Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Donji Lapac

Donji Lapac, 2026.god.

SADRŽAJ:

1. UVOD	20

2. OSNOVNE KARAKTERISTIKE PODRUČJA OPĆINE	22

2.1. Geografski položaj	22

2.2. Stanovništvo Općine	23

2.3. Gustoća naseljenosti	24

2.4. Razmještaj stanovnika	25

2.5. Spolno – dobna struktura stanovništva te koje izazove ona predstavlja za Općinu	26

2.6. Stanovništvo s obzirom na potrebu i korištenje pomoći druge osobe pri obavljanju svakodnevnih zadataka	27

2.7. Prometna povezanost Općine	28

2.8. Društveno – politički pokazatelji na području Općine	29

2.8.1. Sjedišta upravnih tijela	29

2.8.2. Zdravstvene ustanove na području Općine	29

2.8.3. Odgojno – obrazovne ustanove na području Općine	30

2.8.4. Broj domaćinstva na području Općine	30

2.8.5. Broj, vrsta (namjena) i starost građevina na području Općine	30

2.9. Ekonomsko – gospodarski pokazatelji na području Općine	31

2.9.1. Broj zaposlenih i mjesta zaposlenja	31

2.9.2. Broj primatelja socijalnih, mirovinskih i sličnih naknada na području Općine	32

2.9.3. Proračun Općine	33

2.9.4. Gospodarske grane na području Općine	33

2.9.5. Objekti kritične infrastrukture	35

2.10. Prirodno – kulturni pokazatelji na području Općine	38

2.10.1. Prirodni pokazatelji	38

2.10.2. Kulturni pokazatelji	42

2.11. Povijesni pokazatelji na području Općine	45

2.11.1. Prijašnji događaji	45

2.11.2. Štete uslijed prijašnjih događaja	45

2.11.3. Uvedene mjere nakon događaja koji su uzrokovali štetu	45

2.12. Pokazatelji operativne sposobnosti	45

2.12.1. Popis operativnih snaga koje djeluju na području Općine	46

3. IDENTIFIKACIJA PRIJETNJI I RIZIKA NA PODRUČJU OPĆINE	46

3.1. Popis identificiranih prijetnji i rizika na području Općine	47

3.2. Odabrani rizici te razlozi odabira rizika na području Općine	55

3.3. Kartografski prikaz	55

3.3.1. Karte prijetnji	55

3.3.2. Karte rizika	55

3.3.3. Kartografski prikaz rizika i prijetnji na području Općine	56

4. KRITERIJI ZA PROCJENU UTJECAJA NA KATEGORIJE DRUŠTVENE VRIJEDNOSTI	56

4.1. Život i zdravlje ljudi	56

4.2. Gospodarstvo	56

4.3. Društvena stabilnost i politika	57

5. VJEROJATNOST POJAVE PRIJETNJE - RIZIKA	58

6. SCENARIJI NA PODRUČJU OPĆINE	59

6.1. RIZIK - Epidemije i pandemije	60

6.1.1.  NAZIV SCENARIJA - Epidemija influence na području Općine te pojava epidemije novog virusa	60

6.1.2. Uvod – Epidemije i pandemije	60

6.1.3. Prikaz utjecaja epidemija i pandemija na kritičnu infrastrukturu (KI)	62

6.1.4. Kontekst – Epidemije i pandemije	62

6.1.5. Uzrok epidemije na području Općine	65

6.1.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed epidemije	65

6.1.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed epidemije	67

6.1.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Epidemije i pandemije	68

6.1.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed epidemije na život i zdravlje ljudi	68

6.1.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed epidemije na gospodarstvo	69

6.1.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed epidemije na društvenu stabilnost i politiku	69

6.1.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed epidemije	69

6.1.7. Najvjerojatniji neželjeni događaj – Epidemije i pandemije	70

6.1.7.1. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed epidemije na život i zdravlje ljudi	71

6.1.7.2. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed epidemije na gospodarstvo	72

6.1.7.3. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed epidemije na društvenu stabilnost i politiku	72

6.1.7.4. Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed epidemije	72

6.1.8. Matrica ukupnog rizika – Epidemije i pandemije	73

6.1.9 Izvor podataka	73

6.2. RIZIK – Ekstremne vremenske pojave - Ekstremne temperature	74

6.2.1. NAZIV SCENARIJA – Pojava toplinskog vala na području Općine	74

6.2.2. Uvod – Ekstremne temperature	74

6.2.3. Prikaz utjecaja ekstremnih temperatura na kritičnu infrastrukturu (KI)	74

6.2.4. Kontekst – Ekstremne temperature	75

6.2.5. Uzrok ekstremnih temperatura	78

6.2.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed ekstremnih temperatura	78

6.2.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed ekstremnih temperatura	78

6.2.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Ekstremne temperature	79

6.2.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed ekstremnih temperatura na život i zdravlje ljudi	81

6.2.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed ekstremnih temperatura na gospodarstvo	82

6.2.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed ekstremnih temperatura na društvenu stabilnost i politiku	82

6.2.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed ekstremnih temperatura	82

6.2.7. Najvjerojatniji neželjeni događaj – Ekstremne temperature	83

6.2.7.1. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed ekstremnih temperatura na život i zdravlje ljudi	83

6.2.7.2. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed ekstremnih temperatura na gospodarstvo	83

6.2.7.3. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed ekstremnih temperatura na društvenu stabilnost i politiku	84

6.2.7.4. Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed ekstremnih temperatura	84

6.2.8. Matrica ukupnog rizika – Ekstremne vremenske pojave (Ekstremne temperature)	85

6.2.9. Izvor podataka	85

6.3. RIZIK – Ekstremne vremenske pojave – Vjetar (kretanje zračnih masa općenito)	86

6.3.1. NAZIV SCENARIJA – Pojava vjetra na području Općine	86

6.3.2. Uvod – Vjetar	86

6.3.3. Prikaz utjecaja vjetra na kritičnu infrastrukturu (KI)	87

6.3.4. Kontekst – Vjetar	87

6.3.5. Uzrok pojave vjetra	89

6.3.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed vjetra	89

6.3.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed vjetra	90

6.3.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Vjetar	90

6.3.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed vjetra na život i zdravlje ljudi	90

6.3.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed vjetra na gospodarstvo	90

6.3.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed vjetra na društvenu stabilnost i politiku	91

6.3.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed vjetra	92

6.3.7. Najvjerojatniji neželjeni događaj – Vjetar	92

6.3.7.1. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed vjetra na život i zdravlje ljudi	92

6.3.7.2. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed vjetra na gospodarstvo	93

6.3.7.3. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed vjetra na društvenu stabilnost i politiku	93

6.3.7.4. Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed vjetra	94

6.3.8. Matrica ukupnog rizika – Ekstremne vremenske pojave (Vjetar)	94

6.3.9. Izvor podataka	95

6.4. RIZIK – Ekstremne vremenske pojave – Snijeg i led (padaline)	96

6.4.1. NAZIV SCENARIJA – Pojava snijega i leda na području Općine	96

6.4.2. Uvod – Snijeg i led	96

6.4.3. Prikaz utjecaja tuče na kritičnu infrastrukturu (KI)	98

6.4.4. Kontekst – Snijeg i led	99

6.4.5. Uzrok snijega i leda	102

6.4.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed snijega i leda	102

6.4.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed snijega i leda	103

6.4.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Snijeg i led	103

6.4.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed snijega i leda na život i zdravlje ljudi	103

6.4.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed snijega i leda na gospodarstvo	104

6.4.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed snijega i leda na društvenu stabilnost i politiku	104

6.4.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed snijega i leda	105

6.4.7. Najvjerojatniji neželjeni događaj – Snijeg i led	105

6.4.7.1. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed snijega i leda na život i zdravlje ljudi	106

6.4.7.2. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed snijega i leda na gospodarstvo	106

6.4.7.3. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed snijega i leda na društvenu stabilnost i politiku	106

6.4.7.4. Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed snijega i leda	107

6.4.8. Matrica ukupnog rizika – Snijeg i led (padaline)	108

6.4.9.	Izvor podataka	109

6.5. RIZIK – Ekstremne vremenske pojave – Tuča (padaline)	109

6.5.1. NAZIV SCENARIJA – Pojava tuče na području Općine	109

6.5.2. Uvod – Tuča	109

6.5.3. Prikaz utjecaja tuče na kritičnu infrastrukturu (KI)	110

6.5.4. Kontekst – Tuča	110

6.5.5. Uzrok tuče	111

6.5.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed tuče	111

6.5.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed tuče	111

6.5.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Tuča	112

6.5.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed tuče na život i zdravlje ljudi	112

6.5.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed tuče na gospodarstvo	112

6.5.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed tuče na društvenu stabilnost i politiku	113

6.5.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed tuče	114

6.5.7. Najvjerojatniji neželjeni događaj – Tuča	114

6.5.7.1. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed tuče na život i zdravlje ljudi	114

6.5.7.2. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed tuče na gospodarstvo	115

6.5.7.3. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed tuče na društvenu stabilnost i politiku	115

6.5.7.4. Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed tuče	116

6.5.8. Matrica ukupnog rizika – Tuča (padaline)	116

6.5.9. Izvor podataka	117

6.6. RIZIK – Ekstremne vremenske pojave – Mraz (padaline)	117

6.6.1. NAZIV SCENARIJA – Pojava mraza na području Općine	117

6.6.2. Uvod – Mraz	117

6.6.3. Prikaz utjecaja mraza na kritičnu infrastrukturu (KI)	118

6.6.4. Kontekst – Mraz	118

6.6.5. Uzrok mraza	119

6.6.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed mraza	120

6.6.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed mraza	120

6.6.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Mraz	120

6.6.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed mraza na život i zdravlje ljudi	121

6.6.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed mraza na gospodarstvo	121

6.6.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed mraza na društvenu stabilnost i politiku	121

6.6.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed mraza	122

6.6.7. Najvjerojatniji neželjeni događaj – Mraz	122

6.6.7.1. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed mraza na život i zdravlje ljudi	122

6.6.7.2. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed mraza na gospodarstvo	123

6.6.7.3. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed mraza na društvenu stabilnost i politiku	123

6.6.7.4. Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed mraza	124

6.6.8. Matrica ukupnog rizika – Mraz (padaline)	124

6.6.9. Izvor podataka	125

6.7. RIZIK – Suša	125

6.7.1. NAZIV SCENARIJA – Suša	125

6.7.2. Uvod – Suša	125

6.7.3. Prikaz utjecaja suše na kritičnu infrastrukturu (KI)	126

6.7.4. Kontekst – Suša	126

6.7.5. Uzrok suša	128

6.7.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed suše	128

6.7.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed suše	129

6.7.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Suša	129

6.7.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed suše na život i zdravlje ljudi	130

6.7.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed suše na gospodarstvo	130

6.7.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed suše na društvenu stabilnost i politiku	131

6.7.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed suše	131

6.7.7. Najvjerojatniji neželjeni događaj – Suša	131

6.7.7.1. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed suše na život i zdravlje ljudi	131

6.7.7.2. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed suše na gospodarstvo	132

6.7.7.3. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed suše na društvenu stabilnost i politiku	132

6.7.7.4. Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed suše	132

6.7.8. Matrica ukupnog rizika – Suša	133

6.7.9. Izvor podataka	134

6.8. RIZIK – Požari otvorenog tipa	134

6.8.1. NAZIV SCENARIJA – Šumski požari te požari trave i niskog raslinja	134

6.8.2. Uvod – Požari otvorenog tipa	134

6.8.3. Prikaz utjecaja požara otvorenog tipa na kritičnu infrastrukturu (KI)	135

6.8.4. Kontekst – Požari otvorenog tipa	136

6.8.5. Uzrok požara otvorenog tipa	137

6.8.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed požara otvorenog tipa	138

6.8.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed požara otvorenog tipa	139

6.8.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Požar otvorenog tipa	139

6.8.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed požara otvorenog tipa na život i zdravlje ljudi	141

6.8.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed požara otvorenog tipa na gospodarstvo	142

6.8.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed požara otvorenog tipa na društvenu stabilnost i politiku	142

6.8.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed požara otvorenog tipa	143

6.8.7. Najvjerojatniji neželjeni događaj – Požar otvorenog tipa	144

6.8.7.1. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed požara otvorenog tipa na život i zdravlje ljudi	144

6.8.7.2. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed požara otvorenog tipa na gospodarstvo	145

6.8.7.3. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed požara otvorenog tipa na društvenu stabilnost i politiku	145

6.7.7.4. Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed požara otvorenog tipa	146

6.8.8. Matrica ukupnog rizika – Požari otvorenog tipa	146

6.8.9. Izvor podataka	147

6.9. RIZIK – Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela (poplava)	147

6.9.1. NAZIV SCENARIJA – Poplava na području Općine	147

6.9.2. Uvod – Poplava	147

6.9.3. Prikaz utjecaja poplave na kritičnu infrastrukturu (KI)	148

6.9.4. Kontekst – Poplava	148

6.9.5. Uzrok poplave	150

6.9.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed poplave	152

6.9.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed poplave	152

6.9.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Poplava	152

6.9.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed poplave na život i zdravlje ljudi	153

6.9.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed poplave na gospodarstvo	153

6.9.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed poplave na društvenu stabilnost i politiku	154

6.9.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed poplave	155

6.9.7. Najvjerojatniji neželjeni događaj – Poplava	155

6.9.7.1. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed poplave na život i zdravlje ljudi	155

6.9.7.2. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed poplave na gospodarstvo	155

6.9.7.3. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed poplave na društvenu stabilnost i politiku	156

6.9.7.4. Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed poplave	156

6.9.8. Matrica ukupnog rizika – Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela	157

6.9.9. Izvor podataka	158

6.10. RIZIK – Potres	158

6.10.1. NAZIV SCENARIJA – Podrhtavanje tla uzrokovano potresom na području Općine	158

6.10.2. Uvod – Potres	158

6.10.3. Prikaz utjecaja potresa na kritičnu infrastrukturu (KI)	166

6.10.4. Kontekst – Potres	166

6.10.5. Uzrok pojave potresa	167

6.10.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed potresa	168

6.10.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed potres	168

6.10.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Potres	169

6.10.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed potresa na život i zdravlje ljudi	175

6.10.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed potresa na gospodarstvo	176

6.10.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed potresa na društvenu stabilnost i politiku	176

6.10.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed potresa	177

6.10.7. Najvjerojatniji neželjeni događaj – Potres	178

6.10.7.1. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed potresa na život i zdravlje ljudi	180

6.10.7.2. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed potresa na gospodarstvo	180

6.10.7.3. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed potresa na društvenu stabilnost i politiku	181

6.10.7.4. Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed potresa	182

6.10.8. Matrica ukupnog rizika – Potres	183

6.10.9. Izvor podataka	183

6.11. RIZIK – Industrijska nesreća	184

6.11.1. NAZIV SCENARIJA – Nesreće s opasnim tvarima	184

6.11.2. Uvod – Industrijske nesreće	184

6.11.3. Prikaz utjecaja industrijske nesreće na kritičnu infrastrukturu (KI)	184

6.11.4. Kontekst – Industrijska nesreća	185

6.11.5. Uzrok industrijske nesreće	186

6.11.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed industrijske nesreće	188

6.11.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed industrijske nesreće	188

6.11.6. Najvjerojatniji neželjeni događaj – Industrijska nesreća	188

6.11.6.1. Procjena posljedica pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed industrijske nesreće na život i zdravlje ljudi	189

6.11.6.2. Procjena posljedica pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed industrijske nesreće na gospodarstvo	189

6.11.6.3. Procjena posljedica pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed industrijske nesreće na društvenu stabilnost i politiku	190

6.11.6.4. Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed industrijske nesreće	190

6.11.7. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Industrijska nesreća	190

6.11.7.1. Procjena posljedica pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed industrijske nesreće na život i zdravlje ljudi	192

6.11.7.2. Procjena posljedica pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed industrijske nesreće na gospodarstvo	193

6.11.7.3. Procjena posljedica pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed industrijske nesreće na društvenu stabilnost i politiku	193

6.11.7.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed industrijske nesreće	194

6.11.8. Matrica ukupnog rizika – Industrijska nesreća	195

6.11.9. Izvor podataka	196

6.12. RIZIK – Opasnost od mina	197

6.12.1. NAZIV SCENARIJA – Opasnost od minsko eksplozivnih sredstava (MES) i neeksplodiranih ubojitih sredstava (NUS)	197

6.12.2. Uvod – Opasnost od mina	197

6.12.3. Prikaz utjecaja opasnosti od mina na kritičnu infrastrukturu (KI)	199

6.11.4. Kontekst opasnosti od mina	199

6.12.5. Uzrok opasnosti od mina	201

6.12.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed opasnosti od mina	201

6.12.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed opasnosti od mina	202

6.12.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Opasnost od mina	202

6.12.6.1. Procjena posljedica pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed opasnosti od mina  na život i zdravlje ljudi	202

6.12.6.2. Procjena posljedica pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed opasnosti od mina na gospodarstvo	203

6.12.6.3. Procjena posljedica pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed opasnosti od mina na društvenu stabilnost i politiku	203

6.12.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed opasnosti od mina	203

6.12.7. Najvjerojatniji neželjeni događaj – Opasnost od mina	204

6.12.7.1. Procjena posljedica pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed opasnosti od mina na život i zdravlje ljudi	204

6.12.7.2. Procjena posljedica pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed opasnosti od mina na gospodarstvo	205

6.12.7.3. Procjena posljedica pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed opasnosti od mina na društvenu stabilnost i politiku	205

6.12.7.4. Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed opasnosti od mina	205

6.12.8. Matrica ukupnog rizika – Opasnost od mina	207

6.12.9. Izvor podataka	207

7. UKUPNA MATRICA RIZIKA	208

8. ANALIZA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE	210

8.1. Analiza na području preventive	210

8.1.1. Usvojenost strategija, normativne uređenosti te izrađenost procjena i planova od značaja za sustav civilne zaštite	210

8.1.2. Sustavi ranog upozoravanja i suradnje sa susjednim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave	211

8.1.3. Stanje svijesti pojedinca, pripadnika ranjivih supina, upravljačkih i odgovornih tijela	212

8.1.4. Ocjena planiranja, izrade prostornih i urbanističkih planova razvoja, planskog korištenja zemljišta	212

8.1.5. Ocjena fiskalne situacije i njezine perspektive na području Općine	215

8.1.6. Baza podataka	215

8.2. Analiza na području reagiranja	216

8.2.1. Spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta Općine	216

8.2.2. Spremnost operativnih kapaciteta Općine	218

8.2.3. Stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta	224

8.2.4. Analiza sustava na području reagiranja za svaki rizik obrađen u Procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu Donji Lapac	225

8.2.4.1. Epidemije i pandemije	225

8.2.4.2. Ekstremne vremenske pojave – Ekstremne temperature	228

8.2.4.3. Ekstremne vremenske pojave – Vjetar (kretanje zračnih masa općenito)	232

8.2.4.4. Ekstremne vremenske pojave – Snijeg i led (padaline)	236

8.2.4.5. Ekstremne vremenske pojave – Tuča (padaline)	240

8.2.4.6. Ekstremne vremenske pojave – Mraz (padaline)	243

8.2.4.7. Suša	247

8.2.4.8. Požari otvorenog tipa	251

8.2.4.9. Poplava – Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela	255

8.2.4.10. Potres	260

8.2.4.11. Tehničko – tehnološke nesreće s opasnim tvarima – Industrijska nesreća	265

8.2.4.12. Opasnost od mina	269

9. KARTOGRAFSKI PRIKAZ PRIJETNJI I RIZIKA NA PODRUČJU OPĆINE DONJI LAPAC	276

9.1. Karta prijetnji – Poplava	276

9.2. Karta prijetnji – Industrijska nesreća	278

10. POPIS SUDIONIKA IZRADE PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA OPĆINU DONJI LAPAC	279

POPIS TABLICA:

Tablica 1: Pregled broja stanovnika po naseljima - usporedba Popisa stanovništva 2022. i 2021. godine	24

Tablica 2: Gustoća naseljenosti po jedinici površine	24

Tablica 3: Raspodjela stanovništva na području Ličko – senjske županije prema spolu i starosti sukladno Prvim rezultatima Popisa 2021. godine	27

Tablica 4: Prikaz udjela osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu JLS – a Ličko – senjske županije – prevalencija invaliditeta na 10.000 stanovnika	27

Tablica 5: Prikaz broja osoba s invaliditetom prema spolu, dobnim skupinama i JLS - ima Ličko - senjske županije	28

Tablica 6: Prikaz prometnica na području Općine Donji Lapac	29

Tablica 7 Pregled kućanstava na području Općine prema tipu i broju	30

Tablica 8 Pregled kućanstava prema broju članova na području Općine	30

Tablica 9: Prikaz objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi	31

Tablica 10: Raspodjela stanovništva Općine prema djelatnosti i broju zaposlenih	32

Tablica 11: Prikaz raspodjele stanovnika prema izvoru sredstva za život	32

Tablica 12: Prikaz vrsta naknada i broja primatelja naknada na području Općine	33

Tablica 13: Prikaz broja i površine ARKOD – a i broja PG – a s obzirom na veličinu i sjedište PG -a za područje Općine	33

Tablica 14: Prikaz pravnih osoba u gospodarstvu prema djelatnosti	34

Tablica 15: Pregled duljine dalekovoda na području Općine	35

Tablica 16: Prikaz broja potrošača i potrošnje električne energije za kučanstva, poduzetništvo i javnu rasvjetu po naseljima	36

Tablica 17: Prikaz arheoloških lokaliteta na području Općine	42

Tablica 18: Prikaz srednjovjekovnih lokaliteta na području Općine	42

Tablica 19: Prikaz sakralnih kulturnih dobara na području Općine	42

Tablica 20: Prikaz povijesnih građevina profane arhitekture	42

Tablica 21: Prikaz povijesnih graditeljskih cjelina	43

Tablica 22: Prikaz povijesnih ruralnih naselja - dijelova naselja	43

Tablica 23: Prikaz povijesnih industrijskih građevina	43

Tablica 24: Prikaz vodenica	43

Tablica 25: Prikaz memorijalne baštine vezane uz NOB-u	43

Tablica 26: Prikaz memorijalnih spomenika (prirodni rezervat)	44

Tablica 27: Prikaz nematerijalne baštine	44

Tablica 28: Prikaz povijesnih komunikacijskih ruta	44

Tablica 29: Pregled kulturnih dobara iz Registra kulturnih dobara RH na području Općine	44

Tablica 30: Pregled šteta uzrokovanih prirodnim nepogodama u posljednjih 10 godina na području Općine	45

Tablica 31: Prikaz identifikacije prijetnji na području Općine - Registar rizika	48

Tablica 32: Prikaz posljedica na život i zdravlje ljudi	56

Tablica 33: Prikaz posljedica na gospodarstvo	57

Tablica 34: Prikaz posljedica na kritičnu infrastrukturu (KI)	57

Tablica 35: Prikaz posljedica na ustanove i građevine od javnog i društvenog značaja	57

Tablica 36: Prikaz vjerojatnosti, frekvencije rizika	58

Tablica 37: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Epidemija	68

Tablica 38: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Epidemija	69

Tablica 39: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Epidemije i pandemije	70

Tablica 40: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Najvjerojatniji neželjeni događaj - Epidemija	71

Tablica 41. prikaz prijetnjomnastalih posljedica na gospodarstvo - Najvjerojatniji nežljeni događaj - Epidemija	72

Tablica 42. Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja - Epidemije i pandemije	72

Tablica 43: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi – Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Ekstremne temperature	81

Tablica 44: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Ekstremne temperature	82

Tablica 45: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Ekstremne temperature	82

Tablica 46: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Najvjerojatniji neželjeni događaj – Ekstremne temperature	83

Tablica 47: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo – Najvjerojatniji neželjeni događaj – Ekstremne temperature	84

Tablica 48: Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja – Ekstremne temperature	84

Tablica 49: Prikaz Beaufort ljestvice	87

Tablica 50: Broj dana s jakim i olujnim vjetrom za meteorološku postaju Gospić	88

Tablica 51: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Vjetar	90

Tablica 52: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Vjetar	91

Tablica 53: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Vjetar	91

Tablica 54: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na ustanove, građevine od javnog, društvenog značaja – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Vjetar	92

Tablica 55: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Vjetar	92

Tablica 56: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Vjetar	92

Tablica 57: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Najvjerojatniji neželjeni događaj – Vjetar	93

Tablica 58: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo – Najvjerojatniji neželjeni događaj – Vjetar	93

Tablica 59: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Najvjerojatniji neželjeni događaj - Vjetar	93

Tablica 60: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na ustanove, građevine od javnog, društvenog značaja – Najvjerojatniji neželjeni događaj - Vjetar	94

Tablica 61: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Najvjerojatniji neželjeni događaj - Vjetar	94

Tablica 62: Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja – Vjetar	94

Tablica 63: Prikaz godišnjeg hoda broja dana s dnevnom količinom oborine (Rd ≥ 0,1 mm i tmin5cm ≤ 0,0 °C) i kada je temperatura zraka pri tlu ≤ 0 °C, odnosno na 2 m ≤ 3 °C	101

Tablica 64: Prikaz vremenskih pojava iz skupine snijeg i led	101

Tablica 65: Broj dana sa snježnim oborinama na meteorološkoj postaji Gospić	102

Tablica 66: Prikaz broja dana s poledicom – Meteorološka postaja Gospić	102

Tablica 67: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Snijeg i led	103

Tablica 68: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Snijeg i led	104

Tablica 69: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Snijeg i led	105

Tablica 70: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na ustanove, građevine od javnog, društvenog značaja – Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Snijeg i led	105

Tablica 71: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Snijeg i leda	105

Tablica 72: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Snijega i leda	105

Tablica 73: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Najvjerojatniji neželjeni događaj – Snijeg i led	106

Tablica 74: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo – Najvjerojatniji neželjeni događaj – Snijeg i led	106

Tablica 75: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Najvjerojatniji neželjeni događaj – Snijeg i led	107

Tablica 76: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na ustanove, građevine od javnog, društvenog značaja – Najvjerojatniji neželjeni događaj – Snijeg i led	107

Tablica 77: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Najvjerojatniji neželjeni događaj – Snijeg i led	107

Tablica 78: Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja – Snijeg i led	107

Tablica 79: Prikaz veličine komada leda i karakterističnih šteta nastalih tučom	111

Tablica 80: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Tuča	112

Tablica 81: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Tuča	113

Tablica 82: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Tuča	113

Tablica 83: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na ustanove, građevine od javnog, društvenog značaja – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Tuča	113

Tablica 84: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Tuča	114

Tablica 85: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Tuča	114

Tablica 86: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Najvjerojatniji neželjeni događaj – Tuča	114

Tablica 87: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo – Najvjerojatniji neželjeni događaj – Tuča	115

Tablica 88: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na ustanove, građevine od javnog, društvenog značaja – Najvjerojatniji neželjeni događaj - Tuča	115

Tablica 89: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Najvjerojatniji neželjeni događaj - Tuča	115

Tablica 90: Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja – Tuča	116

Tablica 91: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Mraz	121

Tablica 92: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Mraz	121

Tablica 93: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Mraza	122

Tablica 94: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Najvjerojatniji neželjeni događaj – Mraz	123

Tablica 95: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo – Najvjerojatniji neželjeni događaj – Mraz	123

Tablica 96: Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja – Mraza	124

Tablica 97: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Suša	130

Tablica 98: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Suša	130

Tablica 99: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Suša	131

Tablica 100: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Najvjerojatniji neželjeni događaj – Suša	132

Tablica 101: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo – Najvjerojatniji neželjeni događaj – Suša	132

Tablica 102: Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja – Suša	132

Tablica 103: Prikaz lokacija i objekata pravnih osoba na području Općine koje skladište ili rukuju opasnim tvarima, s količinom i vrstom opasnih tvari	136

Tablica 104: Prikaz broja požarnih intervencija u posljednjih 10 god. na području Općine Donji Lapac	137

Tablica 105: Prikaz brzine širenja požara u odnosu na brzinu vjetra	140

Tablica 106: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Požar otvorenog tipa	142

Tablica 107: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Požar otvorenog tipa	142

Tablica 108: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Požar otvorenog tipa	143

Tablica 109: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Požar otvorenog tipa	143

Tablica 110: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Požar otvorenog tipa	143

Tablica 111: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Najvjerojatniji neželjeni događaj – Požar otvorenog tipa	145

Tablica 112: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo – Najvjerojatniji neželjeni događaj – Požar otvorenog tipa	145

Tablica 113: Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja – Požar otvorenog tipa	146

Tablica 114: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Poplava	153

Tablica 115: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Poplava	153

Tablica 116: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Poplava	154

Tablica 117: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Poplava	154

Tablica 118: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Poplava	155

Tablica 119: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Najvjerojatniji neželjeni događaj – Poplava	155

Tablica 120: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo – Najvjerojatniji neželjeni događaj – Poplava	156

Tablica 121: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Najvjerojatniji neželjeni događaj - Poplava	156

Tablica 122: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Najvjerojatniji neželjeni događaj - Poplava	156

Tablica 123: Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja – Poplava	157

Tablica 124: Prikaz učestalosti potresa na području gradova Ličko - senjske županije za povratni period od 125 god. (1879. – 2003.)	159

Tablica 125: Prikaz veze opisanog MCS stupnja te pripadajuće numeričke vrijednosti vršnog ubrzanja	163

Tablica 126: Moguće posljedice potresa jačine VI°, VII° i VIII° MCS ljestvice	164

Tablica 127: Prikaz mogućih šteta uslijed potresa	170

Tablica 128: Prikaz stupnjeva oštećenja po kategorijama te nastale građevinske štete pri potresu VII° MCS	172

Tablica 129: Prikaz stupnjeva oštećenja s brojem ugroženih stanovnika pri potresu jačine VII° MCS	173

Tablica 130: Približni jedinični troškovi izgradnje raznih kategorija građevina	175

Tablica 131: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Potres	176

Tablica 132: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Potres	176

Tablica 133: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Potres	177

Tablica 134: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na ustanove, građevine od javnog, društvenog značaja – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Potres	177

Tablica 135: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Potres	177

Tablica 136: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Potresa	177

Tablica 137: Prikaz stupnjeva oštećenja po kategorijama te nastale građevinske štete pri potresu VI° MCS	179

Tablica 138: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Najvjerojatniji neželjeni događaj – Potres	180

Tablica 139: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo – Najvjerojatniji neželjeni događaj – Potres	181

Tablica 140: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Najvjerojatniji neželjeni događaj - Potres	181

Tablica 141: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na ustanove, građevine od javnog, društvenog značaja – Najvjerojatniji neželjeni događaj - Potres	181

Tablica 142: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Najvjerojatniji neželjeni događaj - Potres	181

Tablica 143: Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja – Potres	182

Tablica 144: Prikaz lokacija i objekata pravnih osoba na području Općine koje skladište ili rukuju opasnim tvarima, s količinom i vrstom opasnih tvari	185

Tablica 145: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Najvjerojatniji neželjeni događaj – Industrijska nesreća	189

Tablica 146: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo – Najvjerojatniji neželjeni događaj – Industrijska nesreće	190

Tablica 147: Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja – Industrijska nesreća	190

Tablica 148: Pregled materijalnih i kulturnih dobara, okoliša u zoni udarnog vala	191

Tablica 149: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Industrijska nesreća	192

Tablica 150: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Industrijska nesreća	193

Tablica 151: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Industrijska nesreća	193

Tablica 152: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na građevine od društvenog i/ili javnog značaja – Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Industrijska nesreća	193

Tablica 153: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Industrijska nesreća	194

Tablica 154: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Industrijska nesreća	194

Tablica 155: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Opasnost od mina	202

Tablica 156: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Opasnost od mina	203

Tablica 157: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Opasnost od mina	204

Tablica 158: Prikaz broja stradalih pirotehničara na području RH u razdoblju od 1996. - 2016.god.	204

Tablica 159: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Najvjerojatniji neželjeni događaj – Opasnost od mina	205

Tablica 160: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo – Najvjerojatniji neželjeni događaj – Opasnost od mina	205

Tablica 161: Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja – Opasnost od mina	205

Tablica 162: Analiza sustava civilne zaštite - Područje preventive	216

Tablica 163: Prikaz spremnosti kapaciteta čelnih osoba sustava civilne zaštite	217

Tablica 164: Prikaz spremnosti kapaciteta Stožera civilne zaštite	218

Tablica 165: Prikaz spremnosti kapaciteta koordinatora na lokaciji sustava civilne zaštite	218

Tablica 166: Prikaz spremnosti operativnih snaga vatrogastva	219

Tablica 167: Prikaz spremnosti operativnih postrojbe civilne zaštite opće namjene	220

Tablica 168: Prikaz sposobnosti operativnih snaga povjerenika i zamjenika povjerenika sustava civilne zaštite	221

Tablica 169: Prikaz spremnosti operativnih kapaciteta pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite	221

Tablica 170: Prikaz podataka HGSS Stanica Gospić	223

Tablica 171: Prikaz spremnosti operativnih kapaciteta Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) - Stanica Gospić	223

Tablica 172: Prikaz spremnosti operativnih kapaciteta Gradskog društva Crvenog križa Otočac	224

Tablica 173: Prikaz stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta	224

Tablica 174: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja - Epidemije i pandemije	225

Tablica 175: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja – Ekstremne temperature	228

Tablica 176: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja – Vjetar	232

Tablica 177: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja – Snijeg i led	236

Tablica 178: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja – Tuča	240

Tablica 179: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja – Mraz	244

Tablica 180: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja – Suša	247

Tablica 181: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja – Požari  otvorenog tipa	251

Tablica 182: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja – Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela	256

Tablica 183: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja – Potres	260

Tablica 184: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja – Industrijska nesreća	265

Tablica 185: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja – Opasnost od mina	269

Tablica 186: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja	274

Tablica 187: Prikaz analize sustava civilne zaštite - ZBIRNO (područje preventive i područje reagiranja)	274

Tablica 188: Prikaz rizika razvrstanih prema ALARP načelu - Vrednovanje rizika	276

POPIS SLIKA:

Slika 1: Model prikaza HRN ISO EN 31 000 - Od procjene do upravljanja rizicima	22

Slika 2: Položaj Općine Donji Lapac u odnosu na Ličko - senjsku županiju	24

Slika 3: Prikaz rasporeda naselja na području Općine Donji Lapac	26

Slika 4: Prikaz poljoprivrednih površina na području Općine	34

Slika 5: Prikaz šumskih površina na području Općine	41

Slika 6: Prikaz odstupanja srednje mjesečne temperature zraka za lipanj 2025.god.	77

Slika 7: Vjetrulja	86

Slika 8: Godišnja ruža vjetra za meteorološku postaju Gospić	89

Slika 9: Srednji datumi početka i završetka razdoblja s mrazom na području RH	119

Slika 10: Prikaz odstupanja količine oborine za lipanj 2025.god.	128

Slika 11: Karta srednje godišnje količine oborina (mm) prema podacima 1971.-2000. godine	152

Slika 12: Prikaz epicentara potresa na području Hrvatske do 2020. godine prema Katalogu potresa Hrvatske i susjednih područja – prikaz epicentara od oko 40.000 potresa na području Hrvatske, od kojih se u prosjeku svake godine osjeti oko 45 potresa	160

Slika 13: Karta potresnog područja RH s povratnim razdobljem od 95 godina	161

Slika 14: Karta potresnog područja RH s povratnim razdobljem od 475 godina	162

Slika 15: Karta potresnih područja za RH za povratni period od 95 godina, prikaz vršnog ubrzanja	167

Slika 16: Karta potresnih područja za RH za povratni period od 475 godina, prikaz vršnog ubrzanja	167

Slika 17: Prikaz minski sumnjivog područja Ličko - senjske županije	200

Slika 18: Prikaz minski sumnjivog područja na prostoru Općine Donji Lapac	200

Slika 19: Vrednovanje rizika - ALARP načela	275

Slika 20: Prikaz mikrolokacije MPM Donji Lapac u slučaju najgoreg mogućeg događaja eksplozije cisterne goriva	278

POPIS GRAFIKONA:

Grafikon 1: Tjedno kretanje gripe tijekom zadnjih 5 sezona	64

Grafikon 2: Prikaz zona ugroženosti za kasnu worst – case (najgori događaj) eksploziju oblaka para benzina	191

Grafikon 3: Prikaz broja stradalih u razdoblju 1991. - 2018.god.	201

1. UVOD

Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22) predstavničko tijelo, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi procjenu rizika od velikih nesreća.

Potreba izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Donji Lapac (u daljnjem tekstu Općina) temelji se na društvenim, ekonomskim te praktičnim razlozima, koji uključuju:

- pojednostavljenje procesa u svrhu lakšeg nadzora i razumijevanja izlaznih rezultata

- jačanje dosljednosti radi lakše uporabe rezultata različitih područja i/ili prijetnji

- standardiziranje procjenjivanja rizika   na svim razinama i od strane svih sektora

- unapređenje shvaćanja rizika za potrebe praktičnog korištenja u postupcima planiranja, investiranja, osiguranja te sličnim aktivnostima

Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Donji Lapac izrađena je sukladno:

- Zakonu o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22),

- Pravilniku o smjernicama za izradu procjena rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne Novine“ broj 65/16),

- Pravilniku o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 69/16),

- Smjernicama za izradu procjena rizika od velikih nesreća za područje Ličko – senjske županije (“Županijski glasnik “ broj 1/17),

- Procjeni rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, 2019.god., dopuna 2024. godine

Procjena rizika označava metodologiju kojom se utvrđuju priroda i stupanj rizika, prilikom čega se analiziraju potencijalne prijetnje i procjenjuje postojeće stanje ranjivosti koji zajedno mogu ugroziti stanovništvo, materijalna i kulturna dobra, biljni i životinjski svijet i sl. Rizik obuhvaća kombinaciju vjerojatnosti nekog događaja i njegovih negativnih posljedica.

Procjenom se uređuju opasnosti i rizici koji ugrožavaju Općinu, procjenjuju potrebe i mogućnosti za sprječavanje, umanjivanje i uklanjanje posljedica katastrofa i velikih nesreća te stvaraju uvjeti za izradu planova zaštite i spašavanja stanovništva, uz djelovanje svih mjerodavnih struktura, operativnih snaga zaštite i spašavanja i resursa cjelovitog i sveobuhvatnog županijskog sustava upravljanja u zaštiti od katastrofa i velikih nesreća.

Procjena rizika se ne provodi za antropogene prijetnje poput ratova i terorističkih djelovanja te ostalih zlonamjernih aktivnosti pojedinaca koje mogu ugroziti stanovništvo, materijalna i kulturna dobra, okoliš i sl. na području.

Procjena rizika je cjelokupni proces koji se sastoji od:

- Identifikacije rizika - proces pronalaženja, prepoznavanja i opisivanja rizika.

- Analize rizika - obuhvaća pregled tehničkih karakteristika prijetnji kao što su lokacija, intenzitet, učestalost i vjerojatnost; analizu izloženosti i ranjivosti te procjenu učinkovitosti prevladavajućih i alternativnih kapaciteta za suočavanja u pogledu vjerojatnih rizičnih scenarija.

- Vrednovanja (evaluacije) rizika - postupak usporedbe rezultata analize rizika s kriterijima prihvatljivosti rizika.

Postupak izrade Procjene u skladu je s HRN EN ISO 31000:2012 – Upravljanje rizicima – Načela i smjernice, prikazanog na slici 1., te služi za potrebe unaprjeđenja razumijevanja rizika na svim razinama, osobito u smislu povećanja efikasnosti dosad uspostavljenih mjera za smanjenje rizika od velikih nesreća kao i definiranje novih mjera.

Slika 1: Model prikaza HRN ISO EN 31 000 - Od procjene do upravljanja rizicima

Izvor: Smjernice za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Ličko – senjske županije, 2017.god.

2. OSNOVNE KARAKTERISTIKE PODRUČJA OPĆINE

Za područje Općine opisuju se osnovne karakteristike i podaci koji se odnose na sljedeće grupe pokazatelja: geografski pokazatelji, društveno – politički  pokazatelji, ekonomsko - gospodarski pokazatelji, prirodno – kulturni pokazatelji, povijesni pokazatelji, pokazatelji operativne sposobnosti te pokazatelji, primjerice: broj stanovnika, zdravstvene ustanove, broj zaposlenih i mjesta zaposlenja, zaštićena područja, popis operativnih snaga  i dr.

2.1. Geografski položaj

Općina pripada Ličko - senjskoj županiji koja je smještena u središnjem dijelu Jadranske Hrvatske (NUTS II regije) i radi čega je važno područje koje povezuje južnu i sjevernu Hrvatsku.

Površina Općine je 354,2 km2, što je 7% površine Ličko - senjske županije koja iznosi 5.353 km2.

Općina, čije je područje poznato i po nazivu ličko Pounje, nalazi se u istočnom dijelu Ličko - senjske županije, ispod planine Plješivice. Smješten je na sjevernoj zemljopisnoj širini 44° 33' 11.02" i istočnoj zemljopisnoj dužini 15° 57' 42.98".

Na području Općine nalazi se 18 naselja: Birovača, Boričevac, Brezovac Dobroselski, Bušević, Dnopolje, Dobroselo, Doljani, Donji Lapac, Donji Štrbci, Gajine, Gornji Lapac, Gornji Štrbci, Kestenovac, Kruge, Melinovac, Mišljenovac, Nebljusi i Oraovac.

Slika 2: Položaj Općine Donji Lapac u odnosu na Ličko - senjsku županiju

Izvor: Internet stranice PU Ličko - senjske, 2022.god.

2.2. Stanovništvo Općine

Sukladno rezultatima Popisa 2021. godine, Općina broji 1.366 stanovnika, 18 unutar  naselja, što završno s 2021. godinom, predstavlja 3,29% od ukupnog broja stanovnika Ličko - senjske županije (42.748 st.).

Tablica 1: Pregled broja stanovnika po naseljima - usporedba Popisa stanovništva 2022. i 2021. godine

| Naselje | Broj stanovnika 2011.god. | Broj stanovnika 2021.god. |
| --- | --- | --- |
| Birovača | 77 | 67 |
| Boričevac | 17 | 13 |
| Brezovac Dobroselski | 12 | 5 |
| Bušević | 6 | 4 |
| Dnopolje | 112 | 63 |
| Dobroselo | 117 | 76 |
| Doljani | 133 | 69 |
| Donji Lapac | 946 | 677 |
| Donji Štrbci | 14 | 7 |
| Gajine | 116 | 67 |
| Gornji Lapac | 57 | 45 |
| Gornji Štrbci | 18 | - |
| Kestenovac | 39 | 20 |
| Kruge | 54 | 18 |
| Melinovac | 9 | - |
| Mišljenovac | 3 | - |
| Nebljusi | 208 | 111 |
| Oraovac | 175 | 124 |
| Ukupno: | 2.113 | 1.366 |

Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2011. i 2021. godine

2.3. Gustoća naseljenosti

Ličko - senjska županija s ukupnom površinom od 5.353  km², jedna je od teritorijalno najvećih županija u Republici Hrvatskoj, međutim također je jedna od najrjeđe naseljenih županija Republike Hrvatske, na čijem području sukladno rezultatima Popisa 2021. godine živi ukupno 42.748 stanovnika. Na području Ličko - senjske županije gustoća naseljenosti iznosi ona je 7,99 st./km2, a na području Općine sukladno rezultatima Popisa 2021. godine, gustoća naseljenosti iznosi 4 st/km2, te je nešto manja od županijskog prosjeka.

Tablica 2: Gustoća naseljenosti po jedinici površine

| Naselje | Broj stanovnika prema Prvim rezultatima Popisa 2021.god. | Površina naselja (km2) | Gustoća naseljenosti (st./km2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Birovača | 67 | 24,4 | 3 |
| Boričevac | 13 | 15,5 | 1 |
| Brezovac Dobroselski | 5 | 9,8 | 1 |
| Bušević | 4 | 9,5 | 0 |
| Dnopolje | 63 | 38,1 | 2 |
| Dobroselo | 76 | 21,2 | 4 |
| Doljani | 69 | 38,9 | 2 |
| Donji Lapac | 677 | 11,3 | 60 |
| Donji Štrbci | 7 | 7,3 | 1 |
| Gajine | 67 | 9,8 | 7 |
| Gornji Lapac | 45 | 16,4 | 3 |
| Gornji Štrbci | - | 11,4 | 0 |
| Kestenovac | 20 | 14,4 | 1 |
| Kruge | 18 | 19,1 | 1 |
| Melinovac | - | 21 | 0 |
| Mišljenovac | - | 18,3 | 0 |
| Nebljusi | 111 | 45,4 | 2 |
| Oraovac | 124 | 18,8 | 7 |
| Ukupno: | 1.366 | 350,6 | 4 |

Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis 2021.god.

2.4. Razmještaj stanovnika

Na području Općine nalazi se 18 naselja: Birovača, Boričevac, Brezovac Dobroselski, Bušević, Dnopolje, Dobroselo, Doljani, Donji Lapac, Donji Štrbci, Gajine, Gornji Lapac, Gornji Štrbci, Kestenovac, Kruge, Melinovac, Mišljenovac, Nebljusi i Oraovac.

Najveći broj stanovnika naseljen je u naselju Donji Lapac koje je ujedno i središte Općine. Naselje se nalazi u unutrašnjem dijelu Općine te graniči s naseljima Dnopolje na sjeveru, Boričevac na istoku, Gornji Lapac na jugu te Oraovac na zapadu.

Slika 3: Prikaz rasporeda naselja na području Općine Donji Lapac

Izvor podloge: ARKOD – Internet preglednik, 2022.god.

2.5. Spolno – dobna struktura stanovništva te koje izazove ona predstavlja za Općinu

Sukladno rezultatima Popisa stanovništva iz 2021. godine, očekuju se promjene s obzirom na zastupljenost dobnih skupina i omjera muškog i ženskog stanovništva s obzirom na to da je na području Općine zabilježena degradacija stanovništva, koja za područje Općine iznosi 32,844% u usporedbi s brojem stanovnika 2011. godine.

Tablica 3: Raspodjela stanovništva na području Ličko – senjske županije prema spolu i starosti sukladno Prvim rezultatima Popisa 2021. godine

| Stanovništvo na području Općine Donji Lapac |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Starost-godine | Ukupno | Muški | Ženski |
| 0-4 | 32 | 14 | 18 |
| 5-9 | 42 | 24 | 18 |
| 10-14 | 48 | 26 | 22 |
| 15-19 | 49 | 28 | 21 |
| 20-24 | 21 | 16 | 5 |
| 25-29 | 43 | 20 | 23 |
| 30-34 | 64 | 40 | 24 |
| 35-39 | 66 | 40 | 26 |
| 40-44 | 74 | 46 | 28 |
| 45-49 | 69 | 39 | 30 |
| 50-54 | 101 | 55 | 46 |
| 55-59 | 119 | 58 | 61 |
| 60-64 | 121 | 63 | 58 |
| 65-69 | 109 | 54 | 55 |
| 70-74 | 160 | 67 | 93 |
| 75-79 | 84 | 60 | 54 |
| 80-84 | 95 | 41 | 54 |
| 85-89 | 52 | 17 | 35 |
| 90-94 | 16 | 5 | 11 |
| 95 i više | 1 | - | 1 |
| Ukupan broj stanovništva | 1.366 | 713 | 653 |

Izvor: Državni zavod za statistiku, Prvi rezultati Popisa 2021. godine

2.6. Stanovništvo s obzirom na potrebu i korištenje pomoći druge osobe pri obavljanju svakodnevnih zadataka

U Ličko-senjskoj županiji, po stanju na dan 15.9.2025., živi 7.543 osoba s invaliditetom od čega su 4.532 muškog spola (60,1%) i 3.011 ženskog spola (39,9%) te na taj način osobe s invaliditetom čine 17,7% ukupnog stanovništva Ličko-senjske županije. Najveći broj osoba s invaliditetom, njih 3.792 (50,3%), su u dobnoj skupini 65+ godina. Uočeno je da je invaliditet prisutan u svim dobnim skupinama, a u udjelu od 6,8% prisutan je i u dječjoj dobi, 0 - 19 godina. Ako se razmotri koliki je udio osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu županije, prema navedenim dobnim skupinama, dolazimo do podatka da je Ličko-senjska županija iznad prosjeka RH za radno-aktivnu dobnu skupinu i malo za ukupnu prevalenciju, a ispod prosjeka za prevalenciju u dječjoj dobi i za dobnu skupinu 65+.

Tablica 4: Prikaz udjela osoba s invaliditetom u ukupnom stanovništvu JLS – a Ličko – senjske županije – prevalencija invaliditeta na 10.000 stanovnika

| Grad/Općina | Broj osoba | % od ukupnog broja osoba s invaliditetom u RH | Prevalencija / 10.000 stanovnika |
| --- | --- | --- | --- |
| GOSPIĆ | 2.285 | 30,5 | 52 |
| OTOČAC | 1.465 | 18,9 | 32 |
| SENJ | 1.066 | 14,7 | 25 |
| PLITVIČKA JEZERA | 528 | 6,7 | 12 |
| BRINJE | 474 | 6,2 | 11 |
| PERUŠIĆ | 431 | 6,1 | 10 |
| NOVALJA | 377 | 5,0 | 9 |
| UDBINA | 255 | 3,4 | 6 |
| DONJI LAPAC | 235 | 3,1 | 5 |
| KARLOBAG | 159 | 2,1 | 4 |
| LOVINAC | 144 | 1,9 | 3 |
| VRHOVINE | 121 | 1,6 | 3 |
| Nepoznato | 3 | 0 | 0,1 |
| Ukupno: | 7.543 |  |  |

Izvor: Izvješće o osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj, HZJZ, 2025.god

Tablica 5: Prikaz broja osoba s invaliditetom prema spolu, dobnim skupinama i JLS - ima Ličko - senjske županije

| Grad/Općina | Dobne skupine |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 - 19 |  | 20 - 64 |  | 65 i više |  |
|  | m | ž | m | ž | m | ž |
| BRINJE | 28 | 14 | 122 | 63 | 164 | 83 |
| DONJI LAPAC | 6 | 5 | 41 | 27 | 71 | 85 |
| GOSPIĆ | 100 | 58 | 688 | 405 | 575 | 459 |
| KARLOBAG | 1 | 2 | 32 | 19 | 61 | 44 |
| LOVINAC | 7 | 1 | 34 | 17 | 41 | 44 |
| NOVALJA | 28 | 19 | 81 | 46 | 117 | 86 |
| OTOČAC | 62 | 47 | 491 | 207 | 401 | 257 |
| PERUŠIĆ | 13 | 12 | 133 | 53 | 145 | 75 |
| PLITVIČKA JEZERA | 23 | 22 | 155 | 87 | 124 | 117 |
| SENJ | 23 | 18 | 256 | 144 | 291 | 334 |
| UDBINA | 10 | 2 | 59 | 37 | 71 | 76 |
| VRHOVINE | 4 | 7 | 28 | 12 | 44 | 26 |

Izvor: Izvješće o osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj, HZJZ, 2025.god

Iz Ličko - senjske županije, u Regista osoba s invaliditetom, pristigla su rješenja o primjerenom obliku školovanja za 499 osoba s većim brojem muških osoba (63%). Oštećenja govorno - glasovne komunikacije i specifične teškoće učenja, višestruka oštećenja te intelektualna oštećenja najčešći su specificirani uzroci koji određuju potrebu primjerenog oblika školovanja. U Ličko - senjskoj županiji žive 1.035 branitelja s invaliditetom te 94 osobe koje imaju posljedice ratnih djelovanja iz II. svjetskog rata ili su civilni invalidi rata i poraća.

2.7. Prometna povezanost Općine

Od značajnih cestovnih pravaca kroz područje Općine prolazi DC-218 (Užljebić – D. Lapac – Srb). Ukupna dužina državnih cesta iznosi 48,43 km, županijskih cesta 38 km, lokalnih cesta 73,20 km. Na općinskom području na DC-218 u pravcu Bihaća (BiH) nalazi se Međunarodni cestovni granični prijelaz II kategorije za putnički promet “Užljebić – Ripač”.

- Cestovni promet

Tablica 6: Prikaz prometnica na području Općine Donji Lapac

| R.Br. | Oznaka prometnice | Naziv prometnice | Ukupna duljina prometnice (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| U državne ceste razvrstavaju se sljedeće ceste: |  |  |  |
| 1. | DC218 | Nebljusi (GP Užljebić (granica RH i BiH) – Donji Lapac (Ž5218) – Bjelopolje (D1) | 52,024 |
| U županijske ceste razvrstavaju se sljedeće ceste: |  |  |  |
| 2. | ŽC5167 | Udbina (Ž5195) – Donji Lapac (Ž5218) | 27,478 |
| 3. | ŽC5168 | Gornji Lapac (D218) – Borićevac (GP Borićevac (granica RH/BiH) | 5,275 |
| 4. | ŽC5170 | Doljani (Ž5203) – (GP Doljani (granica RH/BiH)) | 5,126 |
| 5. | ŽC5203 | Dobroselo (Ž5217) – Srb – Otrić (D1) | 38,649 |
| 6. | ŽC5217 | Donji Lapac (D218) – Dobroselo – Bruvno (D1) | 37,074 |
| 7. | ŽC5218 | Donji Lapac (D218) – Gajine (Ž5217) | 1,761 |
| U lokalne ceste razvrstavaju se sljedeće ceste: |  |  |  |
| 1. | LC59022 | Škare (Ž5129) – Doljani (Ž5130) | 3,082 |
| 2. | LC59023 | Škare (L59022) – Doljani (Ž5130) | 1,811 |
| 3. | LC59072 | Melinovac (GP Melinovac (granica RH/BiH)) – Nebljusi (D218) | 7,296 |
| 4. | LC59073 | Nebljusi (D218) – Kestenovac (L59075) | 8,432 |
| 5. | LC59074 | Donji Štrbci (L59073) - Kestenovac | 3,971 |
| 6. | LC59075 | Kruge (D218) - Bušević | 10,328 |
| 7. | LC59102 | Donji Lapac (D218) – Birovača – Donji Lapac (D218) | 4,300 |
| 8. | LC59103 | Donji Lapac (Ž5167) – Oraovac (Ž5167) | 5,075 |
| 9. | LC59105 | Gornji Lapac (nerazvrstana cesta – Ž5217/Ž5168 | 0,917 |
| 10. | LC59118 | Brezovac Dobroselski (Ž5217) – Donja Suvaja (L63011) | 10,297 |

Izvor: Odluka o razvrstavanju javnih cesta („Narodne Novine“ broj 86/24)

2.8. Društveno – politički pokazatelji na području Općine

2.8.1. Sjedišta upravnih tijela

- Općina Donji Lapac, Trg Nikole Tesle 6, 53250 Donji Lapac.

2.8.2. Zdravstvene ustanove na području Općine

Na području Općine djeluju sljedeće zdravstvene ustanove:

- Dom zdravlja Ličko-senjske županije – Područna ambulanta Donji Lapac, ulica Dražena Koritnika 4, 53 250 Donji Lapac.

2.8.3. Odgojno – obrazovne ustanove na području Općine

- Osnovna škola donji Lapac, Stojana Matića 18, 53 250 Donji Lapac

- Predškolski odgoj pri OŠ Donji Lapac, Stojana Matića 18, 53 250 Donji Lapac.

2.8.4. Broj domaćinstva na području Općine

Sukladno Popisu 2021. godine na području Općine nalazi se ukupno 1866 stambenih jedinica i 646 privatnih kućanstava.

Tablica 7 Pregled kućanstava na području Općine prema tipu i broju

| Privatna kućanstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupno | Obiteljska kućanstva prema broju članova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Neobiteljska kućanstva |  |  |
|  | Svega | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 i više | Svega | Samačka kućanstva | Višečlana kućanstva |
| 646 | 337 | 147 | 93 | 52 | 28 | 13 | 4 | - | - | - | - | 309 | 286 | 23 |

Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis 2021. godine

Tablica 8 Pregled kućanstava prema broju članova na području Općine

| Privatna kućanstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupno | Obiteljska kućanstva prema broju članova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prosječan broj osoba u kućanstvu |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 i više |  |
| Broj kućanstva | 286 | 167 | 93 | 54 | 29 | 13 | 4 | - | - | - | - | 2,11 |
| 646 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Broj članova | 286 | 334 | 279 | 216 | 145 | 78 | 28 | - | - | - | - | - |
| 1.366 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis 2021. godine

2.8.5. Broj, vrsta (namjena) i starost građevina na području Općine

Sustavni podaci za broj zgrada u pojedinoj kategoriji za sada ne postoje pa je proračun proveden uz procijenjene veličine na osnovu podataka iz Prostornog plana uređenja Općine Donji Lapac.

I – zidane zgrade (zgrade zidane do 1940. godine), što znači da su objekti građeni uglavnom od cigle vezane žbukom te sa stropovima od drvenih greda i nešto armiranobetonskih, ali bez horizontalnih i vertikalnih serklaža,

II – zidane zgrade s armiranobetonskim serklažima (od 1945-tih godina do 1960-tih godina),

III – armiranobetonske skeletne zgrade (od 1960-tih godina do danas),

IV – zgrade sa sustavom armiranobetonskih nosivih zidova (od 1960-tih godina do danas),

V – skeletne zgrade s armiranobetonskim nosivim zidovima (od 1960-tih godina do danas).

40 % zidane zgrade Tip I

40 % zidane zgrade s armirano betonskim serklažima Tip II (od 1945-tih godina do 1960-tih godina)

10 % armiranobetonske skeletne zgrade Tip III (od 1960-tih godina do danas)

5 % zgrade sa sustavom armiranobetonskih nosivih zidova Tip IV (od 1960-tih godina do danas)

5 % skeletne zgrade s armiranobetonskim nosivim zidovima Tip V (od 1960-tih godina do danas)

- Problematične su:

- zgrade izgrađene prije razdoblja protupotresnog građenja

- obiteljske kuće izgrađene bez kontrole

- zgrade u kojima je izvršena adaptacija s izmjenama u konstrukciji, a bez detaljnih provjera

Najugroženija područja u situaciji potresa su u  naseljima gdje je najveća gustoća naseljenosti i najveći broj stanovnika.

Tablica 9: Prikaz objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi

| Naziv objekta | Kapacitet objekta |
| --- | --- |
| Osnovna škola u Donjem Lapcu | 124 |
| Sportska dvorana osnovne škole | 100 |
| Društveni dom u Donjem Lapcu | 80 |
| Kino dvorana | 240 |
| Restorani (3) | 20-80 |
| INA Benzinska postaja Donji Lapac | 20 |

Kapaciteti za zbrinjavanje i pripremu hrane:

- Osnovna škola u Donjem Lapcu sa školskom sportskom dvoranom.

2.9. Ekonomsko – gospodarski pokazatelji na području Općine

2.9.1. Broj zaposlenih i mjesta zaposlenja

S obzirom na podatke Hrvatskog zavoda za mirovinskog osiguranje, na području Općine u stalnom radnom odnosu bilo je 244 stanovnika, točnije 17,2% ukupnog broja stanovnika Općine.  Prihode od mirovina ostvarilo je ukupno 572 stanovnika, odnosno 40,31% ukupnog broja stanovnika, dok je 4 stanovnika, točnije 0,28% ukupnog broja stanovnika primalo nacionalnu naknadu.

Tablica 10: Raspodjela stanovništva Općine prema djelatnosti i broju zaposlenih

| R.Br. | Područje djelatnosti | Muškarci | Žene | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 85 | 14 | 99 |
| 2. | Rudarstvo i vađenje | 1 | 0 | 1 |
| 3. | Prerađivačka industrija | 1 | 5 | 6 |
| 4. | Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija | 3 | 0 | 3 |
| 5. | Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnost sanacije okoliša | 12 | 2 | 14 |
| 6. | Građevinarstvo | 14 | 1 | 15 |
| 7. | Trgovina na veliko i na malo | 5 | 16 | 21 |
| 8. | Prijevoz i skladištenje | 5 | 0 | 5 |
| 9. | Smještaj te priprema i usluživanja hrane | 5 | 3 | 8 |
| 10. | Izdavačke djelatnosti, djelatnost emitiranja te troizvodnje i distribucije sadržaja | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Telekomunikacije, računalno programiranje, savjetovanje, računalna infrastruktura i ostale informacijske uslužne djelatnosti | 4 | 3 | 7 |
| 12. | Financisjke djelatnosti i djelatnosti osiguranja | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Poslavanje nekretninama | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti | 1 | 2 | 3 |
| 15. | Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti | 1 | 4 | 5 |
| 16. | Javna uprava i obrana; obavezno socijalno osiguranje | 32 | 41 | 73 |
| 17. | Obrazovanje | 7 | 12 | 19 |
| 18. | Djelatnost zdravstvene zaštite i socijalne skrbi | 9 | 23 | 32 |
| 19. | Umjetnost, sport i rekreacija | 0 | 1 | 1 |
| 20. | Ostale uslužne djelatnosti | 4 | 0 | 4 |
| 21. | Djelatnost kućanstva kao poslodavca; djelatnost kućanstva koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Djelatnost izvanteritorijalnih organizacija i tijela | 0 | 0 | 0 |
| 23. | Nepoznate – neprevedene šifre djelatnosti | 0 | 0 | 0 |
|  | Ukupno: | 189 | 127 | 316 |

Izvor: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2025.god.

Tablica 11: Prikaz raspodjele stanovnika prema izvoru sredstva za život

| Stalni radni odnos | 217 |
| --- | --- |
| Prihodi od poljoprivrede | 99 |
| Starosna mirovina | 380 |
| Invalidska mirovina | 20 |
| Ostale mirovine | 103 |
| Ostali prihodi – nacionalna naknada | 22 |
| Ukupno: | 841 |

Izvor: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2025.god.

2.9.2. Broj primatelja socijalnih, mirovinskih i sličnih naknada na području Općine

S obzirom na podatke Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, 28,54% stanovnika Općine prima starosne mirovine, 1,76% prima invalidske mirovine, 10,01%  prima ostale mirovine, dok nacionalnu naknadu prima 0,28% stanovnika Općine. Ukupan broj stanovnika koji prima neku vrstu mirovinskih, socijalnih ili sličnih naknada iznosi 40,6% od ukupnog broja stanovnika Općine, točnije 576 stanovnika.

Tablica 12: Prikaz vrsta naknada i broja primatelja naknada na području Općine

| Vrsta naknade | Broj primatelja |
| --- | --- |
| Starosna mirovina | 380 |
| Invalidska mirovina | 20 |
| Ostale mirovine | 103 |
| Nacionalne naknade | 22 |
| UKUPNO: | 525 |

Izvor: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2025.god.

2.9.3. Proračun Općine

Proračun Općine za 2025.godinu iznosi 2.909.917,00 eura

2.9.4. Gospodarske grane na području Općine

- Poljoprivredna proizvodnja

Sukladno podacima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, završno s 21. prosinca 2024. godine, na području Općine nalazi se 132,76 ha oranica, 0,09 ha staklenika na oranicama, 1.420,04 ha livada, 1.616,44 ha krških pašnjaka, 103,60 ha voćnjaka, 3,67 ha mješovitih višegodišnjih nasada, 34,85 ha privremeno neodržavanih parcela, ukupno 3.311,75 ha ARKOD parcela.

Tablica 13: Prikaz broja i površine ARKOD – a i broja PG – a s obzirom na veličinu i sjedište PG -a za područje Općine

| Naselje | Broj PG - a | Broj ARKOD parcela | Površina (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| Birovača | 14 | 308 | 163,74 |
| Boričevac | 2 | 51 | 29,94 |
| Brezovac Dobroselski | 2 | 59 | 116,75 |
| Bušević | 3 | 12 | 10,62 |
| Dnopolje | 13 | 210 | 103,59 |
| Dobroselo | 20 | 571 | 457,66 |
| Doljani | 19 | 368 | 263,67 |
| Donji Lapac | 65 | 1026 | 991,35 |
| Gajine | 16 | 358 | 413,60 |
| Gornji Lapac | 6 | 135 | 95,26 |
| Gornji Štrbci | 1 | 2 | 1,31 |
| Kestenovac | 4 | 44 | 25,05 |
| Kruge | 2 | 9 | 8,15 |
| Nebljusi | 18 | 212 | 99,33 |
| Oraovac | 29 | 502 | 217,84 |
| Ukupno: | 214 | 3867 | 2997,87 |

Izvor: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, 2025.god.

Slika 4: Prikaz poljoprivrednih površina na području Općine

Izvor: Geoportal, DGU, 2022.god.

- Gospodarstvo

U tablici koja slijedi predočeni su podaci dostupni na portalu „Digitalna komora“.

Tablica 14: Prikaz pravnih osoba u gospodarstvu prema djelatnosti

| Naziv pravne osobe | Lokacija pravne osobe | Djelatnost pravne osobe |
| --- | --- | --- |
| MUJANIĆ d.o.o. za građevinarstvo i usluge | Bujadnice 7, Donji Lapac | F42990 – gradnja ostalih građevina niskogradnje, d.n. |
| VUKANČIĆ d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge | Omladinska 21, Donji Lapac | A02200 – Sječa drva |
| ARBOR LIKA j.d.o.o. za trgovinu, šumarstvo i usluge | Vladimira Nazora 2, Donji Lapac | A02100 – Uzgoj šuma i ostale djelatnosti u šumarstvu povezane s njime |
| VISOČICA KOMUNALAC d.o.o. za komunalne djelatnosti | Udbinska cesta 2, Donji Lapac | E38210 – obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada |
| UNA PRIJEVOZ d.o.o. za prijevoz i trgovinu | Vuka Karadžića 15, Donji Lapac | H49410 – cestovni prijevoz robe |
| VETERINARSKA AMBULANTA DONJI LAPAC d.o.o. za pružanje veterinarskih usluga | Udbinska cesta 6, Donji Lapac | M75000 – veterinarske usluge |
| DINMAR TRADE d.o.o. za trgovinu i zastupanje stranih tvrtki | Gajine bb, Donji Lapac | B08120 – djelatnosti šljunčara i pješčara; vađenje gline i kaolina |
| SR TREND d.o.o. za proizvodnju i usluge – U BLOKADI | Plitvička 49, Donji Lapac | C1071 – proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva, slastičarskih proizvoda i kolača |
| MONS STUDIO j.d.o.o. za informatiku i dizajn | Maršala Tita 66, Donji Lapac | J620109 – računalno programiranje |
| EKO ANGUS d.o.o. za stočarstvo i turizam | Dobroselo 70, Donji Lapac | A01420 – uzgoj ostalih goveda i bivola |
| POLJOPRIVREDNO TURISTIČKA ZADRUGA LIČKI SAN | Doljani 0, Donji Lapac | I55200 – odmarališta i slični objekti za kraći odmor |

Izvor: Digitalna komora, 2025.,

- Industrijske, gospodarske i poslovne zone

Prema PPU na području Općine postroje industrijske zone na 3 lokacije ukupne površine 17,70 ha i Industrijske zone na 2 lokacije površine 4,9 ha.

2.9.5. Objekti kritične infrastrukture

- Plinoopskrba

Plinofikacija na području Općine nije provedena.

- Elektroopskrba

Na području Općine opskrbu električnom energijom obavlja HEP ODS d.o.o. - Elektrolika Gospić putem TS 110/35 kV. Pokrivenost elektromrežom je 90%.

Ukupna duljina dalekovoda na području Općine iznosi 104,6 km.

Tablica 15: Pregled duljine dalekovoda na području Općine

| Nazoivni napon | Nadzemna (km) | Podzemna (km) | Ukupno (km) |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 kV | 87,17 | 10,58 | 97,75 |
| 35 kV | 6,86 | - | 6,86 |
| Ukupno (km) | 94,03 | 10,58 | 104,61 |

Izvor: HEP ODS d.o.o. Elektrolika Gospić, 2022.god.

Tablica 16: Prikaz broja potrošača i potrošnje električne energije za kučanstva, poduzetništvo i javnu rasvjetu po naseljima

| Naselje | Javna rasvjeta |  | Kučanstvo |  | Poduzetništvo |  | Ukupno potrošnja (MWh) | Ukupno nroj OMM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Potrošnja (MWh) | Broj OMM | Potrošnja (MWh) | Broj OMM | Potrošnja (MWh) | Broj OMM |  |  |
| BIROVAČA | 1.395 | 1 | 41.144 | 54 | 21.151 | 2 | 63.69 | 57 |
| BORIČEVAC | 0 | 0 | 10.241 | 10 | 0 | 0 | 10.241 | 10 |
| BREZOVAC DOBROSELSKI | 0 | 0 | 14.62 | 6 | 0 | 0 | 14.62 | 6 |
| DNOPOLJE | 10.281 | 3 | 52.428 | 69 | 0 | 0 | 62.709 | 72 |
| DOBROSELO | 18.364 | 3 | 49.75 | 61 | 0,003 | 1 | 68.117 | 65 |
| DOLJANI | 0 | 0 | 55.507 | 58 | 18.235 | 3 | 73.742 | 61 |
| DONJI LAPAC | 59.394 | 8 | 444.672 | 473 | 488.594 | 44 | 992.66 | 525 |
| DONJI ŠTRBCI | 0 | 0 | 3.912 | 18 | 0 | 0 | 3.912 | 18 |
| GAJINE | 2.711 | 1 | 39.28 | 51 | 13.1 | 1 | 55.091 | 53 |
| GORNJI LAPAC | 0 | 0 | 26.017 | 26 | 7.645 | 2 | 33.662 | 28 |
| GORNJI ŠTRBCI | 0 | 0 | 0.657 | 4 | 0 | 0 | 0.657 | 4 |
| KESTENOVAC | 0 | 0 | 9.884 | 23 | 0.082 | 1 | 9.966 | 24 |
| KRUGE | 0 | 0 | 14.446 | 30 | 0 | 0 | 14.446 | 30 |
| MIŠLJENOVAC | 0 | 0 | 0.496 | 5 | 0 | 0 | 0.496 | 5 |
| NEBLJUSI | 8.019 | 2 | 63.335 | 99 | 44.665 | 6 | 116.019 | 107 |
| ORAOVAC | 8.661 | 2 | 78.216 | 87 | 13.444 | 1 | 100.321 | 90 |
| Ukupno: | 108.825 | 20 | 799.802 | 1.074 | 638.308 | 61 | 548.226 | 1.155 |

Izvor: HEP ODS d.o.o. Elektrolika Gospić, 2022.god.

Sukladno podacima Hrvatskog operatera prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosnog područja Rijeka: na području Općine nalazi se visokonaponski nadzemni  (VN) vod:

DV 110 kV GRAČAC – KULEN VAKUF koji se sastoji od dvije dionice:

- Gračac – Donji Lapac

- Donji Lapac – Kulen Vakuf.

Ukupna duljina voda DV 110 kV Gračac – Kulen Vakuf  na području Općine Donji Lapac je 17.000 m, na 69 čelično rešetkastih stupova tipa: Nc8, Nc11, Zc6, Zc7, Zc15, S61, KZ, N350 i N450.

Vodič je Al/Če 3x1x240/40 mm² a zaštito uže E-AlMgl/Fe 1x95/55 mm².

- Telekomunikacijski sustavi

Na području Općine poštanske usluge se pružaju putem redovitog poštanskog ureda 53 250 Donji Lapac, u istoimenom naselju poštanski ured posluje u dopodnevnoj smjeni, a osim poštanskih usluga nudi i usluge: Western Union slanje i primitak novca, mjenjačke poslove, ECI, Croatia osiguranje, Croatia zdravstveno osiguranje, Hrvatska lutrija. Poštanska i telekomunikacijska infrastruktura Općine može se ocijeniti zadovoljavajućom, no uvijek postoji prostor za poboljšanje koje često na prostoru slabije naseljenih mjesta u RH i nisu tako učestala s obzirom na geografsku raspršenost i depopulaciju mjesta te ne postoji interes od velikih telekomunikacijskih tvrtki za ulaganje u unapređenje mreže.

Vodoopskrba

LIČKE VODE d.o.o. su trgovačko društvo koje se kao osnovnom djelatnošću bavi vodnim uslugama u koje spadaju proizvodnja, pročišćavanje i distribucija pitke vode te odvodnja otpadnih voda.

Obuhvaćaju područje Grada Gospića te Općina Perušić, Brinje, Donji Lapac, Lovinac, Plitvička Jezera, Udbina, Vrhovine i Rakovica.

Ukupna duljina mreže iznosi oko 1.362 kilometra, godišnje isporučuju oko 2,1 milijun m3 vode te opskrbljuju 14.592 kućanstva i 1.048 gospodarstava. Pokrivenost uslugom vodoopskrbe iznosi oko 88%.

Popis vodosprema sa kapacitetom za distribucijsko područje Joševica:

- Vodosprema Lipovača V = 300 m3, Vodosprema Donji Lapac V = 800 m3, Vodosprema Donji Lapac (za Birovaču i Dnopolje) V = 100 m3

Distribucijska povezanost:

- distribucijsko područje Joševica opskrbljuje sljedeća naselja ili dijelove naselja pitkom vodom: Doljani, Dobroselo, Gornji Lapac, Boričevac, Gajine, Donji Lapac, Birovača, Dnopolje, Oraovac, Malta, Dol Šašić, Bujadnice.

- distribucijsko područje Loskun opskrbljuje sljedeća naselja ili dijelove naselja pitkom vodom: Nebljusi, Ćepaćuše, Užljebić.

Stanje vodoopskrbnog sustava:

- vodoopskrbni sustav se redovnim održavanjem mreže održava u dobrom stanju i bez prekida u isporuci vode, sve vodospreme se redovito dopunjavaju prema trenutnoj potrošnji te se uvijek održava nivo kompletne popunjenosti, tj. vodospreme se minimalno jednom u 24h dopunjavaju do punog kapaciteta, po potrebni se sutomatski popunjavaju i češće od toga u slučaju povećane potrošnje.

- tlak u mreži se održava stabilnim putem regulatora tlaka postavljenih na ograncima i dionicama mreže, što je potrebno radi konfiguracije terena, na svim dionicama mreže tlak je veći od minimalnih 2,5 bara.

Hidrantska mreža:

- svi hidranti na mreži se održavaju u ispravnom stanju te su spremni za uporabu uz odgovarajuću opremu, na svim hidrantima je konstantno osiguran minimalni tlak od 2,5 bara.

- Lokacije hidranata po naseljima – Donji Lapac: 23, Oraovac: 5, Bujadnice: 2, Dnopolje: 5, Dobroselo: 2, Doljani: 2, Nebljusi: 5,Užljebić: 14, ukupno 58 komada.

2.10. Prirodno – kulturni pokazatelji na području Općine

2.10.1. Prirodni pokazatelji

Opće prirodno - geografske značajke determinirane su dinamičkim reljefom s prevlašću krških i fluviokrških oblika, klimatsko ekološkim karakteristikama dinarskog gorskog areala s iznimnim hidrografskim bogatstvom. Zbog topografskog smještaja (između 237 m nadmorske visine u kanjonu Une i 1.657 m na Plješevici) najveći dio Općine pripada umjereno - kontinentalnom klimatskom području sa svježim ljetima, dok samo više padine i hrbat imaju obilježja planinske ili snježno šumske klime.

Općina Donji Lapac se nalazi u Ličkom Pounju na nadmorskoj visini od oko 600 m. Sa zapada ga okružuju istaknuta uzvišenja Plješevice: Trovrh (1.620 m), Ozeblin (1.657 m) koji je ujedno i najviši vrh Plješevice, a sa sjeverne i istočne strane graniči s Bosnom i Hercegovinom gdje granica uglavnom prati kanjon rijeke Une.

Na području Općine nalaze se sljedeći Zakonom zaštićeni dijelovi prirode:

- U kategoriji Značajni krajobraz - Bijeli potoci - Kamensko

Područje Bijeli Potoci - Kamensko na Ličkoj Plješevici predstavlja jednu od najznačajnijih memorijalnih zona, za period NOB-e. Ovo područje se nalazi otprilike u središnjem dijelu masiva Plješivice na nadmorskoj visini 900 – 1.300 m. Uloga ovog područja prisutna je kroz cijeli rat; od prvih partijskih i vojnih dogovora 1941.god. do sedme neprijateljske ofenzive 1944.god. U tom periodu Plješivica je prostor odakle se rukovodi i polazi u borbu, sigurno i neosvojivo zaleđe na povratku te utočište brojnih narodnih zbjegova Like i okolnih pokrajina. Kolika je važnost ovog područja najbolje govori podatak da neprijatelj nije nijednom njime zagospodario. Za vrijeme IV. neprijateljske ofenzive, 1943.god. ovdje se nalazi Glavni štab Hrvatske, CK KPH, Agitprop sa štamparijom, centralna vojna bolnica, glavne tehničke radionice, štab I korpusa NOH i niz ostalih radionica i skladišta s velikim materijalnim rezervama. U tom periodu ovdje se sklonilo čak 200 - 250 zbjegova s narodom iz čitave Like, Banije, Korduna i drugih krajeva. Najvažniji lokaliteti su Bijeli Potoci (centralna bolnica s grobljem, tehničke radionice i dr.), Unjka (Glavni štab Hrvatske, prva radio - stanica) i Kamensko (štab I. korpusa NOH, glavna intendatura, radionice i skladišta).

Unutar šumskih površina oko 80% pripada bukvi, a ostatak jeli i smreki, s naznatnim primjesama drugih šumskih vrsta. Šume su većinom stare i lijepoga uzrasta. Površna krajobraza Bijeli potoci - Kamensko je 1.147,48 ha.

- U kategoriji Posebni rezervat – šumske vegetacije - Velika Plješevica – Drenovača

Odjel 11 gosp. jed. V. Plješivica - Drenovača je mješovita sastojina bukve i jele prašumskog tipa (Fagetum croaticum abietetosum) potpuna sklopa i lijepa uzrasta. Ovo je područje i ranije bilo prašumski rezervat šumsko - gospodarskom osnovom i kao takovo izdvojeno. Odjel se prostire na S i SI strani Plješivice, područje sliva rijeke Une, a pripada Šumskom gospodarstvu Gospić, pogon Šumarije Donji Lapac na području NOO Donji Lapac, kotar Gospić. Navedeni odjel je jedini sačuvao prašumski karakter na ovom dijelu Plješivice, koja je zahvaćena eksploatacijom, te predstavlja veliku naučnu vrijednost za komparativna šumska istraživanja, a ujedno i turističku atrakciju. Zauzima površinu od 3,43 ha2.

- U kategoriji područje očuvanja značajnog za vrste i stanične tipove prema NATURA 2000 nalazi se – Lapačko polje

Na području Općine se nalazi Lapačko polje s nadmorskom visinom od 540 do 620 m. Lapačko polje je smješteno između planinskih masiva i brda: planine Plješivice koja ga okružuje sa zapadne i južne strane, brda Birovača koji ga zatvara sa sjeverozapadne strane, sa istočne strane polje je zatvoreno strmom planinom Visočicom te sa jugoistočne strane zatvara ga brdo. Površina polja je oko 1.000 ha te je označeno kao područje očuvanja značajno za vrste i stanične tipove prema NATURA-i 2000.

- Ekološka mreža NATURA 2000 – područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove – Kanjon Une

Općinom protječe rijeka Una, u mjestu Gornji Štrbci nalazi se slap Štrbački buk visine 25 m. Rijeka Una bogata je ribom među 15 vrsta koje su prisutne u rijeci Uni i njenim pritocima nekoliko ih je rijetko i ugroženo. Pastrva, mladica osim što je endemska vrsta relativno je rijetka vrsta na čitavom području Europe. S obzirom da se radi o salaoidnim vodama i pripadajućim vrstama ova vrsta staništa je vrlo osjetljiva na onečišćenja. Dvije vrste riba ranije navedene su i na popisu zaštićenih riba Europe.

Na širem području Općine zabilježene su vrste i staništa značajne za područje ekološke mreže NATURA 2000:

- Lapačko polje – HR2000879,

- Lička Plješivica – HR2001058,

- Kanjon Une – HR2001069,

- Međugorje – Stružnica – HR2001256.

Područja značajna za ptice POP:

- Lička krška polja – HR1000021.

Opće prirodno - geografske značajke determinirane su dinamičkim reljefom s prevlašću krških i fluviokrških oblika, klimatsko ekološkim karakteristikama dinarskog gorskog Areala s iznimnim hidrografskim bogatstvom. Prostor Općine pripada području krša. Zamršena i složena fenomenologija krških pojava i zakonitosti čine komplicirani geološki sklop prostora. Krški oblikovni fenomeni obilježavaju površinu kao i podzemlje područja. Površinska su krška obilježja (na podlozi dolomita i vapnenaca) uočljiva kao stijenske pukotine (suhe ili izvorišne), kao estavele, jame, ponori, pećine, veće ili manje vrtače. Zbog tankog i nedovoljno efikasnog površinskog zaštitnog sloja, spajanje površinskih i podzemnih voda odvija se veoma brzo kao i njihovo podzemno horizontalno povezivanje. Prostori su ekološki ostali gotovo nedirnuti i čisti, pa ih takvim treba i sačuvati za budućnost. Podzemne su vode po količini značajnije od izvorišnih, no za sada su, osim generalnih smjerova, njihova kretanja slabo istražena. Područje najvećim dijelom pripada vodnom području Jadranskog sliva (VGO Rijeka – VGI Lika 98%).

Općina bogata je poljoprivrednim i šumskim zemljištem koje zajedno zauzimaju 86 % prostora općine. S obzirom na takav udio, poljoprivreda i šumarstvo zauzimaju veliki udio u općinskom gospodarstvu i predstavljaju značajan resurs za daljnji razvoj. Poljoprivredno zemljište ( oranice, livade, krški pašnjaci) obuhvaćaju površinu od 2.381,97 ha. Unutar cjelokupne strukture poljoprivrednog zemljišta, obradive površine oranice kao proizvodno najkvaliteteniji dio zauzimaju 9,61 % ili 243,55 ha. Šumsko zemljište zauzima površinu od 4.933,31 ha dok na neobraslo i neproduktivno tlo otpada 40,71 ha.

Na području Općine od ukupne površine šuma čak 90 % je javnih a 10 % privatnih šuma. Bukva i jela su najzastupljenije vrste drveća u šumama Općine. Bukove šume Dinarida bogatije su vrstama od srednjeuropskih bukovih šuma. Od flore koja se nalazi u tim šumama važno je spomenuti običnu bukvu (lat. Fagus sylvatica) prisutne su i vrste velika mrtva kopriva (lat. Lamium orvala), Vazdazeleni likovac (Lat. Daphne laureola). Općinske šume obiluju raznolikim životinjskim svijetom te su stanište koje je vrlo pogodno za divlju svinju, srnu, mrkog medvjeda, tetrijeba, zeca i lisicu.

Prirodne ljepote Općine zasigurno uveličava rijeka Una koja izvire iz slikovitog plavo - zelenog jezerca okruženog gustom šumom i kamenim liticama visokim skoro 150 m te skriva prekrasnu malu lagunu. Una je jedna od najljepših rijeka u Republici Hrvatskoj koja svojom smaragdno zelenom bojom privlači pažnju, nosi obilježja prave planinske rijeke i njeni sedronosni slapovi, bukovi i vodopadi predstavljaju prave bisere ljepote kao što su: veliki vodopad u Martin Brodu, Štrbački buk, Troslap, Dvoslap i Ripački slap. Niz Martinbrodski vodopad i Štrbački buk voda se obrušava niz nekoliko manjih i većih slapova i vodopada gradeći jedinstvene sedrene tvorevine svojstvene ovoj ljepotici. U Uni je posebno interesantan živi svijet koji i sam pridonosi stvaranju sedrenih tvorevina. Mahovine - briofite su svojom građom pogodne za zadržavanje istaloženog kalcita, čineći tako neizostavnu kariku u procesu stvaranja i rasta sedrenih tvorevina. Una obiluje biljnim i životinjskim svijetom u rijeci obitavaju neke od zaštićenih vrsta riba poput pastrve i mladice.

Slika 5: Prikaz šumskih površina na području Općine

Izvor: Geoportal, DGU, 2025.god.

2.10.2. Kulturni pokazatelji

Tablica 17: Prikaz arheoloških lokaliteta na području Općine

| R.br. | Lokalitet | Mjesto/područje | Vrijeme/period |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pećina Caparuša | Nebljusi | prapovijest |
| 2. | Čelina gradina,958 | Oraovac | prapovijest |
| 3. | Stari grad - arheološki sloj | Boričevac | prapovijest |
| 4. | Drločka gradina na vrh Prisike | Dobroselo | prapovijest |
| 5. | Štikavčeva gradina | Dobroselo | prapovijest |
| 6. | Poloviska gradina | Dobroselo | prapovijest |
| 7. | Gardina Obljaj | Donji Lapac | prapovijest |
| 8. | Gradina, kota 522 | Nebljusi/Nebljusko polje | prapovijest |
| 9. | Stari grad – arheološki sloj | Donji Lapac | prapovijest |
| 10. | Gradina, 791 | Dnopolje | prapovijest |
| 11. | Počučina glavica, 746 | Dnopolje | prapovijest |
| 12. | Šašića glavica, 733 | Dnopolje | prapovijest |
| 13. | Tišmina glavica, 854 | Dnopolje | prapovijest |
| 14. | Tišmina glavica | Dnopoljska rudina | prapovijest |
| 15. | Visoka glavica (Crni vrh), 971 | Birovača | prapovijest |
| 16. | Bubalska glavica, 630 | Gornji/Donji Štrbci | prapovijest |
| 17. | Gradina Crkvina, 618 | Kestenovac | prapovijest |
| 18. | Buševička glavica | Bušević | prapovijest |
| 19. | Delanova glavica, 676 | Mišljenovac | prapovijest |
| 20. | Tavanak glavica, 684 | Mišljenovac, Zvirotići | prapovijest |
| 21. | Runjevica, 667 | Mišljenovac, Zvirotići | prapovijest |
| 22. | V.Zečica glavica, 698 | Mali Mišljenovac | prapovijest |
| 23. | Matijevača, 677 | Mali Mišljenovace | prapovijest |
| 24. | Radakuša | Dobroselo, Mali Bubanj | prapovijest |
| 25. | Bakrač glavica, 806 | Doljani, Bakrač | prapovijest |
| 26. | Gradina, 778 | Gornji Lapac | prapovijest |
| 27. | Lokalitet kod Grozdenovića kuća | Donji Lapac | antika |
| 28. | Rimsko naselje – arheološki sloj | Donji Lapac | antika |

Tablica 18: Prikaz srednjovjekovnih lokaliteta na području Općine

| R.br. | Lokalitet | Mjesto/područje | Vrijeme/period |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stari grad | Boričevac | Srednji vijek |
| 2. | Stari grad Obljaj | Donji Lapac | Srednji vijek |

Tablica 19: Prikaz sakralnih kulturnih dobara na području Općine

| R.br. | Lokalitet | Mjesto/područje | Vrijeme/period |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Crkva Sv. Ivana Krstitelja | Donji Lapac | Srednji vijek |
| 2. | Župna crkva Rođenja BDM, ruševine, groblje | Boričevac | 1807/1844. |
| 3. | Crkva posvećena Gospi (21.IX), pravoslavna, groblje | Doljani |  |
| 4. | Crkva Sv. Ilije s grobljem | Nebljusi |  |
| 5. | Crkva Sv. Jovana (u izgradnji) | Donji Lapac | XXI. st. |

Tablica 20: Prikaz povijesnih građevina profane arhitekture

| R.br. | Lokalitet | Mjesto/područje | Vrijeme/period |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | zgrada hotela | Donji Lapac | XX. st. |
| 2. | željeznička stanica, uz Unu | Štrbci/Štrbački buk | XX. st. |
| 3. | željeznička stanica, uz Unu | Buševići | XX. st. |
| 4. | željeznička stanica | Kestenovac | XX. st. |

Tablica 21: Prikaz povijesnih graditeljskih cjelina

| R.br. | Povijesna graditeljska cjelina | Mjesto/područje | Vrijeme/period |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Poluurbana cjelina | Donji Lapac | U kontinuitetu |

Tablica 22: Prikaz povijesnih ruralnih naselja - dijelova naselja

| R.br. | Povijesna graditeljska cjelina | Mjesto/područje | Vrijeme/period |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sačuvana prostorna matrica zajedno s krajolikom | Nebljusi/Nebljusko polje | u kontinuitetu |
| 2. | Zadržana tradicijska struktura zajedno s krajolikom | Gornji Štrbci | u kontinuitetu |
| 3. | Naselje razbijenog tipa s primjerima tradicijske očuvane gradnje, zajedno s krajolikom | Donji Štrbci | u kontinuitetu |
| 4. | Zaselci, tradicijski objekti, krajolik | Doljani | u kontinuitetu |
| 5. | Zbijeni zaselci, tradicijski objekti, krajolik | Dobroselo | u kontinuitetu |
| 6. | Na obodu polja grupacije tradicijskih objekata | Oraovac/Lapačko polje | u kontinuitetu |
| 7. | Sačuvane aglomeracije tradicijskog graditeljstva | Bubanj Doljanski | u kontinuitetu |
| 8. | Linijsko naselje, sačuvane grupacije | Dnopolje | u kontinuitetu |
| 9. | Zbijene aglomeracije, zaselci, disperzni | Bušević | u kontinuitetu |
| 10. | Struktura naselja, linijsko | Boričevci | u kontinuitetu |
| 11. | Sa zaselcima, struktura | Kruge | u kontinuitetu |

Tablica 23: Prikaz povijesnih industrijskih građevina

| R.br. | Povijesna graditeljska cjelina | Mjesto/područje | Vrijeme/period |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | stare zgrade poljoprivredne za uzgoj blaga | Boričevac | XX. st. |

Tablica 24: Prikaz vodenica

| R.br. | Lokalitet | Mjesto/područje | Vrijeme/period |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Štrbački buk, Una | Štrbci | ranije/XX.st. |

Tablica 25: Prikaz memorijalne baštine vezane uz NOB-u

| R.br. | Memorijalna baština | Područje |
| --- | --- | --- |
| 1. | Na mjestu današnje banke, spomeničko mjesto | Donji Lapac |
| 2. | Šumski predio «ispod Kule», mjesto zločina | Donji Lapac |
| 3. | Šumski predio «Kamensko», spomeničko mjesto | Donji Lapac |
| 4. | Zgrada I oficirske škole NOVJ i POJ | Donji Lapac |
| 5. | Zgrada hotela | Donji Lapac |
| 6.. | Mjesto zločina kod sela Boričevca | Gajine-Donji Lapac |
| 7. | Spomeničko mjesto u Drenovači | Melinovac -Drenovača |
| 8. | partizanska bolnica III Ličkog odreda | Dobroselo |
| 9. | Zgrada partizanske bolnice | Mišljenovac |
| 10. | Spomenik narodnom heroju S. Matiću i palim drugovima | Donji Lapac |
| 11. | Spomen mjesto – Spomen ploča | Donji Lapac |
| 12. | Spomen poprsje D. Tadića | Donji Lapac |
| 13. | Spomen ploča ženama – borcima, zgrada Općine | Donji Lapac |
| 14. | NOB – e spomen ploča na željezničkoj postaji | Donji Štrbci / Štrbački Buk |
| 15. | Spomen obilježje | Dnopolje |
| 16. | Spomen obilježje u Gajinama na domu boraca Birovača | Gajine |
| 17. | Spomen ploča na zgradi Osnovne škole | Kestenovac |
| 18. | Spomen ploča palim borcima i žrtvama fašističkog terora | Kruzi |
| 19. | Spomen obilježje posvećeno bitci u Kruzima | Kruzi |
| 20. | Spomen ploča palim borcima i ŽFT na zgradi Osnovne škole | Mišljenovac |
| 21. | Spomen ploča na rodnoj kući narodnog heroja S. Matića | Nebljusi |

Tablica 26: Prikaz memorijalnih spomenika (prirodni rezervat)

| R.br. | Memorijalna baština | Područje |
| --- | --- | --- |
| 1. | Memorijalni spomenik/prirodni rezervat | «Bijeli Potoci – Kamensko» |

Tablica 27: Prikaz nematerijalne baštine

| R.br. | Memorijalna baština | Područje |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obljaj | Donji Lapac |
| 2. | Nebljuška župa | Nebljusi- šire područje |
| 3. | Lapačka župa | Donji Lapac- šire područje |
| 4. | Kamensko | šire područje |
| 5. | «crkvina» | šire područje |

Tablica 28: Prikaz povijesnih komunikacijskih ruta

| R.br. | Područje | Mjesto |
| --- | --- | --- |
| 1. | Soldački put kroz Lapačko polje | Donji Lapac |
| 2. | put prema Užljebiću na Bišće | Donji Lapac- Nebljusi |
| 3. | prema Kamenskom na Korenicu | Donji Lapac, Dnopolje |
| 4. | Prema Udbini | Donji Lapac, Gornji Lapac |
| 5. | Prema Kulen Vakufu | Donji Lapac, Boričevac |

Tablica 29: Pregled kulturnih dobara iz Registra kulturnih dobara RH na području Općine

| Registarski broj | Naziv kulturnog dobra | Smještaj kulturnog dobra | Vrsta kulturnog dobra | Klasifikacija | Konzervatorski odjel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z - 7234 | Crkva Rođenja Blažene Djevice Marije | Boričevac | NEP (P) | sakralne građevine | KGS |
| Z - 6574 | Stari hotel Ozeblin | Donji Lapac | NEP (P) | javne građevine | KGS |
| Z - 6569 | Crkva Sv. Ilije Proroka | Nebljusi | NEP (P) | sakralne građevine | KGS |
| Z - 6568 | Crkva Rođenja Presvete Bogorodice | Doljani | NEP (P) | sakralne građevine | KGS |
| RZG – 0220 – 1969. | Partizanska bolnica III ličkog odreda | Dobroselo | NEP (P) | memorijalne građevine | KGS |
| RZG – 0215 – 1969. | Mjesto zločina | Donji Lapac | NEP (P) | memorijalne građevine | KGS |
| RZG – 0214 – 1969. | Mjesto zločina kod sela Boričevac | Gajine | NEP (P) | memorijalne građevine | KGS |
| RZG – 0216 – 1969. | Spomeničko mjesto | Kruge | NEP (P) | memorijalne građevine | KGS |
| RZG – 0213 – 1969. | Zgrada partizanske bolnice | Mišljenovac | NEP (P) | memorijalne građevine | KGS |
| RZG – 0217 – 1969. | Spomeničko mjesto u šumskom predjelu Kamensko | Donji Lapac | NEP (P) | memorijalne građevine | KGS |

Izvor: Registar kulturnih dobara RH, 2025.god.

Za kulturna dobra s oznakom RZG će biti provedena revizija kojom će neka dobra biti brisana iz Registra kulturnih dobara, a neka će revizijom ostati u Registru.

2.11. Povijesni pokazatelji na području Općine

Povijesni pokazatelji na području Općine temeljeni su na prijašnjim događajima, odnosno prijetnjama koje su zadesile Općinu te nanijele značajne materijalne i novčane štete.

2.11.1. Prijašnji događaji

- 2016. godine za područje Gradova Gospića i Otočca te Općina Donji Lapac i Udbina proglašena je prirodna nepogoda uzrokovana jakim mrazom (Odluka o proglašenju elementarne nepogode na području Gradova Gospića i Otočca te Općina Donji Lapac i Udbina – “Službeni glasnik Ličko – senjske županije” broj 8/16).

2.11.2. Štete uslijed prijašnjih događaja

Tablica 30: Pregled šteta uzrokovanih prirodnim nepogodama u posljednjih 10 godina na području Općine

| R.Br. | Vrsta prirodne nepogode | Godina nastanka prirodne nepogode | Prijavljena šteta (kn) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mraz | 2016. | 2.500.000,00 |

2.11.3. Uvedene mjere nakon događaja koji su uzrokovali štetu

U cilju održavanja poljoprivrednog zemljišta sposobnim za poljoprivrednu proizvodnju i sprečavanje nastanka štete na istom propisuju se sljedeće agrotehničke mjere:

- minimalna razina obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta,

- sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem,

- suzbijanje biljnih bolesti i štetnika,

- korištenje i uništavanje biljnih ostataka,

- održavanje organske tvari u tlu,

- održavanje povoljne strukture tla,

- zaštita od erozije.

2.12. Pokazatelji operativne sposobnosti

Operativne snage sustava civilne zaštite su svi prikladni i raspoloživi resursi operativnih snaga koji su namijenjeni provođenju mjera civilne zaštite.

Sukladno odredbama članka 20. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22) mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite:

- stožeri civilne zaštite,

- postrojba civilne zaštite opće namjene,

- operativne snage vatrogastva,

- operativne snage Hrvatskog Crvenog križa,

- operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja,

- udruge,

- postrojbe i povjerenici civilne zaštite,

- koordinatori na lokaciji,

- pravne osobe u sustavu civilne zaštite.

2.12.1. Popis operativnih snaga koje djeluju na području Općine

- Stožer civilne zaštite Općine Donji Lapac,

- Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici,

- Operativne snage vatrogastva – DVD Donji Lapac,

- Općinsko društvo Crvenog križa (ODCK) - Donji Lapac,

- Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Gospić,

- Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite – Komunalno poduzeće “Visočica” d.o.o..

Odluka o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Donji Lapac (KLASA: 810-01/21-01/8, URBROJ: 2125/07-01-21-05, od 28. lipnja 2021.god.).

Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite (KLASA: 810-01/21-01/05, URBROJ: 2125/07-01-21-01, od 12.04.2021.god.)

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Donji Lapac (KLASA: 810-01/21-01/3, URBROJ: 2125/07-02-21-04, od 05. ožujka 2021.god.).

3. IDENTIFIKACIJA PRIJETNJI I RIZIKA NA PODRUČJU OPĆINE

Identifikacija prijetnji jest početni korak u postupku izrade Procjene rizika. Prilikom identifikacije prijetnji potrebno je odrediti sljedeće: koje se sve prijetnje pojavljuju na području Općine, prostor na kojem se pojavljuju i način na koji mogu štetno, odnosno negativno utjecati na okoliš. Po identifikaciji, prijetnje se prikazuju u zbirnoj tablici s osnovnim opisom scenarija te najbitnijim učincima na društvene vrijednosti. Prikazuju se preventivne mjere i mjere odgovora, točnije reagiranja na prijetnju.

Kako bi se identificirale moguće prijetnje na području Općine korištena je Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, 2024.god. u kojoj se nalaze karte vjerojatnih rizika za zasebna područja, Smjernice za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Ličko - senjske županije u kojoj su navedene najvjerojatnije prijetnje koje mogu ugroziti područje i stanovništvo istog područja.

Procjena rizika od velikih nesreća je izrađena na temelju scenarija za svaki pojedini rizik.

3.1. Popis identificiranih prijetnji i rizika na području Općine

Izraženi rizici smatraju se minimalno rizici koji su na području određene Županije u nacionalnoj procjeni rizika označeni crvenom i narančastom bojom  odnosno spadaju u kategoriju visokog i vrlo visokog rizika.

Prema podacima navedenima u Smjernicama za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Ličko – senjske županije („Županijski glasnik“ broj 1/17), na području Ličko – senjske županije obrađivat će se sljedeći rizici:

- Snježne oborine i poledica,

- Olujno ili orkansko nevrijeme i jak vjetar,

- Poplave,

- Potres,

- Tehničko – tehnološke katastrofe,

- Epidemije i pandemije,

- Ekstremne temperature,

- Požari otvorenog tipa,

- Suša,

- Tuča.

Prema podacima navedenima u Procjeni rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, 2019.god. – dopuna 2024.god., za Ličko - senjsku županiju izraženi su sljedeći rizici:

- Epidemije i pandemije (visok rizik),

- Ekstremne vremenske pojave - Ekstremne temperature (visok rizik),

- Potres (vrlo visok rizik),

- Poplave (vrlo visok rizik),

- Degradacija tla – Klizišta (visok rizik).

Sukladno proglašenim prirodnim nepogodama na području Općine Donji Lapac ili na području cijele Ličko – senjske županije, registrirani su sljedeći rizici:

- Suša

- Ledena kiša,

- Mraz.

U tablici 28. prikazan je registar rizika, odnosno potencijalnih prijetnji za područje Općine te u skladu s time u tablici su prikazane moguće posljedice te mjere odgovora na prijetnje.

Tablica 31: Prikaz identifikacije prijetnji na području Općine - Registar rizika

| R.B. rizika | Prijetnja | Kratki opis scenarija | Utjecaj na društvene vrijednosti | Preventivne mjere | Mjere odgovora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Epidemije i pandemije | Neočekivano veliki broj slučajeva neke bolesti, poglavito zarazne, kao i bilo koje druge bolesti u skoro isto vrijeme na jednom području, naseljenom mjestu, gdje obitava veći broj žitelja, tretira se kao epidemija. Same epidemije nastaju kod velikih nesreća kao potres, poplava i sl. | U situaciji pojave određene epidemiološke i sanitarne prijetnje posljedice po stanovništvo očitovale bi se u značajnom padu životnog standarda i prekidu uobičajenog načina života. | Preventivne DDD mjere, preventivna cijepljenja, održavanje higijene. Brze intervencije higijensko epidemiološke djelatnosti u suradnji s ostalim djelatnostima Zavoda za javno zdravstvo Ličko - senjske županije i sanitarne inspekcije. | Edukacija, obavješćivanje, cijepljenje, deratizacija higijensko epidemiološka djelatnost, zaštita vode. |
|  | Ekstremne vremenske pojave – Ekstremne temperature | Toplinski val kao prirodna pojava uzrokovana klimatskim promjenama, nastaje naglo bez prethodnih najava, neočekivano za Ličko - senjsku županiju. Toplina može biti okidač za uzrok mnogih zdravstvenih stanja i izazvati umor, srčani udar ili konfuziju, inzult te pogoršati postojeće stanje kod kroničnih bolesnika. | Ekonomska analiza zdravstvenih učinaka i prilagodbe na klimatske promjene ukazuje na direktne i indirektne posljedice na zdravlje od pojave ekstremnih temperatura uslijed klimatskih promjena to su: povećana smrtnost i broj ozljeda, povećan rizik od zaraznih bolesti, prehrana i razvoj djece, negativan utjecaj na mentalno zdravlje i kardio-respiratorne bolesti. | Zdravstvenim mjerama prevencije uz medijsku podršku u pružanju pravovremenih informacija, a vezano uz zaštitu od vrućine ključan je i važan čimbenik očuvanja kardiološkog zdravlja, ali i zdravlja općenito. Edukacija građana. | Obavješćivanje i upozoravanje, pružanje prve pomoći. |
|  | Ekstremne vremenske pojave – Snijeg i led (padaline) | Snježne prilike ličke visoravni prema podacima glavne meteorološke postaje Gospić na 564 m.n.v. ukazuju na odlike prostora u kojem je smještena većina naselja i prometnice pa mogu koristiti kao prva informacija o snježnom riziku. Padanje snijega može se očekivati svake godine. U prosjeku to je oko 36 dana godišnje. U promatranih 20 zima najviše snježnih dana bilo je tijekom zime 1985./1986. (51 dan) i 1995./1996. (50 dana), a najmanje 12 dana zimi 1989./1990. i 14 dana zimi 1988./1989. Snijeg se javlja od listopada do svibnja. Od prosinca do ožujka javlja se svake godine (izostao je samo dva puta u siječnju) i prosječno pada 7-8 dana u pojedinom mjesecu. Početkom snježne zime u studenom pada gotovo svake godine, ali kraće, u prosjeku 4 dana. U travnju pada također gotovo svake godine, ali kratkotrajno i to u prosjeku 2 dana. U 20 godina 5 puta je zabilježeno padanje snijega u listopadu i 3 puta u svibnju. Od studenog do ožujka najdulje je padao više od deset dana u pojedinom mjesecu s maksimumom od 19 dana u veljači. Maksimalne visine novog snijega od studenog do travnja veće su od oko 40 cm. U veljači 1999.god. izmjeren je maksimum od 64 cm. Godišnje maksimalne visine snježnog pokrivača javljaju se od studenog do travnja, najčešće u siječnju i ti mjesečni maksimumi veći su od 50 cm. Najviši snježni pokrivač od 117 cm izmjeren je u veljači 1986.god. | Problemi u prometu, opskrba lokalne i regionalne samouprave, problemi kod pružanja zdravstvenih usluga, štete na poljoprivrednim površinama, štete na objektima. Pojava leda na objektima kritične infrastrukture (elektroenergetika, telekomunikacije, vodoopskrba) može učiniti znatne materijalne štete. | Edukacija i osposobljavanje građana. U cilju ublažavanja posljedica od snježnih oborina i poledica potrebno je redovito čišćenje pločnika, pristupnih putova, čišćenje snijega i leda s vozila prije uključivanja u promet i korištenje zimske opreme na vozilu i sl. Poštivanjem urbanističkih mjera u izgradnji objekata smanjit će se posljedice uzrokovane visokim snjegovima. | Rano obavješćivanje i upozoravanje, pripremljena zimska služba. |
|  | Ekstremne vremenske pojave – Tuča (padaline) | Tuča je kruta oborina sastavljena od zrna ili komada leda, promjera većeg od 5 do 50 mm i većeg. Elementi tuče sastavljeni su od prozirnih i neprozirnih slojeva leda. Tuča pada isključivo iz grmljavinskog oblaka Cumulonimbusa, a najčešća je u toplom dijelu godine. Sugradica je isto kruta oborina sastavljena od neprozirnih zrna smrznute vode, okruglog oblika, veličine između 2 i 5 mm, a pada s kišnim pljuskom. Na meteorološkim stanicama bilježi se uz tuču i sugradicu pojava ledenih zrna u hladnom dijelu godine. Ledena zrna su smrznute kišne kapljice ili snježne pahuljice promjera oko 5 mm, koja padaju pri temperaturi oko ili ispod 0°C. Pojave tuča, sugradica i ledena zrna zajedničkim imenom zovu se kruta oborina. Tuča na području Općine pada u prosjeku jednom ili dva puta godišnje i uzrokuje veće ili manje ekonomske štete. | Problemi u prometu, opskrba lokalne i regionalne samouprave, problemi kod pružanja zdravstvenih usluga, štete na poljoprivrednim površinama, štete na objektima. Pojava leda na objektima kritične infrastrukture (elektroenergetika, telekomunikacije, vodoopskrba) može učiniti znatne materijalne štete. | Edukacija i osposobljavanje građana s ciljem ublažavanja posljedica od snježnih oborina i poledica. Potrebno je redovito čišćenje pločnika, pristupnih putova, čišćenje snijega i leda s vozila prije uključivanja u promet i korištenje zimske opreme na vozilima. Poštivanjem urbanističkih mjera u izgradnji objekata smanjit će se posljedice uzrokovane kišom i/ili tučom. | Rano obavješćivanje i upozoravanje, pripremljena zimska služba. |
|  | Ekstremne vremenske pojave – Mraz (padaline) | Padalina koja se pojavljuje od rujna do svibnja, pri čemu je najopasniji onaj koji se pojavi u vegetacijskom razdoblju. Ovu pojavu karakterizira kratkotrajni pad temperature prizemnog sloja zraka do 0° C ili niže, u toplom dijelu godine, a može izazvati velike štete posebno kada se radi o voćarskim i povrtnim kulturama. Pojava, intenzitet i trajanje mraza lokalnog je karaktera jer ovisi od nagiba i orijentacije terena, reljefa, vrste zemljišta i vegetacije. Mraz nastaje sublimacijom vodene pare na ohlađenim predmetima ili bilju kad je temperatura rosišta niža od 00C, a zrak se ohladi ispod rosišta. Prema nastanku možemo ga podijeliti na advekcijski, radijacijski i evaporacijski. | Posljedice mogu biti smanjenje prinosa u poljoprivredi i povrtlarstvu. Mraz je štetan jer biljke mogu promrznuti zbog niskih temperatura. U posljednjih nekoliko godina, mraz koji se pojavio u kasno proljeće nanosi velike štete na plantažama voćaka kao i na povrtlarskim kulturama. | Savjetovanje, provođenje agrotehničkih mjera i mjera zaštite okoliša i prirode. | Upozoravanje. |
|  | Ekstremne vremenske pojave – Vjetar | U hladnom dijelu godine javljaju se prodori hladnog zraka sa sjevera i sjeveroistoka, te je u takvim vremenskim situacijama moguć jak, pa čak i olujni sjeveroistočni (NE) vjetar. U ljetnim mjesecima dolazi do jakog miješanja zraka, razvijaju se grmljavinski oblaci te se stvaraju uvjeti za ljetne oluje koje karakterizira jak, odnosno olujni vjetar praćen pljuskom kiše i grmljavinom, a nerijetko i tučom. | Štete od jakog vjetra moguće su u: građevinarstvu (ruše se krovovi i slabije građevine), u elektroprivredi i HPT prometu (kidaju se električni i telefonski vodovi, ruše se nosači), u poljoprivredi i šumarstvu (uzrokuje polijeganje žitarica, osipanje zrna iz klasa, prijelom stabljike, kidanje cvjetova, otresanje plodova, lom grana i cijelih stabla voćaka i različitog šumskog drveća), u prometu (opasnost za cestovni promet, poradi rušenja stabala i grana na prometnice). | Poduzimanje preventivnih mjera, savjetovanje, obavješćivanje. | Upozoravanje. |
|  | Suša | Meteorološka suša ili dulje razdoblje bez oborina može uzrokovati ozbiljne štete u poljoprivredi, vodoprivredi te u drugim gospodarskim djelatnostima. Za poljodjelstvo mogu biti opasne suše koje nastaju u vegetacijskom razdoblju. Nedostatak oborina u duljem vremenskom razdoblju može, s određenim faznim pomakom uzrokovati i hidrološku sušu koja se očituje smanjenjem površinskih i dubinskih zaliha vode. | Suša bi neimenovano utjecala na vodostaje rijeka, vodocrpilišta i druge izvore vode za piće (bunari) jer bi se razina istih snizila u ovisnosti od vremenskog trajanja suše. Smanjenjem nivoa i količine vode u vodnim objektima, otežala bi se distribucija iste korisnicima, a mogućnosti pojave zaraze (hidrična epidemija – trbušni tifus, dizenterija, hepatitis) su veće. Nijedna štetna posljedica neće imati drastičan utjecaj na snabdijevanje stanovništva hranom koji bi doveo u pitanje funkcioniranje Općine. | Navodnjavanje, savjetovanje. | Upozoravanje. |
|  | Požari otvorenog prostora | Ugroženost od požara dolazi do izražaja u ljetnim mjesecima te u sušnim vremenskim razdobljima. Požari otvorenog tipa stvaraju znatne izravne i neizravne štete, a njihovo gašenje ponekad iziskuje angažiranje velikog materijalnog, tehničkog i kadrovskog potencijala sustava civilne zaštite. Osim što šuma i sva ostala zemljišta obrasla vegetacijom imaju gospodarsku važnost kao izvori sirovina, poljoprivredna zemljišta za proizvodnju hrane, navedeni prostori predstavljaju i dobra od općeg interesa koja iziskuju posebnu zaštitu. | U slučaju požara mogući je nastanak štete na: šumskim i poljoprivrednim područjima, građevinama, pokretninama kao i određeni broj stradalih osoba (lake ozljede/teže ozljede/smrtno stradavanje), što se ne može uvijek izbjeći. Moguć je i kratkotrajni prekid (do par dana) opskrbe energijom, vodom, namirnicama ili zastoji u prometu. Ne očekuje se značajniji efekt na odvijanje turističke sezone, ali mjere oporavka vegetacije su dugoročne. | U cilju zaštite od požara potrebno je provoditi preventivne mjere zaštite od požara, educirati stanovništvo kako bi se spriječio nastanak požara, jer je najčešći način izazivanja istog nemar ili nepažnja (paljenje korova, biootpada, nepažnja s ložištima za roštilje i sl.) | U slučaju požara većih razmjera na području Općine Donji Lapac postojeće operativne snage sustava civilne zaštite ne bi bile dovoljne za otklanjanje posljedica uzrokovane požarom. |
|  | Degradacija tla - Klizišta | Pojmom klizišta u širem smislu, obuhvaćen je niz procesa na padinama, uključujući urušavanje, prevrtanje, klizanje (u užem smislu), bočno širenje, tečenje i druge kompleksne pokrete. Klizište u užem smislu, prema obliku klizne plohe, može biti rotacijsko i translacijsko. Široko rasprostranjeni padinski procesi kao što su puzanje, supsidencija, bubrenje i slijeganje uglavnom se ne smatraju klizištima. Kriteriji na temelju kojih se izdvajaju tipovi klizišta uključuju mehanizme pokreta (npr. klizanje, tečenje), vrstu materijala (stijena, rastrošni materijal, tlo), oblik klizne plohe (zakrivljena ili planarna), stupanj poremećenosti pokrenute mase i brzinu pokreta. | Klizišta mogu prouzročiti velike štete na poljoprivrednim površinama, lokalnim i županijskim te državnim cestama, kao i privatnim i privrednim objektima na području Općine. Prekid cestovne komunikacije uzrokuje velike probleme u funkcioniranju lokalne zajednice. | Izrada geološke studije upravljanja klizištima na području Općine, kartiranje klizišta u georeferencijalnom sustavu, utjecaj na kritičnu infrastrukturu. | Privremena sanacija klizišta, kontrola statike objekata . |
|  | Poplava | Teritorij Općine Donji Lapac se nalazi na krškom području na kojem je hidrografska mreža oskudna te je najveći broj površinskih tokova vode samo u kišnom periodu ili u doba topljenja snijega. Najznačajniji i jedini veći vodotok na području Općine je rijeka Una. Najveći vodopad na Uni je Štrbački buk. Štrbački buk, drugi je veliki vodopad na rijeci Uni, nakon onog u Martinbrodu, i smješten je kod naselja Donji Štrbci (Općina Donji Lapac), u neposrednoj blizini državne granice Hrvatske sa BIH. Štrbački buk čini u stvari nekoliko vodopada, od kojih je najveći slap visok 25 m tvoreći veličanstvenu sliku tog dijela rijeke Une. | Opskrba vodom i odvodnja: poremećaj u funkcioniranju, izlijevanje otpadnih voda, potapanje podruma, zagađenja izvora vode. Cestovni promet: prekidi i otežano obavljanje djelatnosti do otklanjanja posljedica. Proizvodnja i distribucija električne energije: duži prekidi napajanja električnom energijom. | Građenje nasipa te drugih radova kojima se omogućuju kontrolirani i neškodljivi protoci voda. Izgradnja sustava ranog upozoravanja, edukacija i osposobljavanje operativnih snaga sustava civilne zaštite Općine. | Uzbunjivanje i obavješćivanje, evakuacija, zbrinjavanje, sklanjanje, spašavanje, pružanje prve pomoći. |
|  | Potres | Potres je elementarna nepogoda uzrokovana prirodnim događajem koji je vjerojatno najveći uzrok stradavanja ljudi i uništenja materijalnih dobara. Potresi su uzrok katastrofa koje karakterizira brz nastanak, događaju se učestalo i bez prethodnog upozorenja. | Potresi mogu uzrokovati sljedeće: veliki postotak oštećenosti stambenih građevina, industrijske i komunalne infrastrukture, probleme u komunikaciji, neprotočne prometnice, određen broj povrijeđenih i poginulih, štetu na materijalnim i kulturnim dobrima te okolišu, nedovoljni kapaciteti za zbrinjavanje ozlijeđenih i evakuiranih itd. te sekundarne katastrofalne opasnosti i posljedice. | Protupotresno projektiranje i građenje građevina sukladno odgovarajućim tehničkim propisima i hrvatskim/europskim normama. Izgradnja sustava ranog upozoravanja. Edukacija i osposobljavanje operativnih snaga sustava civilne zaštite. | Uzbunjivanje i obavješćivanje, evakuacija, zbrinjavanje, sklanjanje. Spašavanje, pružanje prve pomoći. |
|  | Tehničko tehnološke nesreće s opasnim tvarima – Industrijska nesreća | Na području Općine Donji Lapac prema Pravilniku o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara („Narodne Novine“, broj 62/94 i 32/97), a s obzirom na vrstu zapaljivih tvari, namjenu građevine i prostora te površinu otvorenog prostora te na temelju instaliranih kapaciteta za proizvodnju ili preradu, kapacitetu spremnika i broju zaposlenih nema pravnih osoba kategoriziranih u I i/ili II kategoriju ugroženosti od požara. Lokacije na kojima se koriste i/ili skladište opasne tvari: Visočica d.o.o. za komunalne djelatnosti, OŠ Donji Lapac, INA d.d. MPM Donji Lapac, Ambulanta Donji Lapac, PP Donji Lapac | Tehničko-tehnološke katastrofe i velike nesreće izazvane nesrećama u gospodarskim objektima, posebice u gustom naseljenom dijelu, dovode do evakuacije ugroženog stanovništva, pri čemu bi došlo do kratkotrajnog prekida uobičajenog načina života stanovništva na tom području, koje bi izazvalo sociološke i psihološke posljedice. Zbog poroznosti krške sredine, a u slučaju izlijevanja opasnih tvari došlo bi do ugroze po okoliš (posebice vodu i tlo). | Kod prostornog planiranja, gospodarske subjekte koji koriste opasne tvari, u što je moguće većoj mjeri, usmjeriti izvan stambenih naselja. Na lokacijama gospodarskih subjekata poduzimati preventivne mjere zaštite (organizacijske i tehničke). | Postojeće snage sustava civilne zaštite dovoljne su za otklanjanje posljedica u slučaju akcidenta s opasnim tvarima osim kod nastanka slučaja s najgorim posljedicama. |
|  | Opasnost od mina | Minski sumnjivo područje (MSP) na prostoru Republike Hrvatske iznosi 185,5 četvorna kilometra, kao rezultat aktivnosti razminiranja te općeg i tehničkog izvida. MSP obuhvaća 7 županija i 33 grada i općina, koji su zagađeni minama i neeksplodiranim ubojnim sredstvima. Pretpostavlja se da je MSP zagađen s cca 14.300 mina te neeksplodiranim ubojnim sredstvima, posebno u područjima intenzivnih borbenih djelovanja tijekom Domovinskog rata. Cjelokupno MSP Republike Hrvatske obilježeno je s oko 7.400 oznake upozorenja na minsku opasnost (tabli). | Opasnost od ljudskih stradavanja te štete u šumarstvu , lovstvu, turizmu ,poljoprivredi. | Upozoravati lokalno stanovništvo na potencijalne opasnosti od mina. | Što prije potpuno razminiranje područja Ličko - senjske županije u cjelini. |

3.2. Odabrani rizici te razlozi odabira rizika na području Općine

Praćenjem pojave prirodnih nepogoda, epidemioloških pojava te nastanka industrijskih nesreća u posljednjih 20 godina na području Općine zabilježena je pojava sljedećih rizika: epidemije i pandemije, ekstremne vremenske pojave – ekstremne temperature, ekstremne vremenske pojave – kiša (padaline), ekstremne vremenske pojave – snijeg i led (padaline), ekstremne vremenske pojave – vjetar, poplava, suša.

U Procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu Donji Lapac obradit će se rizici čija je pojava evidentirana na području Općine te rizici određeni kao visoki i vrlo visoki Procjenom rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku iz 2019.god. – dopuna iz 2024.god.

3.3. Kartografski prikaz

3.3.1. Karte prijetnji

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su izraditi kartu prijetnji. Karte se izrađuju u mjerilu 1:100 000 ili krupnije za područje županije te u mjerilu 1:25 000 ili krupnije za područje grada i općina. Mjerilo mora biti izabrano tako da prijetnje budu jasno vidljive i prepoznatljive u prostoru.

Na karti je potrebno prikazati sve obrađene prijetnje, odnosno:

- njihovu lokaciju

- doseg

- rasprostranjenost

- ostale relevantne podatke.

Primjerice: obrađuju li se tehničko – tehnološke nesreće, na karti je potrebno prikazati svaku identificiranu lokaciju na kojoj se nesreća može dogoditi dok se scenarijem obrađuje jedna, odabrana lokacija ili niz lokacija, ako se radi o složenom riziku.

Prikaz se odnosi na rizike za koje je potrebno imati kartografski prikaz poput poplava ili tehničko – tehničkih prijetnji dok je za rizike poput epidemija i pandemija nepotrebno izrađivati kartografski prikaz prijetnji.

3.3.2. Karte rizika

Izrađuju se za područje županija u mjerilu 1:200 000 ili krupnije. Županijske karte izrađuju se na razini gradova i općina te na temelju rezultata procjena rizika gradova i općina za svaki pojedeni obrađeni rizik.

Ako je moguće karte gradova i općina izrađuju se na razini naselja, u protivnom se ne izrađuju.

Primjerice: županija se nalazi na području visokog i vrlo visokog rizika od potresa i poplava te je odlučeno da će se na razini županije obrađivati još rizik od velike nesreće uzrokovane tehničko tehnološkom nesrećom i epidemijom. Sve odabrane rizike moraju obraditi i gradovi i općine na području županije te će rezultate procjena rizika županija prikazati na kartama rizika do razine općina i gradova za svaki od odabranih rizika.

3.3.3. Kartografski prikaz rizika i prijetnji na području Općine

Prema Smjernicama za izradu procjena rizika od velikih nesreća za područje Ličko - senjske županije, Općina, s obzirom na činjenicu da se rizici ne obrađuju na razini naselja već na razini same Općine kao prostorne jedinice, nije u obavezi izraditi kartu prijetnji i rizika za iste. S obzirom na to da na području Općine postoji vrlo visok rizik od poplava Općina će izraditi karte prijetnji za poplave.

4. KRITERIJI ZA PROCJENU UTJECAJA NA KATEGORIJE DRUŠTVENE VRIJEDNOSTI

Posljedice po svaku od skupina društvenih vrijednosti procijenjene su prema određenim, definiranim kriterijima na način prikazan u Smjernicama za izradu procjena rizika od velikih nesreća za područje Ličko - senjske županije.

4.1. Život i zdravlje ljudi

Posljedice za život i zdravlje ljudi prikazane su u odnosu na ukupni broj stanovnika Općine za koje je procijenjeno da su zahvaćeni posljedicama određenih prijetnji – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani, zbrinuti i sklonjeni.

Tablica 32: Prikaz posljedica na život i zdravlje ljudi

| Život i zdravlje ljudi |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | Broj stanovnika u % |
| 1 | Neznatne | *<0,001 |
| 2 | Malene | 0,001 - 0,0046 |
| 3 | Umjerene | 0,0047 - 0,011 |
| 4 | Značajne | 0,012 - 0,035 |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 |

4.2. Gospodarstvo

Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu nastalu utjecajem prijetnje. Materijalna šteta s posljedicama po gospodarstvo prikazuje se u odnosu na proračun Općine te se ne odnosi na materijalnu štetu koja se prikazuje u kategoriji Društvena stabilnost i politika.

Tablica 33: Prikaz posljedica na gospodarstvo

| Gospodarstvo |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | % proračuna |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |
| 2 | Malene | 1 – 5 |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |
| 5 | Katastrofalne | >25 |

4.3. Društvena stabilnost i politika

Posljedice za Društvenu stabilnost i politiku procijenjene su s obzirom na štete nastale određenom prijetnjom na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od javnog i društvenog značaja. Kategorija posljedica na Društvenu stabilnost i politiku dobiva se srednjom vrijednosti kategorija Kritične infrastrukture (KI) i Ustanova/građevina od javnog i društvenog značaja.

Društvena stabilnost = KI+Građevine ustanovejavnog društvenog značaja2

Ukupna šteta za Društvenu stabilnost i politiku, nastala posljedicama prijetnje prikazana je u odnosu na proračun Općine.

Tablica 34: Prikaz posljedica na kritičnu infrastrukturu (KI)

| Društvena stabilnost i politika |  |  |
| --- | --- | --- |
| Štete/gubici na kritičnoj infrastrukturi |  |  |
| Kategorija | Posljedice | % proračuna |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |
| 2 | Malene | 1 – 5 |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |
| 5 | Katastrofalne | >25 |

Tablica 35: Prikaz posljedica na ustanove i građevine od javnog i društvenog značaja

| Društvena stabilnost i politika |  |  |
| --- | --- | --- |
| Štete/gubici na ustanovama/građevinama javnog društvenog značaja |  |  |
| Kategorija | Posljedice | % proračuna |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |
| 2 | Malene | 1 – 5 |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |
| 5 | Katastrofalne | >25 |

Posljedice za Društvenu stabilnost i politiku iskazivat će se zbirno.

Vrijednosti pokretnina i nekretnina određuju se podacima dobivenim iz Državnog zavoda za statistiku. Ako takvi podaci ne postoje koristit će se vrijednosti iz tablice priloga XIII. - Približni jedinični troškovi izgradnje raznih kategorija građevina iz Procjene rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku.

5. VJEROJATNOST POJAVE PRIJETNJE - RIZIKA

Pri određivanju vjerojatnosti, odnosno frekvencije pojave, točnije nastanka određenog rizika, za sve rizike koriste se iste vrijednosti vjerojatnosti, odnosno frekvencije. Za svaki identificirani rizik vjerojatnost, frekvencija je sistematizirana u 5 kategorija. Vjerojatnost pojave, frekvencija određenog rizika izračunata je tijekom izrade Procjene rizika, a u proračun su uzete vrijednosti onog događaja koji može uzrokovati štete sukladno kriterijima propisanim za svaku od kategorija društveni vrijednosti.

Tablica 36: Prikaz vjerojatnosti, frekvencije rizika

| Kategorija | Posljedice | VJEROJATNOST/FREKVENCIJA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |
| 2 | Malene | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |
| 4 | Značajne | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | >98 % | 1 događaj godišnje ili češće |

Za vrijednosti vjerojatnosti, frekvencije u obzir su uzeti samo oni događaji čije posljedice za kategorije društvenih vrijednosti mogu biti opisane kategorijom 1, konkretno štete u gospodarstvu minimalno moraju iznositi 0,5% proračuna. Nije razmatrana vjerojatnost svakog potresa ili drugih prijetnji bez ikakve materijalne štete već samo vjerojatnost onog događaja, odnosno prijetnje koja može uzrokovati štete sukladno propisanim kriterijima za svaku od kategorija društvenih vrijednosti.

6. SCENARIJI NA PODRUČJU OPĆINE

U postupku identifikacije rizika identificirana je svaka pojedinačna prijetnja na području Općine, određena Smjernicama za izradu procjena rizika od velikih nesreća za područje Ličko - senjske županije. Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu temelji se na scenarijima za svaki pojedini rizik. Scenarijem je opisana svaka odabrana prijetnja te njen nastanak i posljedice kako bi se po tom primjeru mogle planirati preventivne mjere, educirati stanovništvo, odnosno pripremati eventualni odgovor na veliku nesreću. Scenarij je u kontekstu procjenjivanja rizika, način predstavljanja rizika. Svrha scenarija je prikaz slike događaja i posljedica kakve mogu uzrokovati sve prirodne i tehničko - tehnološke prijetnje na području Općine.

- Scenarij je opis:

- neželjenih događaja, jednog ili više povezanih događaja/prijetnji, za svaki obrađivani rizik koji ima posljedice na život i zdravlje ljudi, gospodarstvo, društvenu stabilnost i politiku,

- svega što vodi k nastajanju, odnosno uzrokuje opisane neželjene događaje, a sastoji se od svih radnji i zbivanja prije velike nesreće i “okidača” velike nesreće,

- okolnosti u kojima neželjeni događaji/prijetnje nastaju te stupnja ranjivosti i otpornosti stanovništva, građevina i drugih sadržaja u prostoru ili društva u razmjerima bitnim za razmatranje implikacija događaja/prijetnji za život i zdravlje ljudi te okoliš, imovinu, gospodarstvo, društvenu stabilnost i politiku,

- posljedica neželjenog događaja s detaljnim opisom svake posljedice pa svaku kategoriju društvenih vrijednosti.

Napomena: Smjernicama za izradu procjena rizika od velikih nesreća za područje Ličko - senjske županije, propisano je da za svaki rizik obrađen u procjeni treba izraditi kartu rizika. S obzirom na to da rizici nisu prikazani na razini naselja Općine navedene karte rizika nisu izrađene (opširnije u točci 3.3.).

6.1. RIZIK - Epidemije i pandemije

6.1.1.  NAZIV SCENARIJA - Epidemija influence na području Općine te pojava epidemije novog virusa

Naziv scenarija

Epidemija influence na području Općine te pojava epidemije novog virusa

Grupa rizika

Epidemije i pandemije

Rizik

Epidemije i pandemije

Radna skupina

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Donji Lapac

Nositelj: DZ LSŽ – Područna ambulanta Donji Lapac

Izvršitelj: Liječnik Slobodan Lozanić, dr.med.

6.1.2. Uvod – Epidemije i pandemije

- Gripa ili influenca

Gripa ili influenca jest virusna bolest dišnog sustava koja se lako prenosi, a prouzročena je virusima influence. Gripa se neizostavno pojavljuje svake godine u zimskim mjesecima u obliku manjih ili većih epidemija pa se zato naziva sezonskom gripom. Klinički je obilježena općim simptomima, točnije povišenom temperaturom i glavoboljom te bolovima u mišićima i umorom. Respiratorni simptomi obično nisu izraženi na početku bolesti, a nakon 1 do 2 dana pojavljuje se suhi kašalj i grlobolja. Gripu prate brojne komplikacije, među kojima je upala pluća, vrlo česta i teška bolest.

Postoje tri virusa gripe ili influence (A, B i C). Na površini lipidne ovojnice nalaze se dva osnovna virusna antigena - hemaglutinin (H) i neuraminidaza (N) koji nisu stabilni te stalno mijenjaju svoja antigenska svojstva pa tako nastaju mutacije virusa influence koje su osobito karakteristične za virus gripe A. Manje se promjene (antigensko skretanje) događaju češće, svake 2 do 3 godine, a veće (antigenski otklon) rjeđe, u prosjeku svakih 10 do 40 godina. Zato samo virus gripe A, zbog korjenitih promjena, može prouzročiti velike epidemije i pandemije (epidemije svjetskih razmjera) te čestu pojavu teških kliničkih oblika bolesti s brojnim komplikacijama.

Jedini prirodni izvor infekcije je čovjek. Kao kapljična infekcija, gripa se brzo prenosi i eksplozivno širi među ljudima. Suvremeni brzi ritam života u velikim gradovima, putovanja te rad u velikim kolektivima i svakodnevni kontakt s mnogo ljudi idealni su uvjeti za brzo širenje gripe. Virus se prenosi izravnim dodirom ili kapljičnim putem te uporabom inficiranih predmeta. Zaražena osoba, govorom, kašljem ili kihanjem izbacuje infektivni sekret kroz nos i usta raspršen u kapljice različite veličine.

Influenca odnosno gripa je sezonska bolest koja se svake godine javlja na području Ličko - senjske županije u zimskim mjesecima, najčešće u periodu od prosinca do travnja.

- Koronavirus ili COVID – 19

Novi koronavirus koji je  otkriven u Kini krajem 2019. godine, nazvan je SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2). Radi se o novom soju koronavirusa koji prije nije bio otkriven kod ljudi. COVID-19 je naziv bolesti uzrokovane SARS-CoV-2.

Koronavirusi su virusi koji cirkuliraju među životinjama no neki od njih mogu prijeći na ljude. Nakon što prijeđu sa životinja na čovjeka mogu se prenositi među ljudima.

Šišmiši se smatraju prirodnim domaćinima ovih virusa, no velik broj životinja mogu biti nositelji koronavirusa. Na primjer, koronavirus bliskoistočnog respiratornog sindroma (MERS-CoV) prenose deve dok SARS-CoV-1  cibetke, životinje iz reda zvijeri srodnih mačkama.

Novi koronavirus, SARS-CoV-2, otkriven u Kini genetski je usko povezan s virusom SARS-a (SARS-CoV-1) i ta dva virusa imaju slične karakteristike, iako su podaci o ovom virusu još uvijek nepotpuni.

SARS se pojavio krajem 2002. godine Kini. U razdoblju od osam mjeseci 33 države su prijavile više od 8.000 slučajeva zaraze virusom SARS-a. Procjenjuje se da  je od SARS-a umrla jedna od deset oboljelih osoba.

U prva dva mjeseca epidemije COVID-19 prijavljeno je preko 100.000 oboljelih, sa značajnim širenjem bolesti izvan Kine i zahvaćajući veliki broj država širom svijeta, uključujući i Europu.

Iako se SARS-CoV-2 i virus gripe prenose s osobe na osobu i mogu imati slične simptome, ta dva virusa su vrlo različita i ponašaju se drugačije. Virus sezonske gripe poznat je desetljećima, javlja se sezonski u umjerenim klimatskim područjima, postoji cjepivo protiv njega kao i specifični antivirusni lijekovi. S druge strane, SARS-CoV-2 je potpuno novi virus zbog čega je prisutna opća osjetljivost stanovništva, a zbog još uvijek puno nepoznanica o njemu. Za razliku od virusa gripe, nema specifičnih lijekova protiv SARS-CoV-2.

Iako virus potječe od životinja, on se sada širi s osobe na osobu (prijenos s čovjeka na čovjeka). Virus se relativno brzo i lako širi među ljudima te se procjenjuje da bi jedna oboljela osoba u prosjeku mogla zaraziti dvije do tri osjetljive osobe. Međutim, na ovaj broj novozaraženih može se značajno utjecati nizom preventivnih mjera kao što su pranje ruku, izbjegavanje kontakta s oboljelima, rana detekcija i izolacija oboljelih te brza samoizolacija njihovih bliskih kontakata i dr. Virus se uglavnom prenosi kapljičnim putem pri kihanju i kašljanju, kao i indirektno putem kontaminiranih ruku, izlučevinama oboljele osobe s obzirom na to da virus može preživjeti nekoliko sati na površinama kao što su stolovi i ručke na vratima.

Trenutno se procjenjuje da je vrijeme inkubacije (vrijeme između izlaganja virusu i pojave simptoma) između 2 i 10 dana. Trenutno je poznato da se virus prenosi kada oboljeli ima simptome koji sliče simptomima gripe te je osoba najzaraznija kad ima izražene simptome bolesti. Postoje naznake da neki ljudi mogu prenijeti virus neposredno prije nego se oni pojave. To nije neuobičajeno kod virusnih infekcija, kao što se vidi iz primjera ospica, ali za ovaj novi virus nema jasnih dokaza da se bolest može prenijeti prije pojave simptoma.

Sustavna provedba mjera za prevenciju i kontrolu pokazala se učinkovitom u suzbijanju SARS-CoV i MERS-CoV virusa.

Velika većina najtežih oblika i smrti dogodila se među starijim osobama i onima s drugim kroničnim bolestima.

Koliko je poznato, virus može uzrokovati blage simptome slične gripi poput:

- povišene tjelesne temperature

- kašlja

- otežanog disanja

- bolova u mišićima i

- umora.

U težim slučajevima javlja se teška upala pluća, akutni sindrom respiratornog distresa, sepsa i septički šok koji mogu uzrokovati smrt pacijenta. Osobe koje boluju od težih oblika kroničnih bolesti podložnije su težim oboljenjima.

Ne postoji specifično liječenje za ovu bolest. Pristup liječenju pacijenata s infekcijama vezanim uz koronaviruse je liječenje kliničkih simptoma (npr. povišene temperature, kašlja, dehidracije i dr.).

Pružanje njege (npr. potporna terapija i praćenje – terapija kisikom, infuzija i eksperimentalna primjena antivirusnih lijekova) može biti vrlo učinkovito kod oboljelih osoba. Specifičan simptom bolesti COVID – 19 je privremeni gubitak osjetila okusa i mirisa.

6.1.3. Prikaz utjecaja epidemija i pandemija na kritičnu infrastrukturu (KI)

| Utjecaj | Sektor |
| --- | --- |
|  | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga) |
| X | Promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet unutarnjim plovnim putevima) |
| X | Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima) |
| X | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
| X | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe) |
| X | Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja) |
| X | Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
| X | Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
|  | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

6.1.4. Kontekst – Epidemije i pandemije

Osobe starije životne dobi, kronični bolesnici te dojenčad starosne su skupine koje su najsklonije komplikacijama pri zarazi. Epidemiju karakterizira iznenadno povećanje slučajeva neke zarazne bolesti, na određenom području, a ako dođe do širenja bolesti na veće područje nastaje pandemija. Broj kroničnih bolesnika na području Općine nije poznat.

Kritičnu skupinu za određivanje referentnog broja ugroženog stanovništva čine: Osobe starije životne dobi od 65 godina na više, djeca 0 – 4 godine, osobe zaposlene u obrazovanju te zdravstveni i socijalni djelatnici.

- Gripa ili influenca

U Hrvatskoj je, zaključno sa 17. svibnja 2020. godine,  službeno registrirano ukupno 59.725 oboljelih od gripe, od kojih je 11 prijavljeno tijekom 20. tjedna 2020. godine.

Među pristiglim prijavama gripe, stopa incidencije je uobičajeno najveća u djece predškolske dobi.

Nakon sezone gripe 2020./2021. u kojoj nije laboratorijski potvrđen niti jedan slučaj gripe, ove se zone zabilježene su oboljele osobe od gripe u nižem odnosu na sezonu gripe prije pandemije.

U Hrvatskoj je tijekom sezone gripe 2025./2026., zaključno s 28. prosincem 2025. godine, zaprimljeno ukupno 29771 prijava oboljelih od gripe, od čega je 5051 prijava stigla u posljednjem, 52. tjednu 2025. godine.

Prema podacima Nacionalnog referentnog centra za gripu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u posljednjem tjednu zabilježeno je 41% pozitivnih nalaza na gripu i to isključivo virusi gripe tipa A. U svim subtipiziranim uzorcima dokazano je 50% virusa tipa A/H3 i 50% virusa tipa A/H1N1pdm09.

Grafikon 1: Tjedno kretanje gripe tijekom zadnjih 5 sezona

Izvor: Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2025.god.

Uz sezonu gripe se povezuje tzv. višak smrti odnosno povećani broj umrlih u odnosu na broj umrlih izvan sezone gripe. To je posljedica činjenice da je gripa u određenim rizičnim skupinama kao što su osobe u dobi od 65 godina i stariji te kronični bolesnici neovisno o dobi češće praćena komplikacijama i smrtnim ishodom.

Teško je reći koliko stvarno osoba umre od gripe izravno ili, što je češće, neizravno (kao posljedica pogoršanja osnovne bolesti ili komplikacije, poput upale pluća ili sepse).

Procjenjuje se da u Hrvatskoj zbog gripe umire do 500-tinjak osoba godišnje, od kojih samo manji broj bude i službeno prijavljen.

- Koronavirus ili COVID – 19

Postojeći podaci ukazuju da starije osobe i osobe s kroničnim bolestima (poput hipertenzije, srčanih bolesti, dijabetesa, bolesti dišnih puteva, malignih bolesti) imaju veći rizik razvoja teže kliničke slike koja zahtijeva bolničko liječenje, nerijetko u jedinicama intenzivnog  liječenja, s povećanim rizikom smrtnog ishoda.

Čini se da je bolest u djece relativno rijetka i blaga. Velika studija iz Kine sugerira da je nešto više od 2% slučajeva mlađih od 18 godina. Od toga, manje od 3% razvilo je teški oblik bolesti.

Osoba koja je bila u bliskom kontaktu s oboljelim od COVID-19 bit će stavljena pod aktivni nadzor u samoizolaciji/kućnoj karanteni. To znači da će osoba biti u samoizolaciji kod kuće, mjeriti tjelesnu temperaturu jednom dnevno te biti u svakodnevnom kontaktu s nadležnim epidemiologom. Ako osoba pod zdravstvenim nadzorom razvije znakove respiratorne bolesti, epidemiolog koji provodi nadzor postupit će u skladu sa sumnjom na COVID-19 (dogovara se transport u bolnicu radi dijagnostike i liječenja), a kontakti se stavljaju pod zdravstveni nadzor. Zdravstveni nadzor završava po isteku 14 dana od zadnjeg kontakta s oboljelim.

Dva glavna razloga za brzi porast broja slučajeva su prijenos virusa s osobe na osobu i poboljšanje sposobnosti otkrivanja novih slučajeva.

6.1.5. Uzrok epidemije na području Općine

- Gripa ili influenca

Postoje tri virusa gripe ili influence (A, B i C). Na površini lipidne ovojnice nalaze se dva osnovna virusna antigena – hemaglutinin (H) i neuraminidaza (N). Oni nisu stabilni, stalno mijenjaju svoja antigenska svojstva pa tako nastaju mutacije virusa influence koje su osobito karakteristične za virus gripe tipa A. Manje se promjene (antigensko skretanje) događaju češće, svake 2 do 3 godine, a veće (antigenski otklon) rjeđe, u prosjeku svakih 10 do 40 godina. Zato samo virus gripe A, zbog korjenitih promjena, može prouzročiti velike epidemije i pandemije (epidemije svjetskih razmjera) te čestu pojavu teških kliničkih oblika bolesti s brojnim komplikacijama.

Prema podacima Nacionalnog referentnog centra za gripu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u 2. tjednu bilo je 58% uzoraka pozitivnih na gripu, i to dominantno virus gripe tip A (97%).

Među subtipiziranim uzorcima potvrđene gripe A prevladava A/H1N1 (90%).

Prema podacima Europskog centra za sprečavanje i suzbijanje bolesti (ECDC), i u ostalim državama Europske unije se bilježi porast u intenzitetu gripe, uz prisutnu cirkulaciju oba podtipa virusa gripe A. Većina hospitaliziranih laboratorijski potvrđenih slučajeva gripe povezana je s virusom A/H1N1/pdm09 te pripadaju dobnoj skupini od 15-64 godine.

- Koronavirus ili COVID – 19

Koronavirusi su virusi koji cirkuliraju među životinjama no neki od njih mogu prijeći na ljude. Nakon što prijeđu sa životinja na čovjeka mogu se prenositi među ljudima.

6.1.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed epidemije

- Gripa ili influenca

Gripa se razlikuje od obične prehlade, početkom bolesti, simptomima, duljinom trajanja bolesti i mogućim komplikacijama koje mogu biti značajno teže kod gripe nego kod obične prehlade. Gripa, odnosno influenca u obliku epidemije može se pojaviti u bilo koje doba godine, međutim karakteristično sezonsko razdoblje pojave gripe počinje približavanjem hladnijeg dijela godine, jeseni i zime.

Simptomi gripe počinju obično nakon 24 – 48 sati nakon inkubacije i nastaju iznenada. Tresavica, osjećaj zimice, bolovi u mišićima i ekstremitetima, leđima, vratu te ostatku tijela, najčešće su prvi znakovi bolesti. Zatim se javlja glavobolja s vrlo često popratnim bolovima oko ili iza očiju, osobito kod pokretanja očnih jabučica i potom vrlo brzo vrućica koja se u prva tri dana najčešće kreće oko 38 - 39°C. Oboljeli se osjećaju doista bolesno i malaksalo i najčešće ih ovi simptomi primoraju na ostanak u krevetu. Navedeni simptomi obično traju 3 – 5 dana.

Za gripu je karakteristična pojava navedenih tzv. općih simptoma, a zatim pojava simptoma dišnih puteva. Simptomi dišnih puteva javljaju se 1 – 3 dana nakon početka općih simptoma bolesti, a očituju se umjerenim „grebanjem“ i osjećajem boli u ždrijelu, suhim kašljem, začepljenošću i curenjem prozirnog sekreta iz nosa. Tek nekoliko dana kasnije, kašalj može biti produktivan (javlja se oskudno iskašljavanje manje količine sluzavo bijelog sekreta) iz dišnih puteva. Koža oboljelih je najčešće užarena i crvena, sluznice suhe i ispucale, a bjeloočnice crvene, dok oči počinju suziti.

Djeca mogu uz navedene simptome imati mučninu, povraćanje te probleme s probavom. Osnovni, opći simptomi bolesti traju 3 – 5 dana, ali kašalj uz malaksalost i osjećaj umora može potrajati te se nakon smirivanja osnovnih simptoma bolesti zadržati i nekoliko tjedana.

- Koronavirus ili COVID – 19

- 31. prosinca 2019. Kineske vlasti su objavile da je zabilježeno grupiranje oboljelih od upale pluća u Gradu Wuhan, u provinciji Hubei. Oboljeli su razvili simptome povišene temperature, kašlja i otežanog disanja s pozitivnim nalazom na plućima, dokazanim radiološkom pretragom. Prvi slučajevi oboljelih zabilježeni su početkom prosinca, a epidemiološki su bili povezani s boravkom na gradskoj tržnici Huanan Seafood Wholesale Market, veleprodajnom tržnicom morskih i drugih živih životinja.

- 7. siječnja 2020. kineske su zdravstvene vlasti službeno priopćile otkriće novog koronavirusa povezanog sa slučajevima virusne upale pluća u Wuhanu. Radi suzbijanja i sprječavanja širenja epidemije, kineske su vlasti, uz zatvaranje spomenute tržnice poduzele niz mjera, uključujući uvođenje karantene u Wuhanu i drugim gradovima Kine, ograničavanje međunarodnog zračnog prijevoza, ali i onog unutar same Kine, kao i restrikciju drugih oblika javnog transporta te provođenje mjera masovne dezinfekcije javnih površina i prostora. Unatoč tome epidemija se brzo proširila i na druge kineske pokrajine, ali i izvan Kine.

- 30. siječnja 2020. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je epidemiju koronavirusa javnozdravstvenom prijetnjom od međunarodnog značaja (PHEIC) zbog brzine širenja epidemije i velikog broja nepoznanica s njom u vezi.

- veljače 2020. Svjetska zdravstvena organizacija je bolest uzrokovanu novim koronavirusom nazvala koronavirusna bolest 2019, kratica COVID-19 (eng. Coronavirus disease 2019).

- 25. veljače 2020. Zabilježen prvi slučaj koronavirusa u Hrvatskoj. Prema posljednjim dostupnim informacijama Europskog centra za suzbijanje i sprečavanje bolesti, registrirano je 80 134 oboljelih osoba, te 2 698 smrtnih slučajeva od novog koronavirusa.

- 28. veljače 2020. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) podigla globalni rizik vezan uz koronavirus na vrlo visok.

- 2. ožujka 2020. Europska unija je podigla rizik od koronavirusa s umjerenog na visoki.

- 4. ožujka 2020. Italija poduzima nove mjere protiv širenja koronavirusa; ograničenja sportskih natjecanja, nastavnih aktivnosti, školskih putovanja, rada trgovačkih centara i dr.

- 5. ožujka 2020. Zabilježeni su prvi slučajevi zaraze koronavirusom u Sloveniji i Mađarskoj.

- 8. ožujka 2020. Italija je ograničila ulazak i izlazak u područja u Sjevernoj Italiji. Javni događaji su otkazani i uveden je niz novih mjera za ograničavanje širenja koronavirusa. Slovenija je ograničila javna okupljanja.

- 11.ožujka 2020. WHO je proglasio globalnu pandemiju zbog koronavirusa.

6.1.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed epidemije

- Gripa ili influenca

Epidemija se javlja uslijed boravka većeg broja ljudi u istome prostoru, koji nije dovoljno prozračen, javnom prijevozu te drugim prostorima u kojima tijekom dana boravi veći broj ljudi. Valja paziti na osobnu higijenu te čistoću ruku jer virus gripe može preživjeti i do 48 sati na metalnim i plastičnim podlogama.

Kao i drugi virusi i virus gripe za umnožavanje koristi infrastrukturu stanice domaćina kojeg napada. Ulazak i izlazak umnoženih virusa iz stanice omogućuju proteini na površini virusa koji čine čak 40% njegove ukupne mase.

Površinski proteini hemaglutinini (H) omogućuju ulazak virusa u stanicu i nastanak infekcije. Ulaskom u stanicu, virus preuzima kontrolu nad njezinom normalnom funkcijom i započinje s vlastitim umnožavanjem.

Izlazak virusa iz stanice i razaranje sluzi koja štiti stanice na površini dišnog sustava omogućuju površinski proteini neuraminidaze (N). Naš organizam brani se stvaranjem zaštitnih proteina koji neutraliziraju djelovanje površinskih proteina. Upravo zbog toga i cjepivo protiv gripe mora obavezno sadržavati površinske proteine hemaglutinin i neuraminidazu koji potiču imunološki sustav na stvaranje obrambenih proteina (protutijela).

Kao kapljična infekcija, gripa se brzo prenosi i eksplozivno širi među ljudima.

- Koronavirus ili COVID – 19

- kasna detekcija nove vrste virusa,

- dugo čekanje na rezultate testiranja,

- nepoštivanje epidemioloških mjera,

- obolijevanje i nedostatak medicinskog osoblja.

6.1.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Epidemije i pandemije

- pojava nove vrste do sada nepoznatog virusa,

- brzo širenje,

- nepoznat način liječenja,

- nepostojanje cjepiva,

- velik broj oboljelih.

6.1.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed epidemije na život i zdravlje ljudi

Posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju se ukupnim brojem ljudi (dobiven jednostavnim zbrajanjem, bez podnerivanja) za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani, zbrinuti i sklonjeni.

Uslijed pojave nove vrste dosad nepoznatog virusa podrazumijeva se velik broj oboljelih te veći broj smrtnih slučajeva nego kod poznatih zaraza. Također, prilikom pojave zaraze u objektima u kojima boravi veći broj ljudi, kao što su domovi za starije i nemoćne provodi se evakuacija korisnika. Može doći do prekomjerne popunjenosti zdravstvenih kapaciteta prilikom čega se zaraza širi te se vrši zdravstvena selekcija zaraženih.

S obzirom na broj stanovnika Općine koji pripadaju najugroženijim skupinama, procjenjuje se da će broj stanovnika koji će biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica pojave novog, do sada nepoznatog virusa prelaziti 0,036% ukupnog stanovništva Općine. Što predstavlja katastrofalne posljedice na život i zdravlje ljudi.

Tablica 37: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Epidemija

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Broj stanovnika u % | Odabrano |
| 1 | Neznatne | <0,001 |  |
| 2 | Malene | 0,001 - 0,0046 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047 - 0,011 |  |
| 4 | Značajne | 0,012 - 0,035 |  |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 | X |

6.1.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed epidemije na gospodarstvo

Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu. Šteta se prikazuje u odnosu na proračun Općine. navedena materijalan šteta ne odnosi se na materijalnu štetu koja treba biti iskazana u kategoriji Društvena stabilnost i politika.

- karantena,

- usporavanje gospodarstva,

- usporavanje turizma,

- obustava prometa (ograničenja, usporavanje),

- gubitak radnih mjesta,

- visoki troškovi mjera oporavka,

- izuzetno povećani troškovi liječenja,

- visoki, nepredviđeni troškovi za provedbu mjera suzbijanja zaraze,

- pad BDP-a,

- recesija.

S obzirom na štete koje su vjerojatne na području Općine uslijed epidemije, posljedice su procijenjene umjerenim, odnosno očekuje se šteta manja od 20% proračuna Općine.

Tablica 38: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Epidemija

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | % proračuna | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |  |
| 2 | Malene | 1 – 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 | X |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

6.1.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed epidemije na društvenu stabilnost i politiku

S obzirom na to da se posljedice društvene stabilnosti i politike iskazuju u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja procijenjeno je da bi ukupna materijalna šteta uzrokovana događajem s najgorim mogućim posljedicama uslijed epidemije imala neznatan utjecaj na proračun Općine.

Procjenjuje se da bi nastala šteta bila manja od 0,5% proračuna. Prema tome šteta je procijenjena zanemarivom te se neće prikazati tablično i putem matrice.

6.1.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed epidemije

Tablica 39: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Epidemije i pandemije

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost/frekvencija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija | Odabrano |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Malene | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina | X |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Značajne | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

6.1.7. Najvjerojatniji neželjeni događaj – Epidemije i pandemije

Virus gripe B uzrokuje blaže simptome gripe. H i N antigeni ovog tipa rijetko su podložni manjim promjenama (mutacijama genske strukture virusa). Epidemije gripe virusa tipa B najčešće su u školama te ustanovama gdje se okuplja veći broj ljudi. Gripa uzrokovana C tipom virusa najčešće uzrokuje blage kliničke simptome bolesti. Postojanje (prevalencija) antitijela na ovaj tip virusa u općoj populaciji je visoka, a virus rijetko uzrokuje manifestnu infekciju u čovjeka.

Od izvan plućnih komplikacija najčešći je Reyev sindrom. On se najčešće javlja kao komplikacija infekcijom virusa tipa B, rjeđe tipa A ili Varicella – zoster infekcije djece u dobi 2-16 godina. Ovaj sindrom počinje najčešće mučninom, povraćanjem tijekom 1-2 dana, nakon kojih se javljaju simptomi CNS-a (mozga). Simptomi uključuju psihičke poremećaje u rasponu od pospanosti (letargije) do kome (gubitka svijesti i određenih refleksa). Ponekad se javljaju grčevi (konvulzije)  i delirij. U nalazima krvi susreće se povišenje jetrenih enzima i amonijaka uz povećanje jetre. Primijećena je povećana učestalost pojave Reyevog sindroma kod oboljelih od gripe koji su uzimali acetilsalicilnu kiselinu (aspirin ili andol) u dobi do 18 godina.

Inkubacija gripe (razdoblje od infekcije do pojave prvih simptoma) iznosi samo 1 do 3 dana. Bolest nastupa vrlo naglo. Bolesnici uz visoku temperaturu i druge opće simptome osjećaju potpunu klonulost i nemoć, mučninu i gubitak apetita, a neki su pospani, smeteni ili dezorijentirani. Temperatura može biti izrazito visoka, nerijetko i iznad 40°C, osobito u prva tri dana bolesti. Povraćanje i proljev nisu rijetke pojave, osobito u male djece. U početku obično nema respiratornih simptoma, a nakon dan-dva pojavljuju se grlobolja, otežano disanje na nos i suhi nadražajni kašalj, a u nekih bolesnika i promuklost. Pojavom tih simptoma klinička slika influence postaje karakterističnija, a dijagnoza sigurnija. Temperatura obično ostaje povišena 4 do 6 dana. Oporavak je relativno spor i dug. Kašalj, umor, nevoljkost, slab apetit i slične tegobe mogu potrajati i nekoliko tjedana.

Virus gripe tipa A ima sposobnost mutacije (promjene) izgleda, sastava H i N antigena (glavnih, odnosno virulentnih) dijelova virusa i zato se smatra da taj tip virusa uzrokuje teži tijek bolesti. Upravo virus gripe tipa A uzrokom je pandemije (epidemija diljem svijeta). Velika pandemija ovom grupom virusa zabilježena je osobito početkom 20. stoljeća kada je od tog virusa umrlo nekoliko milijuna ljudi diljem svijeta.

Poznate su i komplikacije gripe. One se javljaju kod osoba koje ne miruju za vrijeme trajanja bolesti, kod jako mladih osoba, djece ili starijih osoba koje boluju od kroničnih bolesti kao što su bolesti srca. KOPB (kronična opstruktivna bolest pluća), kod oboljelih od nervnih bolesti ili kod imuno kompromitiranih osoba (oboljelih od HIV-a ili kod osoba koje su na terapiji imuno supresivima ili kortikosteroidima).

Veći problem, a ujedno i najčešći kao komplikacija gripe je nastanak virusne, bakterijske ili mješovite upale pluća. Primarna virusna upala pluća kao komplikacija gripe je najrjeđa ali i najteža. Takvi bolesnici obično se ne oporavljaju nakon nastanka općih simptoma, već imaju napadaje kašlja s ili bez vrućice, a ponekad iskašljavaju i sukrvavi iskašljaj. Srčani bolesnici sa stenozom mitralnog zaliska (suženjem mitralnog zaliska), imaju povećanu sklonost razvoju virusne upale pluća kao komplikacije gripe.

Glavno obilježje bakterijske upale pluća nakon gripe je ponovna pojava temperature nakon dva do tri dana poboljšanja tijeka bolesti. Takvi bolesnici nakon ponovne pojave vrućice imaju produktivni kašalj (iskašljavaju), a na plućima se čuje karakterističan zvuk bakterijske upale pluća. Uzročnici koji najčešće uzrokuju bakterijsku upalu pluća nakon gripe su Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus i Haemophilus influenze. Bolesnici s najvećim rizikom za razvoj ove bolesti su srčani bolesnici ili oboljeli od kroničnih plućnih bolesti.

Virus gripe rijetko je povezan s komplikacijama na mozgu (upala mozga, encefalitis), srca (upala srčanog mišića, miokarditis) ili upale mišića (miozitis). Upala mozga (encefalitis), može izazvati pospanost te komu. Upala srčanog mišića (miokarditis), može uzrokovati šumove na srcu ili zatajenje srca (oslabljen rad srca), ili srčani arest (prestanak rada srca).

6.1.7.1. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed epidemije na život i zdravlje ljudi

S obzirom na broj stanovnika Općine procjenjuje se da epidemije i pandemije imaju katastrofalan utjecaj na život i zdravlje ljudi, odnosno stanovništvo Općine. Procijenjeno je da bi epidemijom influence bilo zahvaćeno više od 0,036%, uzimamo li u obzir broj stanovnika koji čini referentnu skupinu.

Tablica 40: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Najvjerojatniji neželjeni događaj - Epidemija

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Broj stanovnika u % | Odabrano |
| 1 | Neznatne | <0,001 |  |
| 2 | Malene | 0,001 – 0,0046 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047 – 0,011 |  |
| 4 | Značajne | 0,012 – 0,035 |  |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 | X |

6.1.7.2. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed epidemije na gospodarstvo

Gospodarske posljedice epidemije influence odnose se na izostanak s posla, eventualno smanjeni poslovni učinak radi nedostataka radne snage te troškove liječenja i hospitaliziranja. Najveći troškovi odnose se na liječenje hitnih medicinskih usluga i hospitalizacije osoba. Također, šteta epidemija i pandemija očituje se i u smanjenju broja radno sposobnog stanovništva, odnosno za očekivati je porast bolovanja u prosječnom trajanju od 15 dana po stanovniku, što u konačnici rezultira smanjenim učinkom rada i eventualnim gubicima za gospodarstvo.

Uzimajući u obzir primarne i sekundarne posljedice epidemija, procjenjuje se da bi nastala šteta bila veća od 0,5% proračuna.

Tablica 41. prikaz prijetnjomnastalih posljedica na gospodarstvo - Najvjerojatniji nežljeni događaj - Epidemija

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | % proračuna | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 - 1 | X |
| 2 | Malene | 1 - 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 - 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 - 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

6.1.7.3. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed epidemije na društvenu stabilnost i politiku

S obzirom na to da se posljedice društvene stabilnosti i politike iskazuju u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja procijenjeno je da bi ukupna materijalna šteta uzrokovana najvjerojatnijim neželjenim događajem uslijed epidemije imala neznatan utjecaj na proračun Općine.  Procjenjuje se da bi nastala šteta bila manja od 0,5% proračuna. Prema tome šteta je procijenjena zanemarivom te se neće prikazati tablično i putem matrice.

6.1.7.4. Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed epidemije

Tablica 42. Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja - Epidemije i pandemije

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost/frekvencija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija | Odabrano |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Malene | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Značajne | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine | X |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

6.1.8. Matrica ukupnog rizika – Epidemije i pandemije

RIZIK:

Epidemije i pandemije

NAZIV SCENARIJA:

Epidemija influence na području Općine te pojava epidemije novog virusa

Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Život i zdravlje ljudi                                                Gospodarstvo

Najvjerojatniji neželjeni događaj

Život i zdravlje ljudi                                                Gospodarstvo

6.1.9 Izvor podataka

- Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2021. godine

- Hrvatski zavod za javno zdravstvo 2025.god.,

- Kriteriji za izradu smjernica koje donose čelnici područne (regionalne) samouprave za potrebe izrade Procjena rizika od velikih nesreća na razinama jedinica lokalnih i područnih (regionalnih) samouprave, DUZS, 2016.god.

- Pravilnik o smjernicama za izradu Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne Novine” br. 65/16)

- Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, 2019.god., dopune iz 2024.god.

- Ravnateljstvo civilne zaštite,

- Smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća na području Ličko - senjske županije, 2017.god.

- Zakon o sustavu civilne zaštite (“Narodne Novine” br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22)

6.2. RIZIK – Ekstremne vremenske pojave - Ekstremne temperature

6.2.1. NAZIV SCENARIJA – Pojava toplinskog vala na području Općine

Naziv scenarija

Pojava toplinskog vala na području Općine

Grupa rizika

Ekstremne vremenske pojave

Rizik

Ekstremne temperature

Radna skupina

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Donji Lapac

Nositelj: DZ LSŽ– Područna ambulanta Donji Lapac i Općina Donji Lapac

Izvršitelj: Liječnik Slobodan Lozanić, dr.med. i Komunalni redar Općine Donji Lapac

6.2.2. Uvod – Ekstremne temperature

Toplinski val predstavlja dugotrajnije razdoblje izrazito toplog vremena te je u većini slučajeva praćen visokim postotkom vlage u zraku. Mjeri se u odnosu na uobičajene temperature za pojedino razdoblje određenog područja. U hladnijim područjima toplinski valovi mogu predstavljati temperature koje su uobičajene u toplijim klimatskim područjima, ako se javljaju izvan sezone. Toplinski valovi glavni su uzročnici toplinskih udara, odnosno stanja organizma koje karakterizira povišena tjelesna temperatura koja nastaje radi povećane tjelesne aktivnosti u uvjetima visoke temperature i vlage zraka. Toplinski valovi nerijetko izazivaju sunčanicu, prestanak termoregulacije, pretjeranu vrućinu, grčeve, iznenadni kolaps te pad tlaka, glavobolju i slične tegobe. Potrebno je napomenuti da su posebno ugrožene skupine: djeca, osobe starije životne dobi, kronični bolesnici te osobe koje rade na otvorenim prostorima.

6.2.3. Prikaz utjecaja ekstremnih temperatura na kritičnu infrastrukturu (KI)

| Utjecaj | Sektor |
| --- | --- |
|  | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga) |
|  | Promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet unutarnjim plovnim putevima) |
| X | Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima) |
| X | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
| X | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe) |
|  | Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja) |
|  | Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
| X | Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
|  | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

6.2.4. Kontekst – Ekstremne temperature

Sustavnim praćenjem klimatoloških prilika Hrvatske utvrđen je trend porasta prosječne temperature, promjene količine padalina, kao i veće varijacije klime. Nastavi li se sadašnji trend, u idućih 30 godina na području Hrvatske zimi se očekuje porast temperature do 0,6 °C, a ljeti do 1 °C, dok se će se količina oborina neznatno mijenjati. U razdoblju između 2040. i 2070. godine očekuje se još veći porast prosječne mjesečne temperature između 1,6 °C i 3 °C, a količina oborina na obali značajno će se smanjiti tijekom ljetnih mjeseci. Promjena klime direktno utječe na način gospodarenja vodama, bilo da se radi o većoj potrebi za navodnjavanjem poljoprivrednih površina (povećanje temperature) ili potrebi za većim stupnjem obrane od visokih voda (povećanje oborina). Smanjenjem količine oborina dolazi do pada vodnoga lica te je potrebno uložiti veću energiju za crpljenje podzemne vode. Slijedom navedenoga, klimatološke značajke prepoznate su kao izražen i bitan problem te izazov u budućem planiranju korištenja voda u Republici Hrvatskoj.

Prema Köppenovoj klasifikaciji klime definiranoj prema srednjem godišnjem hodu temperature zraka i količine oborine, najveći dio Hrvatske ima umjereno toplu kišnu klimu sa srednjom mjesečnom temperaturom najhladnijeg mjeseca višom od -3 °C i nižom od 18 °C (oznaka C). Samo najviša planinska područja (>1200 m nm) imaju snježno šumsku klimu sa srednjom temperaturom najhladnijeg mjeseca nižom od -3 °C (oznaka D). U unutrašnjosti najtopliji mjesec u godini ima srednju temperaturu nižu od 22 °C (oznaka b), u priobalnom području višu od 22 °C (oznaka a), a više od četiri mjeseca u godini imaju srednju mjesečnu temperaturu višu od 10 °C. Nizinski kontinentalni dio Hrvatske ima klimu Cfwbx”. Uz spomenute temperaturne karakteristike (oznake C i b), tijekom godine nema izrazito suhih mjeseci, a mjesec s najmanje oborine u hladnom je dijelu godine (fw). U godišnjem hodu oborine javljaju se dva maksimuma (x”). Lika i Gorski kotar te viši dijelovi Istre spadaju u klasu klime Cfsbx”, a vršni dijelovi planina (viši od 1200 m nm) u klimu Dfsbx”. U tim područjima nema sušnih razdoblja, najviše oborine padne u mjesecu hladnog dijela godine (fs), a zimsko je kišno razdoblje široko rascijepano u jesensko-zimski i proljetni maksimum (x”). Na otocima i na obalnom području srednjeg i južnog Jadrana prevladava klima masline (Csa), u kojoj je suho razdoblje u toplom dijelu godine, najsuši mjesec ima manje od 40 mm oborine i manje od trećine najkišovitijeg mjeseca u hladnom dijelu godine (oznaka s), a u većem dijelu toga područja također se javljaju dva maksimuma oborine (x”).

U ličkom zaleđu ističu se umjereno kontinentalna i planinska, a u primorskom prostoru submediteranska i mediteranska klimatska obilježja. Unutar ličkog zaleđa velika raznolikost klime osobito dolazi do izražaja pod utjecajem reljefa, jer su velike razlike između zavala, odnosno polja i planina, prisojnih i osojnih padina, privjetrine i zavjetrine. Klima je oštrija od sjeverozapada prema jugoistoku. Tu su i niske zimske temperature, veće količine padalina, znatni snježni nanosi. Lička je zavala veliki spremnik hladnog zraka odakle, osobito zimi, prema obali i moru puše snažna i hladna bura. Podvelebitsko podgorje i dijelovi otoka Paga imaju prevladavajuća submediteranska i mediteranska klimatska obilježja (manje padalina, ljetne suše, blaže zime), ali su pod negativnim utjecajem jake i hladne bure, osobito u zimsko doba godine. U Velebitskom kanalu slabiji je utjecaj maestrala i juga nego na otvorenom moru.

Kontinentalni dio - klima oštra s relativno kratkim vegetacijskim periodom. Srednja siječanjska temperatura naglo opada od morske obale prema grebenu Velebita i predgorju Velike Kapele, tako da su izoterme od -2°C do -5°C. Dio zaravni i polja ima srednju siječanjsku temperaturu od oko -2°C, a planine od -4°C do -5°C. 5 mjeseci godišnje minimalna temperatura se spušta ispod 0°C. Snježni pokrivač bude visok do 3 m, a zadržava se oko 4 mjeseca. U srpnju u zaravnima srednja temperatura je 18°C, a opada s povišenjem reljefa, tako da najviši planinski dijelovi imaju temperaturu od 12°C-14°C. Godišnja amplituda temperatura iznosi malo više od 19°C u višem dijelu, a u nižem više od 20°C. U Gospiću srednja temperatura u siječnju iznosi -1.9°C. Apsolutne maksimalne temperature najviše su u dnu polja u kršu i u dolinama, one mogu biti vrlo visoke - do 35°C.

Općina se nalazi na nadmorskoj visini od oko 600 m. Sa zapada je okružuju istaknuta uzvišenja Plješivice: Trovrh (1620 m) i Ozeblin (1657 m) koji je ujedno i najviši vrh Plješivice, a sa sjeverne i istočne strane granica uglavnom prati kanjon rijeke Une koji Općinu dijeli s Bosnom i Hercegovinom. Zbog takvog topografskog smještaja najveći dio Općine pripada umjereno kontinentalnom klimatskom području sa svježim ljetima, dok samo više padine i hrbat imaju obilježja planinske ili snježne šumske klime. Klasifikacija klime po Köppenovu i Geigeru je DFB – razred D: Snježno – šumske klime; Umjerena kontinentalna klima.

Najveća količina oborina zabilježena je u mjesecu studenom, dok je najmanja količina zabilježena u mjesecu prosincu.

Na području Donjeg Lapca 1982. godine je izmjerena najniža apsoluta temperatura od -29,7 °C. Na području Općine godišnja prosječna temperatura iznosi 9,1 °C.

Odstupanja srednje temperature zraka za lipanj 2025. u odnosu na normalu 1991. – 2020. nalaze se u rasponu od 2,4 °C (Dubrovnik, Zadar) do 3,9 °C (Bilogora).

Prema raspodjeli percentila, lipanj je u gotovo cijeloj Hrvatskoj bio ekstremno topao. Na nekoliko postaja zabilježen je najtopliji lipanj otkad postoje mjerenja, uključujući Bilogoru, Knin, Ogulin, Parg, Pazin, Ploče i Zagreb-Maksimir. U okolici Zadra i Dubrovnika temperaturne prilike su ocijenjene kao vrlo tople, ali uz vrlo visoke vrijednosti percentila, blizu granice za kategoriju ekstremno toplog mjeseca.

Slika 6: Prikaz odstupanja srednje mjesečne temperature zraka za lipanj 2025.god.

Izvor: Državni hidrometeorološki zavod, 2025.god.

Kritičnu skupinu za određivanje referentnog broja ugroženog stanovništva čine: osobe starije životne dobi od 65 godina na više, djeca 0 – 4 godine, osobe zaposlene na poljoprivredi, u građevinarstvu te stanovništvo s teškoćama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti (npr. osobe s invaliditetom).

6.2.5. Uzrok ekstremnih temperatura

Godina 2016. zabilježena je kao najtoplija godina na Zemlji od 1880-ih godina kada je počelo suvremeno praćenje meteoroloških i klimatskih podataka i to je već treća godina zaredom koju su obilježile rekordno visoke temperature.

Toplinski val, odnosno ekstremna toplina nekog kraja je dugotrajnije razdoblje izrazito toplog vremena, točnije definira se kao ljetna temperatura zraka koja je značajno viša od prosječne temperature u istom periodu godine nerijetko praćenog i visokim postotkom vlage u zraku.  Mjeri se u odnosu na uobičajeno vrijeme određenog područja, u odnosu na uobičajene temperature nekog razdoblja ili sezone. Temperature koje su za toplija klimatska područja normalne i uobičajene, u hladnijem području mogu predstavljati  toplinski val ako su izvan uobičajenog vremenskog obrasca tog područja.

6.2.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed ekstremnih temperatura

Visoke temperature izuzetno su opasne za određene skupine stanovništva. Prvenstveno su to mala djeca, starije osobe, pretili i kronični bolesnici, posebno srčano-žilni, plućni i psihički bolesnici. Uzimanje nekih lijekova može povećati osjetljivost na visoke temperature. Lijekovi za liječenje Parkinsonove bolesti mogu smanjiti znojenje, koje nam je nužno za rashlađivanje, a diuretici (za izlučivanje tekućine), mogu dovesti do smanjene količine znoja i dehidracije. Visoke temperature i izlaganje suncu mogu i kod zdravih osoba izazvati razne tegobe, od onih izravnih, kao što su sunčanica i toplotni udar, do neizravnih, kao što su dehidracija i opće loše stanje. Općenito, pri višim temperaturama javlja se umor, tromost, težina u cijelom tijelu, pospanost, dekoncentracija i otežano disanje.

Dodatni utjecaj na razmjer posljedica imaju i često promjene vremena u ljetnim mjesecima, odnosno varijacije temperatura, točnije hladniji ljetni dani koje prati nagli rast temperature s povećanim udjelom vlage u zraku.

Pojava toplinskog vala karakteristična je pojava na području Općine. Valja napomenuti da pravovremeno upozoravanje na pojavu toplinskog vala te praćenje uputa o ponašanju od strane stanovništva može spriječiti broj ljudi i životinja koji kojima se javljaju posljedice od pojave toplinskog vala.

6.2.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed ekstremnih temperatura

Ignoriranje upozorenja o pojavi toplinskih valova značajno utječe na stanovništvo te stočni fond i poljoprivredni urod. Ne provođenje pravovremenih mjera zaštite rezultira simptomima toplinskog udara kod stanovništva te stočnog fonda i propadanja uroda. Posljedice se javljaju boravkom stanovništva na direktnom suncu te u zatvorenim prostorijama koje nemaju adekvatan rashladni sistem, odnosno nema potrebnog prozračivanja ili provjetravanja posebno u uvjetima visoke vlage u zraku.

Velika količina vlage u zraku opasna je kako za ljudski, tako i za životinjski organizam jer sprječava isparavanje vode s kože što je važno za hlađenje organizma. Također, nagli izlasci iz previše rashlađenih prostora, pogotovo automobila dovode do stanja šoka organizma radi prekratkog vremena prilagodbe na nagle promjene temperature.

Rizičnim skupinama posebice osjetljive na izloženost toplinskim valovima odnosno visokim temperaturama smatraju se:

- osobe starije od 65 godina,

- djeca mlađa od 4 godine,

- trudnice,

- teško pokretne osobe, invalidi,

- osobe koje boluju od raznih kroničnih bolesti,

- radnici koji rade na otvorenom bez adekvatne zaštitne opreme,

- pretile osobe,

- osobe koje žive same, bez pomoći drugih (socijalna izolacija).

Rizični čimbenici koji utječu na posljedice uslijed izloženosti toplinskim valovima su:

- nedostatak klimatizacijskih uređaja u radnim i stambenim prostorima,

- loša termoizolacija i stara infrastruktura zgrada,

- život u gradskim (urbanim) sredinama,

- nedostatak biljne vegetacije i zelenila u gradskim sredinama,

- stanovanje (rad) na zadnjim katovima ili ispod samog krova zgrada.

6.2.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Ekstremne temperature

Nastupilo je vrijeme klimatskih promjena. Česte promjene vremena koje variraju na većim ljestvicama izrazito negativno utječu na ljudski organizam. Toplinski valovi predstavljaju dugotrajnije razdoblje i produženi period izrazito toplog vremena i visokih temperatura, udruženi s visokim postotkom vlage u zraku. Ekstremne toplinske događaje karakteriziraju povišene temperature, više i od 38°C kroz duži niz dana te ustajala i topla zračna masa s toplim noćima iznad uobičajenog prosjeka. Toplinski valovi, uz porast dnevne, ali i noćne temperature, ugrožavaju zdravlje ljudi.

Zdravstveni problemi javljaju se kada organizam više nije u mogućnosti održavati normalnu tjelesnu temperaturu. Kod nagle pojave toplinskog vala u pretpostavljenom trajanju od 10 dana javljaju se poremećaji u prehrani stanovništva što uzrokuje poremećaje u organizmu nastale lošom i nepravilnom prehranom u vrijeme velikih vrućina.

Učinci toplinskih valova u dužem trajanju od 10 dana

- Sunčanica

Nastaje i kao rezultat zajedničkog djelovanja opće hipertermije i lokalnog ozračenja infracrvenim zrakama nezaštićenog zatiljnog dijela glave. Ugrožene su sve osobe koje se dugotrajno izlažu sunčevim zrakama ako nemaju pokrivalo za glavu. Osobito su podložne osobe svijetle puti, osobe bez kose te djeca i starije osobe koje se i inače slabije prilagođavaju naglim promjenama temperature. Blagi ili umjereni simptomi sunčanice su: crvenilo lica, edemi, sinkopa, grčevi, iscrpljenost, suha i topla koža, tjelesna temperatura iznad normalne, srčani ritam i disanje su ubrzani, zatim glavobolja, problemi s vidom, vrtoglavica, šum u ušima, nemir, pospanost, nemogućnost orijentacije u vremenu i prostoru. U težim slučajevima može nastati proširenje zjenica, omamljenost, nesvjestica te na kraju koma i smrt.

- Toplinski udar

Nastaje nakon dugog i intenzivnog izlaganja visokim temperaturama, kada tijelo više ne može regulirati tjelesnu temperaturu i ne može se rashladiti. U takvim slučajevima tjelesna temperatura može naglo narasti te u razmaku od 10 do 15 minuta dosegnuti i preko 41°C. Toplinski udar može se pojaviti iznenada, bez prethodnih simptoma iscrpljenosti vrućinom i opasno je stanje iz kojeg se organizam ne može izvući sam. Svi takvi bolesnici umiru ako im se ne pruži pomoć. Potrebno je hitno pružanje liječničke pomoći, jer može uzrokovati trajni invaliditet ili smrt. Simptomi toplinskog udara su: vrlo visoka tjelesna temperatura iznad 40°C, crvena, suha i vruća koža, bez znoja, izuzetno brzi otkucaji srca, vrtoglavica, glavobolja, umor, mučnina i povraćanje, zbunjenost, delirij ili gubitak svijesti, nedostatak zraka pa sve do grčeva te krvi u urinu ili stolici.

- Toplinski grčevi

Nastaju zbog posljedice opadanja koncentracije NaCl u krvi kod osoba koje su zbog znojenja izgubile mnogo soli. Obično se javljaju kao posljedica intenzivnog i teškog fizičkog rada ne aklimatiziranih osoba u ambijentu s visokom temperaturom. Nastup grčeva je nagao i unesrećeni obično pada na pod sa savijenim nogama. Zahvaćeni su obično listovi nogu, mišići ruku i trbušni mišići. Koža je blijeda i znojna, temperatura normalna, a na zgrčenom mišiću možemo opipati zadebljanja. Grčevi obično dolaze u napadima te se mogu intenzivno ponavljati popraćeni boli.

- Toplinska iscrpljenost

Toplinska iscrpljenost je klinički sindrom slabosti, malaksalosti, mučnine, sinkope i drugih nespecifičnih simptoma izazvanih izlaganjem toplini, a koji nije opasan po život. Termoregulacija nije oštećena.

Toplinska iscrpljenost je posljedica neravnoteže vode i elektrolita izazvana izlaganjem toplini, uz tjelesni napor ili bez njega.

Simptomi su često neodređeni pa bolesnici ne moraju shvatiti kako im je uzrok toplina. Simptomi mogu uključivati slabost, vrtoglavicu, glavobolju, mučninu i ponekad, povraćanje. Sinkopa uslijed dugog stajanja na vrućini (toplinska sinkopa) je česta i može oponašati kardiovaskularne poremećaje. Prilikom pregleda se bolesnici doimaju umornima, a obično su oznojeni i imaju tahikardiju. Psihičko stanje je tipično nepromijenjeno, za razliku od toplotnog udara. Temperatura je obično normalna, a kad je povišena, ne prelazi 40 °C.

Dijagnoza se postavlja klinički, a za to je potrebno isključivanje drugih mogućih uzroka (npr. hipoglikemije, akutnog koronarnog sindroma, raznih infekcija). Laboratorijske pretrage su potrebne samo ako je potrebno isključiti nabrojana stanja.

Liječenje obuhvaća smještanje bolesnika u hladno okruženje, u ležeći ispruženi položaj uz IV nadoknadu tekućine, u pravilu se daje 0,9%–tna fiziološka otopina; peroralnom se rehidracijom ne mogu u dovoljnoj mjeri nadoknaditi elektroliti. Brzina i količina rehidracije ovise o dobi, osnovnim bolestima i kliničkom odgovoru. Često je dovoljno nadomještanje od 1–2 L brzinom od 500 ml/h. Starijim i srčanim bolesnicima može biti potrebna tek nešto sporija nadoknada; bolesnicima u kojih se sumnja na hipovolemiju u početku može biti potrebna brža nadoknada. Hlađenje tijela izvana nije potrebno. Rijetko, tešku toplinsku iscrpljenost nakon teškog rada može komplicirati rabdomioliza, mioglobinurija, akutno zatajenje bubrega i diseminirana intravaskularna koagulacija.

6.2.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed ekstremnih temperatura na život i zdravlje ljudi

Posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju se ukupnim brojem ljudi (dobiven jednostavnim zbrajanjem, bez podnerivanja) za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani, zbrinuti i sklonjeni.

S obzirom na broj stanovnika Općine koji pripadaju najugroženijim skupinama, procjenjuje se da će broj stanovnika koji će biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica pojave toplinskog vala prelaziti 0,036% ukupnog stanovništva Općine. Što predstavlja katastrofalne posljedice na život i zdravlje ljudi.

Tablica 43: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi – Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Ekstremne temperature

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Broj stanovnika u % | Odabrano |
| 1 | Neznatne | <0,001 |  |
| 2 | Malene | 0,001 - 0,0046 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047 - 0,011 |  |
| 4 | Značajne | 0,012 - 0,035 |  |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 | X |

6.2.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed ekstremnih temperatura na gospodarstvo

Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu nastalu utjecajem prijetnje. Materijalna šteta s posljedicama po gospodarstvo prikazuje se u odnosu na proračun Općine. Procijenjeno je da će toplinski val dužeg trajanja smanjiti poljoprivrednu proizvodnju do 30% pa i više ovisno o vegetacijskom stadiju poljoprivrednih kultura, imati utjecaja na smanjenje kapaciteta vodocrpilišta što rezultira padom pritiska vode u sustavu te dolazi do ugroze vodoopskrbe. Također, utjecajem toplinskog vala, točnije dugotrajnim visokim temperaturama, smanjuje se protok i udio kisika u kopnenim vodenim tijelima što dovodi do pomora vodenih organizama, onečišćenja okoliša te mogućnost nastanka zaraznih bolesti.

S obzirom na štete koje su vjerojatne na području Općine uslijed ekstremnih temperatura, posljedice su procijenjene malenim, odnosno očekuje se šteta manja od 20% proračuna Općine.

Tablica 44: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Ekstremne temperature

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | % proračuna | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |  |
| 2 | Malene | 1 – 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 | X |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

6.2.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed ekstremnih temperatura na društvenu stabilnost i politiku

S obzirom na to da se posljedice društvene stabilnosti i politike iskazuju u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja procijenjeno je da bi ukupna materijalna šteta uzrokovana događajem s najgorim mogućim posljedicama uslijed ekstremnih temperatura imala neznatan utjecaj na proračun Općine.  Procjenjuje se da bi nastala šteta bila manja od 0,5% proračuna, odnosno manja od 63.149,08 kuna. Prema tome šteta je procijenjena zanemarivom te se neće prikazati tablično i putem matrice.

6.2.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed ekstremnih temperatura

Tablica 45: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Ekstremne temperature

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost/frekvencija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija | Odabrano |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Malene | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Značajne | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine | X |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

6.2.7. Najvjerojatniji neželjeni događaj – Ekstremne temperature

Toplinski valovi predstavljaju dugotrajnije razdoblje i produženi period izrazito toplog vremena i visokih temperatura, udruženi s visokim postotkom vlage u zraku. Ekstremne toplinske događaje karakteriziraju povišene temperature, više i od 38°C kroz nekoliko dana te ustajala i topla zračna masa s toplim noćima iznad uobičajenog prosjeka. Toplinski valovi, uz porast dnevne, ali i noćne temperature, ugrožavaju zdravlje ljudi.

Posljedice se javljaju boravkom stanovništva na direktnom suncu te u zatvorenim prostorijama koje nemaju adekvatan rashladni sistem, odnosno nema potrebnog prozračivanja ili provjetravanja posebno u uvjetima visoke vlage u zraku.

Posljedice pojave naglog toplinskog vala u trajanju od 4 dana najviše će osjetiti kronični bolesnici, radnici na otvorenome te osobe starije životne dobi. Posljedice mogu biti blaže, odnosno može se pojaviti blaži oblik sunčanice, zatim toplinska bolest koja je karakterizirana dehidracijom, ubrzanim radom srca, ubrzanim i plitkim disanjem te ortostatskom hipotenzijom i toplinska iscrpljenost čiji simptomi se manifestiraju uslijed neravnoteže vode i NaCl u organizmu.

6.2.7.1. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed ekstremnih temperatura na život i zdravlje ljudi

S obzirom na broj stanovnika Općine koji pripadaju najugroženijim skupinama, procjenjuje se da će broj stanovnika koji će biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica pojave toplinskog vala prelaziti 0,036% ukupnog stanovništva Općine. Što predstavlja katastrofalne posljedice na život i zdravlje ljudi.

Tablica 46: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Najvjerojatniji neželjeni događaj – Ekstremne temperature

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Broj stanovnika u % | Odabrano |
| 1 | Neznatne | < 0,014 |  |
| 2 | Malene | 0,014 – 0,065 |  |
| 3 | Umjerene | 0,067 – 0,156 |  |
| 4 | Značajne | 0,17 – 0,497 |  |
| 5 | Katastrofalne | 0,511 | X |

6.2.7.2. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed ekstremnih temperatura na gospodarstvo

Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu nastalu utjecajem prijetnje. Materijalna šteta s posljedicama po gospodarstvo prikazuje se u odnosu na proračun Općine.

Procijenjeno je da će toplinski val kraćeg trajanja smanjiti poljoprivrednu proizvodnju do 30% ovisno o vegetacijskom stadiju poljoprivrednih kultura te neće imati utjecaja na smanjenje kapaciteta vodocrpilišta. Procjenjuje se da bi nastala šteta bila veća od 0,5% proračuna.

Tablica 47: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo – Najvjerojatniji neželjeni događaj – Ekstremne temperature

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | % proračuna | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 - 1 | X |
| 2 | Malene | 1 - 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 - 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 - 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

6.2.7.3. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed ekstremnih temperatura na društvenu stabilnost i politiku

S obzirom na to da se posljedice društvene stabilnosti i politike iskazuju u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja procijenjeno je da bi ukupna materijalna šteta uzrokovana događajem s najgorim mogućim posljedicama uslijed ekstremnih temperatura imala neznatan utjecaj na proračun Općine.  Procjenjuje se da bi nastala šteta bila manja od 0,5% proračuna. Prema tome šteta je procijenjena zanemarivom te se neće prikazati tablično i putem matrice.

6.2.7.4. Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed ekstremnih temperatura

Tablica 48: Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja – Ekstremne temperature

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost/frekvencija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija | Odabrano |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Malene | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Značajne | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće | X |

6.2.8. Matrica ukupnog rizika – Ekstremne vremenske pojave (Ekstremne temperature)

RIZIK:

Ekstremne vremenske pojave – Ekstremne temperature

NAZIV SCENARIJA:

Pojava toplinskog vala na području Općine

Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Život i zdravlje ljudi                                                Gospodarstvo

Najvjerojatniji neželjeni događaj

Život i zdravlje ljudi                                                Gospodarstvo

6.2.9. Izvor podataka

- Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ, 2025.god.)

- Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2021.god.

- Kriteriji za izradu smjernica koje donose čelnici područne (regionalne) samouprave za potrebe izrade Procjena rizika od velikih nesreća na razinama jedinica lokalnih i područnih (regionalnih) samouprave, DUZS, 2016.god.

- Pravilnik o smjernicama za izradu Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne Novine” br. 65/16)

- Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, 2019.god. – dopuna iz 2024.god.

- Smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća na području Ličko - senjske županije, 2017.god.

- Zakon o sustavu civilne zaštite (“Narodne Novine” br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22)

6.3. RIZIK – Ekstremne vremenske pojave – Vjetar (kretanje zračnih masa općenito)

6.3.1. NAZIV SCENARIJA – Pojava vjetra na području Općine

Naziv scenarija

Pojava vjetra na području Općine

Grupa rizika

Ekstremne vremenske pojave

Rizik

Vjetar (kretanje zračnih masa općenito)

Radna skupina

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Donji Lapac

Nositelj: Općina Donji Lapac i DVD Donji Lapac

Izvršitelj: Komunalni redar Općine Donji Lapac i Zapovjednik DVD – a Donji Lapac

6.3.2. Uvod – Vjetar

Vjetar opisujemo kao strujanje zračnih masa koje nastaje uslijed razlike temperatura odnosno tlakova. Strujanjem zraka dolazi do trenja, odnosno gubitka kinetičke energije u doticaju s čvrstom podlogom, što rezultira razlikama u brzini strujanja u prostoru i vremenu. Uslijed nejednolikog zagrijavanja Zemljine površine dolazi do zagrijavanja zračnih masa. Topli zrak uzdiže se na desetak km u ekvatorijalnom pojasu te se usmjerava prema polovima i zakreće pod utjecajem Zemljine rotacije, odnosno Coriolisove sile. Hladni zrak popunjava nastale praznine i tako uzrokuje stalne vjetrove. Lokalni vjetrovi nastaju zbog globalne raspodjele tlaka i putujućih cirkulacijskih sustava odnosno, uvelike ovise o topografskom i geografskom obilježju kao što su: drveće, zgrade, jezera, more, planine i kotline.

Vjetar se najčešće opisuje dvjema jednostavnim komponentama: smjerom i jačinom. Za određivanje smjera koristi se vjetrulja, a označavamo ga stranom svijeta s koje dolazi.

Slika 7: Vjetrulja

Izvor: Vjetroelektrane.com

Jačinu vjetra određujemo anemometrom ili pomoću Beaufortove ljestvice, oznakama od 0 do 12, gdje 0 označava brzinu vjetra od 0-14 km/h, a 12 označava orkanski vjetar jači od 154,8 km/h.

Tablica 49: Prikaz Beaufort ljestvice

| Beaufort | Naziv | Brzina vjetra km/h | Opažene karakteristike |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | tišina | 0 - 1 | dim se diže vertikalno uvis |
| 1 | lahor | 2 - 6 | dim se ne diže vertikalno, ali ga čovjek još uvijek ne osjeti |
| 2 | povjetarac | 7 - 12 | čovjek ga osjeti na goloj koži, listovi trepere |
| 3 | slab vjetar | 13 - 18 | lišće treperi i šušti, lakše zastave se dižu |
| 4 | umjeren vjetar | 19 - 26 | diže lakše predmete s tla, njiše manje grane na drveću |
| 5 | umjereno jak vjetar | 27 - 35 | njiše veće grane i manja stabla, na vodi se stvaraju valovi koji se pjenušaju |
| 6 | jak vjetar | 36 - 44 | zuji na čvrstim predmetima, njiše velike grane |
| 7 | žestok vjetar | 45 - 54 | otežava hodanje, njiše cijelo drveće, valovi se pjene |
| 8 | olujan vjetar | 55 - 65 | pravi štete, kida plodove s voćaka, lomi grančice s lišćem. |
| 9 | jak olujni vjetar | 66 - 77 | diže krovove, ruši stabla |
| 10 | orkanski vjetar | 78 - 90 | drveće obara i čupa s korijenom |
| 11 | jak orkanski vjetar | 91 - 104 | čupa jače drveće |
| 12 | orkan | > 104 | pustoši kraj |

Izvor: Državni hidrometeorološki zavod

6.3.3. Prikaz utjecaja vjetra na kritičnu infrastrukturu (KI)

| Utjecaj | Sektor |
| --- | --- |
| X | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga) |
| X | Promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet unutarnjim plovnim putevima) |
|  | Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima) |
|  | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
| X | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe) |
|  | Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja) |
| X | Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
| X | Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
| X | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

6.3.4. Kontekst – Vjetar

Svi vjetrovi nastaju na isti način – uslijed promjene temperature. Kad se zrak zagrije, on se širi, postaje lakši i diže se uvis, a hladniji zrak dolazi na njegovo mjesto. Vjetrovi se dijele na one koji su dio svjetskog sustava vjetrova i lokalne vjetrove.

Oni vjetrovi koji pušu u istom pravcu preko cijele godine nazivaju se stalni vjetrovi. Njih razbijaju ili prekidaju lokalni, vjetrovi koji pušu iz raznih pravaca. Lokalni vjetrovi nastaju ako naiđu hladne zračne mase s visokim pritiskom ili toplije zračne mase s niskim pritiskom. Obično ne traju dugo. Poslije nekoliko sati ili najkasnije nekoliko dana, iznova se javljaju stalni vjetrovi.

Drugi lokalni vjetrovi nastaju uslijed dnevnog zagrijavanja ili hlađenja Zemlje. U tu skupinu vjetrova spadaju povjetarci s kopna ili s mora.

Opća cirkulacija atmosfere je osnovna vrsta strujanja u atmosferi, kojom se izmjenjuju velike zračne mase u horizontalnom i vertikalnom smjeru. U njoj važnu ulogu imaju strujanja u vezi s putujućim ciklonama i anticiklonama. Ta strujanja posreduju u razmjeni zračnih masa između polarnih, umjerenih i suptropskih širina i daju glavnu značajku vremenskim zbivanjima kod nas. Lokalna cirkulacija zraka nastaje zbog različita zagrijavanja zraka iznad kopna i mora i zbog različita sastava i oblika tla. S tim u vezi pojavljuju se karakteristični lokalni vjetrovi s mora i kopna. Najpoznatiji kontinentalni vjetrovi su košava, sjeverac te južni vjetar. Režim vjetrova na nekome mjestu može se grafički prikazati pomoću ruže vjetrova. Prema jakosti vjetrovi se nazivaju tišina (kad nema vjetra), lahor, povjetarac, slab vjetar, umjeren vjetar, jak vjetar, olujni vjetar, orkanski vjetar i orkan.

Kako bi se dobila što preciznija slika o ugroženosti određenog područja od olujnog i orkanskog nevremena potrebno je, uz analizu smjera i jačine vjetra, analizirati i broj dana s jakim i olujnim vjetrom. Tablično prikazani podaci odnose se na cjelokupni prostor Županije, ali kao takvi uz manja odstupanja predstavljaju vjerodostojne brojčane pokazatelje za područje Općine. Postoje i iznimne situacije kada navedeni  podaci nisu u potpunosti adekvatan pokazatelj, a to je u sljedećim slučajevima:

- u hladnom dijelu godine javljaju se prodori hladnog zraka sa sjevera i sjeveroistoka te je u takvim vremenskim situacijama moguć jak pa čak i olujan sjeveroistočni (NE) vjetar,

- u ljetnim mjesecima dolazi do jakog miješanja zraka, razvijaju se grmljavinski oblaci te se stvaraju uvjeti za ljetne oluje koje karakterizira jak, odnosno olujan vjetar praćen pljuskom kiše i grmljavinom, a nerijetko i tučom.

Tablica 50: Broj dana s jakim i olujnim vjetrom za meteorološku postaju Gospić

| MJESECI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | GOD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ DANA S JAKIM VJETROM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SRED | 0,6 | 0,9 | 1,4 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 1,4 | 1,6 | 9,2 |
| STD | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,0 | 1,2 | 0,4 | 0,8 | 0,2 | 0,8 | 1,4 | 2,3 | 2,5 | 8,8 |
| MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MAKS | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | 34 |
| BROJ DANA S OLUJNIM VJETROM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SRED | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| STD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Izvor: Državni hidrometeorološki zavod

Slika 8: Godišnja ruža vjetra za meteorološku postaju Gospić

Izvor: Državni hidrometeorološki zavod

U Gospiću je najveća učestalost vjetra iz sjevernog kvadranta (NNW 10.3%, N 8.9% i NNE 9.9%) koji se javlja tijekom cijele godine s podjednakom relativnom čestinom. Nešto je povećana i učestalost WSW smjera (7.2%) koji se najčešće javlja ljeti. Ostali smjerovi se javljaju rjeđe, između 1% i 5.5%.

Tišina u Gospiću se javlja često (19.0%). Vjetar jačine 1–3 Bf je najčešći s relativnom čestinom 78.0%. Umjerenog vjetra (4–5 Bf) zabilježeno je samo 2.8%, a jakog samo 0.2%. U promatranom 20-godišnjem razdoblju nije zabilježen olujni vjetar ni u jednom klimatološkom terminu. Najjači vjetar je bio 7 Bf i to iz smjerova ESE, SE i SSE. U Gospiću najveći broj dana s jakim vjetrom bio je u studenom 2000. i u prosincu 1999. po 10 dana.

6.3.5. Uzrok pojave vjetra

Razlika u temperaturi zraka  i razlike u tlaku zraka, pokreće kretanje zraka u prostoru i izražava se u jedinicama za brzinu vjetra kao m/s čvorovima. Međunarodna jedinica za mjerenje brzine vjetra je "beaufort" (bofor).

6.3.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed vjetra

Vodoravno strujanje zraka nejednake snage, intenziteta i pravca, rezultira kretanjem slojeva zraka poznate kao "vjetar".

6.3.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed vjetra

Ignoriranje upozorenja o pojavi jakih vjetrova značajno utječe na stanovništvo te poljoprivrednu proizvodnju. Ne provođenje pravovremenih mjera zaštite rezultira simptomima kod stanovništva te stočnog fonda i propadanja uroda.

6.3.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Vjetar

Orkanski vjetar je onaj koji, prema Beaufortovoj ljestvici za ocjenu jačina vjetra, ima 12 bofora ili brzinu od 32,7 do 36,9 m/s, odnosno 118 do 133 km/h. Orkansko nevrijeme stvara štete u poljoprivredi, cestovnom prometu kao i području elektroprivrede i telefonskog prometa te opskrbe vodom.

6.3.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed vjetra na život i zdravlje ljudi

Posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju se ukupnim brojem ljudi (dobiven jednostavnim zbrajanjem, bez podnerivanja) za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani, zbrinuti i sklonjeni.

Pojava orkanskog nevremena može dovesti do oštećenja ili rušenja stabala kao i do građevinskih objekata uslijed čega se mogu javiti ljudske žrtve. Procjenjuje se da će posljedicama pojave orkanskog nevremena biti zahvaćeno više od 0,036% stanovnika Općine.

Tablica 51: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Vjetar

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Broj stanovnika | Odabrano |
| 1 | Neznatne | <0,001 |  |
| 2 | Malene | 0,001 – 0,0046 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047 – 0,011 |  |
| 4 | Značajne | 0,012 – 0,035 |  |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 | X |

6.3.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed vjetra na gospodarstvo

Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu nastalu utjecajem prijetnje. Materijalna šteta s posljedicama po gospodarstvo prikazuje se u odnosu na proračun Općine.

S obzirom na štete koje su vjerojatne na području Općine uslijed pojave orkanskog nevremena, posljedice su procijenjene značajnim, odnosno očekuje se šteta veća od 20% proračuna Općine.

Tablica 52: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Vjetar

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | % proračuna | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 - 1 |  |
| 2 | Malene | 1 - 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 - 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 - 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 | X |

6.3.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed vjetra na društvenu stabilnost i politiku

Procjena posljedica na društvenu stabilnosti i politiku vezana je na oštećenja zgrada u kojima su smještene ključne institucije i oštećenje kritične infrastrukture.

Posljedice za Društvenu stabilnost i politiku iskazuju se u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja. Kategorija Društvene stabilnosti i politike dobiva se srednjom vrijednosti kategorija Kritične infrastrukture (KI) i Ustanova/građevina javnog i društvenog značaja.

Društvena stabilnost = KI+Građevine ustanovejavnog društvenog značaja2

Ukupna materijalna šteta prikazana je u odnosu na proračun Općine, ako je šteta na kritičnoj infrastrukturi od značaja za funkcioniranje društva, točnije samouprave u cjelini.

Uslijed pojave jakog vjetra može doći do oštećenja krovova građevina od javnog i društvenog značaja.  U elektroprivredi i HPT prometu može doći do kidanja električnih i telefonskih vodova, rušenja nosača, a u prometu opasnost može predstavljati poradi rušenja stabla i grana na prometnice.

Procjenjuje se da će eventualno nastale štete na kritičnu infrastrukturu imati neznatan utjecaj na proračun Općine.

S obzirom na to da se posljedice društvene stabilnosti i politike iskazuju u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja procijenjeno je da bi ukupna materijalna šteta uzrokovana događajem s najgorim mogućim posljedicama uslijed olujnog nevremena imala umjeren utjecaj na proračun Općine.  Procjenjuje se da bi nastala šteta bila veća od 0,5% proračuna.

Tablica 53: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Vjetar

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Štete/gubici na kritičnoj infrastrukturi |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | % proračuna | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 - 1 |  |
| 2 | Malene | 1 - 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 - 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 - 25 | X |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

Tablica 54: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na ustanove, građevine od javnog, društvenog značaja – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Vjetar

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Štete/gubici na ustanovama/građevinama javnog društvenog značaja |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | % proračuna | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 - 1 |  |
| 2 | Malene | 1 - 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 - 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 - 25 | X |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

Tablica 55: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Vjetar

| Kategorija | Ustanove/građevine javnog, društvenog interesa | Kritična infrastruktura | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 | X | X | X |
| 5 |  |  |  |

6.3.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed vjetra

Tablica 56: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Vjetar

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost/frekvencija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija | Odabrano |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Malene | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina | X |
| 4 | Značajne | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

6.3.7. Najvjerojatniji neželjeni događaj – Vjetar

Olujni je vjetar onaj koji prema Beaufortovoj ljestvici za ocjenu jačina vjetra, ima 8 stupnjeva (bofora) ili brzinu od 17,2 do 20,7 m/s, odnosno, 62 do 74 km/h. Olujni vjetar stvara velike štete na imovini, poljoprivrednim i šumarskim dobrima (čupanje drveća, lomljenje grana), raznim građevinskim objektima te u prometu.

6.3.7.1. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed vjetra na život i zdravlje ljudi

S obzirom na to da se posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju ukupnim brojem ljudi za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu od nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani i sklonjeni. Procijenjeno je da pojava jakog vjetra ima neznatne posljedice na život i zdravlje stanovništva Općine.

Tablica 57: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Najvjerojatniji neželjeni događaj – Vjetar

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Broj stanovnika u % | Odabrano |
| 1 | Neznatne | <0,001 | X |
| 2 | Malene | 0,001 – 0,0046 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047 – 0,011 |  |
| 4 | Značajne | 0,012 – 0,035 |  |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 |  |

6.3.7.2. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed vjetra na gospodarstvo

Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu nastalu utjecajem prijetnje. Materijalna šteta s posljedicama po gospodarstvo prikazuje se u odnosu na proračun Općine.

Olujni vjetar može izazvati štete na usjevima, gubitak jednogodišnjih i višegodišnjih uroda, smanjenje prinosa i dr.

Olujni vjetar može smanjiti poljoprivrednu proizvodnju do 30% ovisno o vegetacijskom stadiju poljoprivrednih usjeva. Procjenjuje se da bi nastala šteta bila veća od 0,5% proračuna.

Tablica 58: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo – Najvjerojatniji neželjeni događaj – Vjetar

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | % proračuna | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 - 1 |  |
| 2 | Malene | 1 - 5 | X |
| 3 | Umjerene | 5 - 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 - 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

6.3.7.3. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed vjetra na društvenu stabilnost i politiku

Procjena posljedica na društvenu stabilnosti i politiku vezana je na oštećenja zgrada u kojima su smještene ključne institucije i oštećenje kritične infrastrukture.

Prilikom olujnih vjetrova najviše je ugrožena nadzemna elektro  distribucijska mreža koja zna pretrpjeti znatne kvarove koji za posljedicu znaju imati kraće prekide u snabdijevanju električnom energijom. Olujno nevrijeme može prouzročiti oštećenja na krovovima građevina od javnog i društvenog značaja (rušenje i odnošenje krovova).

Tablica 59: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Najvjerojatniji neželjeni događaj - Vjetar

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Štete/gubici na kritičnoj infrastrukturi |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | % proračuna | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 - 1 | X |
| 2 | Malene | 1 - 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 - 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 - 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

Tablica 60: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na ustanove, građevine od javnog, društvenog značaja – Najvjerojatniji neželjeni događaj - Vjetar

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Štete/gubici na ustanovama/građevinama javnog društvenog značaja |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | % proračuna | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 - 1 | X |
| 2 | Malene | 1 - 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 - 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 - 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

Tablica 61: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Najvjerojatniji neželjeni događaj - Vjetar

| Kategorija | Ustanove/građevine javnog, društvenog interesa | Kritična infrastruktura | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X | X | X |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

6.3.7.4. Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed vjetra

Tablica 62: Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja – Vjetar

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost/frekvencija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija | Odabrano |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Malene | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Značajne | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine | X |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

6.3.8. Matrica ukupnog rizika – Ekstremne vremenske pojave (Vjetar)

RIZIK:

Ekstremne vremenske pojave – Vjetar (kretanje zračnih masa općenito)

NAZIV SCENARIJA:

Pojava vjetra na području Općine

Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Život i zdravlje ljudi                                                Gospodarstvo                                  Društvena stabilnost i politika

Najvjerojatniji neželjeni događaj

Život i zdravlje ljudi                                                Gospodarstvo                                  Društvena stabilnost i politika

6.3.9. Izvor podataka

- Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ, 2025.god.)

- Kriteriji za izradu smjernica koje donose čelnici područne (regionalne) samouprave za potrebe izrade Procjena rizika od velikih nesreća na razinama jedinica lokalnih i područnih (regionalnih) samouprave, DUZS, 2016.god.

- Pravilnik o smjernicama za izradu Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne Novine” br. 65/16)

- Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, 2016.god., Izmjene i dopune iz 2019.god.

- Smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća na području Ličko - senjske županije, 2017.god.

- Zakon o sustavu civilne zaštite (“Narodne Novine” br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22)

6.4. RIZIK – Ekstremne vremenske pojave – Snijeg i led (padaline)

6.4.1. NAZIV SCENARIJA – Pojava snijega i leda na području Općine

Naziv scenarija

Pojava snijega i leda na području Općine

Grupa rizika

Ekstremne vremenske pojave

Rizik

Snijeg i led (padaline)

Radna skupina

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Donji Lapac

Nositelj: Općina Donji Lapac i Visočica komunalac d.o.o.

Izvršitelj: Komunalni redar Općine Donji Lapac i Direktor Visočica Komunalac d.o.o.

6.4.2. Uvod – Snijeg i led

Snijeg nastaje kristalizacijom vode u atmosferi. Snijeg nastaje prvo u oblacima gdje se svi snježni kristali formiraju direktno iz vodene pare. Svaka pahulja snijega može nastati od samo jednog ili više spojenih kristala, dok se pri višim temperaturama grade od velikog broja kristala i svi padaju na zemlju u obliku veoma malih snježnih grudica. Rast svakog snježnog kristala će početi u oblaku. Superzasićenu vodenu paru formiraju molekule vode koje se kondenziraju oko sićušnih čestica prašine.

Snježni kristali pri nastajanju poprimaju oblik šesterokuta, tj. heksagonalni oblik, no kako se čini svaki od tih kristalića je različit. Temperatura i vlažnost pri kojima nastaju kristali, čimbenici su koji odlučuju o osnovnom obliku buduće pahuljice. Pri različitim temperaturama zraka nastaju različite vrst kristala. Tijekom padanja iz oblaka prema tlu ti kristalići se međusobno sudaraju, spajaju, razbijaju, djelomično tope ili spajaju s kišnim kapima pa to sve utječe na konačan oblik snježne pahuljice. Iz tog razloga je snijeg koji pada najčešće nepravilnog oblika. Ponekad se pomiješa i nekoliko vrsta kristala. Npr. šuplji štapići koji nastaju u zraku hladnijem od -6 °C (21 stupanj Fahrenheita) mogu se djelomično ili potpuno pretvoriti u tanke pločice u slučaju da padaju kroz sloj zraka koji je topliji od -6 °C. Iako većina ljudi snijeg zamišlja kao pravilnu pahuljicu, snježna pahuljica je zapravo sačinjena od mnogo kristalića koji su se međusobno slijepili.

Snježni kristali poprimaju heksagonalni oblik zbog toga što se dva atoma vodika iz jedne molekule vode spajaju s drugim atomima vodika ostalih molekula vode i tako dalje. Snježne pahuljice su nakupine snježnih (ledenih) kristala. Većina pahuljica ima promjer oko 1 cm. No, pod određenim okolnostima mogu nastati i pahulje veće od 5 cm u promjeru. Za to su potrebne temperature zraka oko nule, lagani vjetar i nestabilna atmosfera uz konvekciju. Ne postoje službena mjerenja veličine snježnih pahuljica, a neke neslužbene dojave javljaju o pahuljama koje su imale i nevjerojatnih 30-ak cm u promjeru.

Vidljiva sunčeva svjetlost je bijele boje. Većina tvari u prirodi upijaju (apsorbiraju) dio sunčeve svjetlosti koja im daje njihovu boju. Snijeg, međutim, odbija (reflektira) većinu sunčevog svjetla. Složena struktura snježnih kristala rezultira time da snijeg ima bezbroj malih površina s kojih se sunčeva svjetlost uspješno odbija (poput bezbroj malih zrcala). Ono malo svjetla što se ipak uspije upiti upija se ravnomjerno u vidljivom dijelu spektra što rezultira time da snijeg dobiva bijelu boju.

Istraživanja pokazuju da nikad nije prehladno za padanje snijega. Može sniježiti i na iznimno niskim temperaturama zraka ako postoji vlaga i dizanje ili hlađenje zraka. Točno je da snijeg najčešće pada na temperaturi zraka oko 0°C jer topliji zrak može sadržavati više vlage. Temperature zraka trebaju biti oko ili ispod 0°C da bi snijeg nastao. No, događa se da su temperature u sloju atmosfere gdje snijeg nastaje dovoljno niske, niže nego na površini tla. Tada je moguće da snijeg pada, iako je temperatura zraka iznad 0 °C. Takav snijeg uglavnom je vlažan i topi se u dodiru s tlom. Druga mogućnost je da je prije početka padanja snijega toplije, a snijeg donosi sa sobom hladniji zrak. Takav snijeg zadržava se na tlu.

Najmekši snijeg (snijeg s najmanje gustoće) pada pri temperaturama zraka oko -10 °C uz slab vjetar. Kad postane hladnije od -16 °C struktura snježnih kristala se mijenja i oni postaju sve manji te pri taloženju između njih ostaje manje zraka što snježni pokrivač čini gušćim (tvrđim).

Temperatura površine snijega ovisi o temperaturi zraka iznad njegove površine. Što je niža temperatura zraka niža je i temperatura površine snijega. U dubljem snijegu snijeg je sve topliji kako se ide prema tlu jer je bliži toplini koju čuva tlo. Tlo je toplo od energije koju je upilo tijekom ljeta i koju sad polako ispušta u snijeg koji je dobar izolator. Zamislite da je vaša kuća tlo, a krov granica tla i snijega koji se nalazi na tlu (iznad krova). Toplina iz kuće polako kroz krov zahvaća i prve slojeve snijega uz tlo.

Na lokalnoj razini, dakle na malim udaljenostima kao što su dvije susjedne kuće ili susjedna mjesta presudnu ulogu za nejednaku dubinu snijega ima jačina vjetra tijekom i nakon padanja snijega kao i konfiguracija terena (izloženost vjetru, suncu, itd.). Na regionalnoj ili državnoj razini razlozi su drukčiji. U nekim dijelovima države ili regije je palo i količinski manje snijega, a negdje nije uopće morao padati, ovisno o putanji snježnih oblaka i klimi regije.

Snijeg je dobar prirodni izolator. Svjež netaknut snijeg sadrži veliki postotak zraka zarobljenog između ledenih kristalića. Kako se taj zrak ne može micati prijenos topline je gotovo onemogućen. Jednostavnije, ako imate prozor s jednim staklom, zimi će vam biti hladnije nego da imate prozor s dva stakla. Snježni pokrivač se može zamisliti kao prozor s jako mnogo stakala. Između svakog stakla zrak stoji i ako je s jedne strane prozora jako hladno ta hladnoća neće prodrijeti na drugu stranu prozora. Svježe napadali snijeg sadrži i do 95% zarobljenog zraka.

Prognoze za padanje snijega sve su točnije te se i dalje popravljaju, no snijeg ostaje jedan od najtežih vremenskih izazova za meteorologe. Jedan od razloga je i taj što su postaje za motrenje (meteorološke postaje) prerijetke da bi dale točniju prognozu količine snijega. Zatim, vrlo je tanka temperaturna granica između oborine u obliku snijega i kiše (često i desetinke stupnja Celzija). Ako temperatura zraka bude samo malo viša od prognozirane, padat će kiša i prognoza je kriva i obrnuto.

Ledena kiša vrsta oborine koja započinje kao snijeg koji se na putu do zemlje otopi dok prolazi kroz sloj zraka s temperaturom iznad nule, a potom prođe kroz sloj zraka kojem je temperatura ispod 0 °C. Kapljice ledene kiše se ohlade ispod točke ledišta, ali se ne zalede sve dok ne padnu na predmete s temperaturom ispod nule (npr. dalekovodi, ceste itd.). Prilikom zaleđivanja na cestama stvara poledicu.

Poledica se javlja u hladnijem dijelu godine kad na Zemljinu podlogu, ohlađenu ispod 0°C, padaju pothlađene kapljice kiše koje se odmah zalede. One tada stvore homogeni sloj leda debeo i po nekoliko milimetara. Jaka poledica osobito je opasna u cestovnom prometu. Poledica se u narodu običava zvati ledena kiša. Ledena spada među najopasnije vremenske pojave jer može izazvati strahovit probleme. Ledena kiša je znak temperaturne inverzije u zraku, kada je u donjem sloju troposfere uz tlo vrlo hladno (ispod 0 °C), a iznad struji topli zrak. Oborina koja iz oblaka često pada kao snijeg prolazi kroz sloj toplog zraka, tu se snijeg otapa i pretvara u kišu. Zatim kapljice kiše ulaze u sloj hladnog zraka i kapljice postaju pothlađene te se lede u dodiru s tlom. Poznati su ekstremni slučajeve kada je ova pojava ledom okovala čitave regije, pa led debeo nekoliko centimetara ili više, pod svojim velikim teretom, ruši stabla, dalekovode i stupove.

6.4.3. Prikaz utjecaja tuče na kritičnu infrastrukturu (KI)

| Utjecaj | Sektor |
| --- | --- |
| X | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga) |
| X | Promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet unutarnjim plovnim putevima) |
|  | Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima) |
| X | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
| X | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe) |
|  | Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja) |
| X | Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
|  | Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
| X | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

6.4.4. Kontekst – Snijeg i led

Snijeg može predstavljati ozbiljnu poteškoću za normalno odvijanje svakodnevnih aktivnosti kao što je npr. cestovni promet ili može predstavljati opterećenje na građevinskoj infrastrukturi (dalekovodi, zgrade i dr.). Za prvu ocjenu ugroženosti od snijega analizira se učestalost padanja snijega, maksimalna visina novog snijega, maksimalna visina snježnog pokrivača po mjesecima te procjena očekivane godišnje maksimalne visine snježnog pokrivača za povratni period od 50 godina.

Za Liku su karakteristične velike snježne oborine, pa je snijeg važan klimatski element. Ima pozitivan agroklimatski učinak (štiti ozime usjeve od hladnoće), međutim, stvara i velike teškoće u prometnom, prvenstveno cestovnom povezivanju preko ovog prostora. Pouzdaniju sliku o snježnim oborinama daju pokazatelji meteorološke stanice Gospić: broj dana s padanjem snijega (prosječno iznosi 30 dana), vremenski raspon od srednjeg prvog do srednjeg posljednjeg dana s padanjem snijega (iznosi čak 163 dana) i, osobito važan, srednji broj dana sa snježnim pokrivačem na tlu (prosječno godišnje 55 dana).

Visina snijega i niske temperature u Srednjoj Lici dosežu visoke ekstremne vrijednosti. Zimi se ovdje akumuliraju hladne zračne mase (polarne, a rjeđe i arktičke) koje iz sjeveroistočne Europe struje prema Mediteranu. Tada su temperature veoma niske (u veljači 1956. g. u Gospiću je zabilježen apsolutni minimum od – 33,5 °C).

Snježne prilike ličke visoravni prema podacima glavne meteorološke postaje Gospić na 564 m n. v. ukazuju na odlike prostora u kojem je smještena većina naselja i prometnice pa mogu koristiti kao prva informacija o snježnom riziku.

Padanje snijega može se očekivati svake godine. U prosjeku to je oko 12,8 dana godišnje. U promatranih zima najviše snježnih dana bilo je tijekom zime 2001.god. (23 dan) i 2005.god. (22 dana), a najmanje 2000.god. (5 dana).  Snijeg se javlja od listopada do svibnja. Od prosinca do ožujka javlja se svake godine (s izuzecima) i prosječno pada 1 - 10 dana u pojedinom mjesecu. Najviše dana sa snježnim pokrivačem zabilježeno je 2003.god. (80 dana), a najmanje 2014.god. (11 dana).

Maksimalne visine novog snježnog pokrivača od listopada do svibnja veće su od oko 40 cm. Maksimalna dnevna visina novog snježnog pokrivača izmjerena je 2004.god. (41 cm). Maksimalne dnevne visine snježnog pokrivača izmjerene su 2003.god. (87 cm).

Rizik od poledice najveći u zimskim mjesecima prosincu, siječnju, veljači, ali i u ožujku, kada u prosjeku mjesečno ima 8 do 9 dana rizičnih za stvaranje poledice. Najveći srednji broj dana s mogućom poledicom pokazuje veljača koja ima i najveće varijacije. U svibnju i listopadu je ugroženost od poledice mala, dok u ostalim mjesecima rizika od poledice gotovo nema.

Velik prosječni broj dana s poledicom u gorskom dijelu posljedica je niskih temperatura koje se javljaju zimi i veće količine oborine. Osim u povišenim predjelima, poledica je vjerojatna i u dolinama u kojima su minimalne temperature prosječno niže i učestalije. Treba napomenuti da Lika, ako isključimo planinu Velebit, prima prosječno manje količine oborine u zimskim mjesecima nego Gorski kotar, pa je i rizik od poledice ovdje nešto manji.

Pojava zaleđenih kolnika može biti uzrokovana meteorološkim pojavama ledene kiše, poledice i površinskog leda (zaleđeno i klizavo tlo). To su izvanredne meteorološke pojave koje u hladno doba godine ugrožavaju promet i ljudsko zdravlje, a u motriteljskoj praksi Republike Hrvatske opažaju se i bilježe.

Ledena se kiša odnosi na kišu sačinjenu od prehladnih kapljica koje se u doticaju s hladnim predmetima i tlom zamrzavaju te stvaraju glatku ledenu koru na zemlji meteorološkog naziva poledica. Ta se poledica kao meteorološka pojava ne smije zamijeniti s površinskim ledom koji pokriva tlo te nastaje otapanjem snijega i stvaranjem ledene kore ili smrzavanjem kišnih barica. Opisane će se pojave, vezane uz zaleđivanje kolnika, u daljnjem tekstu nazivati zajedničkim imenom poledica.

Samo opažanje navedenih meteoroloških pojava, ograničeno na meteorološke postaje, za potrebe procjene ugroženosti od poledice nije dovoljno. Potreban je općeniti kvantitativni kriterij izražen pomoću mjerljivih veličina koji će odrediti potencijalne uvjete za pojavu svih uzroka zaleđenih kolnika na širem području. Povoljni, odnosno, potencijalni meteorološki uvjeti za stvaranje poledice pri tlu pojavljuju se u onim danima kada se javlja oborina (oborinski dani s dnevnom količinom oborine Rd ≥ 0,1 mm) i temperatura zraka je pri tlu  0 °C, odnosno, na 2 m  3 °C. Potonji je kriterij dobiven istraživanjem odnosa temperatura zraka na 2 m visine (standardna meteorološka kućica) i pri tlu (na 5 cm iznad tla) i primjenjuje se za lokacije gdje nema mjerenja temperatura zraka pri tlu. U ovoj će se meteorološkoj podlozi za procjenu ugroženosti analizirati godišnji hod broja takvih dana kao pokazatelj najugroženijih mjeseci, obzirom na pojavu poledice.

Sinoptičke situacije pri kojima se najčešće ostvaruju povoljni uvjeti za nastanak poledice, odnosno, zaleđenih kolnika, javljaju se od jeseni do proljeća. U kasnu jesen, početkom zime i u rano proljeće karakteristično je premještanje brzo pokretnih ciklonalnih i frontalnih sustava sa sjeverozapada ili jugozapada. Takvi su sustavi često praćeni naglim promjenama vremena. Pri nailasku sustava javlja se oborina i pritječe topliji zrak, a nakon prolaska sustava oborina prestaje, a temperatura se snižava. Pad temperature može dovesti do smrzavanja oborine i pojave zaleđivanja kolnika. S druge strane, u jesen i kasnoj zimi učestalo se javljaju stacionarni anticiklonalni tipovi vremena sa slabim strujanjem. U kontinentalnom nizinskom dijelu tada prevladava vedro ili maglovito vrijeme (često i niska slojevita naoblaka), dok je na Jadranu i u gorju sunčano i vedro. Pri anticiklonalnom tipu vremena mala je turbulentna razmjena zraka i stabilna stratifikacija atmosfere pa se u nizinama zrak postupno ohlađuje. U slučaju da ovakva situacija nastupa nakon premještanja nekog oborinskog sustava, niske temperature tada dovode do smrzavanja prethodno pale oborine i pojave zaleđenih kolnika. Takve situacije iziskuju posebne analize i nisu obuhvaćene ovim prikazom. Zato je učestalost poledice na cestama vjerojatno nešto veća od prikazanih rezultata.

Godišnji prosjek na meteorološkoj postaji u Gospiću je 47 povoljnih dana za poledicu, dok je maksimalno je zabilježeno 67, 1995., a minimalno 17 dana 1989. godine.

Tablica 63: Prikaz godišnjeg hoda broja dana s dnevnom količinom oborine (Rd ≥ 0,1 mm i tmin5cm ≤ 0,0 °C) i kada je temperatura zraka pri tlu ≤ 0 °C, odnosno na 2 m ≤ 3 °C

| BROJ DANA S POLEDICOM (Rd ≥ 0,1 mm i tmin5cm ≤ 0,0 °C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SRED | 7,7 | 8,7 | 8,0 | 4,4 | 0,9 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 1,5 | 6,3 | 8,6 | 46,6 |
| STD | 4,1 | 4,7 | 3,6 | 1,7 | 1,1 | 0,5 | 0,0 | 0,2 | 0,8 | 1,4 | 3,6 | 4,3 | 11,9 |
| MIN | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| MAKS | 14 | 20 | 15 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 15 | 18 | 67 |

Izvor: Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ), 2014.god

Tablica 64: Prikaz vremenskih pojava iz skupine snijeg i led

| Naziv vremenske pojave | Opis vremenske pojave |
| --- | --- |
| Kiša koja se smrzava | Kiša temperature ispod nula koja pada u tekućem stanju i ledi se na drveću i tlu tako da je sve pokriveno tankim slojem leda |
| Poledica | Kiša pada po danu, a po noći se mokro tlo zaledi. |
| Rosulja koja se smrzava | Oborina temperature ispod nule koja pada u tekućem stanju, čije kapljice su manje od 0,5 mm u promjeru, lebde u zraku, padaju iz stratusa i lede se na drveću i tlu. |
| Bijela rosa | Oborina koja se kondenzira na travi i drugim objektima pri tlu te se potom smrzne. |
| Snijeg | Oborina sastavljena od ledenih kristala koji su većinom razgranati kao pahuljice, pada na temperaturi ispod nule. |
| Solika | Oborina u čvrstom stanju od bijelih i neprozirnih ledenih zrna, koja je okrugla ili čunjasta promjera 2 – 5 mm, prethodi snijegu ili pada da snijegom i kišom pri temperaturi od nula stupnjeva, zrna su prhka i drobe se, lako se lome, odskaču kao elastične kuglice, raspršuju se te šušte dok padaju. |
| Zrnati snijeg | Kada je hladno pada iz stratusa umjesto rosulje, promjera manjeg od 1 mm, zrna su spljoštena (duguljasta), ne šušti, ne odskače i ne drobi se. |
| Ledena zrna | Oborina od prozirnih ili polu – prozirnih ledenih zrnaca, okruglih ili nepravilnih, promjera manjeg od 5 mm, pada ljeti i u toplo doba godine zajedno s kišom. |
| Tuča | Oborina u čvrstom stanju od okruglih ili nepravilnih komadića leda, promjera većeg od 5 mm, pada iz velikih grmljavinskih oblaka kada je temperatura iznad nula stupnjeva u toplo doba godine zajedno s kišom i ledenim zrnima. |
| Ledene iglice | Pada u obliku sitnih ivera i štapića, pločica, iglica ili sitnih kristalića drugih oblika koji su tako lagani da lebde, padaju pri sunčanom vremenu na temperaturi nižoj od minus 10 stupnjeva, svjetlucaju u zraku i na tlu. |
| Mraz | Stvara se na tlu, na predmetima na tlu i na drveću pri temperaturi nižoj od 0 stupnjeva, u obliku sitnih iglica, a na staklu nastaju ruže. Uglavnom nastaje po noći depozicijom vodene pare koja se kasnije ledi. |
| Inje | Oborina koja se hvata na predmete kada preko njih struju hladna magla u kojoj ima štapića ili kristalića leda, nastaje po danu i po noći hvatanjem gotovih kristalića leda. |
| Sugradica | Pada s kišom i tučom. |
| Ledena magla | Magla sastavljena od sitnih ledenih kristala koji su tako sitni da ih ne vidimo ali stvaraju inje na granama i predmetima. |
| Magla s injem | Magla sastavljena od sitnih kapljica i kristalića leda. |
| Snježna vijavica | Vjetar koji nosi napadani snijeg. |
| Niska snježna vijavica | Vjetar koji nosi napadani snijeg u sloju nižem od čovjeka. |
| Visoka snježna vijavica | Vjetar koji nosi napadani snijeg u sloju višem od čovjeka. |
| Susnježica | Snijeg i kiša. |

Izvor: Crometeo, vremenske pojave, 2018.god.

Tablica 65: Broj dana sa snježnim oborinama na meteorološkoj postaji Gospić

| MJESECI | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | GOD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BROJ DANA S PADANJEM SNIJEGA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SRED | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 4,2 | 7,5 | 6,7 | 8,0 | 6,5 | 2,1 | 0,2 | 0,0 | 35,5 |
| STD | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,2 | 3,5 | 4,1 | 4,8 | 4,0 | 1,7 | 0,5 | 0,0 | 10,9 |
| MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1, | 0 | 0 | 0 | 12 |
| MAKS | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 17 | 14 | 19 | 13 | 5 | 2 | 0 | 51 |
| MAKSIMALNA VISINA NOVOG SNIJEGA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAKS | 0 | 0 | 0 | 7 | 37 | 50 | 40 | 64 | 38 | 40 | 10 | 0 | 64 |
| MAKSIMALNA VISINA SNJEŽNOG POKRIVAČA (cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAKS | 0 | 0 | 0 | 7 | 68 | 65 | 75 | 117 | 57 | 62 | 10 | 0 | 117 |
| MAKS – T50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117 |

Izvor: Državni hidrometeorološki zavod

Tablica 66: Prikaz broja dana s poledicom – Meteorološka postaja Gospić

| Mjesec | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | Zbroj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Godina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 2001. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 2002. | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 |
| 2003. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 3 |
| 2004. | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 2005. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 2006. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 2007. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 2009. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 2010. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 2011. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 |
| 2012. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 2014. | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 2015. | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 2016. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018. | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 5 |
| 2019. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Izvor: Državni hidrometeorološki zavod, 2020.god.

6.4.5. Uzrok snijega i leda

Sublimacija vodene pare uslijed niskih temperatura uslijed dizanja i hlađenja zraka.

6.4.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed snijega i leda

Nagla pojava velikih količina snijega i leda u zimskom dijelu godine.

6.4.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed snijega i leda

Nespremnost i slaba pripremljenost stanovništva i zimskih službi.

6.4.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Snijeg i led

Velike snježne oborine mogu za posljedicu imati prekid prometa, što može izazvati kratkotrajan prekid opskrbe stanovništva hranom, otežano pružanje zdravstvene pomoći, prekid rada u gospodarskim objektima zbog nemogućnosti dolaska radnika na posao te prekide u opskrbi električnom energijom zbog prekida u sustavu prijenosa električne energije. Isto tako, moglo bi doći do pada telekomunikacijskog sustava ako se radi o vanjskoj mreži.

Za vrijeme zimskog perioda moguća je pojava ledene pijavice, pojave koja nanosi velike štete na agrarnim područjima te kritičnoj infrastrukturi, a moguće su i štete na stambenim objektima.

6.4.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed snijega i leda na život i zdravlje ljudi

Posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju se ukupnim brojem ljudi (dobiven jednostavnim zbrajanjem, bez podnerivanja) za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani, zbrinuti i sklonjeni.

Radi loše pripremljenosti za zimske uvjeti postoji mogućnost smrzavanja stanovništva uslijed nedovoljno zagrijanih prostora u kojima borave, oštećenja i rušenja stambenih objekata uslijed velikih količina snijega te odsječenost stanovništva, nedostatak hrane, pitke vode i ogrjeva, nedostatak lijekova što ujedno ukazuje i na potrebu za evakuacijom pojedinih stanovnika.

Procjenjuje se da će broj stanovnika koji će biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica pojave snijega i leda prelaziti 0,036% ukupnog stanovništva Općine. Što predstavlja katastrofalne posljedice na život i zdravlje ljudi.

Tablica 67: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Snijeg i led

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Broj stanovnika u % | Odabrano |
| 1 | Neznatne | <0,001 |  |
| 2 | Malene | 0,001 – 0,0046 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047 – 0,011 |  |
| 4 | Značajne | 0,012 – 0,035 |  |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 | X |

6.4.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed snijega i leda na gospodarstvo

Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu nastalu utjecajem prijetnje. Materijalna šteta s posljedicama po gospodarstvo prikazuje se u odnosu na proračun Općine.

S obzirom na utjecaj snijega i leda na gospodarstvo, odnosno gubitke u poljoprivrednoj proizvodnji i gospodarskim objektima, opskrbi vodom, hranom, električnom energijom poteškoće u prometu, gospodarskom sektoru (otežano poslovanje, pad proizvodnje), procjenjuje se da će snijeg i led imati značajan utjecaj na gospodarstvo, odnosno da će štete uzrokovane prijetnjom biti veće od 20% sredstava proračuna Općine.

Tablica 68: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Snijeg i led

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | % proračuna | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 - 1 |  |
| 2 | Malene | 1 - 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 - 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 - 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 | X |

6.4.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed snijega i leda na društvenu stabilnost i politiku

Procjena posljedica na društvenu stabilnosti i politiku vezana je na oštećenja zgrada u kojima su smještene ključne institucije i oštećenje kritične infrastrukture.

Posljedice za Društvenu stabilnost i politiku iskazuju se u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja. Kategorija Društvene stabilnosti i politike dobiva se srednjom vrijednosti kategorija Kritične infrastrukture (KI) i Ustanova/građevina javnog i društvenog značaja.

Društvena stabilnost = KI+Građevine ustanovejavnog društvenog značaja2

Ukupna materijalna šteta prikazana je u odnosu na proračun Općine, ako je šteta na kritičnoj infrastrukturi od značaja za funkcioniranje društva, točnije samouprave u cjelini.

Uslijed pojave velikih količina snijega i leda može doći do oštećenja dijelova elektroenergetskog sustava te do prekida opskrbe električnom energijom i ostalih energenata, kao i do prekida rada telekomunikacijskog sustava. Moguća su oštećenja na građevinama i ustanovama od javnog i društvenog značaja te oštećenja kulturnih dobara na području Općine. Štete na građevinama se najčešće manifestiraju kao štete na staklenim površinama, krovovima te kao oštećenja zidova.

Tablica 69: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Snijeg i led

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Štete/gubici na kritičnoj infrastrukturi |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | % proračuna | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 - 1 |  |
| 2 | Malene | 1 - 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 - 15 | X |
| 4 | Značajne | 15 - 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

Tablica 70: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na ustanove, građevine od javnog, društvenog značaja – Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Snijeg i led

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Štete/gubici na ustanovama/građevinama javnog društvenog značaja |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | % proračuna | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 - 1 |  |
| 2 | Malene | 1 - 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 - 15 | X |
| 4 | Značajne | 15 - 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

Tablica 71: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Snijeg i leda

| Kategorija | Ustanove/građevine javnog, društvenog interesa | Kritična infrastruktura | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 | X | X | X |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

6.4.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed snijega i leda

Tablica 72: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Snijega i leda

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost/frekvencija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija | Odabrano |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Malene | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina | X |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Značajne | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

6.4.7. Najvjerojatniji neželjeni događaj – Snijeg i led

Jake oborine u obliku snijega stvaraju značajan snježni pokrivač od 30 cm na području Općine, stvaranje poledice uslijed niskih temperatura i izazivaju prometni i energetski zastoj u Općini.

6.4.7.1. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed snijega i leda na život i zdravlje ljudi

Radi loše pripremljenosti za zimske uvjete postoji mogućnost smrzavanja stanovništva uslijed nedovoljno zagrijanih prostora u kojima borave, oštećenja i rušenja stambenih objekata te odsječenost stanovništva, nedostatak hrane, pitke vode i ogrjeva, nedostatak lijekova što ujedno ukazuje i na potrebu za evakuacijom pojedinih stanovnika.

Procjenjuje se da će broj stanovnika koji će biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica pojave snijega i leda prelaziti 0,036% ukupnog stanovništva Općine. Što predstavlja katastrofalne posljedice na život i zdravlje ljudi.

Tablica 73: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Najvjerojatniji neželjeni događaj – Snijeg i led

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Broj stanovnika u % | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 - 1 | X |
| 2 | Malene | 1 - 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 - 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 - 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

6.4.7.2. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed snijega i leda na gospodarstvo

Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu nastalu utjecajem prijetnje. Materijalna šteta s posljedicama po gospodarstvo prikazuje se u odnosu na proračun Općine.

S obzirom na utjecaj poledice na gospodarstvo, koji mogu rezultirati manjim gubicima u trajnim nasadima te rastom broja intervencija hitnih službi, procjenjuje se da će posljedice biti manje od 20% proračuna Općine.

Tablica 74: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo – Najvjerojatniji neželjeni događaj – Snijeg i led

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | % proračuna | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 - 1 |  |
| 2 | Malene | 1 - 5 | X |
| 3 | Umjerene | 5 - 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 - 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

6.4.7.3. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed snijega i leda na društvenu stabilnost i politiku

Moguća su manja oštećenja na prometnicama, krovovima, kulturnim spomenicima, električnim vodovima te vodoopskrbnom sustavu.

Tablica 75: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Najvjerojatniji neželjeni događaj – Snijeg i led

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Štete/gubici na kritičnoj infrastrukturi |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | % proračuna | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 - 1 | X |
| 2 | Malene | 1 - 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 - 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 - 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

Tablica 76: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na ustanove, građevine od javnog, društvenog značaja – Najvjerojatniji neželjeni događaj – Snijeg i led

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Štete/gubici na ustanovama/građevinama javnog društvenog značaja |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | % proračuna | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 - 1 | X |
| 2 | Malene | 1 - 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 - 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 - 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

Tablica 77: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Najvjerojatniji neželjeni događaj – Snijeg i led

| Kategorija | Ustanove/građevine javnog, društvenog interesa | Kritična infrastruktura | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X | X | X |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

6.4.7.4. Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed snijega i leda

Tablica 78: Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja – Snijeg i led

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost/frekvencija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija | Odabrano |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Malene | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Značajne | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine | X |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

6.4.8. Matrica ukupnog rizika – Snijeg i led (padaline)

RIZIK:

Ekstremne vremenske pojave – Snijeg i led (padaline)

NAZIV SCENARIJA:

Pojava snijega i leda na području Općine

Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Život i zdravlje ljudi                                                Gospodarstvo                                  Društvena stabilnost i politika

Najvjerojatniji neželjeni događaj

Život i zdravlje ljudi                                                Gospodarstvo                                  Društvena stabilnost i politika

    - Izvor podataka

- Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ, 2025.god.)

- Kriteriji za izradu smjernica koje donose čelnici područne (regionalne) samouprave za potrebe izrade Procjena rizika od velikih nesreća na razinama jedinica lokalnih i područnih (regionalnih) samouprave, DUZS, 2016.god.

- Pravilnik o smjernicama za izradu Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne Novine” br. 65/16)

- Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, 2019.god. – dopuna iz 2024.god.,

- Smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća na području Ličko - senjske županije, 2017.god.

- Zakon o sustavu civilne zaštite (“Narodne Novine” br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22)

6.5. RIZIK – Ekstremne vremenske pojave – Tuča (padaline)

6.5.1. NAZIV SCENARIJA – Pojava tuče na području Općine

Naziv scenarija

Pojava tuče na području Općine

Grupa rizika

Ekstremne vremenske pojave

Rizik

Tuča (padaline)

Radna skupina

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Donji Lapac

Nositelj: Općina Donji Lapac i DVD Donji Lapac

Izvršitelj: Komunalni redar Općine Donji Lapac i Zapovjednik DVD – a Donji Lapac

6.5.2. Uvod – Tuča

Tuča (grad, krupa) su ledena zrnca koja nastaju u olujnim oblacima velikih vertikalnih dimenzija kad naglo uzlazne i vrtložne struje nose pothlađene kapljice koje se u dodiru sa zrncima leda brzo zalede u zrno tuče. Zrno tuče sve više raste dok zbog svoje težine ne počne padati na zemlju. Zrna tuče obično su veličine graška, ali veoma rijetko i veličine kokošjeg jajeta. Tuča je neobično štetna prirodna pojava, osobito za poljoprivrednu proizvodnju na otvorenom.
Danas se koriste razne metode obrane od tuče. U drugoj polovici dvadesetog stoljeća osobito su bile popularne protugradne rakete koje bi se ispaljivale u olujne oblake. Rakete su bile napunjene kemijskim spojevima koji bi se u oblacima ponašali kao kondenzacijske jezgre pa bi nastao veći broj manjih zrnaca tuče, samim time bi se šteta smanjila. Ipak, nema pouzdanih dokaza o uspješnosti ove zastarjele metode koja se uglavnom još koristi u nekoliko istočnoeuropskih zemalja. Efikasnija, ali znatno skuplja metoda je «oprašivanja oblaka» specijaliziranim zrakoplovima. Važno je istaknuti da je ipak, najsigurniji način otklanjanja štete nastale zbog tuče i drugih prirodnih pojava osiguranje poljoprivrednih površina.

6.5.3. Prikaz utjecaja tuče na kritičnu infrastrukturu (KI)

| Utjecaj | Sektor |
| --- | --- |
|  | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga) |
| X | Promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet unutarnjim plovnim putevima) |
|  | Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima) |
|  | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
| X | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe) |
|  | Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja) |
| X | Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
|  | Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
| X | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

6.5.4. Kontekst – Tuča

Pojava tuče kao ekstremne vremenske pojava čijom pojavom nastaju elementarne nepogode, u posljednje vrijeme sve je češća u različita doba godine čemu je osnovi uzrok prisutnost globalnih klimatskih promjena. Osim velikih šteta u poljoprivredi (sezonske kulture, trajni nasadi, šume) učinci tuče izazivaju i velike štete na građevinama (krovovi, staklenici, infrastruktura), a jačanjem svijesti o očuvanju čovjekovog okoliša zamjetne su i sljedeće posljedice:

- oštećenje trajnih nasada - voćnjaka uzrokovanih tučom, povećana upotrebe fungicida radi zaštite.

Najugroženiji sadržaji na predmetnom području su voćnjaci, a posebno se ulaže i potiče u zaštitu izgradnjom sustava zaštitnih mreža od tuče.

Procjenjuje se da je tuča prirodna pojava čiji se učinci mogu tek djelomično umanjiti, ali isto tako ne može izazvati posljedice obilježja katastrofe ili velike nesreće na području Općine.

Pojave tuča, sugradica i ledena zrna zajedničkim imenom zovu se kruta oborina. Svojim intenzitetom nanose velike štete pokretnoj i nepokretnoj imovini kao i poljoprivredi. Da bi se zaštitile poljoprivredne površine i smanjile štete nastale od tuče, prije više od 30 godina u kontinentalnom dijelu Hrvatske osnovana je obrana od tuče. Državni hidrometeorološki zavod provodi obranu od tuče na ukupnoj površini od 24.100 km2.

Područje Hrvatske nalazi se u umjerenim geografskim širinama gdje je pojava tuče i sugradice relativno česta. Tuča je kruta oborina sastavljena od zrna ili komada leda, promjera većeg od 5 do 50 mm i većeg. Elementi tuče sastavljeni su od prozirnih i neprozirnih slojeva leda. Tuča pada isključivo iz grmljavinskog oblaka Cumulonimbusa, a najčešća je u toplom dijelu godine. Sugradica je isto kruta oborina sastavljena od neprozirnih zrna smrznute vode, okruglog oblika, veličine između 2 i 5 mm, a pada s kišnim pljuskom. Na meteorološkim stanicama bilježi se uz tuču i sugradicu pojava ledenih zrna u hladnom dijelu godine. Ledena zrna su smrznute kišne kapljice ili snježne pahuljice promjera oko 5 mm, koja padaju pri temperaturi oko ili ispod 0°C. Pojave tuča, sugradica i ledena zrna zajedničkim imenom zovu se kruta oborina. Svojim intenzitetom nanose velike štete pokretnoj i nepokretnoj imovini, kao i poljoprivredi.

Tablica 79: Prikaz veličine komada leda i karakterističnih šteta nastalih tučom

| Veličina zrna | Promjer zrna (u mm) |  | Karakteristične štete |
| --- | --- | --- | --- |
|  | od | do |  |
| Zrno pšenice | - | 3 | Nema štete |
| Zrno graška | 4 | 8 | Mala šteta na biljnim kulturama |
| Zrno graha | 9 | 12 | Značajna šteta na voću, poljoprivrednim kulturama i vegetaciji |
| Lješnjak | 13 | 20 | Velika šteta na vegetaciji, šteta na staklu, plastici, boji i drvu |
| Orah | 21 | 30 | Velika šteta na staklu i karoseriji vozila |
| Golublje jaje | 31 | 35 | Potpuno uništenje staklenih površina, štete na krovovima i mogućnost ranjavanja |
| Kokošje jaje | 36 | 50 | Udubljenja na karoserijama vozila i oštećenja zidova |

Izvor: DHMZ RH; Služba meteoroloških istraživanja i razvoja

6.5.5. Uzrok tuče

Krajem proljeća i početkom ljeta dolazi razdoblje u kojem s obzirom na podneblje Općine postoji velika mogućnost od nastajanja tuče. Tuča je najkrupnija oborina i veličina pojedinih komada može varirati od 0.5 – 200 mm u promjeru, a može težiti i do 0.5 kg. Nastanak tuče je vrlo složen, a u osnovi se sastoji od toga da uzlazna struja zraka tjera krupnije kapi vode do visine gdje se one počnu smrzavati. To se ponavlja nekoliko puta i tako tuča dobiva na veličini i masi. Kada ta masa postane prevelika, uzlazna struja zraka komade ne može više držati u zraku te oni padaju na tlo u obliku oborine.

6.5.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed tuče

Tuča se formira u kontinentalnim predjelima te u pojasu s umjerenom klimom. Češća je u brdovitijim krajevima pa se gorski predjeli trebaju pojačano čuvati od tuče. Tuča se često javlja za vrijeme velikih vrućina i gotovo uvijek je praćena snažnom grmljavinom, sijevanjem munja i kišom. Tuča nastaje smrzavanjem kapljica koje na svom putu prema Zemlji prolaze kroz pojas hladnog zraka. Neke od tih kapljica se pretvaraju u ledene kuglice, koje padaju u obliku malih kuglica tuče. Ledene kapljice za vrijeme padanja tuče se obično sastaju s jakom strujom zraka koja se diže uvis, ona ponese sa sobom i smrznute kuglice, na koje se lijepe nove kišne kapljice. Prilikom ponovnog prolaza kroz hladni zračni pojas, nove nalijepljene kišne kapi oko njih stvaraju sloj koji se smrzava i tako se stvaraju veća zrna tuče.

6.5.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed tuče

Proces dizanja i spuštanja ledenih kuglica u zraku može se ponavljati sve dok njihova težina ne postane tolika da ih zračna struja više ne može podizati i one tada padaju na zemlju. Zrna tuče ponekad mogu biti krupna kao kokošje jaje i težiti i do pola kilograma. Događa se da se i snijeg nahvata na zrnima tuče kad ona prolaze kroz zračne slojeve u kojima se stvara snijeg i tada su sastavljena od slojeva snijega i leda.

6.5.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Tuča

Tuča kao najkrupniji i najrazorniji oblika padalina može vrlo brzo uzrokovati totalne štete na svim poljoprivrednim kulturama koje nisu fizički zaštićene od ove oborine. Kada nastupi grmljavinska oluja praćena tučom, velike površine pod raznim ekonomski važnim kulturama mogu ostati kompletno uništene. Oborina tog tipa može nanijeti štetu od 50-80%, a nerijetko se dogodi da za jakih oluja u samo 15-20 minuta nastane 100%-tna šteta. Komadi leda svojim padom s velike visine nanose direktnu mehaničku štetu svim izloženim dijelovima biljke pa nakon kratkog vremenskog roka usjevi poput pšenice, ječma, kukuruza i ostalih ratarskih kultura mogu biti potpuno uništeni. U voćarstvu i vinogradarstvu tuča nanosi štete listu i plodovima u razvoju pa se tako prinos može znatno smanjiti ili potpuno izgubiti.

6.5.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed tuče na život i zdravlje ljudi

Posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju se ukupnim brojem ljudi (dobiven jednostavnim zbrajanjem, bez podnerivanja) za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani, zbrinuti i sklonjeni.

Od tuče stradavaju poljoprivredna dobra, a moguće je stradavanje životinja, ali i ljudi. Pretpostavlja se da će posljedicama tuče, uzimamo li u obzir događaj s najgorim mogućim posljedicama, biti zahvaćeno više od 0,036% stanovništva Općine.

Tablica 80: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Tuča

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Broj stanovnika u % | Odabrano |
| 1 | Neznatne | <0,001 |  |
| 2 | Malene | 0,001 - 0,0046 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047 - 0,011 |  |
| 4 | Značajne | 0,012 - 0,035 |  |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 | X |

6.5.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed tuče na gospodarstvo

Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu nastalu utjecajem prijetnje. Materijalna šteta s posljedicama po gospodarstvo prikazuje se u odnosu na proračun Općine.

Oborina tog tipa može nanijeti štetu od 50 - 80% na poljoprivrednim kulturama, a nerijetko se dogodi da za jakih oluja u samo 15 - 20 minuta nastane 100%-tna šteta. Procijenjeno je da će uslijed događaja s najgorim mogućim posljedicama nastati materijalna šteta po gospodarstvo veća od 20% planiranih sredstava proračuna Općine.

Tablica 81: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Tuča

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | % proračuna | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |  |
| 2 | Malene | 1 – 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 | X |

6.5.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed tuče na društvenu stabilnost i politiku

Procjena posljedica na društvenu stabilnosti i politiku vezana je na oštećenja zgrada u kojima su smještene ključne institucije i oštećenje kritične infrastrukture.

Posljedice za Društvenu stabilnost i politiku iskazuju se u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja. Kategorija Društvene stabilnosti i politike dobiva se srednjom vrijednosti kategorija Kritične infrastrukture (KI) i Ustanova/građevina javnog i društvenog značaja.

Društvena stabilnost = KI+Građevine ustanovejavnog društvenog značaja2

Ukupna materijalna šteta prikazana je u odnosu na proračun Općine, ako je šteta na kritičnoj infrastrukturi od značaja za funkcioniranje društva, točnije samouprave u cjelini.

Uslijed pojave jake i nagle tuče može doći do oštećenja dijelova elektroenergetskog sustava te do prekida opskrbe električnom energijom, kao i do prekida rada telekomunikacijskog sustava. Moguća su oštećenja na građevinama i ustanovama od javnog i društvenog značaja te oštećenja kulturnih dobara na području Općine. Štete se najčešće manifestiraju kao štete na staklenim površinama, krovovima te kao oštećenja zidova.

Tablica 82: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Tuča

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Štete/gubici na kritičnoj infrastrukturi |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | % proračuna | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |  |
| 2 | Malene | 1 – 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 | X |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

Tablica 83: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na ustanove, građevine od javnog, društvenog značaja – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Tuča

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Štete/gubici na ustanovama/građevinama javnog društvenog značaja |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | % proračuna | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |  |
| 2 | Malene | 1 – 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 – 25 | X |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

Tablica 84: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Tuča

| Kategorija | Ustanove/građevine javnog, društvenog interesa | Kritična infrastruktura | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 | X | X | X |
| 5 |  |  |  |

6.5.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed tuče

Tablica 85: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Tuča

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost/frekvencija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija | Odabrano |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Malene | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina | X |
| 4 | Značajne | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

6.5.7. Najvjerojatniji neželjeni događaj – Tuča

Najvjerojatniji mogući događaj podrazumijeva pojavu tuče na području Općine, veličine promjera zrna od 13−20 mm, odnosno veličine lješnjaka.

6.5.7.1. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed tuče na život i zdravlje ljudi

S obzirom na to da se posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju ukupnim brojem ljudi za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu od nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani i sklonjeni. Procjenjuje se da kratkotrajna tuča na području Općine svojom pojavom imala neznatne posljedice na život i zdravlje ljudi, odnosno posljedicama bi bilo zahvaćeno više od 0,001% stanovništva.

Tablica 86: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Najvjerojatniji neželjeni događaj – Tuča

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Broj stanovnika u % | Odabrano |
| 1 | Neznatne | <0,001 | X |
| 2 | Malene | 0,001 – 0,0046 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047 – 0,011 |  |
| 4 | Značajne | 0,012 – 0,035 |  |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 |  |

6.5.7.2. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed tuče na gospodarstvo

Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu nastalu utjecajem prijetnje. Materijalna šteta s posljedicama po gospodarstvo prikazuje se u odnosu na proračun Općine.

Kratkotrajne tuče jakog intenziteta mogu uzrokovati  štete na povrtlarskim kulturama.

Procjenjuje se da bi nastala šteta bila veća od 0,5% proračuna.

Tablica 87: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo – Najvjerojatniji neželjeni događaj – Tuča

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | % proračuna | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 - 1 |  |
| 2 | Malene | 1 - 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 - 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 - 25 | X |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

6.5.7.3. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed tuče na društvenu stabilnost i politiku

Uslijed pojave tuče veličine od 13−20 mm, štete na kritičnoj infrastrukturi (npr. prometnice) imale bi zanemariv utjecaj na proračun te se neće prikazati tablično i putem matrice. Moguća su oštećenja na građevinama i ustanovama od javnog i društvenog značaja koje se najčešće manifestiraju kao štete na staklenim površinama i krovovima.

Tablica 88: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na ustanove, građevine od javnog, društvenog značaja – Najvjerojatniji neželjeni događaj - Tuča

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Štete/gubici na ustanovama/građevinama javnog društvenog značaja |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | % proračuna | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 - 1 | X |
| 2 | Malene | 1 - 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 - 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 - 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

Tablica 89: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Najvjerojatniji neželjeni događaj - Tuča

| Kategorija | Ustanove/građevine javnog, društvenog interesa | Kritična infrastruktura | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | X | / | X |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

6.5.7.4. Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed tuče

Tablica 90: Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja – Tuča

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost/frekvencija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija | Odabrano |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Malene | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Značajne | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine | X |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

6.5.8. Matrica ukupnog rizika – Tuča (padaline)

RIZIK:

Ekstremne vremenske pojave – Tuča (padaline)

NAZIV SCENARIJA:

Pojava tuče na području Općine

Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Život i zdravlje ljudi                                                Gospodarstvo                                  Društvena stabilnost i politika

Najvjerojatniji neželjeni događaj

Život i zdravlje ljudi                                                Gospodarstvo                                  Društvena stabilnost i politika

6.5.9. Izvor podataka

- Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ, 2025.god.)

- Kriteriji za izradu smjernica koje donose čelnici područne (regionalne) samouprave za potrebe izrade Procjena rizika od velikih nesreća na razinama jedinica lokalnih i područnih (regionalnih) samouprave, DUZS, 2016.god.

- Pravilnik o smjernicama za izradu Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne Novine” br. 65/16)

- Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, 2019.god. - dopuna iz 2024.god.

- Smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća na području Ličko - senjske županije, 2017.god.

- Zakon o sustavu civilne zaštite (“Narodne Novine” br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22)

6.6. RIZIK – Ekstremne vremenske pojave – Mraz (padaline)

6.6.1. NAZIV SCENARIJA – Pojava mraza na području Općine

Naziv scenarija

Pojava mraza na području Općine

Grupa rizika

Ekstremne vremenske pojave

Rizik

Mraza (padaline)

Radna skupina

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Donji Lapac

Nositelj: Općina Donji Lapac

Izvršitelj: Komunalni redar Općine Donji Lapac

6.6.2. Uvod – Mraz

Mraz je padalina koja se pojavljuje od rujna do svibnja, pri čemu je najopasniji onaj koji se pojavi u vegetacijskom razdoblju. Posljedice mogu biti smanjenje prinosa u poljoprivredi i povrtlarstvu. Mraz je štetan jer biljke mogu promrznuti zbog niskih temperatura. Ovu pojavu karakterizira kratkotrajni pad temperature prizemnog sloja zraka do 0 °C ili niže, u toplom dijelu godine, a može izazvati velike štete posebno kada se radi o voćarskim i povrtnim kulturama. U posljednjih nekoliko godina, mraz koji se pojavio u kasno proljeće nanosio je velike štete na plantažama voćaka kao i na povrtlarskim kulturama. Pojava, intenzitet i trajanje mraza lokalnog je karaktera jer ovisi od nagiba i orijentacije terena, reljefa, vrste zemljišta i vegetacije. Mraz nastaje sublimacijom vodene pare na ohlađenim predmetima ili bilju kad je temperatura rosišta niža od 0 0C, a zrak se ohladi ispod rosišta. Prema nastanku možemo ga podijeliti na advekcijski, radijacijski i evaporacijski.

6.6.3. Prikaz utjecaja mraza na kritičnu infrastrukturu (KI)

| Utjecaj | Sektor |
| --- | --- |
|  | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga) |
| X | Promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet unutarnjim plovnim putevima) |
|  | Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima) |
| X | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
| X | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe) |
|  | Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja) |
|  | Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
|  | Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
|  | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

6.6.4. Kontekst – Mraz

Po definiciji, mraz je meteorološka pojava koja nastaje pri tlu u vedrim noćima i pri slabijem vjetru, kad uz hladno tlo prizemni sloj zraka pri temperaturi nižoj od 0˚C izravno prijeđe iz vodene pare u led (depozicija).  Najčešće se javlja po dolinama u koje se slijeva hladan zrak s okolnih obronaka. Iščezava nakon izlaska Sunca, kad se tlo i sloj zraka uz tlo zagriju. Najpovoljniji uvjeti za njegov nastanak su zimi, a najčešći je u prosincu i siječnju. Međutim, daleko je opasniji onaj koji se javlja u vrijeme proljetnih mjeseci. Mraz se pojavljuje u zoru, kada ima dovoljno vlage u zraku i dolazi do pada temperature. Ovisno o padu temperature, mraz može biti slab, umjeren, jak ili vrlo jak. Mraz se pojavljuje u zoni rizosfere (područje korijena) i riječ je o jakim i vrlo jakim mrazovima. Slabi i umjereni uglavnom se vide na nadzemnom dijelu biljaka. Reljefno gledano, mraz se pojavljuje u tzv. mrazištima. To su udubljenja u reljefu gdje dolazi do pada temperature u zoru te do pojave mraza.

Do pojave mraza dolazi na više načina. Mraz nastaje advekcijom, radijacijom ili istodobno radijacijom i advekcijom. Advekcijski mraz nastaje zbog prodora hladna zraka, zadrži se i po nekoliko dana, a uz to prekrije veliko područje. Upravo zbog navedenog, zaštita biljaka od spomenuta mraza je vrlo teška. Jedini mogući način koji se u praksi do sada pokazao djelotvornim jest orošavanje. Radijacijski mraz nastaje kad je tijekom noći vrlo intenzivno hlađenje tla i prizemna sloja zraka. U najnižim dijelovima nekoga kraja, a zbog spuštanja ohlađena zraka niz obronke nastaju takozvana jezera hladnog zraka pa po kotlinama, dolinama, uvalama i nizinama nastaju štete izazvane mrazom.

Tako nastali mraz ublažava se orošavanjem, dimljenjem pa i miješanjem zraka.
Dimljenje se u praksi pokazalo vrlo djelotvornim, ali samo kad je dim bio dovoljno težak. Pored

tih načina, biljke od mraza možemo zaštititi i prekrivanjem. Opasnost od pojave mraza bit će

znatno manja blizu većih vodenih površina, iznad neobrađena tla, a i na južnim obroncima.

Slika 9: Srednji datumi početka i završetka razdoblja s mrazom na području RH

Izvor: Srednji datumi početka i završetka razdoblja s mrazom na području RH

6.6.5. Uzrok mraza

Mraz nastaje sublimacijom vodene pare na ohlađenim predmetima kada je temperatura rosišta manja od 0 °C. Dobro je znati da do pojave mraza dolazi na više načina, a to su advekcijom, radijacijom ili istodobno advekcijom i radijacijom.

Advekcijski mraz nastaje prodorom hladnog zraka koji se zadrži i po nekoliko dana i prekrije veliko područje. Zaštita od ove vrste mraza je vrlo teška upravo zbog spomenutih karakteristika. U praksi se kao najdjelotvornija zaštitna mjera pokazalo orošavanje.

Radijacijski mraz nastaje uslijed intenzivnog hlađenja tla i prizemnog sloja zraka. U najnižim dijelovima nekog kraja zbog spuštanja hladnog zraka niz obronke stvaraju se tzv. jezera hladnog zraka koje uzrokuju štete po kotlinama, udolinama, nizinama i uvalama. Protiv ove vrste mraza djelotvorne su mjere orošavanja, dimljenja, prekrivanjem biljaka i miješanja zraka. Dimljenje se u praksi pokazalo kao vrlo djelotvorna mjera zaštite, ali samo kad je dim bio vrlo težak.

6.6.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed mraza

Prodor hladnog zraka, intenzivno hlađenje tla i prizemnog sloja tla kada je temperatura rosišta manja od 0 °C.

6.6.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed mraza

Ignoriranje upozorenja o pojavi mraza značajno utječe na stanovništvo te poljoprivrednu proizvodnju. Ne provođenje pravovremenih mjera zaštite rezultira velikim štetama u poljoprivrednoj proizvodnji i propadanja uroda.

6.6.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Mraz

Biljke u tkivu imaju veliki postotak vode. Prilikom pojave niske temperature dolazi do smrzavanja vode što dovodi do pucanja i širenja tkiva te odumiranja biljaka. Kod slabijih mrazova dolazi do oštećenja zelenih nezaštićenih dijelova. Takvu pojavu biljke prepoznaju kao stres, što dovodi do pada otpornosti biljaka. Ako su biljke na vrijeme pripremljene te su povukle biljne sokove na vrijeme, mraz nema nepovoljno djelovanje. Kod pojave slabih i umjerenih mrazova dolazi do oštećenja zelenih dijelova biljaka, što ne dovodi do velikih problema za biljke. Kod pojave jakih i vrlo jakih mrazova dolazi do oštećenja tkiva, što može izazvati značajna oštećenja na deblu, granama, krošnji i dr. Prilikom smrzavanja tla dolazi do odumiranja korijena i izbacivanja korijena ako biljka nije prilagođena na takve uvjete.

U voćarskim krajevima u nekim godinama voćke mogu biti izložene opasnosti od pojave kasnih proljetnih mrazova koji se javljaju najčešće u fazi cvatnje. Tada zatvoreni ili otvoreni cvjetovi i tek zametnuti plodovi mogu biti potpuno ili samo djelomično uništeni. Cvjetni pupovi su najosjetljiviji na kasne proljetne mrazove za razliku od faze potpunog zimskog mirovanja kada cvjetni pupovi mogu izdržati znatno niske temperature. S početkom vegetacije, njihovim pupanjem i cvjetanjem ta se osjetljivost naglo povećava. Kasni proljetni mrazovi mogu počiniti velike štete u smislu da unište cijelu berbu. Zametnuti plodovi su još osjetljiviji od cvjetova i propadaju na temperaturi od -1,2 do 2 °C, dok cvjetovi stradaju na -2,0 do -3,0 °C. Pojedini dijelovi cvijeta su također nejednako otporni prema mrazovima. Najosjetljiviji je sjemeni zametak, a najotporniji polen.

Pri pojavi kasno proljetnih mrazeva očekuje se znatan pad temperature zraka, jutarnje i dnevne, nakon razdoblja iznadprosječno toplog vremena. Valja posebno upozoriti voćare i vinogradare da se pri takvim promjenama vremena očekuje pojava jutarnjeg mraza, ponajprije u gorju (vinogradarske površine), a zatim i u nizinama. Pojava kasno proljetnog mraza u većini je slučajeva praćena vjetrom, umjerenim ili jakim sjevercem.

6.6.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed mraza na život i zdravlje ljudi

Posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju se ukupnim brojem ljudi (dobiven jednostavnim zbrajanjem, bez podnerivanja) za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani, zbrinuti i sklonjeni.

S obzirom na učinke koje mraz ima na stanovništvo, posljedice na životi zdravlje ljudi procijenjene su neznatnim, točnije posljedicama će biti zahvaćeno manje od 0,001% stanovništva.

Tablica 91: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Mraz

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | % proračuna | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 - 1 | X |
| 2 | Malene | 1 - 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 - 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 - 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

6.6.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed mraza na gospodarstvo

Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu nastalu utjecajem prijetnje. Materijalna šteta s posljedicama po gospodarstvo prikazuje se u odnosu na proračun Općine.

Oborina tog tipa može nanijeti štetu od 50 - 80% na poljoprivrednim kulturama, a nerijetko se dogodi da nastane 100%-tna šteta. Procijenjeno je da će uslijed događaja s najgorim mogućim posljedicama nastati materijalna šteta po gospodarstvo veća od 20% planiranih sredstava proračuna Općine.

Tablica 92: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Mraz

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | % proračuna | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 - 1 |  |
| 2 | Malene | 1 - 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 - 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 - 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 | X |

6.6.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed mraza na društvenu stabilnost i politiku

Procjena posljedica na društvenu stabilnosti i politiku vezana je na oštećenja zgrada u kojima su smještene ključne institucije i oštećenje kritične infrastrukture.

Posljedice za Društvenu stabilnost i politiku iskazuju se u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja. Kategorija Društvene stabilnosti i politike dobiva se srednjom vrijednosti kategorija Kritične infrastrukture (KI) i Ustanova/građevina javnog i društvenog značaja.

Društvena stabilnost = KI+Građevine ustanovejavnog društvenog značaja2

Ukupna materijalna šteta prikazana je u odnosu na proračun Općine, ako je šteta na kritičnoj infrastrukturi od značaja za funkcioniranje društva, točnije samouprave u cjelini.

S obzirom na to da se posljedice društvene stabilnosti i politike iskazuju u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja procijenjeno je da bi ukupna materijalna šteta uzrokovana događajem s najgorim mogućim posljedicama uslijed mraza imala neznatan utjecaj na proračun Općine.  Procjenjuje se da bi nastala šteta bila manja od 0,5% proračuna, odnosno manja od 63.149,08 kuna. Prema tome šteta je procijenjena zanemarivom te se neće prikazati tablično i putem matrice.

6.6.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed mraza

Tablica 93: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Mraza

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost/frekvencija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija | Odabrano |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Malene | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Značajne | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine | X |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

6.6.7. Najvjerojatniji neželjeni događaj – Mraz

Prvi jesenski mrazovi uglavnom su slabi do umjereni. Kasnije dolazi do pojave jakih i vrlo jakih mrazova. Slabi i umjereni mrazovi uglavnom se vide na nadzemnom dijelu biljke gdje dolazi do oštećenja zelenih nezaštićenih dijelova. Takvu pojavu biljke prepoznaju kao stres, što dovodi do pada otpornosti.

6.6.7.1. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed mraza na život i zdravlje ljudi

S obzirom na to da se posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju ukupnim brojem ljudi za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu od nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani i sklonjeni. Procjenjuje se da bi pojava mraza na području Općine svojom pojavom imala neznatne posljedice na život i zdravlje ljudi, odnosno posljedicama bi bilo zahvaćeno manje od 0,001% stanovništva.

Tablica 94: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Najvjerojatniji neželjeni događaj – Mraz

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Broj stanovnika u % | Odabrano |
| 1 | Neznatne | <0,001 | X |
| 2 | Malene | 0,001 – 0,0046 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047 – 0,011 |  |
| 4 | Značajne | 0,012 – 0,035 |  |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 |  |

6.6.7.2. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed mraza na gospodarstvo

Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu nastalu utjecajem prijetnje. Materijalna šteta s posljedicama po gospodarstvo prikazuje se u odnosu na proračun Općine.

Kod prvih jesenskih mrazova mogu uzrokovati oštećenja zelenih nezaštićenih dijelova na nadzemnom dijelu biljke. Takvu pojavu biljke prepoznaju kao stres, što dovodi do pada otpornosti te pojave bolesti.

Procjenjuje se da bi nastala šteta bila veća od 0,5% proračuna.

Tablica 95: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo – Najvjerojatniji neželjeni događaj – Mraz

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | % proračuna | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 - 1 |  |
| 2 | Malene | 1 - 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 - 15 | X |
| 4 | Značajne | 15 - 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

6.6.7.3. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed mraza na društvenu stabilnost i politiku

S obzirom na to da se posljedice društvene stabilnosti i politike iskazuju u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja procijenjeno je da bi ukupna materijalna šteta uzrokovana događajem s najgorim mogućim posljedicama uslijed mraza imala neznatan utjecaj na proračun Općine.  Procjenjuje se da bi nastala šteta bila manja od 0,5% proračuna. Prema tome šteta je procijenjena zanemarivom te se neće prikazati tablično i putem matrice.

6.6.7.4. Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed mraza

Tablica 96: Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja – Mraza

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost/frekvencija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija | Odabrano |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Malene | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Značajne | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće | X |

6.6.8. Matrica ukupnog rizika – Mraz (padaline)

RIZIK:

Ekstremne vremenske pojave – Mraz (padaline)

NAZIV SCENARIJA:

Pojava mraza na području Općine

Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Život i zdravlje ljudi                                                Gospodarstvo

Najvjerojatniji neželjeni događaj

Život i zdravlje ljudi                                                Gospodarstvo

6.6.9. Izvor podataka

- Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ, 2025.god.)

- Kriteriji za izradu smjernica koje donose čelnici područne (regionalne) samouprave za potrebe izrade Procjena rizika od velikih nesreća na razinama jedinica lokalnih i područnih (regionalnih) samouprave, DUZS, 2016.god.

- Pravilnik o smjernicama za izradu Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne Novine” br. 65/16)

- Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, 2019.god. -  dopuna iz 2024.god.

- Smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća na području Ličko - senjske županije, 2017.god.

- Zakon o sustavu civilne zaštite (“Narodne Novine” br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22)

6.7. RIZIK – Suša

6.7.1. NAZIV SCENARIJA – Suša

Naziv scenarija

Pojava suše na području Općine

Grupa rizika

Suša

Rizik

Suša

Radna skupina

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Donji Lapac

Nositelj: Općina Donji Lapac i DVD Donji Lapac

Izvršitelj: Komunalni redar Općine Donji Lapac i Zapovjednik DVD – a Donji Lapac

6.7.2. Uvod – Suša

Suša predstavlja dugotrajnu i regionalno sveobuhvatnu pojavu količina svih vrsta voda nižih od prosječnih. Može biti karakterizirana količinama oborina manjim od prosječnih, ali i preraspodjelom oborina tijekom godine različitom od uobičajene raspodjele u regiji. Na pojavu suša bitno utječu povećane (iznadprosječne) temperature zraka. Sušu karakteriziraju manje od prosječnih količina:

    - površinskih voda (protoka i/ili vodostaja),

    - razina podzemnih voda,

    - vlage u tlu itd.

Svjetska meteorološka organizacija (WMO, 1992) je definirala sušu kroz nekoliko pojava:

- produljeni izostanak ili naglašeni deficit oborine,

- period neočekivano suhog vremena u kojem nedostatak oborine uzrokuje ozbiljnu hidrološku neravnotežu,

- deficit oborine koji uzrokuje manjak vode za određenu djelatnost, Američko meteorološko društvo definiralo je 1997. četiri tipa suše (Heim, 2002): meteorološka ili klimatološka suša, agronomska suša, hidrološka suša i socio-ekonomska suša.

Meteorološka suša uzrokovana je smanjenom količinom oborine u odnosu na višegodišnji prosjek ili potpunim izostankom oborine u određenom vremenskom razdoblju. Meteorološka suša se može naglo razviti i naglo prestati.

Hidrološka suša, točnije deficit oborina u duljem vremenskom razdoblju utječe na površinske i podzemne zalihe vode: na protok vode u rijekama i potocima, na razinu vode u jezerima i na razinu podzemnih voda. Kada se protoci i razine smanje govori se o hidrološkoj suši. Početak hidrološke suše može zaostajati nekoliko mjeseci za početkom meteorološke suše, no i trajati i nakon završetka meteorološke suše.

Agronomska suša predstavlja kratkoročan manjak vode u razdoblju od nekoliko tjedana u površinskom sloju tla, koji se događa u kritično vrijeme za razvoj biljaka, može uzrokovati agronomsku sušu. Početak agronomske suše može zaostajati za meteorološkom sušom, ovisno o stanju površinskog sloja tla. Visoke temperature, niska relativna vlažnost zraka i vjetar pojačavaju negativne posljedice agronomske suše.

Socio-ekonomska suša povezuje potražnju i opskrbu određenog ekonomskog dobra (vrijednost) s elementima meteorološke, hidrološke i agronomske suše.

6.7.3. Prikaz utjecaja suše na kritičnu infrastrukturu (KI)

| Utjecaj | Sektor |
| --- | --- |
|  | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga) |
|  | Promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet unutarnjim plovnim putevima) |
|  | Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima) |
| X | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
| X | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe) |
|  | Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja) |
|  | Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
|  | Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
|  | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

6.7.4. Kontekst – Suša

Suša je jedna od najčešće istraživanih pojava zbog interakcije između klimatskog sustava i ljudi i obilježava društva na svim razinama ekonomske razvijenosti. Pojava hidrološke i agrometeorološke suše na području Općine česta je pojava  posljednjih 20 godina, a elementarne nepogode zabilježene su nekoliko puta. Meteorološka suša ili dulje razdoblje bez oborina, povremeno uzrokuje ozbiljne štete prvenstveno u poljoprivredi. Učinci suše, uvjetovani duljim nedostatkom oborina, visokom temperaturom i niskom vlažnošću zraka, očitovali bi se ubrzanim isparavanjem vode iz zemljišta i biljaka, postupnom isušivanju zemljišta, najprije površinskih slojeva, a kasnije i dubljih gdje se nalazi korijenje biljaka. Najveći gubici javljaju se u poljoprivrednoj proizvodnji kojom se bavi stanovništvo Općine. Sama pojava suše nema direktan utjecaj na život i zdravlje ljudi te ne predstavlja ugrozu na život i zdravlje ljudi, međutim posljedice suše, intenziteta elementarne nepogode, mogu se negativno odraziti i na opskrbu stanovništva vodom zbog smanjenja kapaciteta vodocrpilišta i presušivanjem bunara u privatnom vlasništvu.

Odstupanja količine oborine u lipnju 2025. godine u odnosu na normalu 1991. – 2020. nalaze se u rasponu od 0% (Lastovo, Makarska, Ploče, Sisak 0 mm) do 59,1% (Zavižan 71,8 mm).

Prema raspodjeli percentila, u Hrvatskoj su tijekom lipnja prevladavali sušni do ekstremno sušni uvjeti, dok je jedino područje oko Splita imalo oborinske prilike unutar granica normale. Ekstremno sušno bilo je u većem dijelu unutrašnjosti te na području Makarske. Vrlo sušni uvjeti zabilježeni su u široj okolici Gradišta, na širem riječkom području, Kvarneru i sjevernom dijelu Like, zatim u široj okolici Zadra i Knina te u većem dijelu južne Dalmacije. Sušni uvjeti prevladavali su u Istri, u većem dijelu Like te u dijelovima Dalmacije i na dubrovačkom području.

Slika 10: Prikaz odstupanja količine oborine za lipanj 2025.god.

Izvor: Državni hidrometeorološki zavod, 2025.god.

6.7.5. Uzrok suša

Prvenstveni razlog pojava suša leži u nedostatku oborina na širem području tijekom dužeg razdoblja vremena. Ova se vrsta suše naziva meteorološkom sušom. Deficit vode iz atmosfere dalje se prenosi kroz hidrološki ciklus uzrokujući sve ostale i vrlo različite vrste suša.

6.7.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed suše

U interakciji s velikim količinama evapotranspiracije uzrokovanim prvenstveno visokim temperaturama zraka (višim od uobičajenih za analiziranu regiju), kao i iznadprosječno čestim i snažnim vjetrovima, javlja se nedostatak vlage u tlu. Njihovom interakcijom dolazi do pojave nedostatka vlage u tlu, što značajno utječe na smanjivanje uobičajene poljoprivredne proizvodnje, ali i na pojavu raznih vrsta erozije tla te konačno i na formiranje pustinja. Ova je vrsta suše u interakciji s meteorološkom sušom glavni uzrok pojave poljoprivredne suše. Taj se pojam koristi u slučaju kad su količine vlage u tlu nedostatne za pružanje podrške razvoju usjeva.

6.7.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed suše

Nedovoljno (ispodprosječno) prihranjivanje rezervi podzemnih voda, voda u otvorenim vodotocima, prirodnim i umjetnim jezerima te duži vremenski period bez oborina. Prvenstveni razlog pojava suša leži u nedostatku oborina na širem području tijekom dužeg razdoblja vremena. Ova se vrsta suše naziva meteorološkom sušom. Deficit vode iz atmosfere dalje se prenosi kroz hidrološki ciklus uzrokujući sve ostale i vrlo različite vrste suša.

6.7.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Suša

Suše izazivaju poremećaje u sustavu svekolike proizvodnje. Zbog smanjivanja poljoprivredne proizvodnje te time uzrokovanog nedostatka hrane, kao česta posljedice suša dolazi do lokalnih i/ili regionalnih socio-ekonomskih i političkih nestabilnosti koje mogu uzrokovati opasne poremećaje do tada postojeće društvene ravnoteže. Suše razorno i dugoročno utječu na ekosustave, a time i na sve vidove okoliša. Osobito je ugrožena biološka raznolikost regija pogođenih sušom. S ekološkog stanovišta jedna od najozbiljnijih, najočiglednijih i najtežih posljedica suša je stvaranje suhih područja i širenje pustinja. Ovaj proces je u globalnom smislu ubrzan tijekom dvadesetog stoljeća kao posljedica međudjelovanja naglog demografskog razvoja, negativnog utjecaja rada čovjeka (sječe šuma, prenamjene korištenja zemljišta i organiziranja intenzivne, ali ne i održive poljoprivredne proizvodnje) te promjena i/ili varijabilnosti klime na Zemlji, globalnog zagrijavanja prije svega. Suše se javljaju polagano, traju dugo, čak vrlo dugo (više desetaka godina) te zahvaćaju velika prostranstva. Prostornu raspodjelu suša nemoguće je unaprijed točno locirati. Često se puta padanjem jedne značajnije oborine zaključuje suša na nekom dijelu područja, ali se nastavlja na drugim okolnim područjima.

U novije vrijeme sve se češće razmatra pojam ekološke suše. On se veže s nedostatkom vode koji uzrokuje stres u ekosustavu te negativno utječe na život biljaka i životinja. Vezano s posljedicama suša na ekonomiju i društvo treba spomenuti pojam socio-ekonomske suše. Negativne ekonomske posljedice suša najsnažnije se osjećaju u gusto naseljenim područjima u kojima je razvijena industrijska i poljoprivredna proizvodnja. Ljudske djelatnosti zasnovane na korištenju velikih količina vode, osobito za potrebe navodnjavanja, pretjerano crpljenje podzemnih i površinskih voda intenziviraju razvoj suše ili ih čak i uzrokuju.

6.7.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed suše na život i zdravlje ljudi

Posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju se ukupnim brojem ljudi (dobiven jednostavnim zbrajanjem, bez podnerivanja) za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani, zbrinuti i sklonjeni.

S obzirom na učinke koje posljedice suše mogu imati na stanovništvo, posljedice na životi zdravlje ljudi procijenjene su malenim, točnije posljedicama će biti zahvaćeno više od 0,001% stanovništva.

Tablica 97: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Suša

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Broj stanovnika u % | Odabrano |
| 1 | Neznatne | <0,001 |  |
| 2 | Malene | 0,001 - 0,0046 | X |
| 3 | Umjerene | 0,0047 - 0,011 |  |
| 4 | Značajne | 0,012 - 0,035 |  |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 |  |

6.7.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed suše na gospodarstvo

Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu nastalu utjecajem prijetnje. Materijalna šteta s posljedicama po gospodarstvo prikazuje se u odnosu na proračun Općine.

Suša može nanijeti štetu od 50 - 80% na poljoprivrednim kulturama, a nerijetko se dogodi da nastane 100%-tna šteta. Procijenjeno je da će uslijed događaja s najgorim mogućim posljedicama nastati materijalna šteta po gospodarstvo veća od 20% planiranih sredstava proračuna Općine.

Tablica 98: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Suša

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | % proračuna | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |  |
| 2 | Malene | 1 – 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 | X |

6.7.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed suše na društvenu stabilnost i politiku

Procjena posljedica na društvenu stabilnosti i politiku vezana je na oštećenja zgrada u kojima su smještene ključne institucije i oštećenje kritične infrastrukture.

Posljedice za Društvenu stabilnost i politiku iskazuju se u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja. Kategorija Društvene stabilnosti i politike dobiva se srednjom vrijednosti kategorija Kritične infrastrukture (KI) i Ustanova/građevina javnog i društvenog značaja.

Društvena stabilnost = KI+Građevine ustanovejavnog društvenog značaja2

Ukupna materijalna šteta prikazana je u odnosu na proračun Općine, ako je šteta na kritičnoj infrastrukturi od značaja za funkcioniranje društva, točnije samouprave u cjelini.

S obzirom na to da se posljedice društvene stabilnosti i politike iskazuju u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja procijenjeno je da bi ukupna materijalna šteta uzrokovana događajem s najgorim mogućim posljedicama uslijed suše imala neznatan utjecaj na proračun Općine.  Procjenjuje se da bi nastala šteta bila manja od 0,5% proračuna. Prema tome šteta je procijenjena zanemarivom te se neće prikazati tablično i putem matrice.

6.7.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed suše

Tablica 99: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Suša

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost/frekvencija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija | Odabrano |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Malene | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina | X |
| 4 | Značajne | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

6.7.7. Najvjerojatniji neželjeni događaj – Suša

Meteorološka suša uzrokovana je smanjenom količinom oborine u odnosu na višegodišnji prosjek ili potpunim izostankom oborine u određenom vremenskom razdoblju. Meteorološka suša se može naglo razviti i naglo prestati.

6.7.7.1. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed suše na život i zdravlje ljudi

S obzirom na to da se posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju ukupnim brojem ljudi za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu od nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani i sklonjeni. Procjenjuje se da bi pojava meteorološke suše na području Općine svojom pojavom imala neznatne posljedice na život i zdravlje ljudi, odnosno posljedicama bi bilo zahvaćeno manje od 0,001% stanovništva.

Tablica 100: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Najvjerojatniji neželjeni događaj – Suša

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Broj stanovnika u % | Odabrano |
| 1 | Neznatne | <0,001 | X |
| 2 | Malene | 0,001 – 0,0046 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047 – 0,011 |  |
| 4 | Značajne | 0,012 – 0,035 |  |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 |  |

6.7.7.2. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed suše na gospodarstvo

Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu nastalu utjecajem prijetnje. Materijalna šteta s posljedicama po gospodarstvo prikazuje se u odnosu na proračun Općine.

Procjenjuje se da bi nastala šteta neće prelaziti 0,5% proračuna.

Tablica 101: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo – Najvjerojatniji neželjeni događaj – Suša

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | % proračuna | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 - 1 |  |
| 2 | Malene | 1 - 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 - 15 | X |
| 4 | Značajne | 15 - 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

6.7.7.3. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed suše na društvenu stabilnost i politiku

S obzirom na to da se posljedice društvene stabilnosti i politike iskazuju u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja procijenjeno je da bi ukupna materijalna šteta uzrokovana događajem s najgorim mogućim posljedicama uslijed suše imala neznatan utjecaj na proračun Općine.  Procjenjuje se da bi nastala šteta bila manja od 0,5% proračuna. Prema tome šteta je procijenjena zanemarivom te se neće prikazati tablično i putem matrice.

6.7.7.4. Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed suše

Tablica 102: Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja – Suša

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost/frekvencija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija | Odabrano |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Malene | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Značajne | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine | X |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

6.7.8. Matrica ukupnog rizika – Suša

RIZIK:

Suša

NAZIV SCENARIJA:

Pojava suše na području Općine

Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Život i zdravlje ljudi                                                Gospodarstvo

Najvjerojatniji neželjeni događaj

Život i zdravlje ljudi                                                Gospodarstvo

6.7.9. Izvor podataka

- Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ, 2025.god.)

- Kriteriji za izradu smjernica koje donose čelnici područne (regionalne) samouprave za potrebe izrade Procjena rizika od velikih nesreća na razinama jedinica lokalnih i područnih (regionalnih) samouprave, DUZS, 2016.god.

- Pravilnik o smjernicama za izradu Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne Novine” br. 65/16)

- Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, 2019.god. – dopuna iz 2024.god.

- Smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća na području Ličko - senjske županije, 2017.god.

- Zakon o sustavu civilne zaštite (“Narodne Novine” br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22)

6.8. RIZIK – Požari otvorenog tipa

6.8.1. NAZIV SCENARIJA – Šumski požari te požari trave i niskog raslinja

Naziv scenarija

Šumski požari te požari trave i niskog raslinja

Grupa rizika

Požari otvorenog tipa

Rizik

Požari otvorenog tipa

Radna skupina

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Donji Lapac

Nositelj: DVD Donji Lapac

Izvršitelj: Zapovjednik DVD – a Donji Lapac

6.8.2. Uvod – Požari otvorenog tipa

Ugroženost od požara dolazi do izražaja u ljetnim mjesecima te u sušnim vremenskim periodima, a na području Općine povećana je opasnost od požara u proljetnim i jesenskim dijelovima godine. Požari raslinja stvaraju znatne izravne i neizravne štete, a njihovo gašenje ponekad iziskuje angažiranje velikog materijalnog, tehničkog i kadrovskog potencijala sustava zaštite i spašavanja. Osim što šuma i sva ostala zemljišta obrasla vegetacijom imaju gospodarsku važnost kao izvori sirovina, poljoprivredna zemljišta za proizvodnju hrane, navedeni prostori predstavljaju i dobra od općeg interesa koja iziskuju posebnu zaštitu. Osnovne općekorisne funkcije šuma i ostalog raslinja su zaštita tla, prometnica i drugih objekata od erozije, bujica i poplava, utjecaj na vodni režim, plodnost tla, klimu, pročišćavanje atmosfere, zaštita, očuvanje i unaprjeđenje okoliša, izgleda i ljepote krajolika te stvaranje uvjeta za život, rad, odmor, liječenje, oporavak, turizam i lovstvo. Stoga požari živog i mrtvog goriva na otvorenom prostoru na površinama šumskog, poljoprivrednog i ostalog neobrađenog i zapuštenog zemljišta generiraju velike poremećaje cijelog ekosustava i teško nadoknadive gospodarske štete, velike troškove obnove i druge posredne i neposredne gubitke. Potrebno je navesti da takvi požari kontaminiraju zrak na užem prostoru, ali i uzrokuju dugoročne štete emisijom ugljičnog dioksida. Osim toga požari raslinja mogu trajati relativno duže vrijeme (više dana ili tjedana) uslijed nepovoljnih meteoroloških uvjeta, a osobito je zahtjevno gašenje na teško pristupačnim područjima gdje ne postoji razvijena infrastruktura (prometnice, vodovod, mogućnost komunikacije između interventnih snaga). Požari raslinja i ostalog mrtvog goriva na otvorenom prostoru (sva goriva tvar iznad mineralnog dijela tla) su prirodna pojava koja će pojavljivati i u budućnosti, bez obzira na širinu i intenzitet poduzetih mjera. Gašenje takvih požara podrazumijeva angažiranje značajnog materijalnog, tehničkog i kadrovskog potencijala sustava zaštite i spašavanja, ponekad iz više županija.

Postoje dva kritična razdoblja povećane pojave požara na otvorenom prostoru:

- proljetno – mjeseci veljača, ožujak i travanj (osobito praćeno sušom i vjetrom, dok nije počeo proces ozelenjivanja vegetacije) kada nastaje povećan broj požara, najviše u kontinentalnom području, ali nije isključeno i u priobalnom području. Povećani broj požara osobito je izražen poradi spaljivanja korova i ostalog biootpada zaostalog nakon čišćenja poljoprivrednih i šumskih površina.

- ljetno - mjesec srpanj, kolovoz, rujan, također nastaje povećan broj požara, najvećim dijelom na priobalnom području s otocima. Žestina takvih požara osobito je pojačana ako se poklopi i sušno razdoblje i ostalih ekstremni meteorološki uvjeti (jak vjetar, visoka temperatura i suhoća zraka, udari groma).

Osnovni načini izazivanja požara jesu ljudski nehaj i nepažnja, dječja igra te namjerno izazivanje požara. Različitim mjerama možemo spriječiti nastanak požara. Jedna od najvažnijih jest ne ložiti vatru na udaljenosti manjoj od 10 m od građevina, odnosno 100 m od šuma ili skladišta žitarica ili na prostorima gdje je to zabranjeno. Prije napuštanja mjesta na kojemu je vatra gorjela potrebno je zaostala žarišta ugasiti vodom ili prekriti pijeskom ili zemljom. Ne smiju se bacati goruće šibice i neugašeni opušci. Šibice i upaljače treba držati izvan dohvata djece, obvezno upotrebljavati samo ispravne električne uređaje, a popravke takvih uređaja vršiti samo kod servisera. Prije napuštanja stana svakako treba isključiti sve električne uređaje i ostalo.

6.8.3. Prikaz utjecaja požara otvorenog tipa na kritičnu infrastrukturu (KI)

| Utjecaj | Sektor |
| --- | --- |
|  | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga) |
| X | Promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet unutarnjim plovnim putevima) |
| X | Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima) |
| X | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
| X | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe) |
|  | Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja) |
| X | Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
| X | Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
| X | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

6.8.4. Kontekst – Požari otvorenog tipa

Povećana opasnost od nastanka požara ili tehnološke eksplozije najčešće je povezana  s uporabom i korištenjem zapaljivih tekućina i plinova, njihovim skladištenjem te vrstom tehnološkog procesa kod kojega se primjenjuje navedene opasne tvari.

Na području Općine prema Pravilniku o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara („Narodne Novine“, broj 62/94 i 32/97), a s obzirom na vrstu zapaljivih tvari, namjenu građevine i prostora te površinu otvorenog prostora te na temelju instaliranih kapaciteta za proizvodnju ili preradu, kapacitetu spremnika i broju zaposlenih nema pravnih osoba kategoriziranih u I i/ili II kategoriju ugroženosti od požara.

Na području Općine postoji nekoliko subjekata i lokacija na kojima se skladište i prometuju opasne i štetne tvari (zapaljive i eksplozivne). To su uglavnom područja poslovanja i korištenja goriva, ulja, maziva i ukapljenog naftnog plina (UNP).

Tablica 103: Prikaz lokacija i objekata pravnih osoba na području Općine koje skladište ili rukuju opasnim tvarima, s količinom i vrstom opasnih tvari

| Naziv pravne osobe | Vrsta (naziv) opasne tvari | Količina opasne tvari na lokaciji | Način skladištenja opasne tvari | Indeks opasnosti „D“ | Vrsta opasnosti | Maksimalni doseg učinka | Broj ugroženih osoba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Visočica“ d.o.o. za graditeljstvo i komunalne djelatnosti – Izvorište Loskun, Udbin. cesta 3 | Natrijev hipoklorid | 0,1 m³ | Manje posude do 100 l | D=1 | ispuštanje | 10 m | zaposlenici ( 5 osoba) |
| Osnovna škola Donji Lapac, S. Matića 18 | Lož ulje – ekstra lako | 7 t | Spremnik na otvorenom – podzemni | D=3 | požar, ispuštanje | 10 m | rukovaoc postrojenjem (3 osobe) |
| INA d.d. PJM Gospić, BP Donji Lapac | Eurosuper BS 95 (S1) | 30 m³ | Spremnik na otvorenom – podzemni | D=3 | eksplozija, požar, ispuštanje | 461 m | / |
|  | Eurodisel BS | 50 m³ | Spremnik na otvorenom – podzemni | D=3 | eksplozija, požar, ispuštanje | 461 m |  |
|  | Plin UNP | 80 boca | Boce 7,5 i 10 kg | D=3 | eksplozija, požar, ispuštanje | 461 m |  |
| Dom zdravlja Korenica, Ambulanta Donji Lapac, S.S.Kranjčevića 3 | Lož ulje ekstra lako | 10 000 l | Spremnik u građevini - nadzemni | D=2 | eksplozija, požar | 30 m | ugroženo do 20 osoba |

Izvor: Procjena rizika od velikih nesreća Općine Donji Lapac, 2022.god.

Poduzete mjere na zaštiti od požara šumskih i poljoprivrednih površina nisu dovoljne za efikasno i učinkovito sprečavanje nastajanja i širenja požara. Ovi nedostaci ogledaju se u sljedećem:

- državne šumske površine dijelom su neuređene

- privatne šumske površine uglavnom su neuređene

- još uvijek ima miniranih područja

- pojasevi uz ceste i puteve mjestimično su neuredni (trava, smeće)

- mjere zaštite kod ubiranja šumskih plodova i lova često se ne provode

- izostanak kontrole odlaganja otpada u šumama i uz poljoprivredne površine

- nedostatak znakova upozorenja i opasnosti uz puteve, ceste i osobito uz šumske puteve i poljoprivredne površine

Šume na području Općine Donji Lapac ispresijecane su kolskim putovima, šumskim cestama i vlakama, lovnim presjekama, vodotocima i šumskim prosjekama pa s obzirom na to nije potrebno izgrađivati nove presjeke već je potrebno postojeće održavati kako bi u slučaju izbijanja požara spriječile širenje požara i omogućile pristup radi gašenja.

Tablica 104: Prikaz broja požarnih intervencija u posljednjih 10 god. na području Općine Donji Lapac

| Godina | Broj i vrsta požara |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stambeni objekti | Gospodarski objekti | Otvoreni prostor | Promet |
| 2012. | / | / | / | / |
| 2013. | / | / | / | / |
| 2014. | / | / | / | / |
| 2015. | / | / | / | / |
| 2016. | / | / | / | / |
| 2017. | 2 | 0 | 33 | 0 |
| 2018. | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2019. | 1 | 0 | 28 | 0 |
| 2020. | 1 | 0 | 11 | 0 |
| 2021. | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 2022. | 3 | 0 | 12 | 0 |
| Ukupno: | 8 | 0 | 96 | 0 |

6.8.5. Uzrok požara otvorenog tipa

Uzrokom požara smatra se ljudski faktor, odnosno nepažnja pri obavljanju određenih proljetnih radova, većinom paljenja otpadnog raslinja i namjera čišćenja zemljišnih površina. Da bi nastalo zapaljenje, potrebno je gorivoj tvari uz dovoljnu količinu oksidansa (kisika iz zraka) dovesti potrebnu količinu energije, odnosno izvor energije paljenja. Pri zapaljenju stvara se dovoljna količina toplinske energije za nesmetano trajanje procesa gorenja. Osim otvorenog plamena, cigareta, užarenih predmeta i svih toplih površina čija je temperatura iznad temperature zapaljenja smjese (590 – 650 °C), izvori zapaljenja mogu biti sasvim neočekivani, primjerice:

- iskra električnih uređaja koji se automatski uključuju (zamrzivač, hladnjak, električni zagrijač vode, termostat centralnog grijanja, radiobudilica itd.)

- isključena, ali ugrijana ploča štednjaka ili električne grijalice (iznad temperature zapaljenja)

- džepna baterijska svjetiljka

- iskra zbog udarca ili trenja alata

- iskra zbog elektrostatičkog pražnjenja (često iz dijelova odjeće izrađene od sintetičkih vlakana, neodgovarajućih cipela i podova itd.)

- iskra iz vozila koje slučajno prolazi u blizini

- egzotermne kemijske reakcije

- razne druge pojave (fisija, fuzija).

Također, općenito nastanku požara uvelike pogoduju i određeni nedostaci kao što su:

- dijelom su neuređene šumske površine

- mjestimično neuredni pojasevi uz ceste i putove (trava, smeće)

- propisane mjere zaštite kod spaljivanja otpada na poljoprivrednom zemljištu često

se ne provode

- mjere zaštite za vrijeme ubiranja šumskih plodova i lova često se ne provode

- izostanak kontrole odlaganja otpada u šumama i uz poljoprivredne površine

- izostanak kontrole i sankcioniranja od strane nadležnih inspekcijskih službi

- nedostatak znakova upozorenja i opasnosti uz puteve, ceste i osobito uz šumske

putove i poljoprivredne površine.

Uzroci dosadašnjih požara uzrokovanih paljenjem korova i drugih poljodjelskih aktivnosti ukazuju na povišen rizik od požara u okolici obrađenog zemljišta te manjim dijelom uslijed kućnih aktivnosti (loženja radi grijanja, kuhanja ili aktivnosti vezanih za uporabu plina, zapaljivih tekućina, iskrećeg alata). Starosna dob ljudi ima značajnog udjela na izbijanje požara (požari uzrokovani nepažnjom osoba starije životne dobi ili vrlo mladih).

Nekim od uzroka dosadašnjih požara na području Općine smatraju se:

- loše održavanje (čišćenje) dimovodnih kanala

- nepravilna uporaba otvorene vatre

- neispravna električna ili plinska instalacija

- uređaji koji iskre ili neispravni uređaji

- spaljivanje otpadaka ili raslinja na poljoprivrednim površinama

- korovi na električnim vodovima ili dalekovodima

- atmosfersko pražnjenje

- nepažnja, ljudski faktor

- namjerna paljevina, ljudski faktor.

6.8.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed požara otvorenog tipa

Vremenski čimbenici u velikoj mjeri određuju podložnost pojedinog područja prema požarima. Najvažniji čimbenici koji utječu na pojavu požara su temperatura, vlažnost, brzina vjetra i količina oborina. Ovi čimbenici definiraju brzinu i postotak isušivanja zapaljivih materijala, a samim time i na zapaljivost šume. Brzina i smjer vjetra utječu na brzinu isušivanja i raspiruju šumske požare uslijed većeg priliva kisika. Faktori koji utječu na širenje požara raslinja su goriva materija, meteorološki parametri, vjetar i topografija.

6.8.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed požara otvorenog tipa

Kada govorimo o uzrocima nastanka požara, za 60-70% požara uzrok nastanka ostaje nepoznat. Od poznatih uzroka samo je 10% nastalo prirodno (visoke temperature u ljetnim mjesecima ili udar groma), a 90% je posljedica slučajnog ili namjernog djelovanja čovjeka (nepažnja, paljenje poljoprivrednog otpada, namjerno paljenje, promet, električni vodovi, mine i ostalo).

6.8.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Požar otvorenog tipa

S obzirom na dinamiku požara, postoje dva kritična razdoblja. Prvo kritično razdoblje javlja se u kasnu zimu i rano proljeće (II, III, IV mjesec) i vezano je uz poljodjelske radove spaljivanja korova i ostalog biootpada zaostalog nakon čišćenja poljoprivrednih i šumskih površina, a udio broja požara tog razdoblja iznosi više od 30% od ukupnog godišnjeg broja požara. Drugo kritično razdoblje je u ljetnim mjesecima (VII, VIII, IX mjesec), kada nastane oko 50% godišnjeg broja požara. Žestina takvih požara osobito je pojačana ako se poklopi i sušno razdoblje te ostali ekstremni meteorološki uvjeti (jak vjetar, visoka temperatura i suhoća zraka, udari groma).

Kao scenarij događaja s najgorim mogućim posljedicama možemo pretpostaviti požar veće površine koja obuhvaća šume i raslinje uslijed ekstremnih meteoroloških uvjeta (jak vjetar, visoka temperatura zraka, suša, udari groma). Kod nepovoljnih meteoroloških uvjeta požare nije moguće staviti pod nadzor, a opožarena površina se povećava. Moguć je nastanak štete na građevinama, pokretninama kao i određeni broj stradalih osoba te kratkotrajni prekid opskrbe energijom ili zastoji u prometu.

Kod požara otvorenog prostora uvijek se računa s duljim vremenom odaziva i dolaska vatrogasne postrojbe do mjesta intervencije zbog otežavajućih preduvjeta kao što je topografska konfiguracija terena, širina i nosivost neutvrđenih prometnica, vozne karakteristike vatrogasnog vozila.

Kod gašenja požara otvorenog prostora koristimo se normom za izračun okvirnog broj vatrogasaca (Nv) i to kriterijem 1 vatrogasac na svakih 15 metara požarne fronte u trenutku dolaska vatrogasne postrojbe na mjesto intervencije, pod uvjetom da su osigurane dovoljne količine sredstva za gašenje.

Kod požara otvorenog prostora najčešće izgaraju krutine biljnog podrijetla koje u određenim meteorološkim uvjetima (vrućina, mala vlažnost, vjetar) gore relativno brzo.

Od ulaznih veličina uzima se predviđena brzina vjetra (Vv) o kojoj ovisi brzina širenja požarne fronte (Vp), te požarna površina u trenutku dolaska vatrogasne postrojbe. Izračunavaju se požarna fronta za požarnu površinu u trenutku dojave te po dolasku vatrogasne postrojbe.

Budući da površina zahvaćenog požarom u većoj mjeri odgovara obliku elipse, parametri požara se izračunavaju po formuli koja važi za izračun opsega elipse:

Tablica 105: Prikaz brzine širenja požara u odnosu na brzinu vjetra

| Brzina vjetra (km/h) | Brzina napredovanja požara (m/min) |
| --- | --- |
| 10 | 1 |
| 20 | 2,5 |
| 30 | 9 |
| 40 | 32 |
| 45 | 45 |
| 50 | 65 |

Primjer:

Primijećen je požar otvorenog prostora trave (površine cca 300 m2) u najudaljenijem dijelu Općine. Brzina vjetra je približno 30 km/h. Vrijeme dolaska središnjih vatrogasnih postrojbi do mjesta intervencije iznosi 15 min.

| Po = 300 m2 | ……………… | (uočena površina požara) |
| --- | --- | --- |
| Vv = 30 km/h | ……………… | (brzina vjetra) |
| t = 15 min | ……………… | (vrijeme dolaska vatrogasaca do mjesta požara) |
| n = 0,464 | ……………… | (konstanta) |
| Nv = ? | ……………… | (broj vatrogasaca) |

O = π X 2 x (a2+b2)  		opseg površine požara (m)

ab = 1.1 x Vvn

ab = 1.1 x 30 0,464

a2 = 5,1 Pπ

a = 28,50 m

b = 5,6 m

O = 129 m

- Dužina fronte uočenog požara:

F=O2=1292=64,5 m

- Povećanje površine požara po dolasku vatrogasne postrojbe:

Pp = 64,5m x 9 m/min x 22 min

Pp = 12 771 m2

Pp = 1,28 Ha

- Ukupna požarna površina:

P1 = Pp + Po = 1,33 Ha

a1b1 = 1.1 x 30 0,464

a2 = 5,1 Pπ

a1 = 146,78m

b1 = 34,10 m

O1 = 669,47 m

- Dužina požarna fronte po dolasku vatrogasne postrojbe i početka intervencije:

F1 = O12 = 787,502 = 393,75 m

Određivanje broja vatrogasaca (prema normi 1 vatrogasac pokriva 15 m požarne fronte):

Nv = 393 15 = 26

Prema izračunu za gašenje predmetnog požara potrebno je približno 26 operativnih vatrogasaca. Da bi se požar svladao u što kraćem vremenu potrebno je odmah uzbuniti operativne snage vatrogastva Općine, odnosno DVD Donji Lapac. Uz navedeni broj vatrogasaca treba računati s dodatnim brojem vatrogasaca – vozača vatrogasnih vozila.

6.8.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed požara otvorenog tipa na život i zdravlje ljudi

Posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju se ukupnim brojem ljudi (dobiven jednostavnim zbrajanjem, bez podnerivanja) za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani, zbrinuti i sklonjeni.

S obzirom na prirodu požara te vegetacijske karakteristike Općine moguće je širenje požara uz naseljena područja pri čemu se život i zdravlje ljudi nalazi u opasnosti što može rezultirati intervencijama hitnih službi te evakuacije ugroženog stanovništva.

Procjenjuje se da će broj stanovnika koji će biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica pojave požara otvorenog tipa prelaziti 0,036% ukupnog stanovništva Općine. Što predstavlja katastrofalne posljedice na život i zdravlje ljudi.

Tablica 106: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Požar otvorenog tipa

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Broj stanovnika u % | Odabrano |
| 1 | Neznatne | <0,001 |  |
| 2 | Malene | 0,001 - 0,0046 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047 - 0,011 |  |
| 4 | Značajne | 0,012 - 0,035 |  |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 | X |

6.8.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed požara otvorenog tipa na gospodarstvo

Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu. Šteta se prikazuje u odnosu na proračun Općine. Navedena materijalna šteta ne odnosi se na materijalnu štetu koja treba biti iskazana u kategoriji Društvena stabilnost i politika.

Posljedice na gospodarstvo očituju se u vidu štete na pokretnoj i nepokretnoj imovini, gubitak repromaterijala, propadanje poljoprivrednog uroda, troškova sanacije, troškova izostanka radnika s posla, spašavanja i sl. Materijalna šteta s posljedicama po gospodarstvo prikazuje se u odnosu na proračun Općine.

S obzirom na štete koje su vjerojatne na području Općine uslijed požara otvorenog tipa, posljedice su procijenjene značajnima, odnosno šteta će biti veća od 20% proračuna Općine.

Tablica 107: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Požar otvorenog tipa

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | % proračuna | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |  |
| 2 | Malene | 1 – 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 | X |

6.8.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed požara otvorenog tipa na društvenu stabilnost i politiku

Procjena posljedica na društvenu stabilnosti i politiku vezana je na oštećenja zgrada u kojima su smještene ključne institucije i oštećenje kritične infrastrukture.

Posljedice za Društvenu stabilnost i politiku iskazuju se u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja. Kategorija Društvene stabilnosti i politike dobiva se srednjom vrijednosti kategorija Kritične infrastrukture (KI) i Ustanova/građevina javnog i društvenog značaja.

Društvena stabilnost = KI+Građevine ustanovejavnog društvenog značaja2

Ukupna materijalna šteta prikazana je u odnosu na proračun Općine, ako je šteta na kritičnoj infrastrukturi od značaja za funkcioniranje društva, točnije samouprave u cjelini.

S obzirom na to da se posljedice društvene stabilnosti i politike iskazuju u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja procijenjeno je da bi ukupna materijalna šteta uzrokovana događajem s najgorim mogućim posljedicama uslijed požara otvorenog tipa imala malen utjecaj na proračun Općine.  Procjenjuje se da bi nastala šteta bila veća od 0,5% proračuna.

Tablica 108: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Požar otvorenog tipa

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Štete/gubici na kritičnoj infrastrukturi |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | % proračuna | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 | X |
| 2 | Malene | 1 – 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

Tablica 109: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Požar otvorenog tipa

| Kategorija | Ustanove/građevine javnog, društvenog interesa | Kritična infrastruktura | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | X | X |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

6.8.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed požara otvorenog tipa

Tablica 110: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Požar otvorenog tipa

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost/frekvencija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija | Odabrano |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Malene | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina | X |
| 4 | Značajne | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

6.8.7. Najvjerojatniji neželjeni događaj – Požar otvorenog tipa

Požar šume:

| Ulazni podaci |  |
| --- | --- |
| Vrsta gorive tvari | trava, paprat, korov, stabla listača (debljine preko 7,5 cm), jelovina (debljine preko 15 cm) |
| Otpornost goriva gašenju požara | (IV, III stupanj opasnosti šuma od požara) |
| Vrsta požara | prizemni |
| Brzina širenja požara u pravcu = v | do 240 m/h |
| Vrijeme od dojave požara do početka gašenja = t | ≈ 30 min |
| Dužina požarne linije po gasitelju na sat za nisku otpornosti goriva gašenju = L | - 50 m |
| Dužina požarne linije po gasitelju na sat za srednju otpornost goriva gašenja = L | 36 – 48 m |
| Rezultati izračuna |  |
| Dužina požara na početku gašenja: d =t*v /60 | ≈ 120 m |
| Perimetar požara u trenutku početka akcije gašenja: P= 1,5 * d * 3,14 | ≈ 566 m |
| Potreban broj vatrogasaca (za nisku otpornost goriva gašenju): N=P/L | ≈ 12 |
| Potreban broj vatrogasaca (za srednju otpornost goriva gašenju): N=P/L | 12 - 16 |

Kod šumskih požara treba računati s proširenjem požara uslijed kasnije dojave (kasnijeg uočavanja požara), te dužih vremena do početka gašenja zbog često otežanih pristupa požarištu. Stoga se kod gašenja šumskih požara javljaju potrebe za većim brojem vatrogasaca. U gašenju šumskih požara angažiraju se sve raspoložive vatrogasne snage s područja Općine, kako bi se osigurao dovoljan broj operativnih vatrogasaca. Ukupne vatrogasne snage imaju zadovoljavajući broj operativnih vatrogasaca za gašenje pretpostavljenog požara.

NAPOMENA: U slučaju pojava nadzemnih požara, tj. požara krošnji, treba izbjegavati direktno gašenje zbog povećanih opasnosti za gasitelje. Ovim požarima treba se suprotstavljati neizravno: ovlaživanjem šumskim površina na sigurnoj udaljenosti ispred fronte požara, paljenjem protu vatre ili pred vatre, izradom prosjeka i čišćenjem površina ispred požara uporabom građevinske mehanizacije, odnosno angažiranjem u gašenju zračnih snaga (avioni, helikopteri).

6.8.7.1. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed požara otvorenog tipa na život i zdravlje ljudi

Procjenjuje se da će pojava lokaliziranog požara imati umjerene posljedice na život i zdravlje ljudi u slučaju najvjerojatnijeg neželjenog događaja, odnosno  događajem će biti obuhvaćeno manje od 0,036% stanovnika Općine.

Tablica 111: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Najvjerojatniji neželjeni događaj – Požar otvorenog tipa

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Broj stanovnika u % | Odabrano |
| 1 | Neznatne | <0,001 | X |
| 2 | Malene | 0,001 – 0,0046 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047 – 0,011 |  |
| 4 | Značajne | 0,012 – 0,035 |  |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 |  |

6.8.7.2. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed požara otvorenog tipa na gospodarstvo

Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu nastalu utjecajem prijetnje. Posljedice na gospodarstvo očituju se u vidu štete na pokretnoj i nepokretnoj imovini, gubitak repromaterijala, propadanje poljoprivrednog uroda, troškova sanacije, troškova izostanka radnika s posla, spašavanja i sl. Materijalna šteta s posljedicama po gospodarstvo prikazuje se u odnosu na proračun Općine.

S obzirom na štete koje su vjerojatne na području Općine uslijed lokaliziranog požara, posljedice su procijenjene umjerenim, odnosno šteta će biti veće od 20% proračuna Općine.

Tablica 112: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo – Najvjerojatniji neželjeni događaj – Požar otvorenog tipa

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | % proračuna | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 - 1 |  |
| 2 | Malene | 1 - 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 - 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 - 25 | X |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

6.8.7.3. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed požara otvorenog tipa na društvenu stabilnost i politiku

S obzirom na to da se posljedice društvene stabilnosti i politike iskazuju u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja procjenjuje se da bi ukupna materijalna šteta uzrokovana najvjerojatnijim neželjenim događajem uslijed požara otvorenog tipa imala neznatan utjecaj na proračun Općine.  Procjenjuje se da bi nastala šteta bila manja od 0,5% proračuna. Prema tome šteta je procijenjena zanemarivom te se neće prikazati tablično i putem matrice.

6.7.7.4. Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed požara otvorenog tipa

Tablica 113: Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja – Požar otvorenog tipa

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost/frekvencija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija | Odabrano |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Malene | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Značajne | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine | X |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

6.8.8. Matrica ukupnog rizika –

RIZIK:

Požari otvorenog tipa

NAZIV SCENARIJA:

Šumski požar te požari trave i niskog raslinja

Požari otvorenog tipa

Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Život i zdravlje ljudi                                                Gospodarstvo                                Društvena stabilnost i politika

Najvjerojatniji neželjeni događaj

Život i zdravlje ljudi                                                Gospodarstvo

6.8.9. Izvor podataka

- Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ, 2025.god.)

- Kriteriji za izradu smjernica koje donose čelnici područne (regionalne) samouprave za potrebe izrade Procjena rizika od velikih nesreća na razinama jedinica lokalnih i područnih (regionalnih) samouprave, DUZS, 2016.god.

- Pravilnik o smjernicama za izradu Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne Novine” br. 65/16)

- Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, 2019.god. – dopuna iz 2024.god.

- Smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća na području Ličko - senjske županije, 2017.god.

- Zakon o sustavu civilne zaštite (“Narodne Novine” br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22)

6.9. RIZIK – Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela (poplava)

6.9.1. NAZIV SCENARIJA – Poplava na području Općine

Naziv scenarija

Izlijevanje kopnenih vodenih tijela uslijed dužeg oborinskog razdoblja

Grupa rizika

Poplave

Rizik

Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela

Radna skupina

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Donji Lapac

Nositelj: Općina Donji Lapac i DVD Donji Lapac

Izvršitelj: Komunalni redar Općine Donji Lapac i Zapovjednik DVD – a Donji Lapac

6.9.2. Uvod – Poplava

Poplave su prirodni fenomeni čije se pojave ne mogu izbjeći, ali se poduzimanjem različitih preventivnih mjera rizici od poplavljivanja mogu sniziti na prihvatljivu razinu. U Hrvatskoj su poplave među opasnijim elementarnim nepogodama i na mnogim mjestima mogu uzrokovati gubitke ljudskih života, velike materijalne štete, devastiranje kulturnih dobara i ekološke štete. Problematici zaštite od poplava dodatnu dimenziju danas daje i zaštita okoliša od nekontroliranih širenja zagađenja poznatog i nepoznatog porijekla putem poplavnih voda.

Prirodne poplave koje se pojavljuju u Hrvatskoj mogu se svrstati u nekoliko osnovnih skupina:

- riječne poplave zbog obilnih kiša i/ili naglog topljenja snijega,

- bujične poplave manjih vodotoka zbog kratkotrajnih kiša visokih intenziteta,

- poplave na krškim poljima zbog obilnih kiša i/ili naglog topljenja snijega, te nedovoljnih propusnih kapaciteta prirodnih ponora,

- poplave unutarnjih voda na ravničarskim površinama,

- ledene poplave,

- poplave mora,

- umjetne (akcidentne) poplave zbog eventualnih proboja brana i nasipa, aktiviranja klizišta, neprimjerenih gradnji i sl.

Moguće posljedice poplava:

- Poplave bujičnih vodotoka neće imati značajnije posljedice za opskrbu vodom stanovništva Općine iako mogu onečistiti vodu pojedinih lokalnih podsustava vodoopskrbe.

6.9.3. Prikaz utjecaja poplave na kritičnu infrastrukturu (KI)

| Utjecaj | Sektor |
| --- | --- |
|  | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga) |
| X | Promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet unutarnjim plovnim putevima) |
|  | Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima) |
| X | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
| X | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe) |
|  | Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja) |
|  | Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
|  | Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
| X | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

6.9.4. Kontekst – Poplava

Teritorij Općine se nalazi na krškom području na kojem je hidrografska mreža oskudna te je najveći broj površinskih tokova vode samo u kišnom periodu ili u doba topljenja snijega. Najznačajniji i jedini veći vodotok na području Općine je rijeka Una. Najveći vodopad na Uni je Štrbački buk. Štrbački buk, drugi je veliki vodopad na rijeci Uni, nakon onog u Martinbrodu, i smješten je kod naselja Donji Štrbci (Općina Donji Lapac), u neposrednoj blizini državne granice Hrvatske sa BIH. Štrbački buk čini u stvari nekoliko vodopada, od kojih je najveći slap visok 25 m tvoreći veličanstvenu sliku tog dijela rijeke Une.

Rijeka Una izvire ispod planine Čemernice, u selu Donja Suvaja.  Radi se o krškom vrelu koji je uzlaznog tipa, naglašene zeleno - modre boje. Tok rijeke Une dug je 212,5 km te završava u blizini mjesta Jasenovac gdje se ulijeva u rijeku Savu. Na rijeci Uni, kod naselja Donji Štrbci  smješten je 24 m visok vodopad Štrbački buk. Barijeru istjecanju u dolini rijeke Une čine tektonski stisnuti evaporiti. Trasiranjem podzemnih tokova utvrđena je pripadnost Lapačkog i Krbavskog polja slivu rijeke Une.

Najveći broj površinskih tokova ima vode samo u kišnom periodu ili u doba topljenja snijega. Svi vodotoci (povremeni ili stalni) imaju karakteristike bujica.

Prirodno-geografske značajke područja determinirane su dinamičkim reljefom sa prevlašću krških te fluvio - krških oblika klimatsko ekološkim karakteristikama dinarskog Areala s iznimnim hidrografskim bogatstvom. Najveći dio Općine pripada umjereno - kontinentalnom klimatskom području sa svježim ljetima, dok samo više padine i hrbat imaju obilježja planinske ili snježno šumske klime. Bujice ovog slivnog područja, u kratkom vremenskom razdoblju mogu izazvati velike štete. Obzirom na reljefne i klimatske karakteristike slivnog područja, gdje se često javljaju lokalni pljuskovi izvanrednog intenziteta, svaki od bujičnih tokova predstavlja potencijalnu opasnost za okolicu.

Obrana od poplava na području Ličko – senjske županije provodi se sukladno Provedbenom planu obrane od poplava branjenog područja, Sektor E – sjeverni Jadran – Branjeno područje 25 – područje malo sliva Lika.

Površina branjenog područja iznosi 3.927 km2. Na branjenom području 25 nalaze se gradovi Gospić i Otočac te Općine Donji Lapac, Lovinac, Perušić, Udbina, Vrhovine, dio općine Plitvička jezera i dio općine Gračac. Prema popisu stanovnika iz 2011.-e godine na branjenom području 25 živi 40.599 stanovnika. Ukupna dužina vodotoka I. i II. reda iznosi 2.196.020 km.

Propagacija vodnih valova je takva da ne dopušta stupnjevanje mjera obrane od poplave, već je u slučaju opasnosti od plavljenja, rušenja ili oštećenja objekata potrebno odmah prijeći na proglašenje izvanredne obrane od poplave. Za učinkovitu obranu od poplave najbitnije su preventivne mjere, koje se svode na što bolje izvođenje redovnog tehničko – gospodarskog održavanja, a poglavito na sječu šiblja i raslinja, te vađenje nanosa iz korita, radi održavanja protočnosti. Isto tako bitno je planirati izvođenje radova kojima bi se povećala retencijska sposobnost sliva, odnosno postići da se smanji otjecanje i produži vrijeme zadržavanja vodnog vala na branjenim dionicama.

Na malom slivu Lika, postoji nekoliko jakih erozijskih žarišta, od kojih su najizrazitija ona na obroncima Velebita, odnosno na području izvorišta rijeke Une.

Bujice ovog slivnog područja, u kratkom vremenskom razdoblju mogu izazvati velike štete. Obzirom na reljefne i klimatske karakteristike slivnog područja, gdje se često javljaju lokalni pljuskovi izvanrednog intenziteta, svaki od bujičnih tokova predstavlja potencijalnu opasnost za okolicu. Treba imati na umu da je pitanje uređenja bujica, odnosno zaustavljanja erozijskih procesa ozbiljan i zahtjevan posao. Taj posao zahtjeva znatna financijska sredstva u potrebnu opremu i mehanizaciju, sa bitnim čimbenikom vremena, te se ne može provesti u kratkom roku. Često je potrebno za otklanjanje šteta od samo jedne bujične provale utrošiti odjednom više sredstava nego što bi bilo potrebno utrošiti kroz dugi niz godina za sustavno uređenje te bujice. Provedba radova na saniranju brdskih zemljišta spojena je redovno s nizom poteškoća imovinsko – pravne prirode.

- Kritične točke i lokacije – mali sliv Lika

DIONICA E.25.1. – RIJEKA UNA

Dionica toka rijeke Une od Malo Seoce (km 0+000) nizvodno do Bužavice (km 17+750) dužine 17,750 km.

DIONICA E.25.2. - RIJEKA UNA

Dionica toka rijeke Une od Krša (km 0+000) do utoka Krke (km 7+500) dužine 7,500 km.

DIONICA E.25.3. - RIJEKA UNA

Dionica toka rijeke Une od utoka Krke (km 7+500) do Unskog vrela (km 13+000) dužine 5,500 km. Na ovoj dionici nalaze se dva objekta. Čelični most na km 8+580: Laćin most i AB most Donja Suvaja na km 12+380 Jedan dio dionica obrane od poplava spada pod Općinu Donji Lapac, a dio pod Općinu Gračac.

Ukupna dužina toka rijeke Une iznosi oko 212,5 kilometara, a rijeka izvire u blizini mjesta Donja Suvaja ispod padina planina Plješevice i Stražbenice u Republici Hrvatskoj u području Like, a ulijeva se u rijeku Savu pored Jasenovca u koju godišnje donese gotovo 8 milijardi kubnih metara vode. Na izvoru je planinska rijeka, a kako ide prema ušću, postaje ravničarska rijeka. Najnovijim istraživanjima i ronjenjem u izvor Une dostignuta je dubina od 205 metara, ali dno nije pronađeno. Una pripada crnomorskom slivu. Izvor rijeke se nalazi na nadmorskoj visini od oko 450 metara i izgleda kao maleno jezero zelenkasto modre boje oko kojeg se nalaze velike stijene. Veliku količinu vode upotpunjava i nekoliko manjih pritoka od kojih izdvajamo Studeni Potok, Srebrenicu, Sredicu i Lalinovac.

Dio toka Une tvori granicu između Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine. Rijeci Uni pripada sliv voda između slivova rijeka Kupe i Save na sjeveru, Krke i Zrmanje na jugu, Korane na sjeverozapadu, Vrbasa na istoku te Save na sjeveroistoku. Od izvora Una teče od jugoistoka prema sjeverozapadu sve do Bihaća gdje skreće prema sjeveroistoku. Na dionicama od E.25.1. do E. 25.3. do sada nije bilo nikakvih problema s poplavama rijeke Une jer veći dio dionica Ličko – senjske županije prolazi uglavnom kroz kanjon i nema puno mogućnosti izlijevanja. Većih hidrotehničkih radova na području Une nije bilo, osim dijela uređenja oko samog izvora i njenih pritoka.

6.9.5. Uzrok poplave

Poplave su jedna od geofizičkih pojava, odnosno pojava neuobičajeno velike količine vode na određenom mjestu zbog djelovanja prirodnih sila (velika količina oborina) ili drugih uzroka kao što su propuštanje brana, ratna razaranja i sl.

Prema uzrocima nastanka poplave se mogu podijeliti na:

- poplave nastale zbog jakih oborina,

- poplave nastale zbog nagomilavanja leda u vodotocima,

- poplave nastale zbog klizanja tla ili potresa,

- poplave nastale zbog rušenja brane ili ratnih razaranja.

S obzirom na vrijeme formiranja vodnog vala poplave se mogu razvrstati na:

- mirne poplave - poplave na velikim rijekama kod kojih je potrebno deset i više sati za formiranje velikog vodnog vala,

- bujične poplave - poplave na brdskim vodotocima kod kojih se formira veliki vodni val za manje od deset sati,

- akcidentne poplave - poplave kod kojih se trenutno formira veliki vodni val rušenjem vodoprivrednih ili hidro energetskih objekata.

Nositelj obrane od poplave u Republici Hrvatskoj je Državna uprava za vode, a pravna osoba za upravljanje svim vodama na području države su Hrvatske vode.

Mjerama zaštite u urbanističkim planovima i građenju nužno je smanjiti mogućnost nastajanja poplava na području Općine, a to se može provesti putem građevinskih i negrađevinskih mjera: Građevinske mjere zaštite od poplava uključuju građenje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina, kao i održavanje vodotoka, vodnih građevina i objekata te nadzora vodnih građevina (brane, ustave, crpne stanice nasipi),

- ekspanzijske površine su niski dijelovi riječnih dolina koji obično služe za rasterećenje ekstremno visokih poplavnih voda koje se upuštaju u narečene površine;

- nasipi su najstariji i najčešće korišteni objekti zaštite od poplava jer su jednostavne građevine koje se mogu graditi od materijala s lica mjesta i uz relativno niske troškove;

- uređenje vodotoka podrazumijeva radove kojima se povećava njegova protočna sposobnost, a time i snižavaju vodostaji visokih voda (uklanjanje prepreka koje usporavaju tok, skraćenje toka, iskop većeg profila);

- odteretni kanali se grade u slučajevima ograničenog kapaciteta prirodnog vodotoka kada, zbog izgrađenosti duž njegovih obala ili visine postojećih mostova, ne postoji realna mogućnost povećanja proticajne sposobnosti vodotoka građevinskim intervencijama;

Negrađevinske mjere zaštite od poplava sastoje se od provedbe mjera obrane od poplava, kao i upravljanje i koordinacija djelatnosti tijekom pojave velikih voda, kao i modernizacija i koordinacija komunikacijskih sustava koji će se aktivirati u slučaju pojave velikih voda.

Općina u svoje prostorne planove mora ugraditi mjere zaštite od prirodnih i drugih nesreća, te zahvate u prostoru u vezi sa zaštitom od prirodnih (među kojima su i poplave) i drugih nesreća.

Prema  prostornoj razdiobi srednje godišnje količine oborina za područje Ličko – senjske županije vidljivo je kako se količina oborina na području Općine Donji Lapac kreće između 1.000 i 2.500 mm.

Slika 11: Karta srednje godišnje količine oborina (mm) prema podacima 1971.-2000. godine

Izvor: Državni hidrometeorološki zavod

6.9.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed poplave

Najveći broj površinskih voda pojavljuje se samo u kišnom periodu ili u doba topljenja snijega.

6.9.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed poplave

Okidač nastanka poplave su ekstremne oborine dužeg trajanja.

6.9.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Poplava

Rijeka Una u malom je prolasku kroz područje Općine i kontaktni prostor te ne plavi i ne vrši ugrozu okolnog prostora. Rijeka ne prolazi kroz naselja Općine, u ovom dijelu toka malog je vodotoka i snažno kanalizirana između reljefa.

Opasnost od izlijevanja prijeti uslijed pojave bujičnih voda uslijed velikih količina oborina te topljenja snijega i leda pri čemu može doći do plavljenja okolnih površina.

6.9.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed poplave na život i zdravlje ljudi

Posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju se ukupnim brojem ljudi (dobiven jednostavnim zbrajanjem, bez podnerivanja) za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani, zbrinuti i sklonjeni.

Procijenjeno je da pojava poplave uslijed izlijevanja kopnenih vodenih tijela na području Općine imat će neznatne posljedice na život i zdravlje ljudi, točnije događajem će biti obuhvaćeno manje od 0,036% stanovnika Općine, uz pretpostavku da uslijed poplave dolazi do ozljeđivanja stanovnika ili izletnika koji bi se zatekli na poplavnom području u vrijeme bujičnih naleta vode.

Tablica 114: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Poplava

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Broj stanovnika u % | Odabrano |
| 1 | Neznatne | <0,001 |  |
| 2 | Malene | 0,001 - 0,0046 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047 - 0,011 | X |
| 4 | Značajne | 0,012 - 0,035 |  |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 |  |

6.9.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed poplave na gospodarstvo

Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu nastalu utjecajem prijetnje. Materijalna šteta s posljedicama po gospodarstvo prikazuje se u odnosu na proračun Općine.

Posljedice na gospodarstvo očitovale bi se u vidu šteta na pokretnoj i nepokretnoj imovini, gubitak repromaterijala, propadanje poljoprivrednog uroda, troškova sanacije i sl., čime bi štete bile manje od 20% planiranih prihoda proračuna.

Tablica 115: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Poplava

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | % proračuna | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 |  |
| 2 | Malene | 1 – 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 | X |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

6.9.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed poplave na društvenu stabilnost i politiku

Procjena posljedica na društvenu stabilnosti i politiku vezana je na oštećenja zgrada u kojima su smještene ključne institucije i oštećenje kritične infrastrukture.

Posljedice za Društvenu stabilnost i politiku iskazuju se u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja. Kategorija Društvene stabilnosti i politike dobiva se srednjom vrijednosti kategorija Kritične infrastrukture (KI) i Ustanova/građevina javnog i društvenog značaja.

Društvena stabilnost = KI+Građevine ustanovejavnog društvenog značaja2

Ukupna materijalna šteta prikazana je u odnosu na proračun Općine, ako je šteta na kritičnoj infrastrukturi od značaja za funkcioniranje društva, točnije samouprave u cjelini. Moguća su plavljena poljskih puteva i prometnica bez većih oštećenja, nanošenje naplavina i uspori u prometu.

S obzirom na to da se posljedice društvene stabilnosti i politike iskazuju u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja procijenjeno je da bi ukupna materijalna šteta uzrokovana događajem s najgorim mogućim posljedicama uslijed poplave imala malene posljedice na proračun Općine.  Procjenjuje se da bi nastala šteta neće biti veća od 20% proračuna.

Tablica 116: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Poplava

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Štete/gubici na kritičnoj infrastrukturi |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | % proračuna | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 – 1 | X |
| 2 | Malene | 1 – 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 – 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 – 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

Tablica 117: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Poplava

| Kategorija | Ustanove/građevine javnog, društvenog interesa | Kritična infrastruktura | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | X | X |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

6.9.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed poplave

Tablica 118: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Poplava

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost/frekvencija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija | Odabrano |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Malene | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina | X |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Značajne | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

6.9.7. Najvjerojatniji neželjeni događaj – Poplava

Najveći broj površinskih tokova ima vode samo u kišnom periodu ili u doba topljenja snijega. Svi vodotoci (povremeni ili stalni) imaju karakteristike bujica. Bujice ovog slivnog područja, u kratkom vremenskom razdoblju mogu izazvati velike štete. Obzirom na reljefne i klimatske karakteristike slivnog područja, gdje se često javljaju lokalni pljuskovi izvanrednog intenziteta, svaki od bujičnih tokova predstavlja potencijalnu opasnost za okolicu.

Do izlijevanja odvodnih kanala dolazi za vrijeme velikih količina oborina kada kanali nisu u mogućnosti prihvatiti veću količinu oborinskih voda.

6.9.7.1. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed poplave na život i zdravlje ljudi

S obzirom na to da se posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju ukupnim brojem ljudi za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu od nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani i sklonjeni. Procijenjeno je da pojava manjih poplava imala malene posljedice na život i zdravlje stanovništva Općine.

Tablica 119: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Najvjerojatniji neželjeni događaj – Poplava

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Broj stanovnika u % | Odabrano |
| 1 | Neznatne | <0,001 | X |
| 2 | Malene | 0,001 – 0,0046 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047 – 0,011 |  |
| 4 | Značajne | 0,012 – 0,035 |  |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 |  |

6.9.7.2. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed poplave na gospodarstvo

Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu nastalu utjecajem prijetnje. Materijalna šteta s posljedicama po gospodarstvo prikazuje se u odnosu na proračun Općine.

Izlijevanje kopnenih vodenih tijela može smanjiti poljoprivrednu proizvodnju te nanijeti štete na gospodarskim objektima. Procjenjuje se da bi nastala šteta bila veća od 0,5% proračuna.

Tablica 120: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo – Najvjerojatniji neželjeni događaj – Poplava

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | % proračuna | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 - 1 |  |
| 2 | Malene | 1 - 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 - 15 | X |
| 4 | Značajne | 15 - 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

6.9.7.3. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed poplave na društvenu stabilnost i politiku

Procjena posljedica na društvenu stabilnosti i politiku vezana je na oštećenja zgrada u kojima su smještene ključne institucije i oštećenje kritične infrastrukture.

Prilikom manjih prelijevanja može doći do plavljenja prometnice, što bi za posljedicu imalo zastoj prometa te bi nanijelo manje štete na prometnoj infrastrukturi u vidu naplavina te eventualnih manjih oštećenja.

S obzirom na štete koje su moguće uslijed izlijevanja kopnenih vodenih tijela na području Općine u vidu najvjerojatnijeg neželjenog događaja, posljedice su procijenjene neznatnim, očekivana šteta će prelaziti 0,5% proračuna Općine.

Tablica 121: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Najvjerojatniji neželjeni događaj - Poplava

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Štete/gubici na kritičnoj infrastrukturi |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | % proračuna | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 - 1 | X |
| 2 | Malene | 1 - 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 - 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 - 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

Tablica 122: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Najvjerojatniji neželjeni događaj - Poplava

| Kategorija | Ustanove/građevine javnog, društvenog interesa | Kritična infrastruktura | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | X | X |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

6.9.7.4. Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed poplave

Tablica 123: Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja – Poplava

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost/frekvencija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija | Odabrano |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Malene | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Značajne | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine | X |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

6.9.8. Matrica ukupnog rizika – Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela

RIZIK:

Poplava – Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela

NAZIV SCENARIJA:

Poplava na području Općine

Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Život i zdravlje ljudi                                                Gospodarstvo                                  Društvena stabilnost i politika

Najvjerojatniji neželjeni događaj

Život i zdravlje ljudi                                                Gospodarstvo                                  Društvena stabilnost i politika

6.9.9. Izvor podataka

- Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ, 2025.god.)

- Kriteriji za izradu smjernica koje donose čelnici područne (regionalne) samouprave za potrebe izrade Procjena rizika od velikih nesreća na razinama jedinica lokalnih i područnih (regionalnih) samouprave, DUZS, 2016.god.

- Pravilnik o smjernicama za izradu Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne Novine” br. 65/16)

- Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, 2019.god. - 2024.god.

- Provedbeni plan obrane od poplava branjenog područja, sektor E – Sjeverni Jadran, branjeno područje 25: područje maloga sliva Lika, 2014.god.

- Smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća na području Ličko - senjske županije, 2017.god.

- Zakon o sustavu civilne zaštite (“Narodne Novine” br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22)

6.10. RIZIK – Potres

6.10.1. NAZIV SCENARIJA – Podrhtavanje tla uzrokovano potresom na području Općine

Naziv scenarija

Podrhtavanje tla uzrokovano potresom na području Općine

Grupa rizika

Potres

Rizik

Potres

Radna skupina

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Donji Lapac

Nositelj: Općina donji Lapac i DVD Donji Lapac

Izvršitelj: Komunalni redar Općine Donji Lapac i Zapovjednik DVD - a Donji Lapac

6.10.2. Uvod – Potres

Republika Hrvatska nalazi se na području izražene seizmičke aktivnosti. Prema kvalifikaciji prirodnih katastrofa s obzirom na to da štete po stanovništvu i na materijalnom dobru, potresi se nalaze pri samom vrhu. Seizmiku nekog područja određuju parametri i to:

- hipocentar ili žarište, geometrijska točka, odnosno područje u unutrašnjosti zemlje u kojem dolazi do poremećaja te se prostiru valovi potresa, a određuju ga geografske koordinate i podaci o dubini,

- epicentar je projekcija hipocentra na površinu zemlje što se još može objasniti kao točka na površini zemlje koja je najbliža hipocentru,

- intenzitet potresa je učinak potresa na površini zemlje za zahvaćenom i promatranom prostoru,

- magnituda potresa pokazuje kakve je jačine potres u žarištu (hipocentru).

Potres se najčešće očituje kao podrhtavanje tla zbog naglog oslobođenja energije u Zemljinoj kori. Kod procjene rizika u pravilu se razrađuju potresi povezani s teorijom tektonskih ploča i njihovog gibanja s obzirom na to da važnost utjecaja koji imaju na ljudsku okolinu te graditeljsku baštinu. Potresi pripadaju skupini prirodnih rizika koji se ne mogu predvidjeti, a postoji vjerojatnost da se dogode u bilo kojem trenutku. Kako potrese nije moguće spriječiti, od iznimne je važnosti provođenje mjera za ublažavanje posljedica te spremnost i edukacija društvene zajednice.

Tablica 124: Prikaz učestalosti potresa na području gradova Ličko - senjske županije za povratni period od 125 god. (1879. – 2003.)

| Grad / mjesto | φ (O N) | λ (O E) | Čestine intenziteta (o MSK) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | V | VI | VII | VIII |
| Gospić | 44.546 | 15.381 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Novalja | 44.558 | 14.889 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Otočac | 44.869 | 15.239 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Senj | 44.991 | 14.907 | 18 | 3 | 1 | 0 |
| Donji Lapac | 44.998 | 15.129 | 10 | 2 | 1 | 0 |
| Križpolje | 45.026 | 15.168 | 10 | 1 | 1 | 0 |

Izvor: PMF Zagreb – geofizički odsjek, 2009.god.

Slika 12: Prikaz epicentara potresa na području Hrvatske do 2020. godine prema Katalogu potresa Hrvatske i susjednih područja – prikaz epicentara od oko 40.000 potresa na području Hrvatske, od kojih se u prosjeku svake godine osjeti oko 45 potresa

Izvor: Arhiva Geofizičkog odsjeka, Prirodoslovno – matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Herak i sur. (1996.); Markušić i sur. (1998); Ivančić i sur. (2002., 2006., 2018.)

Slika 13: Karta potresnog područja RH s povratnim razdobljem od 95 godina

Izvor: PMF Zagreb – geofizički odsjek, 2012.god.

Kartom su prikazana potresom prouzročena horizontalna poredbena vršna ubrzanja (agR) površine temeljnog tla tipa A čiji se promašaj tijekom bilo kojih 10 godina očekuje s vjerojatnošću od 10% promašaja.

Slika 14: Karta potresnog područja RH s povratnim razdobljem od 475 godina

Izvor: PMF Zagreb – geofizički odsjek, 2012.god.

Kartom su prikazana potresom prouzročena horizontalna poredbena vršna ubrzanja (agR) površine temeljnog tla tipa A čiji se promašaj tijekom bilo kojih 50 godina očekuje s vjerojatnošću od 10% promašaja.

Svakom događaju može se pridružiti propisana karta potresnih područja koja pokazuje potresom prouzročena horizontalna poredbena vršna ubrzanja (agR), površine temeljnog tla, tipa A (čvrsta stijena). Povratna razdoblja koriste se za procjenu ukupnog broja potresa koji se mogu očekivati u nekom dužem vremenskom periodu, ali ne može se procijeniti vrijeme u kojem će se dogoditi. Potresi su razdijeljeni po Poissonovoj razdiobi te njihovo događanje na određenom mjestu nema pravilnosti te potresi nisu međusobno zavisni po vremenu nastanka.

Međuovisnost brzine kretanja vršnog ubrzanja tla i stupnja potresa prema MCS ljestvici prikazana je u tablici numeričkih vrijednosti.

Tablica 125: Prikaz veze opisanog MCS stupnja te pripadajuće numeričke vrijednosti vršnog ubrzanja

| MCS stupanj potresa | Vršno ubrzanje tla |  | Naziv potresa | Opis potresa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (m/s2) | (jedinica gravitacijskog ubrzanja, g) |  |  |
| VI. | 0,59-0,69 | (0,06-0,07)g | jak | Slike padaju sa zida, ormari se prevrću i pomiču. Ljudi bježe na ulicu. |
| VII. | 0,98-1,47 | (0,10-0,15)g | vrlo jak | Ruše se dimnjaci, crjepovi padaju s krova, kućni zidovi pucaju. |
| VIII. | 2,45-2,94 | (0,25-0,30)g | razoran | Slabije građene kuće se ruše, a jače građene oštećuju. Tlo puca. |
| IX. | 4,91-5,40 | (0,50-0,55)g | pustošni | Kuće se teško oštećuju i ruše. Nastaju velike pukotine, klizišta i odroni zemlje. |

Izvor: RGN fakultet

U žrtve potresa ubrajamo plitko, srednje i duboko zatrpane osobe. Plitko zatrpane osobe – moguće spašavanje uporabom lake opreme za spašavanje bez specijalnih radova i građevinskih strojeva. Duboko zatrpane osobe - osobe koje je moguće spasiti unutar 20 sati specifičnim radovima, specijalnom opremom i građevinskim strojevima (specijalizirana jedinica za spašavanje iz ruševina). Plitko i srednje zatrpane osobe nakon intervencija snaga civilne zaštite možemo smatrati preživjelim (srednje i teško ranjene osobe), dok duboko zatrpane osobe u velikom postotku smatramo poginulim osobama.

Tablica 126: Moguće posljedice potresa jačine VI°, VII° i VIII° MCS ljestvice

| Stupanj intenziteta potresa | Učinci i efekti potresa na: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Građevine | Materijalna dobra | Okoliš | Ljude |
| VI° Oštećenja građevina | A./ Na mnogim građevinama (20-50%) od neobrađenog kamena, seoskim građevinama i građevinama od nepečene opeke i nabijene gline, oštećenja 1. stupnja (lagana oštećenja) – sitne pukotine u žbuci i otpadanje manjih komada žbuke. Na pojedinim građevinama (10%) oštećenja 2. stupnja (umjerena oštećenja) – male pukotine u zidovima, otpadanje većih komada žbuke, klizanje krovnog crijepa, pukotine u dimnjacima i otpadanje dijelova dimnjaka. B./ Na pojedinim građevinama (10%) od pečene opeke, građevinama od krupnih blokova te one izgrađene od prirodnog tesanog kamena i one s drvenom konstrukcijom, oštećenja 1. stupnja (lagana oštećenja) – sitne pukotine u žbuci i otpadanje manjih komada žbuke. | U rijetkim slučajevima može se razbiti posuđe i drugi stakleni predmeti. Knjige padaju s polica. Moguće je pomicanje teškog namještaja. | Mala zvona mogu zvoniti. Domaće životinje bježe iz nastambi. U pojedinim slučajevima u vlažnom tlu moguće su pukotine šire od 1 cm. Primjećuju se promjene izdašnosti izvora i razine vode u zdencima. | Trešnju osjete svi ljudi unutar građevina i na otvorenom. Ljudi u građevinama se uplaše i bježe na otvoreno. Pojedinci gube ravnotežu. |
| VII° Oštećenja građevina | A./ Na mnogim građevinama (20-50%) od neobrađenog kamena, seoskim građevinama, i građevinama od nepečene opeke i nabijene gline, oštećenja 3. stupnja (teška oštećenja) široke i duboke pukotine u zidovima, rušenje dimnjaka. Na pojedinim građevinama (10%), oštećenja 4. stupnja (razorna oštećenja) – otvori u zidovima, rušenje dijelova zgrade, razaranje veza među pojedinim dijelovima građevine, rušenje unutrašnjih zidova i zidova ispune. B./ Na mnogim građevinama (20- 50%) od pečene opeke, građevinama od krupnih blokova i montažnim građevinama te one izgrađene od prirodnog tesanog kamena i one s drvenom konstrukcijom, oštećenja 2.stupnja (umjerena oštećenja) -manje pukotine u zidovima, otpadanje većih komada žbuke, klizanje krovnog crijepa, pukotine u dimnjacima i otpadanje dijelova dimnjaka. C./ Na mnogim građevinama (20- 50%) s armiranobetonskim i čeličnim skeletom, krupnopanelnim građevinama i dobro građenim drvenim građevinama, oštećenja 1. stupnja (lagana oštećenja) - sitne pukotine u žbuci i otpadanje manjih komada žbuke. | Moguće je pomicanje teškog namještaja | Zvone velika zvona. Na površini vode stvaraju se valovi, voda se zamuti od izdizanja mulja. Razina vode u zdencima se mijenja, kao i izdašnost izvora. U pojedinim slučajevima stvaraju se novi, ili nestaju postojeći izvori vode. Pojedini slučajevi klizišta na pješčanim ili šljunčanim obalama rijeka. U pojedinim slučajevima odroni na cestama na strmim kosinama. Mjestimično pukotine u cestama i kamenim zidovima. | Ljudi se prestraše i bježe u panici na otvoreno. Mnogi se teško održavaju na nogama. Trešnju osjete osobe koje se voze u automobilu. |
| VIII° Razorna oštećenja građevina | A./ Na mnogim građevinama (20 – 50%) od neobrađenog kamena, seoskim građevinama i građevinama od nepečene opeke i nabijene gline, oštećenja 4. stupnja (razorna oštećenja) – otvori u zidovima, rušenje dijelova građevine, razaranje veza među pojedinim dijelovima građevine, rušenje unutrašnjih zidova i zidova ispune. Na pojedinim građevinama (10%), oštećenja 5. stupnja (potpuno rušenje) – potpuno rušenje građevina. B./ Na mnogim građevinama (20 – 50%), od pečene opeke, građevina od krupnih blokova te one izgrađene od prirodnog tesanog kamena i one s drvenom konstrukcijom, oštećenja 2. stupnja (teška oštećenja) – široke i duboke pukotine u pojedinim građevinama (10%), oštećenja 4. stupnja (razorna oštećenja) – otvori u zidovima, rušenje dijelova građevine, razaranje veza među pojedinim dijelovima građevine, rušenje unutrašnjih zidova i zidova ispune. C./ Na mnogim građevinama (20 – 50%) s armiranobetonskim i čeličnim skeletom, krupnopanelnim građevinama i dobro građenim drvenim građevinama, oštećenja 1. stupnja (umjerena oštećenja) – manje pukotine u zidovima, otpadanje većih komada žbuke, klizanje krovnog crijepa, pukotine u dimnjacima i otpadanje dijelova dimnjaka. Na pojedinim građevinama (10%), oštećenja 3. stupnja (teška oštećenja) – široke i duboke pukotine u zidovima, rušenje dimnjaka. | Teži namještaj ponekad se pomiče. Neke viseće svjetiljke su oštećene. Kipovi i spomenici se pomiču. Nadgrobni kameni se prevrću. Ruše se kamene ograde i zidovi. | Ponegdje se lome grane stabala. Dolazi do odrona u udubljenima i na nasipima cesta sa strmim nagibom. Pukotine u tlu dosežu i nekoliko centimetara. Voda u jezerima se muti. Stvaraju se novi bazeni vode. Ponekad se presušeni zdenci pune vodom ili postojeći presušuju. U mnogim slučajevima mijenja se izdašnost izvora i razina vode u zdencima. | Opći strah i panika. Trešnja se osjeća jako i u automobilima koji su u pokretu. |

6.10.3. Prikaz utjecaja potresa na kritičnu infrastrukturu (KI)

Posljedice potresa mogu obuhvatiti sva područja društvene i gospodarske djelatnosti stanovništva te značajno utjecati na lokalno upravljanje, stanovništvo, materijalna i kulturna dobra te okoliš. Treba imati na umu da u slučaju potresa ne dolazi do jednake zahvaćenosti cijelog područja Općine. Najveće štete bit će vidljive na dijelovima gušće naseljenosti područja Općine.

Zbog utjecaja na kritičnu infrastrukturu i strateške objekte treba istaknuti sljedeće posljedice:

- izravna oštećenja prometnica zbog podrhtavanja tla ili njihova neprohodnost, zbog pucanja asfaltnog sloja ili nastanka većih pukotina, mogu otežati prometnu povezanost Općine sa susjednim jedinicama lokalne samouprave te usporiti potrebne radnje neposredno nakon potresa (spašavanje, evakuacija, odvoz građevinskog otpada i sl.),

- prekidi u telekomunikacijskoj mreži mogu stanovništvu i hitnim službama otežati komunikaciju, a oštećenja strujne mreže i komunalne infrastrukture mogu usporiti radove hitnih službi i povećati osjećaj nesigurnosti stanovništva.

| Utjecaj | Sektor |
| --- | --- |
| X | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga) |
| X | Promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet unutarnjim plovnim putevima) |
| X | Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima) |
| X | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
| X | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe) |
| X | Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja) |
| X | Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
| X | Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
| X | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

6.10.4. Kontekst – Potres

Prema Karti potresnih područja Republike Hrvatske iz 2012. godine, za povratni period od 95 godina, područje Općine Donji Lapac spada u područje s vršnim ubrzanjem od 0,04 – 0,06 - 0,08 g, što je jednako potresu jačine VI - VII° MCS.

Prema karti potresnih područja Republike Hrvatske za povratni period od 475 godina, područje Općine Donji Lapac spada u područje s vršnim ubrzanjem od 0,08 – 0,10 – 0,12 – 0,14 g, što je jednako potresu jačine VII° MCS.

Slika 15: Karta potresnih područja za RH za povratni period od 95 godina, prikaz vršnog ubrzanja

Izvor: Karte potresnih područja RH, PMF Zagreb

Slika 16: Karta potresnih područja za RH za povratni period od 475 godina, prikaz vršnog ubrzanja

Izvor: Karte potresnih područja RH, PMF Zagreb

6.10.5. Uzrok pojave potresa

Potresi se s obzirom na vjerojatnost pojavljivanja mogu vezati za određeni povratni period. Karte za povratne periode  rade se unatrag 50, 100, 500, 1000 i 10 000 godina. Europski propisi za utjecaj potresa na građevinama Eurocade 8, koriste povratna razdoblja od 95 i 475 godina. Potres je endogeni proces do kojeg dolazi uslijed pomicanja tektonskih ploča, a posljedica je  podrhtavanje Zemljine kore zbog oslobađanja velike količine energije. Oslobađanje energije tijekom potresa objašnjava teorija elastičnog odraza, odnosno stijene na desnoj strani rasjeda relativno se pomiču u odnosu na stijene s druge strane što uzrokuje savijanje, odnosno deformaciju.  Magnituda i jakost (intenzitet) su mjere koje opisuju potres. Magnituda potresa predstavlja energiju koja je oslobođena prilikom potresa, a izražava se stupnjevima Richterove ljestvice, vrijednosti od 0 do 9. Intenzitet potresa ovisi o više čimbenika kao što su količina oslobođene energije, dubina hipocentra, udaljenosti epicentra i građi Zemljine kore. Njegovo djelovanje  može se iskazati pomoću Mercalli-Cancani-Siebergove ljestvice koja ima 12 stupnjeva, a temelji se na razornosti i posljedicama potresa. S obzirom na dubinu hipocentra, odnosno žarišta potresi se dijele u tri grupe, plitki (0-70 km), srednji (70-350 km) te duboki (350-700 km). Svi potresi na području  Republike Hrvatske ubrajaju se u red plitkih potresa. Znanstvena istraživanja radi prognoziranja potresa provode se u mnogim državama svijeta, osobito u Japanu, SAD-u i Rusiji, no usprkos istraživanjima, do danas ni jedan potres nije pretkazan znanstvenim metodama.

- Vrste potresa prema nastanku:

- tektonski potresi (90 % slučajeva) – do kojih dolazi tektonskim gibanjem, tektonski potresi su najjači i zahvaćaju veća područja, a zone tektonskih potresa vezane su uz gibanja litosfernih ploča i do njih dolazi zbog subdukcije ili širenja morskog dna,

- vulkanski potresi  (7% slučajeva) – izazvani su vulkanskom aktivnošću,

- urušni (kolapsni) potresi  (3% slučajeva) – nastaju  urušavanjem materijala koji nadsvođuje podzemne šupljine ili odronom kamenja i klizanjem terena, najslabiji su i najmanjeg su dometa,

- umjetni – izazvani klasičnim eksplozivom (vrlo slabi) te oni izazvani nuklearnim eksplozijama (snažni).

6.10.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed potresa

Potres nastaje u unutrašnjosti Zemlje te to mjesto nazivamo žarište ili hipocentar. Mjesto na površini Zemlje gdje se potres najjače osjeti zove se epicentar. Zbog posebnih svojstava vrijeme nastanka potresa ne može predvidjeti s razumnom sigurnošću, zato se potresna opasnost ublažava isključivo prevencijom. Jedina razumna zaštita od potresa je gradnja objekata u skladu s potresnom opasnošću.

Potresi ne pokazuju nikakvu periodičnost pojavljivanja, niti se događaju po nekom određenom pravilu. Postoji mogućnost pojave jednog jačeg potresa kojeg ne slijedi gotovo ni jedan ili ga slijedi vrlo mali broj naknadnih potresa. Drugdje se nakon jačeg potresa događa u kraćem ili duljem vremenskom intervalu velik broj naknadnih potresa, negdje su ti naknadni potresi svi slabiji od glavnog, a negdje se dogodi da naknadni bude jači od prvotnog.

6.10.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed potres

Unutarnji procesi uzrokovani su konvekcijskim gibanjima u unutrašnjosti Zemlje, koja su posljedica toplinske energije Zemlje i odgovorni su za kretanje oceanskih i kontinentalnih ploča. Ploče se mogu međusobno primicati, razmicati ili kliziti jedna uz drugu, a granice između ploča područja su izražene tektonske aktivnosti. Na kontaktima ploča oslobađa se golema količina energije, koja uzrokuje deformacije stijena i nastanak potresa. Unutarnji procesi  utječu na kretanje masa u zemljinoj unutrašnjosti i na formiranje tektonskih pokreta, koji djeluju kao okidač za nastanak potresa. RH se nalazi na  Euroazijskoj ploči koja je litosferna ploča te obuhvaća Euroaziju (kontinentalnu masu koja se sastoji od Europe i Azije, bez Indijskog potkontinenta, Arapskog poluotoka i područja istočno od lanca Verhojansk u istočnome Sibiru). Na zapadu se proteže sve do Srednjoatlantskog hrpta.

6.10.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Potres

Za izradu procjene rizika pretpostavljeno je podrhtavanje tla u Općini uzrokovano potresom na razini povratnog perioda usklađenog s propisima za projektiranje potresne otpornosti, odnosno događaj s najgorim mogućim posljedicama (DNP) odgovara potresnom djelovanju za provjeru GSN 475 godina.

Stoga se može očekivati da će građevine koje su ispravno projektirane prema najnovijim seizmičkim propisima (zadovoljiti zahtjeve povezane s projektiranim graničnim stanjima (GSN, odnosno GSU), odnosno njihova oštećenja za odabrane događaje neće nadmašiti odgovarajuće razmjere. Potrebno je napomenuti da uobičajene građevine u pravilu nisu projektirane tako da zbog djelovanja potresa ne dožive nikakva oštećenja. Smatra se da su novije građevine projektirane da bez rušenja mogu podnijeti potrese koji se mogu očekivati u toku životnog vijeka građevine. U propisima taj nivo opterećenja poznat je kao sigurnosni potres. Pri najjačem mogućem potresu koji je karakterističan za određeno područje (Općina  – potres jačine VII° MCS) određene građevine kritične infrastrukture mogu pretrpjeti oštećenja na ne nosivim elementima te neka oštećenja nosive konstrukcije, bez da je ugrožena funkcionalnost zgrade.

U slučaju potresa od VII° i više MCS objekti (transformatorske stanice, dalekovodi ) pretrpjeli bi oštećenja. Nakon potresa djelatnici HEP-a operator distribucijskog sustava d.o.o. – Elektrolika Gospić postupit će po vlastitom Planu zaštite i spašavanja od potresa. Prekid dobave električnom energijom za naselja u Općini može biti uzrokovan rušenjem transformatorskih stanica i dalekovoda. Na navedenom području ne očekuju se potresi jači od VII° MCS. U slučaju razornog potresa za očekivati je pucanje cjevovoda i vodosprema što bi uzrokovalo dugotrajan prekid opskrbom vodom naseljima na području Općine.

Pucanje cjevovoda, prekidi vodovodne infrastrukture mogu značajno i na više dana ugroziti opskrbu pitkom vodom, a u hladnom zimskom periodu sa snijegom, i značajno produžiti vremena za popravak.

Procijenjeni intenzitet potresa mogućeg u području Općine imat će vidljive primarne posljedice na skladišne kapacitete individualnih poljoprivrednih gospodarstava, jer su isti najčešće građeni kao pomoćne građevine bez primjene protupotresnih mjera i slabije se održavaju te brojne sekundarne posljedice u proizvodnji (nedostatak potrebne radne snage za proizvodnju, skladištenje, obradu, preradu i distribuciju, apatija i nemotiviranost stanovništva zbog gubitaka bližnjih, materijalnih šteta i neizvjesnosti za budućnost, i slično).

Procijenjeni intenzitet potresa u području Općine imao bi velike posljedice i zahtjeve prema sustavu Javnog zdravstva, kako u pogledu primarnih (zbrinjavanje ranjenih, traumatiziranih) tako i sekundarnih potreba (sprečavanje zaraza i epidemija, DDD).

Značajna pomoć bila bi potrebna iz okolnih urbanih centara ili, ako su i isti obuhvaćeni potresom, iz udaljenijih dijelova države.

Potres očekivanog intenziteta može značajno oštetiti infrastrukturu, osobito kablove, a u periodu velikih hladnoća oštećenja će biti obimnija (krutost i krtost materijala, osobito optičkih kabela ). Prekidima vodova fiksne mreže narušio bi se radni režim mobilne mreže, osim kod operatera koji je povezan RR linkom. Interventne i mobilne ekipe operatera (HT i drugi) imaju više pokretnih baznih stanica koje se komutiraju radio-putem te bi sustav pokretne telefonije bio uspostavljen u roku od 6 - 18 sati.

U slučaju potresa od VII°  MCS ljestvici moglo bi doći do pukotina u cestama te odrona cesta na strmim kosinama što bi u konačnici moglo ugroziti prohodnost određenih cestovnih pravaca.

Potres očekivanog intenziteta uzrokuje i veće dilatacije tla te lomove potporne infrastrukture ceste. Naselja su višestruko (redundantno) povezana prometnicama, što bi otežalo promet i pristup istima. Nastaje potreba za angažiranjem građevinske mehanizacije radi osiguranja prohodnosti prometnica, kao i angažiranje DVD - ova i sustava CZ.

Specifičnost pojave potresa očituje se u tome da nastaje iznenada, nije ju moguće predvidjeti, a ni na koji način spriječiti. Važno je da se brzo reagira u tom trenutku kada potres nastane te da se u što kraćem mogućem roku sanira nastala šteta, kako se ne bi izazvale daljnje povrede i štete.

Tablica 127: Prikaz mogućih šteta uslijed potresa

| Vrsta štete | Pokazatelj |
| --- | --- |
| 1. Direktne štete | Šteta na pokretnoj i nepokretnoj imovini |
|  | Šteta na sredstvima za proizvodnju i rad |
|  | Štete na javnim zgradama ustanovama koje ne spadaju pod druge kriterije |
|  | Trošak sanacije, oporavka, asanacije te srodni troškovi |
|  | Troškovi spašavanja, liječenja te slični troškovi |
|  | Gubitak dobiti |
|  | Gubitak repromaterijala |
| 2. Indirektne štete | Izostanak radnika s posla (potrebno je procijeniti trošak izostanka s posla) |
|  | Gubitak poslova i prestanak poslovanja (potrebno je procijeniti trošak) |
|  | Gubitak prestiža i renomea (potrebno je procijeniti trošak) |
|  | Nedostatak radne snage (potrebno je procijeniti trošak) |
|  | Pad prihoda |
|  | Pad proračuna |

- Procjena štete na stambenom fondu na području Općine uslijed potresa jačine VII° MCS vršnog ubrzanja 1,47 m/s2

- potres jačine VII° MCS ljestvice pogodio je Općinu

- akceleracija za VII° MCS iznosi 1,47 m/s2 i jednaka je na cijelom području

- trajanje potresa je 15 sekundi

- broj stanovnika u Općini iznosi 1.419, broj stambenih jedinica 1.868 sukladno Prvim rezultatima Popisa 2021.god.

- u trenutku potresa svi stanovnici se nalaze u stambenim zgradama, prosječno 3,0 st./stambenoj jedinici

- u cilju sagledavanja mogućih šteta korišten je proračun koji određuje štete na objektima po kategorijama gradnje, broj ranjenih i poginulih, količinu građevinskog otpada koji bi nastao kod potresa VII° MCS, površinu zemljišta potrebnu za deponiranje tolike količine otpada, potrebnu mehanizaciju za uklanjanje količine od 20% otpada koliko je u prva dva dana potrebno ukloniti zbog spašavanja zatrpanih osoba

- Podjela objekata prema kategoriji gradnje

I – zidane zgrade (zgrade zidane do 1940. godine), što znači da su objekti građeni uglavnom od cigle vezane žbukom te sa stropovima od drvenih greda i nešto armiranobetonskih, ali bez horizontalnih i vertikalnih serklaža,

II – zidane zgrade s armiranobetonskim serklažama (od 1945-tih godina do 1960-tih godina),

III – armiranobetonske skeletne zgrade (od 1960-tih godina do danas),

IV – zgrade sa sustavom armiranobetonskih nosivih zidova (od 1960-tih godina do danas),

V – skeletne zgrade s armiranobetonskim nosivim zidovima (od 1960-tih godina do danas).

- 40 % zidane zgrade Tip I

- 40 % zidane zgrade s armirano betonskim serklažama Tip II (od 1945-tih godina do 1960-tih godina)

- 10 % armiranobetonske skeletne zgrade Tip III (od 1960-tih godina do danas)

- 5 % zgrade sa sustavom armiranobetonskih nosivih zidova Tip IV (od 1960-tih godina do danas)

- 5 % skeletne zgrade s armiranobetonskim nosivim zidovima Tip V (od 1960-tih godina do danas).

Kategorija I (zidane zgrade) – 40% objekata ili 747 zidana objekta izgrađeni do 1940.god.

- 8% ili 60 objekata neće imati nikakvih oštećenja

- 10% ili 75 objekata imat će neznatna oštećenja i 6% građevinske štete

- 40% ili 299 objekata imat će umjeren stupanj oštećenja i 20% građevinske štete

- 35% ili 261 objekata imat će jaka oštećenja i 40% građevinske štete

- 4% ili 30 objekata imat će totalni stupanj oštećenja i 62% građevinske štete

- 3% ili 22 objekta bit će srušeno uz 100% građevinske štete

Kategorija II (zidane zgrade s armiranobetonskim serklažama) – 40% objekata ili 747 zidana objekta izgrađena u razdoblju od 1945. – 1960.god.

- 50% ili 373 objekata neće doživjeti nikakva oštećenja

- 25% ili 187 objekata će imati neznatan stupanj oštećenja uz 6% građevinske štete

- 23% ili 172 objekta će imati umjereni stupanj oštećenja uz 20% građevinske štete

- 2% ili 15 objekta će imati jaka oštećenja uz 40% građevinske štete

Kategorija III (armiranobetonske skeletne zgrade) – 10% objekata ili 186 zidana objekta izgrađena u razdoblju od 1960.god. do danas

- 37% ili 69 objekta neće doživjeti nikakva oštećenja

- 25% ili 46 objekata će doživjeti neznatna oštećenja uz 6% građevinske štete

- 33% ili 61 objekata će imati umjeren stupanj oštećenja uz 20 % građevinske štete

- 2% ili 4 objekata će imati jaka oštećenja uz 40% građevinske štete

- 2% ili 4 objekata će imati totalna oštećenja uz 62% građevinske štete

- 1% ili 2 objekata bit će srušeno uz 100 % građevinske štete

Kategorija IV (zgrade sa sustavom armiranobetonskih nosivih zidova) – 5% ili 94 zidana objekta izgrađena u razdoblju od 1960.god. do danas

- 5% ili 5 objekta neće doživjeti nikakva oštećenja

- 70% ili 66 objekata će doživjeti neznatna oštećenja uz 6% građevinske štete

- 25% ili 23 objekata će imati umjeren stupanj oštećenja uz 20 % građevinske štete

Kategorija V (skeletne zgrade s armiranobetonskim nosivim zidovima) – 5% ili 94 zidana objekta izgrađena u razdoblju od 1960.god. do danas

- 30% ili 28 objekta neće doživjeti nikakva oštećenja

- 50% ili 47 objekta će doživjeti neznatna oštećenja uz 6% građevinske štete

- 20% ili 19 objekata će imati umjeren stupanj oštećenja uz 20 % građevinske štete

Tablica 128: Prikaz stupnjeva oštećenja po kategorijama te nastale građevinske štete pri potresu VII° MCS

| Stupanj oštećenja | I | II | III | IV | V | Građevinska šteta % | Ukupno stambenih jedinica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nikakvo | 60 | 373 | 69 | 5 | 28 | 0,00 | 535 |
| neznatno | 75 | 187 | 46 | 66 | 47 | 6,00 | 421 |
| umjereno | 299 | 172 | 61 | 23 | 19 | 20,00 | 574 |
| jako | 261 | 15 | 4 | - | - | 40,00 | 280 |
| totalno | 30 | - | 4 | - | - | 62,00 | 34 |
| rušenje | 22 | - | 2 | - | - | 100,00 | 24 |

- Prognoza broja žrtava prilikom potresa jačine VII° MCS

U žrtve potresa ubrajamo plitko, srednje i duboko zatrpane osobe. Plitko zatrpane osobe - moguće spašavanje uporabom lake opreme za spašavanje bez specijalnih radova i građevinskih strojeva. Duboko zatrpane osobe - osobe koje je moguće spasiti unutar 20 sati specifičnim radovima, specijalnom opremom i građevinskim strojevima (specijalizirana jedinica za spašavanje iz ruševina). Broj plitko i srednje zatrpanih osoba izračunava se prema formuli (1), a broj duboko zatrpanih osoba prema formuli (2).

- (BPSZ) = A

- (BDZ) = A

gdje je:

BPSZ - broj plitko i srednje zatrpanih osoba,

BDZ - broj duboko zatrpanih osoba,

A - ukupan broj osoba koje žive na nekom području,

B - postotak zastupljenosti zgrada određenog konstruktivnog sustava u ukupnom broj stambenih zgrada određene gradske zone,

C - postotak zastupljenosti zgrada određenog konstruktivnog sistema prema stupnjevima oštećenja za određeni intenzitet procesa u donosu prema ukupnom broju zgrada tog sustava,

D - postotak plitko i srednje zatrpanih za j-to oštećenje u i-tom konstruktivnom sustavu,

E - postotak duboko zatrpanih za j-to oštećenje u i-tom konstruktivnom sustavu.

- Izračunom je dobiven ukupan broj plitko i srednje zatrpanih i duboko zatrpanih osoba

- 22 plitko zatrpanih osoba,

- 34 srednje zatrpanih osoba,

- 82 duboko zatrpanih osoba.

- Od kojih:

- Ukupno ranjeno 29,6 osoba,

- Ukupno poginulih 4,5 osobe.

Tablica 129: Prikaz stupnjeva oštećenja s brojem ugroženih stanovnika pri potresu jačine VII° MCS

| Kategorija građevina/objekata |  |  |  |  |  | Ukupno stanovnika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | I | II | III | IV | V | I – V |
| Poginuli | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 18 |
| Ranjeni | 0 | 0 | 17 | 17 | 83 | 117 |
| Zatrpani | 0 | 0 | 22 | 34 | 82 | 138 |
| UKUPNO: | 0 | 0 | 39 | 53 | 181 | 273 |

- Procjena količine građevinskog otpada uslijed potresa jačine VII° MCS

Količina građevinskog otpada nastalog urušavanjem važna je da bi se dimenzioniralo i odredilo područje gdje će taj građevinski otpad biti privremeno pohranjen. Količina otpada će se proračunati metodom koju upotrebljava US Army Corps of Engineers (USACE). Proračunom je utvrđeno da će u Općini doći do potpunog rušenja i totalnog oštećenja 58 objekta. Uglavnom se radi o većim objektima stare jezgre, odnosno objektima sagrađenima do 1940-ih godina prošlog stoljeća.

Jedan prizemni objekt prosječnih gabarita 8 m L* 8 m W * 6 m H ima:

(L* W* H) / 0,02831685 / 27 = -------------- 0,7645549 m3 * 0,33 = ------------- m3 građevinskog otpada pa prema izračunu proizlazi da jedan objekt ima:

(8*8*6 )/ 0,02831685 /27 = 502,25 * 0,7645549* 0,33 = 126,72 m3 otpada u prosjeku.

Ukupna količina građevinskog otpada nastala rušenjem 58 objekata iznosi 7.338,10 m3.

Od ove količine USACE predviđa da će 30% biti drvena građa koja se kasnije može lako reciklirati. Od ostalih 70% predviđa se da je:

- 42% gorivi materijal koji zahtijeva sortiranje,

- 43% građevinski otpad (kamen, beton, žbuka),

- 15% metal.

Prema tome, urušavanjem 58 zgrada starije gradnje, pri čemu će nastati ukupno 7.338,10 m3 građevinskog otpada, nastaje:

- 2.201,43 m3 otpada drvene građe,

- 2.157,40 m3 otpada gorivog materijala,

- 2.208,77 m3 građevinskog otpada,

- 770,50 m3 metalnog otpada.

Za sav gore navedeni otpad potrebno je predvidjeti područje za privremeno deponiranje veličine 2.969,62 m2. Područje treba odrediti te u sljedećoj reviziji Prostornog plana ucrtati u kartografe.

- Procjena građevinske mehanizacije i ljudstva za otklanjanje posljedica potresa jačine VII° MCS

Procjena građevinske mehanizacije i broja ljudstva potrebnog za uklanjanje dijela ruševina u prva dva dana spašavanja nakon potresa:

- nakon katastrofalnog potresa potrebno je u vrlo kratkom roku reagirati kako bi se spasili ljudski životi, iz spasilačke prakse poznato je da se najviše života spasi u prvih šest sati nakon potresa, dok se još uvijek ljudski životi mogu spasiti unutar 48 sati nakon potresa, zbog toga se i procjena potrebne mehanizacije i broja spasitelja računa za ovaj period

- u prvih 24 sata ukloni se približno 20% građevinskog otpada (440,29 m3) od ukupne količine otpada koji je nastao rušenjem (tih 20% otpada odnosi se na otpad koji se uklanja zbog spašavanja zatrpanih)

- svaki kamion kiper kapaciteta 10 m3 može u 24 sata prosječno napraviti 20 prijevoza na odlagalište otpada, odnosno na područje za privremeno deponiranje veličine

- za opsluživanje građevinske mehanizacije i spašavanje u prva 24 sata predviđa se da je potrebno oko 218 ljudi odnosno spasitelja, a u 48 sata 109 spasitelja, a spašavanje i sanacija će trajati približno 1.741 sati.

- Približni troškovi izgradnje različitih kategorija građevina

Troškovi sanacije građevina, uklanjanja ruševina i ponovne izgradnje ovise o stupnju oštećenja nakon potresa te se mogu izraziti omjerom troškova potrebnih popravaka ili troškova izgradnje novog objekta, dođe li do potpunog rušenja, a primjenjuju se na postotak građevina u svakoj pojedinoj kategoriji oštećenja.  Procjena ukupnih ekonomskih gubitaka može se izračunati pomoću srednje vrijednosti omjera troškova oštećenja i poznate vrijednosti pogođenog fonda građevina. Za izračun ekonomskih gubitaka na građevinskom fondu koristi se pomoću standardizirane američke metodologije za procjenu gubitaka od potresa, poplava i orkanskog vjetra. Vrijednosti koje se koriste u izračunu štete po stambenom fondu prikazane su u tablici.

Tablica 130: Približni jedinični troškovi izgradnje raznih kategorija građevina

| Klasa | Opis | Trošak (€/m2) |
| --- | --- | --- |
| Ia | Jednostavne poljoprivredne građevine, pomoćne građevine i slično | 28,4 |
| Ib | Spremišta (rezervoari) vode, trgovačka skladišta, štale i slično | 49,5 |
| IIa | Tornjevi, vodotornjevi, ostala spremišta | 78,4 |
| IIb | Uredi, trgovine, poljoprivredne građevine do visine jednog kata, jednostavna industrijska postrojenja i slično | 146,4 |
| IIIa | Stambene zgrade do četiri kata, lokalne sportske građevine, parkirališta na kat, poslovne građevine i slično | 175,8 |
| IIIb | Stambene i poslovne građevine, složenije poljoprivredne i industrijske građevine, građevine javnih institucija, domovi zdravlja, hoteli niže kategorije i slično | 200,5 |
| IVa | Privatne kuće, uredske zgrade, veliki trgovački centri | 226,3 |
| IVb | Trgovački centri i hoteli viših kategorija | 250,0 |
| IVc | Bolnice, knjižnice i kulturne građevine | 300,5 |
| Va | Radio i TV postaje, obrazovne institucije, trgovački centri s dodatnim sadržajem | 372,6 |
| Vb | Kongresni centri, zračne luke | 451,6 |
| Vc | Kliničko – bolnički centri, hoteli najviših kategorija | 513,3 |
| Vd | Kazališta, operne i koncertne dvorane | 615,3 |

Izvor: Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, 2016.god.

6.10.6.1. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed potresa na život i zdravlje ljudi

Posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju se ukupnim brojem ljudi (dobiven jednostavnim zbrajanjem, bez podnerivanja) za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani, zbrinuti i sklonjeni.

Procjena posljedica na život i zdravlje ljudi vezana za stupanj oštećenja građevina jer bez detaljnih istraživanja nije moguće precizno procijeniti broj poginulih te duboko, srednje i plitko zatrpanih. Prema prognozi broja žrtava izračunom je  dobiven ukupan broj plitko i srednje zatrpanih i duboko zatrpanih osoba: 22 plitko, 34 srednje zatrpanih osoba te 82 duboko zatrpanih osoba, ukupno ranjeno 29,6 osobe te 4,5 poginulih.

Tablica 131: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Potres

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Broj stanovnika u % | Odabrano |
| 1 | Neznatne | <0,001 |  |
| 2 | Malene | 0,001 – 0,0046 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047 – 0,011 |  |
| 4 | Značajne | 0,012 – 0,035 |  |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 | X |

6.10.6.2. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed potresa na gospodarstvo

Procjena posljedica na gospodarstvo vezana je na direktne (izravne) i indirektne (neizravne) gubitke. Direktne posljedice su također vezane na oštećenja građevina odnosno nesigurnosti u procjeni su vezane za nesigurnosti u procjeni oštećenih zgrada. Vrijednosti su orijentacijske odnosno ne mogu predstavljati realne troškove potrebe za popravak zgrada jer isti odstupaju i ovise o mnoštvu parametara (starost građevine, vrsta materijala itd.). Indirektne posljedice je vrlo teško procijeniti. Odnosi se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu. Šteta se prikazuje u odnosu na proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Navedena materijalna šteta ne odnosi se na materijalnu štetu koja treba biti iskazana u kategoriji društvena stabilnost i politika.

Tablica 132: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Potres

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | % proračuna | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 - 1 |  |
| 2 | Malene | 1 - 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 - 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 - 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 | X |

6.10.6.3. Procjena posljedica događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed potresa na društvenu stabilnost i politiku

Procjena posljedica na društvenu stabilnosti i politiku vezana je na oštećenja zgrada u kojima su smještene ključne institucije i oštećenje kritične infrastrukture.

Posljedice za Društvenu stabilnost i politiku iskazuju se u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja. Kategorija Društvene stabilnosti i politike dobiva se srednjom vrijednosti kategorija Kritične infrastrukture (KI) i Ustanova/građevina javnog i društvenog značaja.

Društvena stabilnost = KI+Građevine ustanovejavnog društvenog značaja2

Ukupna materijalna šteta prikazana je u odnosu na proračun Općine, ako je ukupna šteta na kritičnoj infrastrukturi od značaja za funkcioniranje društva, točnije lokalne samouprave u cjelini.

Tablica 133: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Potres

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Štete/gubici na kritičnoj infrastrukturi |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | % proračuna | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 - 1 |  |
| 2 | Malene | 1 - 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 - 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 - 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 | X |

Tablica 134: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na ustanove, građevine od javnog, društvenog značaja – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Potres

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Štete/gubici na ustanovama/građevinama javnog društvenog značaja |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | % proračuna | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 - 1 |  |
| 2 | Malene | 1 - 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 - 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 - 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 | X |

Tablica 135: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Događaj s najgorim mogućim posljedicama - Potres

| Kategorija | Ustanove/građevine javnog, društvenog interesa | Kritična infrastruktura | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | X | X | X |

6.10.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed potresa

Tablica 136: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Potresa

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost/frekvencija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija | Odabrano |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe | X |
| 2 | Malene | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Značajne | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

6.10.7. Najvjerojatniji neželjeni događaj – Potres

U slučaju potresa od VI° MCS objekti (transformatorske stanice, dalekovodi ) pretrpjeli bi manja oštećenja. Nakon potresa djelatnici HEP-a operator distribucijskog sustava d.o.o. – Elektrolika Gospić postupit će po vlastitom Planu zaštite i spašavanja od potresa. Prekid dobave električnom energijom za naselja u Općini može biti uzrokovan rušenjem transformatorskih stanica i dalekovoda. Na navedenom području ne očekuju se potresi jači od VII° MCS. U slučaju razornog potresa za očekivati je pucanje cjevovoda i vodosprema što bi uzrokovalo dugotrajan prekid opskrbom vodom naseljima na području Općine.

Pucanje cjevovoda, prekidi vodovodne infrastrukture mogu značajno i na više dana ugroziti opskrbu pitkom vodom, a u hladnom zimskom periodu sa snijegom, i značajno produžiti vremena za popravak.

Procijenjeni intenzitet potresa mogućeg u području Općine imat će vidljive primarne posljedice na skladišne kapacitete individualnih poljoprivrednih gospodarstava, jer su isti najčešće građeni kao pomoćne građevine bez primjene protupotresnih mjera i slabije se održavaju te brojne sekundarne posljedice u proizvodnji (nedostatak potrebne radne snage za proizvodnju, skladištenje, obradu, preradu i distribuciju, apatija i nemotiviranost stanovništva zbog gubitaka bližnjih, materijalnih šteta i neizvjesnosti za budućnost, i slično).

Procijenjeni intenzitet potresa u području Općine imao bi velike posljedice i zahtjeve prema sustavu Javnog zdravstva, kako u pogledu primarnih (zbrinjavanje ranjenih, traumatiziranih) tako i sekundarnih potreba (sprečavanje zaraza i epidemija, DDD).

Značajna pomoć bila bi potrebna iz okolnih urbanih centara ili, ukoliko su i isti obuhvaćeni potresom, iz udaljenijih dijelova države.

Potres očekivanog intenziteta može značajno oštetiti infrastrukturu, osobito kablove, a u periodu velikih hladnoća oštećenja će biti obimnija (krutost i krtost materijala, osobito optičkih kabela ). Prekidima vodova fiksne mreže narušio bi se radni režim mobilne mreže, osim kod operatera koji je povezan RR linkom. Interventne i mobilne ekipe operatera (HT i drugi) imaju više pokretnih baznih stanica koje se komutiraju radio-putem te bi sustav pokretne telefonije bio uspostavljen u roku od 6-18 sati.

U slučaju potresa od VI° po MCS ljestvici moglo bi doći do mjestimičnih pukotina u cestama te odrona cesta na strmim kosinama što bi u konačnici moglo ugroziti prohodnost određenih cestovnih pravaca. Mogu se javiti manje pukotine u tlu.

- Procjena štete na stambenom fondu na području Općine (potres VI° MCS vršnog ubrzanja 0,69 m/s2)

- potres jačine VI° MCS ljestvice je pogodio Općinu Donji Lapac,

- akceleracija koja odgovara VI° potresa iznosi 0,69 m/s2 i jednaka je na cijelom području,

- trajanje potresa je 15 sekundi,

- ukupan broj stanovnika je 1.419,

- ukupan broj stambenih jedinica je 1.868,

- u cilju sagledavanja mogućih šteta korišten je proračun koji određuje štete na objektima po kategorijama gradnje, broj ranjenih i poginulih, količinu građevinskog otpada koji bi nastao kod potresa VI° MCS, površinu zemljišta potrebnu za deponiranje tolike količine otpada, potrebnu mehanizaciju za uklanjanje količine od 20% otpada koliko je u prva dva dana potrebno ukloniti zbog spašavanja zatrpanih osoba,

- u trenutku potresa svi se stanovnici nalaze u stambenim zgradama.

- U kategoriju I (zidane zgrade) svrstano je 40% objekata ili 747 zidana objekta stare jezgre izgrađene do 1940.godine

- 60% ili 448 objekata neće imati nikakvih oštećenja

- 25% ili 187 objekata imat će neznatna oštećenja i 6% građevinske štete

- 10% ili 75 objekata imat će umjeren stupanj oštećenja i 20% građevinske štete

- 5% ili 37 objekata imat će jaka oštećenja i 40% građevinske štete

- U kategoriju II (zidane zgrade s armiranobetonskim serklažama) svrstano je 40% ili 747 objekata. To su zgrade zidane u šezdesetim godinama, pa do devedesetih godina.

- 60% ili 448 objekata neće doživjeti nikakva oštećenja

- 25% ili 187 objekata će imati neznatan stupanj oštećenja uz 6% građevinske štete

- 15% ili 112 objekta će imati umjereni stupanj oštećenja uz 20% građevinske štete

- U kategoriju III (armiranobetonske skeletne zgrade) svrstano je 10% ili 186 objekata

- 70% ili 130 objekta neće doživjeti nikakva oštećenja

- 30% ili 56 objekata će doživjeti neznatna oštećenja uz 6% građevinske štete

- U kategoriju IV (sustav armiranobetonskih nosivih zidova) svrstano je 5%  ili 94 objekata

- 80% ili 75 objekta neće doživjeti nikakva oštećenja

- 20% ili 19 objekata će doživjeti neznatna oštećenja uz 6% građevinske štete

- U kategoriju V (skeletne zgrade s armiranobetonskim nosivim zidovima) svrstano je 5% ili 94   objekata

- 95% ili 89 objekta neće doživjeti nikakva oštećenja

- 5% ili 5 objekta će doživjeti neznatna oštećenja uz 6% građevinske štete

Tablica 137: Prikaz stupnjeva oštećenja po kategorijama te nastale građevinske štete pri potresu VI° MCS

| Stupanj oštećenja | I | II | III | IV | V | Građevinska šteta % | Ukupno stambenih jedinica |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nikakvo | 448 | 448 | 130 | 75 | 89 | 0,00 | 1.190 |
| neznatno | 187 | 187 | 56 | 19 | 5 | 6,00 | 454 |
| umjereno | 75 | 112 | - | - | - | 20,00 | 187 |
| jako | 37 | - | - | - | - | 40,00 | 37 |
| totalno | - | - | - | - | - | 62,00 | - |
| rušenje | - | - | - | - | - | 100,00 | - |

- Izračunom je dobiven ukupan broj stradalih osoba:

- Ukupno ranjeno 2 osoba,

- Ukupno poginulih 0,1 osobe.

- Procjena količine građevinskog otpada uslijed potresa jačine VI° MCS vršnog ubrzanja 0,69 m/s2

Količina građevinskog otpada nastalog urušavanjem važna je da bi se dimenzioniralo i odredilo područje gdje će taj građevinski otpad biti privremeno pohranjen. Količina otpada će se proračunati metodom koju upotrebljava US Army Corps of Engineers (USACE). Proračunom je utvrđeno da će u Općini doći do potpunog rušenja i totalnog oštećenja 0 objekta.

6.10.7.1. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed potresa na život i zdravlje ljudi

S obzirom na to da se posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju ukupnim brojem ljudi za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu od nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani i sklonjeni. Procijenjeno je da potres VI° MCS ima katastrofalne posljedice na život i zdravlje stanovništva.

Tablica 138: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Najvjerojatniji neželjeni događaj – Potres

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Broj stanovnika u % | Odabrano |
| 1 | Neznatne | >0,001 |  |
| 2 | Malene | 0,001 – 0,0046 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047 – 0,011 |  |
| 4 | Značajne | 0,012 – 0,035 |  |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 | X |

6.10.7.2. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed potresa na gospodarstvo

Procjena posljedica na gospodarstvo vezana je na direktne (izravne) i indirektne (neizravne) gubitke. Direktne posljedice su također vezane na oštećenja građevina odnosno nesigurnosti u procjeni su vezane za nesigurnosti u procjeni oštećenih zgrada. Vrijednosti su orijentacijske odnosno ne mogu predstavljati realne troškove potrebe za popravak zgrada jer isti odstupaju i ovise o mnoštvu parametara (starost građevine, vrsta materijala itd.). Indirektne posljedice je vrlo teško procijeniti.

Odnosi se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu. Šteta se prikazuje u odnosu na proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Navedena materijalna šteta ne odnosi se na materijalnu štetu koja treba biti iskazana u kategoriji društvena stabilnost i politika.

Tablica 139: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo – Najvjerojatniji neželjeni događaj – Potres

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | % proračuna | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 - 1 |  |
| 2 | Malene | 1 - 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 - 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 - 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 | X |

6.10.7.3. Procjena posljedica najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed potresa na društvenu stabilnost i politiku

Procjena posljedica na društvenu stabilnosti i politiku vezana je na oštećenja zgrada u kojima su smještene ključne institucije i oštećenje kritične infrastrukture.

Tablica 140: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Najvjerojatniji neželjeni događaj - Potres

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Štete/gubici na kritičnoj infrastrukturi |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | % proračuna | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 - 1 |  |
| 2 | Malene | 1 - 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 - 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 - 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 | X |

Tablica 141: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na ustanove, građevine od javnog, društvenog značaja – Najvjerojatniji neželjeni događaj - Potres

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Štete/gubici na ustanovama/građevinama javnog društvenog značaja |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | % proračuna | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 - 1 |  |
| 2 | Malene | 1 - 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 - 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 - 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 | X |

Tablica 142: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Najvjerojatniji neželjeni događaj - Potres

| Kategorija | Ustanove/građevine javnog, društvenog interesa | Kritična infrastruktura | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | X | X | X |

6.10.7.4. Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed potresa

Tablica 143: Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja – Potres

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost/frekvencija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija | Odabrano |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe | X |
| 2 | Malene | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Značajne | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

6.10.8. Matrica ukupnog rizika – Potres

RIZIK:

Potres

NAZIV SCENARIJA:

Podrhtavanje tla uzrokovano potresom na području Općine

Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Život i zdravlje ljudi                                                Gospodarstvo                                  Društvena stabilnost i politika

Najvjerojatniji neželjeni događaj

Život i zdravlje ljudi                                                Gospodarstvo                                  Društvena stabilnost i politika

6.10.9. Izvor podataka

- Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2021. godine

- Geološki odsjek PMF-a, Zagreb

- Kriteriji za izradu smjernica koje donose čelnici područne (regionalne) samouprave za potrebe izrade Procjena rizika od velikih nesreća na razinama jedinica lokalnih i područnih (regionalnih) samouprave, DUZS, 2016.god.

- Pravilnik o smjernicama za izradu Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne Novine” br. 65/16)

- Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, 2019.god. – dopuna iz 2024.god.

- Smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća na području Ličko - senjske županije, 2017.god.

- Zakon o kritičnim infrastrukturama (“Narodne Novine” br. 56/13)

- Zakon o sustavu civilne zaštite (“Narodne Novine” br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22)

6.11. RIZIK – Industrijska nesreća

6.11.1. NAZIV SCENARIJA – Nesreće s opasnim tvarima

Naziv scenarija

Nesreće s opasnim tvarima

Grupa rizika

Tehničko – tehnološke nesreće s opasnim tvarima

Rizik

Industrijske nesreće

Radna skupina

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Donji Lapac

Nositelj: Općina Donji Lapac i DVD Donji Lapac

Izvršitelj: Komunalni redar Općine Donji Lapac i Zapovjednik DVD – a Općine Donji Lapac

6.11.2. Uvod – Industrijske nesreće

Tehničko - tehnološke katastrofe većinom nastaju djelovanjem čovjeka, odnosno izaziva ih neposredno čovjek svojim ponašanjem i propustima u oblasti rukovanja tehnološkim procesima i općenito tehnikom i njezinim (ne)održavanjem. Kako su na području Općine, od tehničko - tehnoloških nesreća iste moguće u prometu te spremnicima za tekuća goriva, većih oštećenja materijalnih i kulturnih dobara ne bi bilo. Rjeđe su nesreće takvih razmjera koje bi predstavljale pojavu koja bi po posljedicama bila ravna prirodnoj elementarnoj nepogodi, pri čemu bi se posljedice odnosile na život i zdravlje ljudi te materijalna i kulturna dobra. Međutim, ukoliko bi, na području Općine došlo do sudara, iskliznuća, prevrtanja bilo kojeg transportnog sredstva, posljedice nesreće (osim oštećenja ili uništenja samog prometala) došlo bi oštećenja okolnih objekata i instalacija te ispuštanje transportiranog materijala. U takvim slučajevima dolazi do kontaminacije okoline te požara i eksplozija koji bi doveli do oštećenja materijalnih i kulturnih dobara te ugroze građana od opasnih tvari u blizini akcidenta.

6.11.3. Prikaz utjecaja industrijske nesreće na kritičnu infrastrukturu (KI)

| Utjecaj | Sektor |
| --- | --- |
|  | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga) |
| X | Promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet unutarnjim plovnim putevima) |
| X | Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima) |
| X | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
|  | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe) |
|  | Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja) |
| X | Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
|  | Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
|  | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

6.11.4. Kontekst – Industrijska nesreća

Povećana opasnost od nastanka požara ili tehnološke eksplozije najčešće je povezana  s uporabom i korištenjem zapaljivih tekućina i plinova, njihovim skladištenjem te vrstom tehnološkog procesa kod kojega se primjenjuje navedene opasne tvari.

Na području Općine prema Pravilniku o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara („Narodne Novine“, broj 62/94 i 32/97), a s obzirom na vrstu zapaljivih tvari, namjenu građevine i prostora te površinu otvorenog prostora te na temelju instaliranih kapaciteta za proizvodnju ili preradu, kapacitetu spremnika i broju zaposlenih nema pravnih osoba kategoriziranih u I i/ili II kategoriju ugroženosti od požara.

Na području Općine postoji nekoliko subjekata i lokacija na kojima se skladište i promatraju opasne i štetne tvari (zapaljive i eksplozivne). To su uglavnom područja poslovanja i korištenja goriva, ulja, maziva i ukapljenog naftnog plina (UNP).

Tablica 144: Prikaz lokacija i objekata pravnih osoba na području Općine koje skladište ili rukuju opasnim tvarima, s količinom i vrstom opasnih tvari

| Naziv pravne osobe | Vrsta (naziv) opasne tvari | Količina opasne tvari na lokaciji | Način skladištenja opasne tvari | Indeks opasnosti „D“ | Vrsta opasnosti | Maksimalni doseg učinka | Broj ugroženih osoba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| „Visočica“ d.o.o. za graditeljstvo i komunalne djelatnosti – Izvorište Loskun, Udbin. cesta 3 | Natrijev hipoklorid | 0,1 m³ | Manje posude do 100 l | D=1 | ispuštanje | 10 m | zaposlenici ( 5 osoba) |
| Osnovna škola Donji Lapac, S. Matića 18 | Lož ulje – ekstra lako | 7 t | Spremnik na otvorenom – podzemni | D=3 | požar, ispuštanje | 10 m | rukovaoc postrojenjem (3 osobe) |
| INA d.d. PJM Gospić, BP Donji Lapac | Eurosuper BS 95 (S1) | 30 m³ | Spremnik na otvorenom – podzemni | D=3 | eksplozija, požar, ispuštanje | 461 m | / |
|  | Eurodisel BS | 50 m³ | Spremnik na otvorenom – podzemni | D=3 | eksplozija, požar, ispuštanje | 461 m |  |
|  | Plin UNP | 80 boca | Boce 7,5 i 10 kg | D=3 | eksplozija, požar, ispuštanje | 461 m |  |
| Dom zdravlja Korenica, Ambulanta Donji Lapac, S.S.Kranjčevića 3 | Lož ulje ekstra lako | 10 000 l | Spremnik u građevini - nadzemni | D=2 | eksplozija, požar | 30 m | ugroženo do 20 osoba |

Izvor: Procjena rizika od velikih nesreća Općine Donji Lapac, 2018.god.

U Procjeni rizika od velikih nesreća Općine Donji Lapac 2022. godine, obrađivati će se industrijska ne sreća na benzinskoj postaji INA d.d.

6.11.5. Uzrok industrijske nesreće

Uzroci nekontroliranog ispuštanja para benzina i dizelskih goriva koji predstavljaju opasnost mogu biti prirodni ili antropogeni (tzv. ljudski faktor). Prirodni su oni koji se manifestiraju kao potresi, poplave, suše, snježne lavine, olujna nevremena te odroni i klizanje tla.

Antropogeni nenamjerni su oni koji se manifestiraju kao tehničko-tehnološke katastrofe:

- požari

- eksplozije

- rušenje građevinskih objekata

- nesreće prilikom prijevoza

Antropogeni namjerni su oni koji se manifestiraju uslijed:

- ratnih djelovanja

- terorizma (diverzija, sabotaža)

Nekontrolirana ispuštanja opasnih tvari i njihovih para u okoliš uslijed havarije na objektima moguća je:

- uslijed dotrajalosti podzemne ili nadzemne opreme

- korozije cjevovoda

- uslijed oštećenja podzemne ili nadzemne opreme prouzročenog od strane drugih fizičkih osoba

- uslijed oštećenja podzemne i nadzemne opreme prilikom radova na instalacijama

- uslijed oštećenja podzemne i nadzemne opreme prouzročenog elementarnom nepogodom

- uslijed tehnološkog ekscesa tijekom rada postrojenja

Zbog specifične djelatnosti opasnosti i uzroci nastanka opasnosti, a u svezi rukovanja, držanja i korištenja opasnih tvari bile bi također:

- neispravnost vozila za prijevoz opasnih tvari

- nepažnja radnika prilikom pretakanja iz autocisterne u spremnik

- nedovoljna obučenost radnika za rad sa zapaljivim i opasnim tvarima, kao i za primjenu odgovarajućih postupaka u slučaju nastanka akcidentne situacije

Neispravnost vozila za prijevoz opasnih tvari može se ogledati u sljedećem:

- propuštanje plašta spremnika auto cisterne,

- propuštanje cijevi i ventila,

- loša uzemljenost prilikom pretakanja,

- neispravnost sustava upravljanja vozilom – preokretanje cisterne,

- neispravnost ostale prateće opreme cisterne.

Neispravnost spremnika moguća je zbog:

- propuštanje plašta spremnika

- neispravnosti prateće opreme spremnika, električne opreme, sigurnosni ventili, odušci i sl.

Opasnosti prilikom pretakanja goriva u spremnik mogu se ogledati u:

- nepoduzimanju potrebnih preventivnih mjera na mjestu pretakanja

- neprikladnom skladištenju opasnih tvari

- neprikladnim postupcima radnika prilikom pretakanja (pušenje, žurba i sl.)

- neodržavanje opreme za gašenje eventualno nastalog požara

- ostavljanju cisterne bez nadzora

- dozvoljavanju pristupa neovlaštenim osobama

- vršenje pretakanje uz upaljen motor i bez postavljenih oznaka o vršenju pretakanja

- vršenju pretakanja u lošim vremenskim uvjetima

- nošenju odjeće koja stvara statički elektricitet

Uzroci ovih opasnosti mogu biti sljedeći:

- nezainteresiranost i nemotiviranost radnika za provedbom mjera sigurnosti

- konzumiranje alkohola tijekom radnog vremena

- rad neosposobljenih radnika na radnim mjestima gdje su potrebna stručna usavršavanja uslijed izloženosti povećanim rizicima po život i zdravlje od opasnih tvari

- ne uklanjanje eventualno prosutih malih količina goriva bez provođenja mjera za uklanjanje istih

Ove opasnosti prisutne su u zanemarivom obimu na lokaciji.

Opasnost od naleta vozila u autocisternu prilikom istakanja goriva vrlo je mala jer je prometni trak u kojem se nalazi autocisterna zatvoren za promet ostalih vozila.

Opasnosti nastale djelovanjem prirodnih nepogoda malo su vjerojatne jer se poduzimaju preventivne mjere prilikom postavljanja spremnika, a koje su propisane zakonskim propisima.

Opasnost od požara i eksplozije:

- uslijed ispuštanja benzinskih ili dieselskih para iz spremnika ili cjevovoda do opasnosti od požara i eksplozije može doći zbog:

  - vatre iz otvorenih ložišta

  - unošenja otvorenog plamena u prostor prodaje

  - iskre u električnim uređajima na objektima

  - atmosferskog pražnjenja

  - statičkog naboja

  - pušenja u prostorima gdje je to zabranjeno

  - rada s alatom koji može iskriti.

Za sprječavanje tih događaja poduzimaju se odgovarajuće preventivne mjere.

Za područje MPM istaknute su sljedeće tehničko – tehnološke opasnosti:

- nekontrolirano manje izlijevanje goriva prilikom utakanja u vozila kupaca,

- izlijevanja iz autocisterne prilikom istakanja u podzemne spremnike,

- stvaranje zapaljivog i toksičnog oblaka pare ugljikovodika,

- mogućnost požara i eksplozije,

- izlijevanje iz cjevovoda i podzemnih spremnika s onečišćenjem tla i podzemnih voda.

6.11.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed industrijske nesreće

Tehničko - tehnološke katastrofe većinom nastaju djelovanjem čovjeka, odnosno izaziva ih neposredno čovjek svojim ponašanjem i propustima u oblasti rukovanja tehnološkim procesima i općenito tehnikom i njezinim (ne)održavanjem. Uslijed kvara, ljudske pogreške ili prirodne nepogode dolazi do brzog ispuštanja zapaljive tvari. Tvar kojoj je temperatura ključanja viša od temperature okoline, isparavaju sporije, prethodno formirajući lokvu na tlu te nastaje oblak pare koji se širi atmosferom.

6.11.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed industrijske nesreće

Kvar opreme za pretovar te ljudski faktor.

6.11.6. Najvjerojatniji neželjeni događaj – Industrijska nesreća

Najvjerojatniji neželjeni događaj predstavljaju manja izlijevanja koja mogu biti posljedica curenja goriva prilikom istakanja TNG iz auto cisterne u podzemne spremnike (manipulacija cijevima za istakanje te izlijevanje ostatka TNG), utakanja TNG u spremnike vozila kupaca, neispravnosti automobila kupaca i sl.

Rizik od onečišćenja u ovakvim situacijama je vrlo mali i ne može utjecati na okoliš MPM jer se na lokaciji nalaze betonske manipulativne površine koje sprječavaju prodor onečišćenja u podzemlje. MPM raspolaže s potrebnim sredstvima za sakupljanje prolivenih količina goriva (pijesak, apsorpcijsko sredstvo i sl.). Nakon ovakvih onečišćenja, radnici MPM posipaju onečišćenu površinu te zatim pokupe zamašćeni materijal i stave ga u posudu za zauljeni otpad. U slučaju manjeg izlijevanja nema posljedica za okolno stanovništvo, materijalna i kulturna dobra.

6.11.6.1. Procjena posljedica pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed industrijske nesreće na život i zdravlje ljudi

Posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju se ukupnim brojem ljudi (dobiven jednostavnim zbrajanjem, bez podnerivanja) za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani, zbrinuti i sklonjeni.

Procijenjeno je da će uslijed isticanja sadržaja autocisterne i njegovog zapaljenja s opasnošću od eksplozije biti ugroženi djelatnici benzinske postaje te prisutni korisnici.

Procjenjuje se da će broj stanovnika koji će biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica nastanka industrijske nesreće prelazit će 0,001% ukupnog stanovništva Općine. Što predstavlja neznatne posljedice na život i zdravlje ljudi.

Tablica 145: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Najvjerojatniji neželjeni događaj – Industrijska nesreća

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Broj stanovnika u % | Odabrano |
| 1 | Neznatne | <0,001 | X |
| 2 | Malene | 0,001 – 0,0046 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047 – 0,011 |  |
| 4 | Značajne | 0,012 – 0,035 |  |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 |  |

6.11.6.2. Procjena posljedica pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed industrijske nesreće na gospodarstvo

Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu. Šteta se prikazuje u odnosu na proračun Općine. Navedena materijalan šteta ne odnosi se na materijalnu štetu koja treba biti iskazana u kategoriji Društvena stabilnost i politika.

S obzirom na štete koje su vjerojatne na području Općine uslijed najvjerojatnijeg neželjenog događaja prilikom industrijske nesreće, posljedice su procijenjene malenim, odnosno očekuje se šteta veća od 0,5% proračuna Općine.

Tablica 146: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo – Najvjerojatniji neželjeni događaj – Industrijska nesreće

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | % proračuna | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 - 1 | X |
| 2 | Malene | 1 - 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 - 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 - 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

6.11.6.3. Procjena posljedica pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed industrijske nesreće na društvenu stabilnost i politiku

Procjena posljedica na društvenu stabilnosti i politiku vezana je na oštećenja zgrada u kojima su smještene ključne institucije i oštećenje kritične infrastrukture.

Posljedice za Društvenu stabilnost i politiku iskazuju se u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja. Kategorija Društvene stabilnosti i politike dobiva se srednjom vrijednosti kategorija Kritične infrastrukture (KI) i Ustanova/građevina javnog i društvenog značaja.

Društvena stabilnost = KI+Građevine ustanovejavnog društvenog značaja2

Ukupna materijalna šteta prikazana je u odnosu na proračun Općine, ako je ukupna šteta na kritičnoj infrastrukturi od značaja za funkcioniranje društva, točnije lokalne samouprave u cjelini.

Uslijed najvjerojatnijeg neželjenog događaja moguć je zastoj prometa na obližnjim prometnicama. Posljedice su procijenjene neznatnima, odnosno očekuje se šteta manja od 0,5% proračuna Općine,

6.11.6.4. Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed industrijske nesreće

Tablica 147: Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja – Industrijska nesreća

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost/frekvencija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija | Odabrano |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Malene | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina | X |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Značajne | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

6.11.7. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Industrijska nesreća

„Worst – case“, odnosno najgori mogući događaj, predstavlja istjecanje cjelokupnog sadržaja spremnika ili cisterne u roku od 10 minuta na površinu, njezino zapaljenje i eksploziju. Sukladno toj pretpostavci, Procjenom rizika za maloprodajno mjesto Donji Lapac, proračunate su zone ugroženosti za takav najgori mogući slučaj.

Sukladno Procjeni rizika za maloprodajno mjesto Donji Lapac, događaj s najgorim mogućim posljedicama je eksplozija cisterne s gorivom – istjecanje goriva i širenje oblaka para koje nije moguće zaustaviti te eksplozija.

Masa goriva koja pritom izgara je 2.003 kg (TNT model, 10%).

Zona udarnog vala iznosi:

- za 0,07 bara – 255 m,

- za 0,24 bara – 164 m,

- za 0,55 bara – 135 m.

Za nezaštićene osobe US EPA (ALOHA) definira tri osnovne razine izloženosti toplinskom zračenju:

- 2 kW/m2 – osjet bola unutar 60 sekundi,

- 5 kW/m2 – opekotine drugog stupnja unutar 60 sekundi,

- 10 kW/m2  - potencijalno smrtonosno unutar 60 sekundi.

Grafikon 2: Prikaz zona ugroženosti za kasnu worst – case (najgori događaj) eksploziju oblaka para benzina

Izvor: Revizija Procjene rizika za maloprodajno mjesto Donji Lapac, INA d.d., 2019.god.

Tablica 148: Pregled materijalnih i kulturnih dobara, okoliša u zoni udarnog vala

| Nadtlak / bar | Radijus zone / m | Materijalna i kulturna dobra, okoliš u zoni izvan maloprodajnog mjesta |
| --- | --- | --- |
| 0,07 | 255 | - obiteljske kuće |
| 0,24 | 164 | - obiteljske kuće |
| 0,55 | 135 | - obiteljske kuće, prva na udaljenosti cca 50 m u smjeru I – J - obiteljske kuće, prva na udaljenosti cca 100 m u smjeru S |

Izvor: Revizija Procjene rizika maloprodajnog mjesta Donji Lapac, INA d.d., 2019.god.

VATRENA LOPTA (BLEV(E)):

U slučaju pucanja pregrijanog spremnika autocisterne dolazi do stvaranja vatrene lopte koja se diže u zrak i intenzivno zrači toplinsku energiju.

Ako se proračun radi za ukupnu, worst – case, količinu, rezultati su sljedeći:

- radijus vatrene lopte – 84 m,

- visina – 167 m,

- trajanje 13 s.

Radijus zone ugroženosti za 2 kW/m2 snage toplinskog zračenja je 461 m, za trajanje izloženosti do 20 sekundi, letalitet za nezaštićene osobe je 1,15%, a zahvaćena površina 85.375 m2.

U toj zoni nalaze se sljedeća materijalna i kulturna dobra:

Sjeverno:

- obiteljske kuće, prva na udaljenosti cca 100 m

Zapadno:

- obiteljske kuće, prva na udaljenosti cca 470 m

Istočno:

- obiteljske kuće, prva na udaljenosti cca 50 m

Južno:

- obiteljske kuće, prva na udaljenosti cca 40 m

- Crkva Sv. Pavla na udaljenosti cca 370 m

- Osnovna škola Donji Lapac na udaljenosti cca 500 m.

Sukladno Procjeni rizika za maloprodajno mjesto Donji Lapac, procjena posljedica ovog izvanrednog događaja po ljude, odnosno broj smrtnih slučajeva za događaj s najgorim mogućim posljedicama (worst – case slučaj: 0,55 bara) jednaka je 1, točnije 1 smrtni slučaj.

Procjena učestalosti pojave, sukladno Procjeni rizika za maloprodajno mjesto Donji Lapac, odgovara 3x10-8 nesreća godišnje, što je sukladno mjerilima procjene ozbiljnosti posljedica po programu APELL „gotovo nevjerojatno“.

6.11.7.1. Procjena posljedica pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed industrijske nesreće na život i zdravlje ljudi

Posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju se ukupnim brojem ljudi (dobiven jednostavnim zbrajanjem, bez podnerivanja) za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani, zbrinuti i sklonjeni.

Tablica 149: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Industrijska nesreća

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Broj stanovnika u % | Odabrano |
| 1 | Neznatne | <0,001 |  |
| 2 | Malene | 0,001 – 0,0046 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047 – 0,011 |  |
| 4 | Značajne | 0,012 – 0,035 |  |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 | X |

6.11.7.2. Procjena posljedica pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed industrijske nesreće na gospodarstvo

S obzirom na lokaciju benzinske postaje procjenjuje se da će gospodarske štete biti manjih razmjera. Očekuje se privremena obustava rada benzinske postaje i opskrbe stanovništva gorivom. Benzinska postaja smještena je u naseljenom području. Moguće su manje poljoprivredne štete.

S obzirom na štete koje su vjerojatne na području Općine uslijed industrijske nesreće, posljedice su procijenjene umjerenim, odnosno očekuje se šteta manja od 20% proračuna Općine.

Tablica 150: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Industrijska nesreća

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | % proračuna | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 - 1 |  |
| 2 | Malene | 1 - 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 - 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 - 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 | X |

6.11.7.3. Procjena posljedica pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed industrijske nesreće na društvenu stabilnost i politiku

S obzirom na štete koje su vjerojatne na području Općine uslijed industrijske nesreće s najgorim mogućim događajem, posljedice su procijenjene umjerenim, odnosno očekuje se šteta manja od 20% proračuna Općine.

Moguća su oštećenja na vodovima energenata.

Tablica 151: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na kritičnu infrastrukturu – Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Industrijska nesreća

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Štete/gubici na kritičnoj infrastrukturi |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | U kn | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 63.149,08 – 126.298,15 |  |
| 2 | Malene | 126.298,15 – 631.490,75 |  |
| 3 | Umjerene | 631.490,75 – 1.894.472,25 |  |
| 4 | Značajne | 1.894.472,25 – 3.157.453,75 |  |
| 5 | Katastrofalne | 3.157.453,75 < | X |

Tablica 152: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na građevine od društvenog i/ili javnog značaja – Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Industrijska nesreća

| Društvena stabilnost i politika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Štete/gubici na kritičnoj infrastrukturi |  |  |  |
| Kategorija | Posljedice | % proračuna | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 - 1 |  |
| 2 | Malene | 1 - 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 - 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 - 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 | X |

Tablica 153: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na društvenu stabilnost i politiku – Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Industrijska nesreća

| Kategorija | Ukupno | Kritična infrastruktura | Ustanove/građevine javnog, društvenog interesa |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | X | X | X |

6.11.7.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed industrijske nesreće

Tablica 154: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Industrijska nesreća

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost/frekvencija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija | Odabrano |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe | X |
| 2 | Malene | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina |  |
| 4 | Značajne | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

6.11.8. Matrica ukupnog rizika – Industrijska nesreća

RIZIK:

Industrijska nesreća

NAZIV SCENARIJA:

Nesreće s opasnim tvarima

Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Život i zdravlje ljudi                                                Gospodarstvo                                   Društvena stabilnost i politika

Najvjerojatniji neželjeni događaj

Život i zdravlje ljudi                                                 Gospodarstvo

6.11.9. Izvor podataka

- EPA: „Opće smjernice za programe upravljanja rizicima“ (40 CFR 68)

- Ispravak Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari („Narodne Novine“ br. 45/17)

- Kriteriji za izradu smjernica koje donose čelnici područne (regionalne) samouprave za potrebe izrade Procjena rizika od velikih nesreća na razinama jedinica lokalnih i područnih (regionalnih) samouprave, DUZS, 2016.god.

- Odluka o određivanju sektora iz kojih središnja tijela Državne uprave identificiraju nacionalne kritične infrastrukture te liste redoslijeda sektora infrastruktura („Narodne Novine“ br. 108/13)

- Pravilnik o smjernicama za izradu Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne Novine” br. 65/16)

- Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, 2019.god. - 2024.god.,

- Revizija Procjene rizika za maloprodajno mjesto Donji Lapac, Stojana Matića 29, Donji Lapac, INA d.d., 2019.god.

- Smjernice za izradu procjene rizika od velikih nesreća za područje Ličko – senjske županije, 2017.god.

- Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari („Narodne Novine“ br. 31/17)

- Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari („Narodne Novine“ br. 44/14)

- Zakon o kritičnim infrastrukturama (“Narodne Novine” br. 56/13)

- Zakon o sustavu civilne zaštite (“Narodne Novine” br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22)

6.12. RIZIK – Opasnost od mina

6.12.1. NAZIV SCENARIJA – Opasnost od minsko eksplozivnih sredstava (MES) i neeksplodiranih ubojitih sredstava (NUS)

Naziv scenarija

Opasnost od minsko eksplozivnih sredstava (MES) i neeksplodiranih ubojitih sredstava (NUS)

Grupa rizika

Opasnost od mina

Rizik

Opasnost od mina

Radna skupina

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Donji Lapac

Nositelj: Općina Donji Lapac i DVD Donji Lapac

Izvršitelj: Komunalni redar Općine Donji Lapac i Zapovjednik DVD – a Donji Lapac

6.12.2. Uvod – Opasnost od mina

Republika Hrvatska se uslijed ratnih operacija tijekom Domovinskog rata suočila sa značajnim sigurnosnim problemom, zagađenošću dijela kopnenog područja minskoeksplozivnim sredstvima i neeksplodiranim ubojnim sredstvima (MES i NUS).

Dalekosežne posljedice sigurnosne ugroženosti stanovništva, kao i nemogućnost korištenja minski sumnjivog zemljišta snažno utječu već dugi niz godina na razvoj onih područja koja su bila zahvaćena ratnim događanjima, a time i na razvoj društva u cjelini.
Kako bi Republika Hrvatska sustavno, temeljito, kvalitetno i učinkovito pristupila rješavanju problema minske zagađenosti, 1996. god. donesen je Zakon o razminiranju, kao prvi propis koji normira ukupnost rješenja minskog problema, dok je od 21. listopada 2015.god. na snazi Zakon protuminskom djelovanju.

Sukladno navedenom Zakonu te izmjenama istog, razminiranje je skup radnji i postupaka kojima pirotehničari ovlaštenih pravnih osoba i/ili obrtnika na radilištu pretražuju, pronalaze, obilježavaju, onesposobljavaju i uništavaju minsko-eksplozivna sredstva (MES), neeksplodirana ubojna sredstva (NUS) i njihove dijelove. Za razminiranje perspektivnih vojnih lokacija i/ili građevina nadležno je Ministarstvo obrane,  a razminiranje neperspektivnih vojnih lokacija i/ili građevina organizira Ministarstvo unutarnjih poslova sukladno odredbama Zakona o protuminskom djelovanju i propisa donesenih na temelju njega.

Vlada Republike Hrvatske donosi Plan protuminskog djelovanja za jednogodišnje razdoblje, koji između ostalog sadrži podatke o područjima i/ili građevinama za koje Ministarstvo unutarnjih poslova izrađuje idejne planove razminiranja i izvedbene planove tehničkog izvida za sljedeće jednogodišnje razdoblje.

Republika Hrvatska je u prosincu 1997.god. potpisala „Ottawsku konvenciju“ - Konvenciju o zabrani uporabe, proizvodnje, uvoza, izvoza i skladištenja protupješačkih mina koju je ratificirao Hrvatski sabor 24. travnja 1998.god. Time je Republika Hrvatska u međunarodnoj borbi protiv protupješačkih mina, zajedno s ostalim zemljama potpisnicima, preuzela odgovornost provođenja svih obveza iz Konvencije.  Zajedno sa svim ostalim poduzetim aktivnostima pokazala je osviještenost o zastrašujućim posljedicama miniranja i potvrdila svoju namjeru rješavanja minskog problema kroz razvoj protuminskog djelovanja.

Za poslove razminiranja i tehničkog izvida, s obzirom na veličinu MSP-a na razini države, velikim financijskim izdacima i vremena rješavanja problema kao preduvjet za određivanje prioritetnih područja za spomenute poslove utvrđeni su kriteriji kao mjerilo određivanja optimalnog rješavanja problema s ciljem umanjenja utjecaja minske opasnosti na sigurnost građana, gospodarski razvitak te provedbu zaštite okoliša.

S obzirom na utjecaj minskog problema na sigurnost građana, socio – ekonomski razvitak i ekologiju utvrđene su tri glavne skupine. Unutar glavnih skupina utvrđene su i podskupine i to s obzirom na redoslijed, točnije prioritetnost rješavanja MSP-a određenog područja unutar prioritetne skupine.

Informiranje i edukacija stanovništva od MES-a, NUS-a i njihovih djelovanja nezaobilazni je dio protuminskog djelovanja. Rezultat nastojanja očuvanja ljudskih života je stalna provedba različitih oblika edukacije kojima je cilj podizanje osviještenosti o opasnostima MES-a, NUS-a i njihovih djelovanja te promicanje usvajanja sigurnijeg ponašanja u minskom okruženju. Ostvarenje ovog cilja moguće je kroz uspješnu suradnju s nadležnim tijelima državne uprave, lokalnom i područnom (regionalnim) samoupravom, javnim poduzećima i nevladinim organizacijama. Kao poseban segment u sprječavanju minski nesreća potrebno je istaknuti sustavno obilježavanje minski sumnjivih područja koje provodi HCR.

Nadležna tijela državne uprave rješavaju probleme osoba stradalih od eksplozivnih ostataka rata (nadalje u tekstu: EOR) kroz sustav zdravstvene zaštite i socijalne skrbi. Koordinira se rad svih subjekata uključenih u pomaganje osobama stradalim od EOR-a. HCR prikuplja, obrađuje i ažurira podatke o osobama stradalim od EOR-a u MSP-u, dok Ministarstvo vodi bazu podataka o svim žrtvama stradalima od EOR-a.

6.12.3. Prikaz utjecaja opasnosti od mina na kritičnu infrastrukturu (KI)

| Utjecaj | Sektor |
| --- | --- |
|  | Komunikacijska i informacijska tehnologija (elektroničke komunikacije, prijenos podataka, informacijski sustavi, pružanje audio i audiovizualnih medijskih usluga) |
| X | Promet (cestovni, željeznički, zračni, pomorski i promet unutarnjim plovnim putevima) |
| X | Zdravstvo (zdravstvena zaštita, proizvodnja, promet i nadzor nad lijekovima) |
|  | Vodno gospodarstvo (regulacijske i zaštitne vodne građevine i komunalne vodne građevine) |
|  | Hrana (proizvodnja i opskrba hranom i sustav sigurnosti hrane, robne zalihe) |
|  | Financije (bankarstvo, burze, investicije, sustavi osiguranja i plaćanja) |
|  | Proizvodnja, skladištenje i prijevoz opasnih tvari (kemijski, biološki, radiološki i nuklearni materijali) |
| X | Javne službe (osiguranje javnog reda i mira, zaštita i spašavanje, hitna medicinska pomoć) |
|  | Nacionalni spomenici i vrijednosti |

6.11.4. Kontekst opasnosti od mina

Minski sumnjivo područje (MSP) na prostoru Republike Hrvatske iznosi 185,5 četvorna kilometra, kao rezultat aktivnosti razminiranja te općeg i tehničkog izvida.

MSP obuhvaća 7 županija i 33 grada i općina, koji su zagađeni minama i neeksplodiranim ubojnim sredstvima.

Pretpostavlja se da je MSP zagađen s cca 14.300 mina te neeksplodiranim ubojnim sredstvima, posebno u područjima intenzivnih borbenih djelovanja tijekom Domovinskog rata.

Cjelokupno MSP Republike Hrvatske obilježeno je s oko 7.400 oznake upozorenja na minsku opasnost (tabli).

U dvije najzagađenije županije Ličko - senjskoj i Sisačko - moslavačkoj nalazi se preko polovice svih zagađenih područja MES-om i NUS-om u Republici Hrvatskoj. U navedenim županijama nalazi se 2/3 svih evidentiranih protupješačkih i protuoklopnih mina.

U  razdoblju od 1991. do kraja 2018.god. u 1.372 minska incidenta i nesreća stradalo je 2.006 osoba, od čega 523 osobe smrtno.

Slika 17: Prikaz minski sumnjivog područja Ličko - senjske županije

Izvor: MUP (Ravnateljstvo civilne zaštite - Hrvatski centar za razminiranje), 2022.god.

Slika 18: Prikaz minski sumnjivog područja na prostoru Općine Donji Lapac

Izvor: MUP (Ravnateljstvo civilne zaštite - Hrvatski centar za razminiranje), 2022.god.

Grafikon 3: Prikaz broja stradalih u razdoblju 1991. - 2018.god.

Izvor: Plan protuminskog djelovanja za 2019.god.

U 2022.god. nastavlja se provođenje obilježavanja i kontinuirano praćenje i održavanje sustava obilježenosti. Kako bi se održala učinkovitost u uspostavljenom sustavu obilježavanja,

Ministarstvo obilježavanje MSP-a obavlja oznakama minske opasnosti, odnosno tablama i malim oznakama te postavljanjem minskih ograda. Table i male oznake minske opasnosti su unificirane kako bi se poštivalo načelo prepoznatljivosti te se iste postavljaju na lako uočljivim mjestima. Omogućeno je pružanje  informacija o položaju oznaka koji upozoravaju na minsku opasnost kroz informacijski sustav koji je dostupan svim zainteresiranim građanima putem Interneta kroz MISportal.

6.12.5. Uzrok opasnosti od mina

Devastacija područja Općine za vrijeme Domovinskog rata.

6.12.5.1. Razvoj događaja koji prethodi velikoj nesreći uslijed opasnosti od mina

Zanemarivanje mjera opreza ili primoranost egzistencijalnim problemima stanovnika minski zagađenih prostora koji svakodnevno živeći s tom opasnošću, ponekad riskiraju svoje i tuđe živote ulazeći u MSP. Dolaskom proljeća ljudi se okreću poljoprivrednim aktivnostima, često zaboravljajući ili zanemarujući da su polje, šuma ili livada zagađeni minsko - eksplozivnim sredstvima.

Također, do nesretnog događaja dolazi i prilikom izvršavanja radova razminiranja uslijed nepravilnog rada opreme ili zaostajanja MES-a i NUS-a na područjima koja se smatraju očišćenim od mina i minsko eksplozivnih sredstva.

6.12.5.2. Okidač koji je uzrokovao veliku nesreću uslijed opasnosti od mina

Znatiželja ili nepažnja pojedinca i/ili skupine ljudi:

- nagaz, dodir ili pritisak

- dodir potezne žice

- pomicanje predmeta.

6.12.6. Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Opasnost od mina

Stradavanje jedne ili više osoba.

Mnoge žrtve mina u trenutku stradavanja nalaze se ozlijeđene u udaljenim i teško dostupnim područjima te evakuacija (izvlačenje) žrtava iz miniranog područja može biti otežana ili odgođena, a prijevoz do najbliže zdravstvene službe dugotrajan zbog teško prohodnog terena. Preživljavanje žrtava mina često ovisi o dostupnoj pomoći (brza evakuacija, neodgodiva prva pomoć i žurni prijevoz do bolnice) u prvim satima nakon minskog incidenta, dok ostali dio medicinskog zbrinjavanja više ovisi o liječenju i rehabilitaciji. Mnoge žrtve mina umiru i zato  što jer spasioci nisu osposobljeni za ulazak u minirano područje, što može dodatno rezultirati njihovim ozljeđivanjem zbog aktiviranja druge mine u blizini.

6.12.6.1. Procjena posljedica pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed opasnosti od mina  na život i zdravlje ljudi

Posljedice na život i zdravlje ljudi prikazuju se ukupnim brojem ljudi (dobiven jednostavnim zbrajanjem, bez podnerivanja) za koje se procjenjuje kako mogu biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica događaja opisanih scenarijem – poginuli, ozlijeđeni, oboljeli, evakuirani, zbrinuti i sklonjeni.

Procjenjuje se da će broj stanovnika koji će biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica opasnosti od mina prelaziti 0,036% ukupnog stanovništva Općine. Što predstavlja katastrofalne posljedice na život i zdravlje ljudi.

Tablica 155: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Opasnost od mina

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Broj stanovnika u % | Odabrano |
| 1 | Neznatne | <0,001 |  |
| 2 | Malene | 0,001 – 0,0046 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047 – 0,011 |  |
| 4 | Značajne | 0,012 – 0,035 |  |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 | X |

6.12.6.2. Procjena posljedica pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed opasnosti od mina na gospodarstvo

Posljedice na gospodarstvo odnose se na ukupnu materijalnu i financijsku štetu u gospodarstvu. Šteta se prikazuje u odnosu na proračun Općine. Navedena materijalna šteta ne odnosi se na materijalnu štetu koja treba biti iskazana u kategoriji Društvena stabilnost i politika.

S obzirom na to da je područje nepristupačno nastaje indirektna šteta na proračun Općine jer se gubi iskoristivost površine. Procijenjeno je da su indirektne štete veće od 0,5% proračuna Općine.

Tablica 156: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo - Događaj s najgorim mogućim posljedicama – Opasnost od mina

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | % proračuna | Odabrano |
| 1 | Neznatne | <0,001 | X |
| 2 | Malene | 0,001 – 0,0046 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047 – 0,011 |  |
| 4 | Značajne | 0,012 – 0,035 |  |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 |  |

6.12.6.3. Procjena posljedica pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed opasnosti od mina na društvenu stabilnost i politiku

Posljedice za Društvenu stabilnost i politiku iskazuju se u materijalnoj šteti i to za štetu na kritičnoj infrastrukturi i šteti na građevinama od društvenog značaja. Kategorija Društvene stabilnosti i politike dobiva se srednjom vrijednosti kategorija Kritične infrastrukture (KI) i Ustanova/građevina javnog i društvenog značaja.

Društvena stabilnost = KI+Građevine ustanovejavnog društvenog značaja2

Ukupna materijalna šteta prikazana je u odnosu na proračun Općine, ako je ukupna šteta na kritičnoj infrastrukturi od značaja za funkcioniranje društva, točnije lokalne samouprave u cjelini.

Na MSP – u Općine ne nalaze se građevine od javnog, društvenog značaja. Na MSP – u nema kritične infrastrukture.

6.12.6.4. Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama uslijed opasnosti od mina

Tablica 157: Vjerojatnost pojave događaja s najgorim mogućim posljedicama – Opasnost od mina

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost/frekvencija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija | Odabrano |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Malene | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina | X |
| 4 | Značajne | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

6.12.7. Najvjerojatniji neželjeni događaj – Opasnost od mina

S obzirom na sve veći broj ovlaštenih, privatnih izvršitelja radova razminiranja MSP-a na području Republike Hrvatske te samim time i povećanja konkurentnosti na tržištu, privatni izvršitelji nude niske cijene kako bi dobili posao, što rezultira time da se u što kraćem vremenu mora obraditi što veća površina. Dolazi do pada kvalitete razminiranja, što znači da kako bi rad bio rentabilan, pirotehničar, čije radno vrijeme traje 5 sati, mora u tom vremenskom razdoblju očistiti što veće područje. Samim time dolazi do ugroze sigurnosti pirotehničara ali i stanovnika koji će kasnije prolaziti istim ili koristiti isto područje jer postoji mogućnost da je poneko MES – o ostalo pod zemljom što nije rijedak slučaj nakon razminiranja.

6.12.7.1. Procjena posljedica pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed opasnosti od mina na život i zdravlje ljudi

Procjenjuje se da će broj stanovnika koji će biti u sastavu nekog od procesa nastalih kao posljedica opasnosti od mina prelaziti 0,036% ukupnog stanovništva Općine. Što predstavlja katastrofalne posljedice na život i zdravlje ljudi.

Tablica 158: Prikaz broja stradalih pirotehničara na području RH u razdoblju od 1996. - 2016.god.

| Godina | Broj nesreća | Lake tjelesne ozljede | Nepoznato | Smrtno stradali | Teške tjelesne ozljede | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1996. | 105 | 24 | 1 | 37 | 76 | 138 |
| 1997. | 77 | 20 | 0 | 43 | 65 | 128 |
| 1998. | 59 | 21 | 0 | 36 | 35 | 92 |
| 1999. | 35 | 9 | 0 | 22 | 27 | 58 |
| 2000. | 17 | 5 | 0 | 10 | 8 | 23 |
| 2001. | 21 | 7 | 0 | 8 | 14 | 29 |
| 2002. | 24 | 9 | 0 | 6 | 11 | 26 |
| 2003. | 10 | 4 | 0 | 1 | 4 | 9 |
| 2004. | 13 | 0 | 0 | 14 | 2 | 16 |
| 2005. | 10 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 |
| 2006. | 9 | 6 | 0 | 1 | 4 | 11 |
| 2007. | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 |
| 2008. | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 |
| 2009. | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| 2010. | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| 2011. | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 2012. | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2013. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2014. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2015. | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2016. | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno: | 423 | 120 | 1 | 203 | 271 | 595 |

Izvor: Hrvatski centar za razminiranje, 2018.god.

Tablica 159: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na život i zdravlje ljudi - Najvjerojatniji neželjeni događaj – Opasnost od mina

| Život i zdravlje ljudi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedice | Broj stanovnika u % | Odabrano |
| 1 | Neznatne | <0,001 |  |
| 2 | Malene | 0,001 – 0,0046 |  |
| 3 | Umjerene | 0,0047 – 0,011 |  |
| 4 | Značajne | 0,012 – 0,035 |  |
| 5 | Katastrofalne | >0,036 | X |

6.12.7.2. Procjena posljedica pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed opasnosti od mina na gospodarstvo

Minski sumnjiva područja Općine koja otpadaju na oranice, livade, pašnjake i šume predstavljaju indirektnu ekonomsku štetu s obzirom na to da nije moguće iskoristiti njihov gospodarski potencijal čime se gubi iskoristivost vrijedne poljoprivredne površine.

S obzirom na to da je područje nepristupačno nastaje indirektna šteta na proračun Općine jer se gubi iskoristivost površine. Procijenjeno je da su indirektne štete veće od 0,5% proračuna Općine.

Tablica 160: Prikaz prijetnjom nastalih posljedica na gospodarstvo – Najvjerojatniji neželjeni događaj – Opasnost od mina

| Gospodarstvo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kategorija | Posljedica | % proračuna | Odabrano |
| 1 | Neznatne | 0,5 - 1 | X |
| 2 | Malene | 1 - 5 |  |
| 3 | Umjerene | 5 - 15 |  |
| 4 | Značajne | 15 - 25 |  |
| 5 | Katastrofalne | >25 |  |

6.12.7.3. Procjena posljedica pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed opasnosti od mina na društvenu stabilnost i politiku

Na MSP – u Općine ne nalaze se građevine od javnog, društvenog značaja te nema kritične infrastrukture.

6.12.7.4. Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja uslijed opasnosti od mina

Tablica 161: Vjerojatnost pojave najvjerojatnijeg neželjenog događaja – Opasnost od mina

| Kategorija | Posljedice | Vjerojatnost/frekvencija |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kvalitativno | Vjerojatnost | Frekvencija | Odabrano |
| 1 | Neznatne | Iznimno mala | <1 % | 1 događaj u 100 godina i rjeđe |  |
| 2 | Malene | Mala | 1 – 5 % | 1 događaj u 20 do 100 godina |  |
| 3 | Umjerene | Umjerena | 5 – 50 % | 1 događaj u 2 do 20 godina | X |
| 4 | Značajne | Velika | 51 – 98 % | 1 događaj 1 do 2 godine |  |
| 5 | Katastrofalne | Iznimno velika | > 98 % | 1 događaj godišnje ili češće |  |

6.12.8. Matrica ukupnog rizika – Opasnost od mina

RIZIK:

Opasnost od mina

NAZIV SCENARIJA:

Opasnost od minsko eksplozivnih sredstava (MES) i neeksplodiranih ubojitih sredstava (NUS)

Događaj s najgorim mogućim posljedicama

Život i zdravlje ljudi                                    Gospodarstvo

Najvjerojatniji neželjeni događaj

Život i zdravlje ljudi                                     Gospodarstvo

6.12.9. Izvor podataka

- MUP (Ravnateljstvo civilne zaštite – Hrvatski centar za razminiranje), 2022.god.

- Nacionalni program protuminskog djelovanja Republike Hrvatske („Narodne Novine“ br. 120/09)

- Kriteriji za izradu smjernica koje donose čelnici područne (regionalne) samouprave za potrebe izrade Procjena rizika od velikih nesreća na razinama jedinica lokalnih i područnih (regionalnih) samouprave, DUZS, 2016.god.

- Pravilnik o smjernicama za izradu Procjene rizika od katastrofa i velikih nesreća za područje Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne Novine” br. 65/16)

- Procjena rizika od katastrofa za Republiku Hrvatsku, 2019.god. - 2024.god.,

- Smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća za područje Ličko - senjske županije, 2017.god.,

- Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22)

7. UKUPNA MATRICA RIZIKA

Analizirani rizici (scenariji) za Općinu prikazani u odvojenim matricama pri obradi svakog pojedinog rizika uspoređuju se u zajedničkoj matrici koja se kasnije koristi tijekom vrednovanja i prioritizacije rizika.

- Prikaz matrice događaja s najgorim mogućim posljedicama – Ukupno

- Prikaz matrice najvjerojatnijeg neželjenog događaja – Ukupno

| VRSTA RIZIKA | OPIS RIZIKA |
| --- | --- |
| Nizak rizik | Dodatne mjere nisu potrebne, osim uobičajenih. |
| Umjeren rizik | Rizik se može prihvatiti ako troškovi premašuju dobit. |
| Visok rizik | Rizik se može prihvatiti ako je smanjenje nepraktično ili troškovi uvelike premašuju dobit. |
| Vrlo visok rizik | Rizik se ne može prihvatiti, izuzev u iznimnim situacijama. |

8. ANALIZA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE

Za potrebe ove analize sustava civilne zaštite izrađena je analiza na području preventive i reagiranja.

8.1. Analiza na području preventive

8.1.1. Usvojenost strategija, normativne uređenosti te izrađenost procjena i planova od značaja za sustav civilne zaštite

Općina u razdoblju izrade Procjene rizika posjeduje sljedeće akte:

- Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Donji Lapac (KLASA: 361-01/22-01/4, URBROJ: 2125-7-02-22-06, od 25. kolovoza 2022.god.),

- Odluka o usvajanju Plana djelovanja civilne zaštite – Plan djelovanja civilne zaštite Općine Donji Lapac (KLASA: 810-01/22-01/4, URBROJ: 2125-7-01-22-11, od 13.prosinca 2022.god.),

- Analiza stanja sustava civilne zaštite Općine Donji Lapac u 2025. godini (od 13. prosinca 2025.god.),

- Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Donji Lapac za 2026. godinu (od 23. prosinca 2025.god.),

- Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Donji Lapac za vremensko razdoblje od 2026. do 2029. godine (KLASA: od 23. prosinca 2025. godine),

- Odluka o osnivanju i imenovanju članova stožera civilne zaštite Općine Donji Lapac (KLASA: 810-01/21-01/8, URBROJ: 2125/07-01-21-05, od 28. lipnja 2021.god.),

- Poslovnik o radu stožera civilne zaštite Općine Donji Lapac (KLASA: 810-01/17-01/12, URBROJ: 2125/07-01-17-01, od 14. srpnja 2017.god.),

- Plan pozivanja Stožera civilne zaštite Općine Donji Lapac (KLASA: 810-01/17-01/4, URBROJ: 2125/07-01-17-01, od 17. veljače 2017.god.),

- Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Donji Lapac (KLASA: 810-01//23-01/2, URBROJ: 2125-7-02-23-01, od 10. veljače 2023.god.),

- Odluka o imenovanju povjerenika i zamjenika povjernika civilne zaštite (KLASA: 810-01/21-01/5, URBROJ: 2125/07-01-21-01, od 12.04.2021.god.).

- Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Donji Lapac (KLASA: 810-01/21-01/3, URBROJ: 2125/07-02-21-04, od 05. ožujka 2021.god.),

- Odluka o postupku izrade Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Donji Lapac i osnivanju Radne skupine (KLASA: 810-01/22-01/4, URBROJ: 2125-7-01-22-02, od 28. lipnja 2022.god.).

8.1.2. Sustavi ranog upozoravanja i suradnje sa susjednim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

Sve organizacije, kao što su Državni hidrometeorološki zavod, inspekcije, operateri, središnja tijela državne uprave nadležna za obranu i unutarnje poslove, sigurnosno - obavještajna agencija, druge organizacije kojima su prikupljanje i obrada informacija od značaja za zaštitu i spašavanje dio redovne djelatnosti kao i ostali sudionici sustava zaštite i spašavanja, dužni su informacije o prijetnjama do kojih su došli iz vlastitih izvora ili putem međunarodnog sustava razmjene, a koje mogu izazvati katastrofu i veliku nesreću, odmah po saznanju dostaviti Ministarstvu unutarnjih poslova (MUP) – Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Rijeka – Služba civilne zaštite Gospić, a koja ih dalje koristi za poduzimanje mjera iz svoje nadležnosti te provođenje operativnih postupaka.

Iste podatke Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP) – Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Rijeka – Služba civilne zaštite Gospić, dostavlja općinskom načelniku koji nalaže pripravnost operativnih snaga i poduzima druge odgovarajuće mjere iz Plana djelovanja civilne zaštite Općine Donji Lapac.

U slučaju bilo koje vrste prijetnji Državni hidrometeorološki zavod, Hrvatske vode, Vatrogasna zajednica Ličko - senjske županije, DVD Donji Lapac, Zavod za javno zdravstvo, Veterinarska stanica te operateri koji prevoze opasne tvari dužni su o tome dostaviti podatke Županijskom centru 112.

Općinski načelnik informacije o mogućim prijetnjama dobiva od:

- Županijskog centra 112,

- Službe civilne zaštite Gospić (MUP – u dijelu nadležnom za civilnu zaštitu),

- pravnih subjekta, središnjih tijela državne uprave, zavoda, institucija, inspekcija,

- građana,

- neposrednim stjecanjem uvida u stanje i događaje na svom području koji bi mogli pogoditi područje Općine.

Informacije kojima je cilj upozoravanje stanovništva, operativnih snaga i drugih pravnih osoba s obzirom na moguće prijetnje, općinski načelnik će dostaviti:

- operativnim snagama civilne zaštite koje djeluju na području Općine,

- pravnim osobama koje će poradi nekog interesa dobiti zadaće u zaštiti i spašavanju stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara na području Općine,

- pravnim osobama od posebnog interesa za zaštitu i spašavanje koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima.

U slučaju neposredne prijetnje od nastanka velike nesreće ili katastrofe na području Općine, općinski načelnik obavještava Župana i sve čelnike susjednih jedinica lokalne samouprave o nadolazećoj prijetnji. Sustavi ranog upozoravanja i suradnja sa susjednim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave procjenjuju se visokom razinom spremnosti.

8.1.3. Stanje svijesti pojedinca, pripadnika ranjivih supina, upravljačkih i odgovornih tijela

S obzirom na nedovoljno razvijeno stanje svijesti o rizicima: pojedinaca, pripadnika ranjivih skupina, upravljačkih i odgovornih tijela, posebnu pozornost treba posvetiti razvoju komunikacijskih i operativnih rješenja usklađenih s potrebama građana iz svih ranjivih skupina, posebno skupinama s problemima sluha i vida, kako bi se i oni pripremili za provođenje mjera po informacijama ranog upozoravanja te pripremili za postupanje u realnom vremenu uz primjerenu asistenciju organiziranih dijelova operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite. Stanje svijesti pojedinaca, pripadnika ranjivih skupina, upravljačkih i odgovornih tijela procjenjuje se s niskom razinom spremnosti.

Podizanje svijesti stanovnika može se vršiti putem redovnih komunikacijskih kanala poput Internet stranica, objavljivanjem pouzdanih i svježih informacija o svim relevantnim događajima. Posebno važne informacije se distribuiraju posredstvom ostalih medija, poput televizije, novina i Internet portala. S ciljem smanjenja stradavanja ljudi i imovine bitno je organiziranje projekata, programa, javnih tribina te općenito neformalne edukacije, putem kojih se stanovništvo informira o prevenciji, pripremi za krizne situacije te ponašanju za vrijeme kriznih događaja. Radionicama, distribucijom promotivnih materijala, diseminacijom informacija te promocijom naučenih lekcija među stanovništvom, time pojedincima te pripadnicima ranjivih  skupina može se osigurati da ljudi budu pravovremeno informirani o vjerojatnim opasnostima i načinima da zaštite sebe i bližnje. Informiranje javnosti vrši se sukladno članku 67. i članku 68. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21).

8.1.4. Ocjena planiranja, izrade prostornih i urbanističkih planova razvoja, planskog korištenja zemljišta

- Dosljednost razvojnih dokumenata i programa Općine s prostornim planom uređenja Općine

„Procjena spremnosti sustava civilne zaštite procijenjena je na temelju ocjene stanja prostornog planiranja, izrade prostornih i urbanističkih planova razvoja, planskog korištenja zemljišta analizirat će se kroz procjenu spremnosti sustava civilne zaštite na temelju ocjene stanja prostornog planiranja, izrade prostornih i urbanističkih planova razvoja, planskog korištenja zemljišta kao bitnog nacionalnog resursa, utjecaja provođenja legalizacije bespravno izgrađenih građevina na sigurnost zajednica te primjene posebnih građevinskih preventivnih mjera/standarda u postupcima ugradnje zahtjeva i posebnih uvjeta u projektnu dokumentaciju te u postupcima izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola.

- Zahtjevi sustava civilne zaštite u području prostornog planiranja

Zahtjevi sustava civilne zaštite u području prostornog planiranja znače preventivne aktivnosti i mjere koje moraju sadržavati dokumenti prostornog uređenja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a čijom će se implementacijom  umanjiti posljedice i učinci djelovanja prirodnih i tehničko – tehnoloških katastrofa i velikih nesreća te povećati stupanj sigurnosti stanovništva, materijalnih dobara i okoliša.

Dolje navedeni Zahtjevi sustava civilne zaštite u području prostornog planiranja odnose se na ugroze koji predstavljaju potencijalnu ugrozu za život i zdravlje ljudi, gospodarstvo te društvenu stabilnost i politiku na području Općine te koji se odnose na prostor ili su vezani uz njega:

- Potresi

Od urbanističkih mjera u svrhu efikasne zaštite od potresa neophodno je konstrukcije svih građevina planiranih za izgradnju na području Općine uskladiti sa zakonskim i pod zakonskim propisima za predmetnu seizmičku zonu.

Za područja u kojima se planira intenzivnija izgradnja (veće građevine s više etaža) potrebno je izvršiti pravovremeno detaljnije specifično ispitivanje terena kako bi se postigla maksimalna sigurnost konstrukcija i racionalnost građenja.

Prometnice unutar novih dijelova naselja i gospodarske zone moraju se projektirati tako da razmak građevina od prometnice omogućuje da eventualno rušenje građevine ne zapriječi istu, radi omogućavanja nesmetane evakuacije ljudi i pristupa interventnim vozilima.

Kod projektiranja građevina mora se koristiti tzv. projektna seizmičnost (ili protupotresno inženjerstvo) sukladno utvrđenom stupnju potresa po MCS ljestvici za područje Općine i Ličko - senjske županije.

Prilikom rekonstrukcija starih građevina koje nisu izgrađene po protupotresnim propisima, statičkim proračunom analizirati i dokazati otpornost tih građevina na rušenje uslijed potresa ili drugih uzroka te predvidjeti detaljnije mjere zaštite ljudi od rušenja.

- Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela

U inundacijama rijeka ne može se planirati izgradnja i graditi sukladno nadležnom propisu za podizanje stambenih objekata.

Područja koja su navedena kao poplavna treba predvidjeti za namjene koje nisu osjetljive na plavljenje pa neće trpjeti velike štete zbog velikih voda.

U područjima gdje je prisutna opasnost od poplava, a prostorno planskom dokumentacijom je dozvoljena gradnja, objekti se moraju graditi od čvrstog materijala na tako da dio objekta ostane nepoplavljen i za najveće vode.

Površine iznad natkritih vodotoka ne smiju se izgrađivati, već ih je potrebno uređivati kao ulice, trgove, zelene i druge slobodne površine, tako da u iznimnim uvjetima voda može proteći i površinski bez značajnijih posljedica.

U suradnji s Hrvatskim vodama potrebno je planirati daljnje uređenje brežuljkastih dijelova vodotoka i bolju odvodnju s terena te izgradnju potrebitih retencija ili vodenih stepenica.

- Ekstremne temperature

Kod razvoja javne vodovodne mreže (vodovodnih ogranaka) u svim ruralnim sredinama potrebno je izgraditi hidrantsku mrežu.

- Olujno i orkansko nevrijeme i tuča

Prilikom projektiranja objekata voditi računa da isti izdrže opterećenja navedenih vrijednosti koje podrazumijevaju olujni i orkanski vjetar.

Uz prometnice koje prolaze kroz šumsko područje održavati svijetle pruge bez vegetacije i sastojina kako uslijed olujnog i orkanskog nevremena ne bi došlo do ugrožavanja prometa i njegovih sudionika.

Izbor građevnog materijala, a posebno za izgradnju krovišta i nadstrešnica, treba prilagoditi jačini vjetra.

Na prometnicama se, na mjestima gdje postoji opasnost od udara vjetra olujne jačine, trebaju postavljati posebni zaštitni vjetrobrani (kameni i/ili betonski zidovi te perforirane stijene i/ili segmentni vjetrobrani) i posebni znakovi upozorenja.

- Suše

Od urbanističkih mjera u svrhu efikasne zaštite od suše i smanjenju eventualnih šteta potrebno je sagledati mogućnost korištenja raspoloživih kapaciteta vode kopnenih vodenih tijela na području Općine za navodnjavanje okolnih poljoprivrednih površina izgradnjom sustavom navodnjavanja.

- Epidemije i pandemije

S obzirom na mogućnost pojave zaraznih bolesti životinja i ptica na području Općine, a u cilju sprječavanja njihovog daljnjeg širenja na ostale životinje i ljude, u prostorne planove ugraditi odredbe koje utvrđuju granice i udaljenosti farmi za intenzivni uzgoj životinja u odnosu na naselje i u odnosu na druge farme u blizini. Isto tako potrebno je oko objekta farme ostaviti dovoljno prostora za stvaranje dezinfekcionih barijera u slučaju potrebe.

- Klizišta

U svrhu efikasne zaštite od klizišta na području potencijalnih klizišta u slučaju gradnje propisati obavezu geološkog ispitivanja tla te zabraniti izgradnju stambenih, poslovnih i drugih građevina na područjima bilo potencijalnih ili postojećih klizišta.

Ograničiti individualnu stambenu izgradnju na kosinama brda, potencijalnih klizišta.

- Kiša

Održavanje oborinske kanalizacije, jaraka, postavljanje adekvatno dimenzioniranih proticajnih profila  cijevi.

- Industrijske nesreće

Potrebno je definirati prometnice kojima se i u koje vrijeme, mogu prevoziti opasne tvari, uz maksimalno izbjegavanje naseljenih mjesta i zona zaštite voda, sukladno Odluci o određivanju parkirališnih mjesta i ograničenjima za prijevoz opasnih tvari javnim cestama („Narodne novine“, broj 114/12).

U blizini lokacija gdje se proizvode, skladište, prerađuju, prevoze, sakupljaju  ili obavljaju druge radnje s opasnim tvarima ne preporučuje se gradnja objekata u kojem boravi veći broj osoba (dječji vrtići, škole, sportske dvorane, stambene građevine i sl.).

Nove objekte koji se planiraju graditi, a u kojima se proizvode, skladište, prerađuju, prevoze, sakupljaju  ili obavljaju druge radnje s opasnim tvarima potrebno je locirati tako da u slučaju nesreće ne ugrožavaju stanovništvo (rubni dijelovi poslovnih zona).

U postupcima izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola prvenstveno se primjenjuju:

- Zakon o prostornom uređenju („Narodne Novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

- Zakon o gradnji („Zakon o gradnji“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),

te drugi zakoni, posebni propisi i tehnički normativi, ovisno o vrsti zahvata u prostoru.

- Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima prostornog uređenja.

8.1.5. Ocjena fiskalne situacije i njezine perspektive na području Općine

Sredstva na financiranje sustava civilne zaštite određena su proračunom Općine za 2022.god. Proračunom su utvrđeni izvori i način financiranja sustava civilne zaštite na području Općine, a u svrhu racionalnog i učinkovitog djelovanja sustava civilne zaštite Općine. (Točka 2.9.3.).

8.1.6. Baza podataka

Bazu podataka označava skup međusobno povezanih podataka koji omogućavaju pregled sposobnosti operativnih snaga sustava civilne zaštite, a koji se na odgovarajući način i pod određenim uvjetima koristi za potrebe sustava civilne zaštite, odnosno koji se koristi za provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama kao i za potrebe provođenja osposobljavanja. Općina vodi „Evidenciju o pripadnicima operativnih snaga sustava civilne zaštite“ za članove stožera civilne zaštite,, povjerenike civilne zaštite i njihove zamjenike te pravne osobe u sustavu civilne zaštite. Razina spremnosti ove kategorije je procijenjena vrlo visokom.

Tablica 162: Analiza sustava civilne zaštite - Područje preventive

| PODRUČJE PREVENTIVE | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Usvojenost strategija, normativne uređenosti te izrađenost procjena i planova od značaja za sustav civilne zaštite |  |  |  | X |
| Sustavi ranog upozoravanja i suradnja sa susjednim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave |  |  |  | X |
| Stanje svijesti pojedinaca, pripadnika ranjivih skupina, upravljačkih i odgovornih tijela | X |  |  |  |
| Ocjena stanja prostornog planiranja, izrade prostornih i urbanističkih planova razvoja, planskog korištenja zemljišta |  |  |  | X |
| Ocjena fiskalne situacije i njezine perspektive |  |  | X |  |
| Baze podataka |  |  |  | X |
| Područje preventive - ZBIRNO |  |  | X |  |

8.2. Analiza na području reagiranja

8.2.1. Spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta Općine

Procjena spremnosti sustava civilne zaštite na temelju spremnosti odgovornih i upravljačkih kapaciteta sustava civilne zaštite provedena je analizom podataka o razini odgovornosti, osposobljenosti i uvježbanosti:

- svih čelnih osoba Općine za provođenje zakonom utvrđenih operativnih obveza u fazi reagiranja sustava civilne zaštite na razinama njihove odgovornosti,

- spremnosti Stožera civilne zaštite Općine,

- spremnosti koordinatora na mjestu izvanrednog događaja.

Odgovornost je mjerljiva kroz analizu provedbe formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, osobito izrade i usvajanja procjena, planova o drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovog rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama.

Osposobljenost se procjenjuje na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanja zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama.

Uvježbanost se procjenjuje na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima.

- Čelne osobe: načelnik Općine je osposobljen za obavljanje poslova civilne zaštite, sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite.

Tablica 163: Prikaz spremnosti kapaciteta čelnih osoba sustava civilne zaštite

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Odgovornost. |  |  |  | X |
| Osposobljenost. |  |  |  | X |
| Uvježbanost. |  |  | X |  |
| ZBIRNO: |  |  |  | X |

- Stožer civilne zaštite: Na temelju članka 21., 23. i 24. Zakona o sustaviu civilne zaštite (“Narodne novine” broj 82/15, 118/18, 31/20, 21/21), članka 5., 6. i 7. Pravilnika o sastavu Stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite (“Narodne novine” broj 126/19), i članka 47. Statuta Općine Donji Lapac (“Županijski glasnik” Ličko – senjske županije broj 7/21), Općinski načelnik donosi Odluku o osnivanju i imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Donji Lapac (KLASA: 810-01/21-01/8, URBROJ: 2125/07-01-21-05, od 28. lipnja 2021.god).

Stožer civilne zaštite Općine sastoji se od načelnika Stožera, zamjenika načelnika Stožera i 11 članova Stožera civilne zaštite.

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama. Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. Radom Stožera civilne zaštite Općine rukovodi načelnik Stožera, a kada se proglasi velika nesreća, rukovođenje preuzima načelnik Općine. Stožer civilne zaštite Općine upoznat je sa Zakonom o sustavu civilne zaštite te drugim zakonskim aktima, načinom djelovanja sustava civilne zaštite, načelima sustava civilne zaštite te sl. Većina članova Stožera civilne zaštite Općine osposobljena je za provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. Temeljem članka 6. st.2 Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 69/16), u slučaju velike nesreće, Stožer civilne zaštite Općine može predložiti organiziranje volontera i način njihovog uključivanja u provođenje određenih mjera i aktivnosti u velikim nesrećama i katastrofama, u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za organiziranje volontera. Način rada Stožera uređuje se Poslovnikom koji donosi općinski načelnik.

Kontakt podaci Stožera civilne zaštite kao i drugih operativnih snaga sustava civilne zaštite (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi), kontinuirano se ažuriraju u planskim dokumentima Općine.

Tablica 164: Prikaz spremnosti kapaciteta Stožera civilne zaštite

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Odgovornost. |  |  |  | X |
| Osposobljenost. |  |  |  | X |
| Uvježbanost. |  |  |  | X |
| ZBIRNO: |  |  |  | X |

- Koordinatori na lokaciji: Koordinatori na lokaciji za područje Općine Donji Lapac nisu imenovani.

Tablica 165: Prikaz spremnosti kapaciteta koordinatora na lokaciji sustava civilne zaštite

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Odgovornost. | X |  |  |  |
| Osposobljenost. | X |  |  |  |
| Uvježbanost. | X |  |  |  |
| ZBIRNO: | X |  |  |  |

8.2.2. Spremnost operativnih kapaciteta Općine

Procjena spremnosti sustava civilne zaštite provodi se na temelju spremnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite za provođenje svih mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite. Spremnost operativnih kapaciteta analizirana je po sljedećim parametrima:

- osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja,

- uvježbanosti,

- opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom,

- vremenu mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti,

- samodostatnosti i logističkoj potpori.

- Operativne snage vatrogastva: Na području Općine djeluje DVD Donji Lapac. DVD Donji Lapac ima 39 osposobljenih vatrogasaca koji zadovoljavaju zakonske odredbe (položen ispis za vatrogasca). Stalo je zaposlen 1 djelatnik, odnosno zapovjednik DVD – a. DVD povremeno, za vrijeme požarne sezone zapošljava dodatnog vatrogasca. DVD posjeduje propisanu opremu i sredstva za gašenje požara sukladnu Pravilniku o minimumu tehničke opreme i sredstva vatrogasnih postrojbi („Narodne novine“ broj 43/95). DVD raspolaže sa 6 vatrogasnih vozila – 1 zapovjedno, 2 terenska, 2 navalna, 1 cisterna. Sva vatrogasna vozila posjeduju propisanu vatrogasnu opremu i sredstva za gašenje požara.

Tablica 166: Prikaz spremnosti operativnih snaga vatrogastva

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Popunjenost ljudstvom. |  |  |  | X |
| Spremnost zapovjednog osoblja. |  |  |  | X |
| Osposobljenost ljudstva i zapovjednog osoblja. |  |  |  | X |
| Uvježbanost. |  |  |  | X |
| Opremljenost materijalnim sredstvima i opremom. |  |  | X |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti. |  |  | X |  |
| Samodostatnost i logistička potpora. |  |  |  | X |
| ZBIRNO: |  |  |  | X |

- Postrojba civilne zaštite opće namjene: Postrojba civilne zaštite opće namjene za područje Općine Donji Lapac osnovana je Odlukom o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Donji Lapac (KLASA: 810-01/12-01/38, URBROJ: 2125/07-01-12-01, od 22. prosinca 2012.god.).

Sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu Donji Lapac iz 2018. godine i analizi stanja spremnosti sustava civilne zaštite, utvrđena je visoka spremnost i dostatnost kapaciteta operativnih snaga sustava civilne zaštite na području Općine koje u slučaju velike nesreće i katastrofe mogu u dovoljnoj mjeri samostalno i učinkovito reagirati na otklanjanju posljedica velikih nesreća i katastrofa bez postrojbe civilne zaštite opće namjene.

Procijenjeno je se da su operativne snage vatrogastva koje djeluju na području Općine, uz suradnju ostalih operativnih snaga civilne zaštite s područja Općine dovoljne za uklanjanje posljedica velikih nesreća i katastrofa te će se iz tog razloga ukida postrojba civilne zaštite. Ukida se Odlukom o stavljanju van snage Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Donji Lapac (KLASA: 810-01//23-01/2, URBROJ: 2125-7-02-23-01, od 10. veljače 2023.god.).

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno procjeni rizika od velikih nesreća, planu djelovanja civilne zaštite i analizi stanja spremnosti sustava civilne zaštite, utvrđuju spremnost i dostatnost kapaciteta operativnih snaga sustava civilne zaštite na svom području te u slučaju da istima ne mogu u dovoljnoj mjeri samostalno učinkovito reagirati na otklanjanju posljedica velikih nesreća i katastrofa osnivaju postrojbe civilne zaštite.

Tablica 167: Prikaz spremnosti operativnih postrojbe civilne zaštite opće namjene

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Popunjenost ljudstvom. |  | X |  |  |
| Spremnost zapovjednog osoblja. | X |  |  |  |
| Osposobljenost ljudstva i zapovjednog osoblja. | X |  |  |  |
| Uvježbanost. | X |  |  |  |
| Opremljenost materijalnim sredstvima i opremom. | X |  |  |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti. | X |  |  |  |
| Samodostatnost i logistička potpora. | X |  |  |  |
| ZBIRNO: | X |  |  |  |

- Povjerenici civilne zaštite (i njihovi zamjenici): Na temelju članka 34. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21) i članka 21. stavak 1. Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite (“Narodne novine” broj 69/16) te članka 47. Statuta Općine Donji Lapac  (“Županijski glasnik “Ličko – senjske županije” broj 16/13, 21/14, 19/18 i 5/19), a sukladno Procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu Donji Lapac, Načelnik Općine Donji Lapac donio je Odluku o imenovanju povjerenika i zmjenika povjerenika civilne zaštite (KLASA: 810-01/21-01/5, URBROJ: 2125/07-01-21-01, od 12.04.2021.god.).

Za području Općine Odlukom je imenovano 8 povjerenika i 8 zamjenika povjerenika civilne zaštite. U slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće čije posljedice nadilaze mogućnosti operativnih snaga Općine, mobiliziraju se povjerenici civilne zaštite. Povjerenici civilne zaštite mobiliziraju se po nalogu općinskog načelnika, a sukladno Planu djelovanja civilne zaštite.

Kontakt podaci povjerenika civilne zaštite kao i drugih operativnih snaga sustava civilne zaštite (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi), kontinuirano se ažuriraju u planskim dokumentima Općine.

Tablica 168: Prikaz sposobnosti operativnih snaga povjerenika i zamjenika povjerenika sustava civilne zaštite

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Popunjenost ljudstvom. |  |  |  | X |
| Spremnost zapovjednog osoblja. |  |  |  | X |
| Osposobljenost ljudstva i zapovjednog osoblja. |  |  | X |  |
| Uvježbanost. |  | X |  |  |
| Opremljenost materijalnim sredstvima i opremom. |  | X |  |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti. |  |  | X |  |
| Samodostatnost i logistička potpora. |  |  |  | X |
| ZBIRNO: |  |  | X |  |

- Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite: Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21) i članka 30. Statuta Općine donji Lapac („Županijski glasnik“ Ličko – senjske županije broj 16/13, 21/14, 19/18 i 5/19), Općinsko vijeće Općine Donji Lapac donosi Odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Donji Lapac (KLASA: 810-01/21-01/3, URBROJ: 2125/07-02-21-04, od 05. ožujka 2021.god.).

Pravna osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine je:

- Komunalno poduzeće „Visočica“ d.o.o., Donji Lapac.

Kontakt podaci pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite kao i drugih operativnih snaga sustava civilne zaštite (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi), kontinuirano se ažuriraju u planskim dokumentima Općine.

Tablica 169: Prikaz spremnosti operativnih kapaciteta pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Popunjenost ljudstvom. |  |  |  | X |
| Spremnost zapovjednog osoblja. |  |  |  | X |
| Osposobljenost ljudstva i zapovjednog osoblja. |  |  |  | X |
| Uvježbanost. |  |  |  | X |
| Opremljenost materijalnim sredstvima i opremom. |  |  | X |  |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti. |  |  | X |  |
| Samodostatnost i logistička potpora. |  |  |  | X |
| ZBIRNO: |  |  |  | X |

- Udruge građana: Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21), člankom 20. Udruge su određene kao operativne snage sustava civilne zaštite. Udruge koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za sustav civilne zaštite, pričuvni su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite koji je osposobljen za provođenje pojedinih mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite, svojim sposobnostima nadopunjavaju sposobnosti temeljnih operativnih snaga i specijalističkih i intervencijskih postrojbi civilne zaštite te se uključuju u provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite.

Udruge samostalno provode osposobljavanje svojih članova i sudjeluju u osposobljavanju i vježbama s drugim operativnim snagama sustav civilne zaštite. Na području Općine nisu registrirane udruge građana čije su djelatnosti povezane s aktivnostima provedbe civilne zaštite.

Pregled udruga građana koje svojom djelatnošću mogu biti od koristi za sustav civilne zaštite:

- Sportsko ribolovno društvo “Lipen” Donji Lapac,

- Lovačko društvo “Ozeblin” Donji Lapac.

- Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) – Stanica Gospić: Operativne snage Hrvatske Gorske službe spašavanja temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja Hrvatske gorske službe spašavanja.

HGSS Stanica Gospić je ne profitna i dobrovoljna udruga koja je dio HGSS – a te djeluje na području Ličko – senjske županije pokrivajući 12% teritorija RH u spašavanju i potragama ljudi na nepristupačnim terenima. Stanica provodi spašavanja na planinama, stijenama, špiljama i jamama, divljim vodama te ostalim nepristupačnim područjima.

Članstvo Stanice čini 30 volontera od kojih su: 2 instruktori specijalnosti Komisija HGSS – a, 18 gorskih spašavatelja, 8 pripravnika, 4 suradnika.

U svrhu potrage za nestalim osobama unutar Stanice aktivno djeluju: 2 voditelja potrage, 2 licencirana potražna K9 tima, 2 licencirana upravitelja bespilotnim letjelicama i 2 kartografa.

Specijalnosti unutar Stanice: 4 letač – spašavatelj u obuci, 2 ronioca, 1 speleo ronilac, 16 spašavatelja na brzim vodama i u poplavama.

Među članstvom djeluju i 3 medicinska djelatnika.

Svi aktivno članovi obučeni su pružanje prve pomoći u ne urbanim i na teško pristupačnim terenima, a njih 2 ima važeću međunarodnu ITLS licencu.

Tablica 170: Prikaz podataka HGSS Stanica Gospić

| BROJ ČLANOVA | 28 |
| --- | --- |
| POPIS OPREME U 2021.GOD. | - 2 terenska vozila - 2 kombi vozila - 1 osobni automobil - 1 motorne saonice + prikolica - 1 aluminijski čamac + prikolica - 1 raft gumeni čamac - 4 plastična kajaka - 12 suhih odijela - 3 medicinska ruksaka - 4 nosila za stijensko i tehničko spašavanje - 2 nosila za speleo spašavanje - 2 nosila za spašavanje u zimskim uvjetima - 2 četverocikla - 2 bespilotne letjelice - 1 potražni tim čovjek + pas - Oprema za tehničko spašavanje, zimsko, speleo, spašavanje iz divljih voda i poplava te oprema za traganje i spašavanje |

Tablica 171: Prikaz spremnosti operativnih kapaciteta Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) - Stanica Gospić

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Popunjenost ljudstvom. |  |  |  | X |
| Spremnost zapovjednog osoblja. |  |  |  | X |
| Osposobljenost ljudstva i zapovjednog osoblja. |  |  |  | X |
| Uvježbanost. |  |  |  | X |
| Opremljenost materijalnim sredstvima i opremom. |  |  |  | X |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti. |  |  |  | X |
| Samodostatnost i logistička potpora. |  |  |  | X |
| ZBIRNO: |  |  |  | X |

- Općinsko društvo Crvenog križa Donji Lapac: Općinsko društvo Crvenog križa Općine Donji Lapac je nevladina, humanitarna i neprofitna udruga, najviši organ upravljanja je Skupština koja bira unutarnja tijela, a vanjskoj i unutarnjoj javnosti se jednom godišnje podnose izvješća za proteklu godinu kao što se i donose i godišnji planovi i programi. Organizacija počiva na dobrotvornom i besplatnom radu i angažmanu članstva i volontera koji udružuju svoje vrijeme, znanje, novac i ostale resurse prema svojim mogućnostima.

Crveni križ provodi edukacije, prvenstveno za pružanje Prve pomoći unesrećenim osobama, radi na osiguranju dovoljnih količina krvi od dobrovoljnih darivatelja krvi i provodi akcije, što predstavlja sigurnost zdravstvenim službama s kojima se komunicira na dnevnoj bazi, organizira poslove u opskrbi stanovništva, izbjeglica i migranata, prehrambenim i higijenskim artiklima, raznim robama (deke, madraci, odjeća …), organizira se rad Službe traženja i izvješćivanja o žrtvama nesreća (javna ovlast Vlade RH), provodi edukaciju školske djece za potrebu pružanja pomoći starim i nemoćnim građanima i svima u potrebi, odgoj za humanost i solidarnost, promociju zdravog načina života, a kroz razne tehnike i kanale obrazuje građane za pomoć i samopomoć. Aktivnosti Crvenog križa provode aktivisti i volonteri koji će biti nositelji poslova za slučaj potrebe te će isto biti u mogućnosti organizacije raznih oblika pomoći.

Tablica 172: Prikaz spremnosti operativnih kapaciteta Gradskog društva Crvenog križa Otočac

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Popunjenost ljudstvom. |  |  |  | X |
| Spremnost zapovjednog osoblja. |  |  |  | X |
| Osposobljenost ljudstva i zapovjednog osoblja. |  |  |  | X |
| Uvježbanost. |  |  |  | X |
| Opremljenost materijalnim sredstvima i opremom. |  |  |  | X |
| Vrijeme mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti. |  |  |  | X |
| Samodostatnost i logistička potpora. |  |  |  | X |
| ZBIRNO: |  |  |  | X |

8.2.3. Stanje mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta

Procjena spremnosti sustava civilne zaštite ocjenjuje se na temelju procjene stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta na temelju procjene stanja transportne potpore i komunikacijskih kapaciteta Općine.

Tablica 173: Prikaz stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Stanje transportne potpore. |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta: |  |  |  | X |
| ZBIRNO: |  |  |  | X |

8.2.4. Analiza sustava na području reagiranja za svaki rizik obrađen u Procjeni rizika od velikih nesreća za Općinu Donji Lapac

8.2.4.1. Epidemije i pandemije

U slučaju pojava epidemija i pandemija na području Općine, Općina ne može samostalno u potpunosti zbrinuti oboljelo stanovništvo, prema tome postoji potreba uključivanja pravnih osoba koje djeluju na području Ličko - senjske županije, a koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima.

Tablica 174: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja - Epidemije i pandemije

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost |  | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 |  | 3 | 2 | 1 |
| 1. Prikaz procjene spremnosti u sustavu civilne zaštite na temelju spremnosti odgovornih i upravljačkih kapaciteta sustava civilne zaštite |  |  |  |  |  |
| Čelne osobe |  |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  |  | X |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  |  | X |
| Stožer civilne zaštite |  |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  |  | X |
| Koordinator na mjestu izvanrednog događaja |  |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. | X |  |  |  |  |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. | X |  |  |  |  |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. | X |  |  |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO | X |  |  |  |  |
| 2. Prikaz procjene spremnosti operativnih kapaciteta |  |  |  |  |  |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  |  | X |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  |  |  | X |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  |  | X |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  | X |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  |  | X |
| Područje reagiranja – ZBIRNO |  |  |  |  | X |
| Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici |  |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |  |
| Stupnja uvježbanosti |  | X |  |  |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  | X |  |  |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |  |
| 3. Prikaz stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  |  |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  |  | X |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  |  | X |
| Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici |  |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  |  | X |

U slučaju katastrofalnih posljedica, osim analizom navedenih odgovornih i upravljačkih te operativnih kapaciteta, u sanaciju posljedica prijetnje se uključuju redovne gotove snage – pravne osobe, koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima, odnosno:

- MUP - Policijska uprava Ličko – senjska – Postaja granične policije Donji Lapac,

- Vatrogasna zajednica Ličko – senjske županije

- Centar za socijalnu skrb Ličko - senjske županije

- Caritas Ličko - senjske županije

- Hrvatske šume - Uprava šuma Gospić – Šumarija Donji Lapac

- Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping Zagreb

- Veterinarska ambulanta Donji Lapac d.o.o.

- Zavod za hitnu medicinu Ličko - senjske županije

- Zavod za javno zdravstvo Ličko - senjske županije

- Dom zdravlja Ličko - senjske županije

- Dom zdravlja Korenica

- Opća bolnica Gospić

- Hrvatska poljoprivredno - šumarska savjetodavna služba – Savjetodavna služba Ličko - senjske županije

- MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Rijeka – Služba civilne zaštite Gospić

8.2.4.2. Ekstremne vremenske pojave – Ekstremne temperature

U slučaju pojava ekstremnih temperatura na području Općine, Općina ne može samostalno u potpunosti zbrinuti ugroženo stanovništvo, prema tome postoji potreba uključivanja pravnih osoba koje djeluju na području Ličko - senjske županije, a koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima.

Tablica 175: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja – Ekstremne temperature

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost |  | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 |  | 3 | 2 | 1 |
| 1. Prikaz procjene spremnosti u sustavu civilne zaštite na temelju spremnosti odgovornih i upravljačkih kapaciteta sustava civilne zaštite |  |  |  |  |  |
| Čelne osobe |  |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  |  | X |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  |  | X |
| Stožer civilne zaštite |  |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  |  | X |
| Koordinator na mjestu izvanrednog događaja |  |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. | X |  |  |  |  |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. | X |  |  |  |  |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. | X |  |  |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO | X |  |  |  |  |
| 2. Prikaz procjene spremnosti operativnih kapaciteta |  |  |  |  |  |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  |  | X |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  |  |  | X |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  |  | X |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  | X |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  |  | Y |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  |  | X |
| Područje reagiranja – ZBIRNO |  |  |  |  | X |
| Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici |  |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |  |
| Stupnja uvježbanosti |  | X |  |  |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  | X |  |  |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |  |
| 3. Prikaz stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  |  |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  |  | X |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  |  | X |
| Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici |  |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  |  | X |

U slučaju katastrofalnih posljedica, osim analizom navedenih odgovornih i upravljačkih te operativnih kapaciteta, u sanaciju posljedica prijetnje se uključuju redovne gotove snage – pravne osobe, koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima, odnosno:

- MUP - Policijska uprava Ličko – senjska – Postaja granične policije Donji Lapac

- Vatrogasna zajednica Ličko – senjske županije

- Centar za socijalnu skrb Ličko - senjske županije

- Caritas Ličko - senjske županije

- Hrvatske šume - Uprava šuma Gospić – Šumarija Donji Lapac

- Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping Zagreb

- Veterinarska ambulanta Donji Lapac d.o.o.

- Zavod za hitnu medicinu Ličko - senjske županije

- Zavod za javno zdravstvo Ličko - senjske županije

- Dom zdravlja Ličko - senjske županije

- Dom zdravlja Korenica

- Opća bolnica Gospić

- Hrvatska poljoprivredno - šumarska savjetodavna služba – Savjetodavna služba Ličko - senjske županije

- MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Rijeka – Služba civilne zaštite Gospić

8.2.4.3. Ekstremne vremenske pojave – Vjetar (kretanje zračnih masa općenito)

U slučaju olujnog ili orkanskog nevremena na području Općine, Općina može samostalno u potpunosti zbrinuti ugroženo stanovništvo, prema tome ne postoji potreba uključivanja pravnih osoba koje djeluju na području Ličko - senjske županije, a koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima.

Tablica 176: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja – Vjetar

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1. Prikaz procjene spremnosti u sustavu civilne zaštite na temelju spremnosti odgovornih i upravljačkih kapaciteta sustava civilne zaštite |  |  |  |  |
| Čelne osobe |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  | X |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Stožer civilne zaštite |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Koordinator na mjestu izvanrednog događaja |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. | X |  |  |  |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. | X |  |  |  |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. | X |  |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO | X |  |  |  |
| 2. Prikaz procjene spremnosti operativnih kapaciteta |  |  |  |  |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | X |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  | X |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  |  | X |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | X |  |
| Stupnja uvježbanosti |  | X |  |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  | X |  |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | X |  |
| Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | X |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| 3. Prikaz stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |

U slučaju katastrofalnih posljedica, osim analizom navedenih odgovornih i upravljačkih te operativnih kapaciteta, u sanaciju posljedica prijetnje se uključuju redovne gotove snage – pravne osobe, koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima, odnosno:

- MUP - Policijska uprava Ličko – senjska – Postaja granične policije Donji Lapac

- Vatrogasna zajednica Ličko – senjske županije

- Postrojba civilne zaštite za spašavanje iz ruševina

- Centar za socijalnu skrb Ličko - senjske županije

- Caritas Ličko - senjske županije

- Hrvatske šume - Uprava šuma Gospić – Šumarija Donji Lapac

- Hrvatski Telekom d.d. Zagreb

- Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping Zagreb

- Veterinarska ambulanta Donji Lapac d.o.o.

- HEP ODS d.o.o  „Elektrolika“  Gospić

- Županijska uprava za ceste Ličko - senjske županije

- Zavod za hitnu medicinu Ličko - senjske županije

- Zavod za javno zdravstvo Ličko - senjske županije

- Dom zdravlja Ličko - senjske županije

- Dom zdravlja Korenica

- Opća bolnica Gospić

- Hrvatske vode – Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana – Vodnogospodarska ispostava za male slivove “Lika, Podvelebitsko primorje i otoci” , Gospić

- Hrvatska poljoprivredno - šumarska savjetodavna služba – Savjetodavna služba Ličko - senjske županije

- MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Rijeka – Služba civilne zaštite Gospić

8.2.4.4. Ekstremne vremenske pojave – Snijeg i led (padaline)

U slučaju snijega i leda dužeg trajanja na području Općine, Općina može samostalno u potpunosti zbrinuti ugroženo stanovništvo, međutim postoji potreba uključivanja pravnih osoba koje djeluju na području Ličko - senjske županije, a koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima.

Tablica 177: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja – Snijeg i led

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1. Prikaz procjene spremnosti u sustavu civilne zaštite na temelju spremnosti odgovornih i upravljačkih kapaciteta sustava civilne zaštite |  |  |  |  |
| Čelne osobe |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  | X |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Stožer civilne zaštite |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Koordinator na mjestu izvanrednog događaja |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. | X |  |  |  |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. | X |  |  |  |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. | X |  |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO | X |  |  |  |
| 2. Prikaz procjene spremnosti operativnih kapaciteta |  |  |  |  |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | X |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  | X |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  |  | X |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | X |  |
| Stupnja uvježbanosti |  | X |  |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  | X |  |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | X |  |
| Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | X |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | X |  |
| Hrvatska gorska služba spašavanja |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  | X |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  |  | X |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| 3. Prikaz stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Hrvatska gorska služba spašavanja |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |

U slučaju katastrofalnih posljedica, osim analizom navedenih odgovornih i upravljačkih te operativnih kapaciteta, u sanaciju posljedica prijetnje se uključuju redovne gotove snage – pravne osobe, koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima, odnosno:

- MUP - Policijska uprava Ličko – senjska – Postaja granične policije Donji Lapac

- Vatrogasna zajednica Ličko – senjske županije

- Postrojba civilne zaštite za spašavanje iz ruševina

- Centar za socijalnu skrb Ličko - senjske županije

- Caritas Ličko - senjske županije

- Hrvatske šume - Uprava šuma Gospić – Šumarija Donji Lapac

- Hrvatski Telekom d.d. Zagreb

- Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping Zagreb

- Veterinarska ambulanta Donji Lapac d.o.o.

- HEP ODS d.o.o  „Elektrolika“  Gospić

- Županijska uprava za ceste Ličko - senjske županije

- Zavod za hitnu medicinu Ličko - senjske županije

- Zavod za javno zdravstvo Ličko - senjske županije

- Dom zdravlja Ličko - senjske županije

- Dom zdravlja Korenica

- Opća bolnica Gospić

- Hrvatske vode – Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana – Vodnogospodarska ispostava za male slivove “Lika, Podvelebitsko primorje i otoci” , Gospić

- Hrvatska poljoprivredno - šumarska savjetodavna služba – Savjetodavna služba Ličko - senjske županije

- MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Rijeka – Služba civilne zaštite Gospić

8.2.4.5. Ekstremne vremenske pojave – Tuča (padaline)

U slučaju pojave jake tuče na području Općine, Općina može samostalno u potpunosti zbrinuti ugroženo stanovništvo, prema tome ne postoji potreba uključivanja pravnih osoba koje djeluju na području Ličko - senjske županije, a koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima.

Tablica 178: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja – Tuča

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1. Prikaz procjene spremnosti u sustavu civilne zaštite na temelju spremnosti odgovornih i upravljačkih kapaciteta sustava civilne zaštite |  |  |  |  |
| Čelne osobe |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  | X |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Stožer civilne zaštite |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Koordinator na mjestu izvanrednog događaja |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. | X |  |  |  |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. | X |  |  |  |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. | X |  |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO | X |  |  |  |
| 2. Prikaz procjene spremnosti operativnih kapaciteta |  |  |  |  |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | X |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  | X |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  |  | X |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | X |  |
| Stupnja uvježbanosti |  | X |  |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  | X |  |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | X |  |
| Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | X |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| 3. Prikaz stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |

U slučaju katastrofalnih posljedica, osim analizom navedenih odgovornih i upravljačkih te operativnih kapaciteta, u sanaciju posljedica prijetnje se uključuju redovne gotove snage – pravne osobe, koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima, odnosno:

- MUP - Policijska uprava Ličko – senjska – Postaja granične policije Donji Lapac

- Vatrogasna zajednica Ličko – senjske županije

- Postrojba civilne zaštite za spašavanje iz ruševina

- Centar za socijalnu skrb Ličko - senjske županije

- Caritas Ličko - senjske županije

- Hrvatske šume - Uprava šuma Gospić – Šumarija Donji Lapac

- Hrvatski Telekom d.d. Zagreb

- Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping Zagreb

- Veterinarska ambulanta Donji Lapac d.o.o.

- HEP ODS d.o.o  „Elektrolika“  Gospić

- Županijska uprava za ceste Ličko - senjske županije

- Zavod za hitnu medicinu Ličko - senjske županije

- Zavod za javno zdravstvo Ličko - senjske županije

- Dom zdravlja Ličko - senjske županije

- Dom zdravlja Korenica

- Opća bolnica Gospić

- Hrvatske vode – Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana – Vodnogospodarska ispostava za male slivove “Lika, Podvelebitsko primorje i otoci” , Gospić

- Hrvatska poljoprivredno - šumarska savjetodavna služba – Savjetodavna služba Ličko - senjske županije

- MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Rijeka – Služba civilne zaštite Gospić

8.2.4.6. Ekstremne vremenske pojave – Mraz (padaline)

U slučaju pojave jakog mraza na području Općine, Općina može samostalno u potpunosti zbrinuti ugroženo stanovništvo, prema tome ne postoji potreba uključivanja pravnih osoba koje djeluju na području Ličko - senjske županije, a koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima.

Tablica 179: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja – Mraz

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1. Prikaz procjene spremnosti u sustavu civilne zaštite na temelju spremnosti odgovornih i upravljačkih kapaciteta sustava civilne zaštite |  |  |  |  |
| Čelne osobe |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  | X |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Stožer civilne zaštite |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Koordinator na mjestu izvanrednog događaja |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. | X |  |  |  |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. | X |  |  |  |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. | X |  |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO | X |  |  |  |
| 2. Prikaz procjene spremnosti operativnih kapaciteta |  |  |  |  |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | X |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  | X |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  |  | X |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | X |  |
| Stupnja uvježbanosti |  | X |  |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  | X |  |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | X |  |
| Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | X |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| 3. Prikaz stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |

U slučaju katastrofalnih posljedica, osim analizom navedenih odgovornih i upravljačkih te operativnih kapaciteta, u sanaciju posljedica prijetnje se uključuju redovne gotove snage – pravne osobe, koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima, odnosno:

- MUP - Policijska uprava Ličko – senjska – Postaja granične policije Donji Lapac

- Vatrogasna zajednica Ličko – senjske županije

- Postrojba civilne zaštite za spašavanje iz ruševina

- Centar za socijalnu skrb Ličko - senjske županije

- Caritas Ličko - senjske županije

- Hrvatske šume - Uprava šuma Gospić – Šumarija Donji Lapac

- Hrvatski Telekom d.d. Zagreb

- Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping Zagreb

- Veterinarska ambulanta Donji Lapac d.o.o.

- HEP ODS d.o.o  „Elektrolika“  Gospić

- Županijska uprava za ceste Ličko - senjske županije

- Zavod za hitnu medicinu Ličko - senjske županije

- Zavod za javno zdravstvo Ličko - senjske županije

- Dom zdravlja Ličko - senjske županije

- Dom zdravlja Korenica

- Opća bolnica Gospić

- Hrvatske vode – Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana – Vodnogospodarska ispostava za male slivove “Lika, Podvelebitsko primorje i otoci” , Gospić

- Hrvatska poljoprivredno - šumarska savjetodavna služba – Savjetodavna služba Ličko - senjske županije

- MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Rijeka – Služba civilne zaštite Gospić

8.2.4.7. Suša

U slučaju suše na području Općine, Općina može samostalno u potpunosti zbrinuti ugroženo stanovništvo, prema tome ne postoji potreba uključivanjem pravnih osoba koje djeluju na području Ličko - senjske županije, a koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima.

Tablica 180: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja – Suša

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1. Prikaz procjene spremnosti u sustavu civilne zaštite na temelju spremnosti odgovornih i upravljačkih kapaciteta sustava civilne zaštite |  |  |  |  |
| Čelne osobe |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  | X |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Stožer civilne zaštite |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Koordinator na mjestu izvanrednog događaja |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. | X |  |  |  |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. | X |  |  |  |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. | X |  |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO | X |  |  |  |
| 2. Prikaz procjene spremnosti operativnih kapaciteta |  |  |  |  |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | X |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  | X |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  |  | X |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | X |  |
| Stupnja uvježbanosti |  | X |  |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  | X |  |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | X |  |
| Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | X |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | X |  |
| 3. Prikaz stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |

U slučaju katastrofalnih posljedica, osim analizom navedenih odgovornih i upravljačkih te operativnih kapaciteta, u sanaciju posljedica prijetnje se uključuju redovne gotove snage – pravne osobe, koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima, odnosno:

- MUP - Policijska uprava Ličko – senjska – Postaja granične policije Donji Lapac

- Vatrogasna zajednica Ličko – senjske županije

- Postrojba civilne zaštite za spašavanje iz ruševina

- Centar za socijalnu skrb Ličko - senjske županije

- Caritas Ličko - senjske županije

- Hrvatske šume - Uprava šuma Gospić – Šumarija Donji Lapac

- Hrvatski Telekom d.d. Zagreb

- Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping Zagreb

- Veterinarska ambulanta Donji Lapac d.o.o.

- HEP ODS d.o.o  „Elektrolika“  Gospić

- Županijska uprava za ceste Ličko - senjske županije

- Zavod za hitnu medicinu Ličko - senjske županije

- Zavod za javno zdravstvo Ličko - senjske županije

- Dom zdravlja Ličko - senjske županije

- Dom zdravlja Korenica

- Opća bolnica Gospić

- Hrvatske vode – Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana – Vodnogospodarska ispostava za male slivove “Lika, Podvelebitsko primorje i otoci” , Gospić

- Hrvatska poljoprivredno - šumarska savjetodavna služba – Savjetodavna služba Ličko - senjske županije

- MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Rijeka – Služba civilne zaštite Gospić

8.2.4.8. Požari otvorenog tipa

U slučaju većih požara na području Općine, Općina može samostalno u potpunosti zbrinuti ugroženo stanovništvo, međutim postoji potreba uključivanja pravnih osoba koje djeluju na području Ličko - senjske županije, a koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima.

Tablica 181: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja – Požari  otvorenog tipa

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1. Prikaz procjene spremnosti u sustavu civilne zaštite na temelju spremnosti odgovornih i upravljačkih kapaciteta sustava civilne zaštite |  |  |  |  |
| Čelne osobe |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  | X |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Stožer civilne zaštite |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Koordinator na mjestu izvanrednog događaja |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. | X |  |  |  |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. | X |  |  |  |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. | X |  |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO | X |  |  |  |
| 2. Prikaz procjene spremnosti operativnih kapaciteta |  |  |  |  |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | X |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  | X |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  |  | X |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | X |  |
| Stupnja uvježbanosti |  | X |  |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  | X |  |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | X |  |
| Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | X |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | X |  |
| Hrvatska gorska služba spašavanja |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  | X |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  |  | X |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| 3. Prikaz stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Hrvatska gorska služba spašavanja |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |

U slučaju katastrofalnih posljedica, osim analizom navedenih odgovornih i upravljačkih te operativnih kapaciteta, u sanaciju posljedica prijetnje se uključuju redovne gotove snage – pravne osobe, koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima, odnosno:

- MUP - Policijska uprava Ličko – senjska – Postaja granične policije Donji Lapac

- Vatrogasna zajednica Ličko – senjske županije

- Postrojba civilne zaštite za spašavanje iz ruševina

- Centar za socijalnu skrb Ličko - senjske županije

- Caritas Ličko - senjske županije

- Hrvatske šume - Uprava šuma Gospić – Šumarija Donji Lapac

- Hrvatski Telekom d.d. Zagreb

- Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping Zagreb

- Veterinarska ambulanta Donji Lapac d.o.o.

- HEP ODS d.o.o  „Elektrolika“  Gospić

- Županijska uprava za ceste Ličko - senjske županije

- Zavod za hitnu medicinu Ličko - senjske županije

- Zavod za javno zdravstvo Ličko - senjske županije

- Dom zdravlja Ličko - senjske županije

- Dom zdravlja Korenica

- Opća bolnica Gospić

- Hrvatske vode – Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana – Vodnogospodarska ispostava za male slivove “Lika, Podvelebitsko primorje i otoci” , Gospić

- Hrvatska poljoprivredno - šumarska savjetodavna služba – Savjetodavna služba Ličko - senjske županije

- MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Rijeka – Služba civilne zaštite Gospić

8.2.4.9. Poplava – Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela

U slučaju poplava na području Općine, Općina može samostalno u potpunosti zbrinuti ugroženo stanovništvo, međutim postoji potreba uključivanja pravnih osoba koje djeluju na području Ličko - senjske županije, a koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima.

Tablica 182: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja – Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1. Prikaz procjene spremnosti u sustavu civilne zaštite na temelju spremnosti odgovornih i upravljačkih kapaciteta sustava civilne zaštite |  |  |  |  |
| Čelne osobe |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  | X |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Stožer civilne zaštite |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Koordinator na mjestu izvanrednog događaja |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. | X |  |  |  |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. | X |  |  |  |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. | X |  |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO | X |  |  |  |
| 2. Prikaz procjene spremnosti operativnih kapaciteta |  |  |  |  |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | X |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  | X |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  |  | X |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Postrojba civilne zaštite opće namjene |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  | X |  |  |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja | X |  |  |  |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja | X |  |  |  |
| Stupnja uvježbanosti | X |  |  |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom | X |  |  |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti | X |  |  |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori | X |  |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO | X |  |  |  |
| Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | X |  |
| Stupnja uvježbanosti |  | X |  |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  | X |  |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | X |  |
| Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | X |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | X |  |
| Hrvatska gorska služba spašavanja |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  | X |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  |  | X |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| 3. Prikaz stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Postrojba civilne zaštite opće namjene |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Hrvatska gorska služba spašavanja |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |

U slučaju katastrofalnih posljedica, osim analizom navedenih odgovornih i upravljačkih te operativnih kapaciteta, u sanaciju posljedica prijetnje se uključuju redovne gotove snage – pravne osobe, koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima, odnosno:

- MUP - Policijska uprava Ličko – senjska – Postaja granične policije Donji Lapac

- Vatrogasna zajednica Ličko – senjske županije

- Postrojba civilne zaštite za spašavanje iz ruševina

- Centar za socijalnu skrb Ličko - senjske županije

- Caritas Ličko - senjske županije

- Hrvatske šume - Uprava šuma Gospić – Šumarija Donji Lapac

- Hrvatski Telekom d.d. Zagreb

- Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping Zagreb

- Veterinarska ambulanta Donji Lapac d.o.o.

- HEP ODS d.o.o  „Elektrolika“  Gospić

- Županijska uprava za ceste Ličko - senjske županije

- Zavod za hitnu medicinu Ličko - senjske županije

- Zavod za javno zdravstvo Ličko - senjske županije

- Dom zdravlja Ličko - senjske županije

- Dom zdravlja Korenica

- Opća bolnica Gospić

- Hrvatske vode – Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana – Vodnogospodarska ispostava za male slivove “Lika, Podvelebitsko primorje i otoci” , Gospić

- Hrvatska poljoprivredno - šumarska savjetodavna služba – Savjetodavna služba Ličko - senjske županije

- MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Rijeka – Služba civilne zaštite Gospić

8.2.4.10. Potres

U slučaju potresa na području Općine, Općina ne može samostalno zbrinuti ugroženo stanovništvo, prema tome postoji potreba uključivanja pravnih osoba koje djeluju na području Ličko - senjske županije, a koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima.

Tablica 183: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja – Potres

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1. Prikaz procjene spremnosti u sustavu civilne zaštite na temelju spremnosti odgovornih i upravljačkih kapaciteta sustava civilne zaštite |  |  |  |  |
| Čelne osobe |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  | X |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Stožer civilne zaštite |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Koordinator na mjestu izvanrednog događaja |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. | X |  |  |  |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. | X |  |  |  |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. | X |  |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO | X |  |  |  |
| 2. Prikaz procjene spremnosti operativnih kapaciteta |  |  |  |  |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | X |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  | X |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  |  | X |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Postrojba civilne zaštite opće namjene |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  | X |  |  |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja | X |  |  |  |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja | X |  |  |  |
| Stupnja uvježbanosti | X |  |  |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom | X |  |  |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti | X |  |  |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori | X |  |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO | X |  |  |  |
| Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | X |  |
| Stupnja uvježbanosti |  | X |  |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  | X |  |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | X |  |
| Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | X |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | X |  |
| Hrvatska gorska služba spašavanja |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  | X |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  |  | X |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| 3. Prikaz stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Postrojba civilne zaštite opće namjene |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Hrvatska gorska služba spašavanja |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |

U slučaju katastrofalnih posljedica, osim analizom navedenih odgovornih i upravljačkih te operativnih kapaciteta, u sanaciju posljedica prijetnje se uključuju redovne gotove snage – pravne osobe, koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima, odnosno:

- MUP - Policijska uprava Ličko – senjska – Postaja granične policije Donji Lapac

- Vatrogasna zajednica Ličko – senjske županije

- Postrojba civilne zaštite za spašavanje iz ruševina

- Centar za socijalnu skrb Ličko - senjske županije

- Caritas Ličko - senjske županije

- Hrvatske šume - Uprava šuma Gospić – Šumarija Donji Lapac

- Hrvatski Telekom d.d. Zagreb

- Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping Zagreb

- Veterinarska ambulanta Donji Lapac d.o.o.

- HEP ODS d.o.o  „Elektrolika“  Gospić

- Županijska uprava za ceste Ličko - senjske županije

- Zavod za hitnu medicinu Ličko - senjske županije

- Zavod za javno zdravstvo Ličko - senjske županije

- Dom zdravlja Ličko - senjske županije

- Dom zdravlja Korenica

- Opća bolnica Gospić

- Hrvatske vode – Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana – Vodnogospodarska ispostava za male slivove “Lika, Podvelebitsko primorje i otoci” , Gospić

- Hrvatska poljoprivredno - šumarska savjetodavna služba – Savjetodavna služba Ličko - senjske županije

- MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite – Područni ured civilne zaštite Rijeka – Služba civilne zaštite Gospić

8.2.4.11. Tehničko – tehnološke nesreće s opasnim tvarima – Industrijska nesreća

U slučaju industrijske na području Općine, Općina može samostalno zbrinuti ugroženo stanovništvo, međutim postoji potreba uključivanja pravnih osoba koje djeluju na području Ličko - senjske županije, a koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima.

Tablica 184: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja – Industrijska nesreća

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1. Prikaz procjene spremnosti u sustavu civilne zaštite na temelju spremnosti odgovornih i upravljačkih kapaciteta sustava civilne zaštite |  |  |  |  |
| Čelne osobe |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  | X |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Stožer civilne zaštite |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Koordinator na mjestu izvanrednog događaja |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. | X |  |  |  |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. | X |  |  |  |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. | X |  |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO | X |  |  |  |
| 2. Prikaz procjene spremnosti operativnih kapaciteta |  |  |  |  |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | X |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  | X |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  |  | X |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | X |  |
| Stupnja uvježbanosti |  | X |  |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  | X |  |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | X |  |
| Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | X |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | X |  |
| 3. Prikaz stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |

U slučaju katastrofalnih posljedica, osim analizom navedenih odgovornih i upravljačkih te operativnih kapaciteta, u sanaciju posljedica prijetnje se uključuju redovne gotove snage – pravne osobe, koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima, odnosno:

- MUP - Policijska uprava Ličko – senjska – Postaja granične policije Donji Lapac

- Vatrogasna zajednica Ličko – senjske županije

- Postrojba civilne zaštite za spašavanje iz ruševina

- Centar za socijalnu skrb Ličko - senjske županije

- Caritas Ličko - senjske županije

- Hrvatske šume - Uprava šuma Gospić – Šumarija Donji Lapac

- Hrvatski Telekom d.d. Zagreb

- Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping Zagreb

- Veterinarska ambulanta Donji Lapac d.o.o.

- HEP ODS d.o.o  „Elektrolika“  Gospić

- Županijska uprava za ceste Ličko - senjske županije

- Zavod za hitnu medicinu Ličko - senjske županije

- Zavod za javno zdravstvo Ličko - senjske županije

- Dom zdravlja Ličko - senjske županije

- Dom zdravlja Korenica

- Opća bolnica Gospić

- Hrvatske vode – Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana – Vodnogospodarska ispostava za male slivove “Lika, Podvelebitsko primorje i otoci” , Gospić

- Hrvatska poljoprivredno - šumarska savjetodavna služba – Savjetodavna služba Ličko - senjske županije

8.2.4.12. Opasnost od mina

U slučaju opasnosti od mina na području Općine, Općina može samostalno zbrinuti ugroženo stanovništvo, međutim postoji potreba uključivanja pravnih osoba koje djeluju na području Ličko - senjske županije, a koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima.

Tablica 185: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja – Opasnost od mina

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1. Prikaz procjene spremnosti u sustavu civilne zaštite na temelju spremnosti odgovornih i upravljačkih kapaciteta sustava civilne zaštite |  |  |  |  |
| Čelne osobe |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  | X |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Stožer civilne zaštite |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. |  |  |  | X |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Koordinator na mjestu izvanrednog događaja |  |  |  |  |
| Analiza ODGOVORNOSTI provođenja formalnih obaveza propisanih Zakonom o sustavu civilne zaštite i provedbenih propisa, izrade i usvajanja procjena, planova i drugih dokumenata na području civilne zaštite, stanja svijesti tih sposobnosti sustava te analize rezultata njihovih rada/doprinosa u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite na njihovim razinama u stvarnim situacijama. | X |  |  |  |
| Procjena OSPOSOBLJENOSTI na temelju podataka o polaženju formalnih programa neformalnog obrazovanja za izvršavanje zakonskih obaveza u sustavu civilne zaštite te njihovog stvarnog rada u realnim situacijama. | X |  |  |  |
| Procjena UVJEŽBANOSTI na temelju podataka o sudjelovanju u organizaciji i provođenju svih vrsta vježbi civilne zaštite u određenim vremenskim razdobljima. | X |  |  |  |
| Područje reagiranja - ZBIRNO | X |  |  |  |
| 2. Prikaz procjene spremnosti operativnih kapaciteta |  |  |  |  |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | X |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  |  | X |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  |  | X |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  | X |  |
| Stupnja uvježbanosti |  | X |  |  |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  | X |  |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | X |  |
| Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite |  |  |  |  |
| Stupnja popunjenosti ljudstvom |  |  |  | X |
| Stupnja spremnosti zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja osposobljenosti ljudstva i zapovjednog osoblja |  |  |  | X |
| Stupnja uvježbanosti |  |  |  | X |
| Stupnja opremljenosti materijalnim sredstvima i opremom |  |  | X |  |
| Vremena mobilizacijske spremnosti/operativne gotovosti |  |  | X |  |
| Samodostatnosti i logističkoj potpori |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  | X |  |
| 3. Prikaz stanja mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta |  |  |  |  |
| Operativne snage vatrogastva |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Operativne snage Crvenog križa |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |
| Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite |  |  |  |  |
| Stanje transportne potpore |  |  |  | X |
| Stanje komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| Područje reagiranja - ZBIRNO |  |  |  | X |

U slučaju katastrofalnih posljedica, osim analizom navedenih odgovornih i upravljačkih te operativnih kapaciteta, u sanaciju posljedica prijetnje se uključuju redovne gotove snage – pravne osobe, koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima, odnosno:

- MUP - Policijska uprava Ličko – senjska – Postaja granične policije Donji Lapac

- Vatrogasna zajednica Ličko – senjske županije

- Postrojba civilne zaštite za spašavanje iz ruševina

- Centar za socijalnu skrb Ličko - senjske županije

- Caritas Ličko - senjske županije

- Hrvatske šume - Uprava šuma Gospić – Šumarija Donji Lapac

- Hrvatski Telekom d.d. Zagreb

- Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping Zagreb

- Veterinarska ambulanta Donji Lapac d.o.o.

- HEP ODS d.o.o  „Elektrolika“  Gospić

- Županijska uprava za ceste Ličko - senjske županije

- Zavod za hitnu medicinu Ličko - senjske županije

- Zavod za javno zdravstvo Ličko - senjske županije

- Dom zdravlja Ličko - senjske županije

- Dom zdravlja Korenica

- Opća bolnica Gospić

- Hrvatske vode – Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana – Vodnogospodarska ispostava za male slivove “Lika, Podvelebitsko primorje i otoci” , Gospić

- Hrvatska poljoprivredno - šumarska savjetodavna služba – Savjetodavna služba Ličko - senjske županije

Tablica 186: Analiza stanja sustava civilne zaštite - Područje reagiranja

| PODRUČJE REAGIRANJA | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Spremnost odgovornih i upravljačkih kapaciteta |  |  | X |  |
| Spremnost operativnih kapaciteta |  |  |  | X |
| Spremnost mobilnosti operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite i stanja komunikacijskih kapaciteta |  |  |  | X |
| ZBIRNO: |  |  |  | x |

Tablica 187: Prikaz analize sustava civilne zaštite - ZBIRNO (područje preventive i područje reagiranja)

|  | Vrlo niska spremnost | Niska spremnost | Visoka spremnost | Vrlo visoka spremnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Područje preventive – ZBIRNO |  |  | X |  |
| Područje reagiranja – ZBIRNO |  |  |  | X |
| Sustav civilne zaštite - ZBIRNO |  |  | X |  |

U slučaju katastrofalnih posljedica, osim analizom navedenih odgovornih i upravljačkih te operativnih kapaciteta, u sanaciju posljedica prijetnje potrebno je uključiti redovne gotove snage – pravne osobe, koje postupaju prema vlastitim operativnim planovima.

Sukladno rezultatima Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Donji Lapac, procjenjuje se da na području Općine za djelovanje sustava civilne zaštite ne postoji potreba za osnivanjem postrojbe civilne zaštite opće namjene ili održavanjem postojeće.

Slika 19: Vrednovanje rizika - ALARP načela

Izvor: Smjernice za izradu procjena rizika od velikih nesreća na području Ličko - senjske županije, 2016.god.

Za sve navedene rizike prema ALARP načelima potrebno je osigurati sustav koji će periodički revidirati rizike kako bi se po potrebi poduzele potrebne mjere.

ALARP načela – As Low As Reasonably Practicable – „nisko koliko je to razumno praktično“, „koliko je god moguće u razumnim granicama umanjiti“ – uključuje izračunavanje omjera u kojem se rizik stavlja na jednu stranu, a trud, sredstva, vrijeme i sl. uloženo u smanjivanje rizika na drugu. Ako se pokaže da je veliki nesrazmjer između njih, odnosno smanjenje rizika nezamjetno u odnosu na uložen trud, tada takve mjere nisu praktične. Primjena sigurnosnih mjera je obavezna ako njihova cijena nije uvelike nesrazmjerna sa smanjivanjem rizika. Kad su takve mjere primijenjene za rizike se kaže da su  „nisko koliko je to razumno praktično“ (eng. As Low As Reasonably Practicable – ALARP). To znači da su poduzeti koraci kako bi se kontrolirali rizici za život i zdravlje ljudi, gospodarstvo te društvenu stabilnost i politiku na određenom području.

S obzirom na podatke  dobivene procjenom rizika pomoću društvenih vrijednosti te njihovoga prikaza u matricama, rizici na području Općine vrednovani su na sljedeći način:

Tablica 188: Prikaz rizika razvrstanih prema ALARP načelu - Vrednovanje rizika

| R.br. rizika | Naziv rizika | Prihvatljiv | Tolerantni |  | Neprihvatljiv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Umjereni | Visoki |  |
|  | Epidemije i pandemije |  |  |  | X |
|  | Ekstremne vremenske pojave – Ekstremne temperature |  |  |  | X |
|  | Ekstremne vremenske pojave – Vjetar (kretanje zračnih masa općenito) |  |  | X |  |
|  | Ekstremne vremenske pojave – Snijeg i led (padaline) |  |  | X |  |
|  | Ekstremne vremenske pojave – Tuča (padaline) |  |  |  | X |
|  | Ekstremne vremenske pojave – Mraz (padaline) |  |  | X |  |
|  | Suša |  |  | X |  |
|  | Požari otvorenog tipa |  |  |  | X |
|  | Poplave izazvane izlijevanjem kopnenih vodenih tijela |  | X |  |  |
|  | Potres |  | X |  |  |
|  | Tehničko – tehnološke nesreće s opasnim tvarima – Industrijska nesreća |  |  | X |  |
|  | Opasnost od mina |  |  | X |  |

9. KARTOGRAFSKI PRIKAZ PRIJETNJI I RIZIKA NA PODRUČJU OPĆINE DONJI LAPAC

9.1. Karta prijetnji – Poplava

Karte rizika od poplava prikazuju potencijalne štetne posljedice na područjima koja su prethodno određena kartama opasnosti od poplava za sljedeće poplavne scenarije:

- poplave velike vjerojatnosti pojavljivanja,

- poplave srednje vjerojatnosti pojavljivanje (povratno razdoblje 100 godina),

- poplave male vjerojatnosti pojavljivanja uključujući i poplave uslijed mogućih rušenja nasipa na velikim vodotocima te rušenja visokih brana - umjetne poplave).

Polazeći od odredbi Direktive 2007/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o procjeni i upravljanju rizicima od poplava, na kartama rizika od poplava prikazani su sljedeći sadržaji:

- Broj ugroženog stanovništva po naseljima (do 100, od 100 do 1.000, više od 1.000) prema popisu stanovništva iz 2011. godine preuzeti od Državnog zavoda za statistiku.

- Podaci o korištenju zemljišta prema CORINE Land Cover 2006 (naseljena područja, područja gospodarske namjene, intenzivna poljoprivreda, ostala poljoprivreda, šume i niska vegetacija, močvare i oskudna vegetacija, vodene površine) preuzeti od Agencije za zaštitu okoliša.

- Podaci o infrastrukturi preuzeti od nadležnih institucija i/ili prikupljeni iz javnih izvora podataka, te iz arhive Hrvatskih voda (zračne luke, željeznički kolodvori, riječne i morske luke, autobusni kolodvori, bolnice, škole, dječji vrtići, domovi umirovljenika, vodozahvati, trafostanice, željezničke pruge, nasipi, autoceste, ostale ceste).

- Podaci o zaštiti okoliša preuzeti od nadležnih institucija i/ili prikupljeni iz arhive Hrvatskih voda, odnosno iz Registra zaštićenih područja (područja zaštite staništa ili vrsta, nacionalni parkovi, vodozaštitna područja, kupališta, IPPC / SEVESO II postrojenja, odlagališta otpada, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda).

- Podaci o kulturnoj baštini preuzeti od nadležnih institucija (UNESCO područja).

Karte su objavljene u WebGIS preglednicima koji omogućuju prenošenje odabranih prostornih obuhvata u „pdf“ format i tiskanje.

Karte su izrađene u okviru Plana upravljanja rizicima od poplava sukladno odredbama članaka 111. i 112. Zakona o vodama („Narodne novine“, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14), i to za tri scenarija plavljenja određena Direktivom 2007/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o procjeni i upravljanju rizicima od poplava, i nisu pogodne za druge namjene.

Prema utvrđenoj dinamici izrade i donošenja Plana upravljanja rizicima od poplava, karte će se po potrebi usklađivati s rezultatima javne rasprave.

Karte rizika od poplava Općine Donji Lapac:

- Karta opasnosti od poplava po vjerojatnosti pojavljivanja

- Karta opasnosti od poplava za veliku vjerojatnost pojavljivanja – dubine

- Karta opasnosti od poplava za srednju vjerojatnost pojavljivanja – dubine

- Karta opasnosti od poplava za malu vjerojatnost pojavljivanja – dubine.

9.2. Karta prijetnji – Industrijska nesreća

Maksimalan doseg nesreće u slučaju najgoreg mogućeg slučaja eksplozije cisterne goriva:

- Zona udaljenosti vala za:

- 0,07 bara – 255 m

- 0,24 bara – 164 m

- 0,55 baa – 135 m

Radijus zone ugroženosti za 2 kW/m2 snage toplinskog zračenja je 461 m.

Slika 20: Prikaz mikrolokacije MPM Donji Lapac u slučaju najgoreg mogućeg događaja eksplozije cisterne goriva

Izvor: Revizija Procjene rizika za maloprodajno mjesto Donji Lapac, INA d.d., 2019.god.

10. POPIS SUDIONIKA IZRADE PROCJENE RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA ZA OPĆINU DONJI LAPAC

RIZIK: Epidemije i pandemije

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Donji Lapac

Nositelj: DZ LSŽ– Područna ambulanta Donji Lapac

Izvršitelj: Liječnik Slobodan Lozanić, dr.med.

RIZIK: EVP - Ekstremne temperature

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Donji Lapac

Nositelj: DZ LSŽ– Područna ambulanta Donji Lapac i Općina Donji Lapac

Izvršitelj: Liječnik Slobodan Lozanić, dr.med. i Komunalni redar Općine Donji Lapac

RIZIK: EVP – Vjetar (kretanje zračnih masa općenito)

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Donji Lapac

Nositelj: Općina Donji Lapac i DVD Donji Lapac

Izvršitelj: Komunalni redar Općine Donji Lapac i Zapovjednik DVD – a Donji Lapac

RIZIK: EVP – Snijeg i led (padaline)

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Donji Lapac

Nositelj: Općina Donji Lapac i Visočica komunalac d.o.o.

Izvršitelj: Komunalni redar Općine Donji Lapac i Direktor Visočica Komunalac d.o.o.

RIZIK: EVP – Tuča (padaline)

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Donji Lapac

Nositelj: Općina donji Lapac i DVD Donji Lapac

Izvršitelj: Komunalni redar Općine Donji Lapac i Zapovjednik DVD – a Donji Lapac

RIZIK: EVP – Mraz (padaline)

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Donji Lapac

Nositelj: Općina Donji Lapac

Izvršitelj: Komunalni redar Općine Donji Lapac

RIZIK: Suša

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Donji Lapac

Nositelj: Općina Donji Lapac i DVD Donji Lapac

Izvršitelj: Komunalni redar Općine Donji Lapac i Zapovjednik DVD – a Donji Lapac

RIZIK: Požar otvorenog tipa

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Donji Lapac

Nositelj: DVD Donji Lapac

Izvršitelj: Zapovjednik DVD – a Donji Lapac

RIZIK: Poplava – Poplava izazvana slijevanjem kopnenih vodenih tijela

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Donji Lapac

Nositelj: Općina Donji Lapac i DVD Donji Lapac

Izvršitelj: Komunalni redar Općine Donji Lapac i Zapovjednik DVD – a Općine Donji Lapac

RIZIK: Potres

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Donji Lapac

Nositelj: Općina Donji Lapac i DVD Donji Lapac

Izvršitelj: Komunalni redar Općine Donji Lapac i Zapovjednik DVD – a Donji Lapac

RIZIK: Tehničko – tehnološke nesreće s opasnim tvarima - Industrijska nesreća

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Donji Lapac

Nositelj: Općina Donji Lapac i DVD Donji Lapac

Izvršitelj: Komunalni redar Općine Donji Lapac i Zapovjednik DVD – a Donji Lapac

RIZIK: Opasnost od mina

Koordinator: Načelnik Stožera civilne zaštite Općine Donji Lapac

Nositelj: Općina Donji Lapac i DVD Donji Lapac

Izvršitelj: Komunalni redar Općine Donji Lapac i Zapovjednik DVD -a Donji Lapac

Konzultant za poslove iz područja civilne zaštite:

Ustanova za obrazovanje odraslih Defensor, Zagrebačka 71, 42 000 Varaždin.

Podaci preuzeti sa stranica HDMZ-a

USACE vidi FEMA IS-632

B. D. Phillips: Disaster recovery